УДК 528.4

АВРУНЕВ Е.И. Технология и организация землеустроительных и кадастровых работ. Конспект лекций. – Новосибирск: СГГА, 2005 – 34 с .

Настоящий конспект лекций содержит необходимые сведения по технологии и организации кадастровых работ на городской территории. Приведены необходимые сведения из теории графов. Даны принципы оптимизации при организации технологических процессов.

Раздел 1 и 2 написан в соавторстве с к.т.н., проф. кафедры кадастра В.Ф. Ловягиным.

Конспект лекций содержит оригинальные разработки автора по выбору типовой технологии, для городского геодезического обоснования, необходимого при создании Государственного земельного кадастра. Приведенный алгоритм позволяет получить необходимую точность измерений исходя из заданной нормы точности определения площади территориальной зоны.

ОГЛАВЛЕНИЕ                                                                                                              3

1 ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                    4

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА                  9

3 ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА                14

МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ                                  16

3.1 Упорядоченный список технологический операций                                                16

3.2 Блочно-логическая технологическая схема                                                               19

3.3 Ориентированный сетевой граф                                                                                 20

4 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ОРИЕНТИРОВАННОГО СЕТЕВОГО ГРАФА         22

5   ОПТИМИЗАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАННОГО СЕТЕВОГО ГРАФА                          26

6   ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ЗАПРОЕКТИРОВАННОГО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА                                                                             30

7   РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ                                                34

8   ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ НА МЕСТНОСТИ ГОРОДСКИХ

КАДАСТРОВЫХ СЕТЕЙ                                                                                                  37

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ                                                          41

СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ                                                                        42

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ                                           43

ВВЕДЕНИЕ

Технология - (от греч. téchne - искусство, мастерство, умение и ...логия), совокупность приёмов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, выполняемых в различных отраслях промышленности.

Технологией кадастровых работ, называется наука, изучающая методы и средства для проектирования и реализации производственного процесса по созданию Государственного кадастра недвижимости (ГКН). Целью такого производственного процесса является получение номенклатурного изделия с заданным качеством при минимальной трудоемкости и себестоимости.

В рамках технологии выделяют раздел науки о правилах выполнения работниками промышленного предприятия соответствующих технологических операций на оборудовании для получения номенклатурного изделия (методика выполнения производственных операций). Организацией – называется наука об определении оптимальной последовательности выполнения технологических операций, распределение их по времени, выборе необходимого числа бригад исполнителей и определении себестоимости запроектированного технологического процесса.

Государственный кадастр недвижимости (ГКН) - систематизированный свод сведений об учтенном недвижимом имуществе, а также сведений о прохождении Государственной границы РФ, о границах между субъектами РФ, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий.

Государственный кадастр недвижимости является государственным информационным ресурсом (Государственная информационная система).

Недвижимое имущество (объекты недвижимости, объекты кадастра) – земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства.

Территориальная зона – часть территории административной единицы, которая характеризуется особым правовым статусом (например, определенный район города или поселок городского типа, или район сельскохозяйственного назначения).

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества - действия уполномоченного органа (Территориальные управления “Роснедвижимости”) по внесению в ГКН сведений, с характеристиками, позволяющими однозначно определить такое недвижимое имущество в заданной территориальной зоне, или подтверждающие прекращение существования такого недвижимого имущества.

Кадастровая деятельность (работы) - выполнение уполномоченным лицом (кадастровый инженер) работ, которые необходимы для осуществления кадастрового учета недвижимого имущества.

Государственный кадастр недвижимости состоит из следующих разделов: реестр объектов недвижимости; кадастровые дела; кадастровые карты.

В основной документ ГКН (реестр объектов недвижимости) вносятся следующие сведения об уникальных характеристиках объекта недвижимости:

1) вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооружение, помещение, объект незавершенного строительства);

2) кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в государственный кадастр недвижимости;

3) описание местоположения границ объекта недвижимости, если объектом недвижимости является земельный участок;

4) описание местоположения объекта недвижимости на земельном участке, если

объектом недвижимости является здание, сооружение или объект незавершенного строительства;

5) кадастровый номер здания или сооружения, в которых расположено помещение, номер этажа, на котором расположено это помещение (при наличии этажности), описание местоположения этого помещения в пределах данного этажа, либо в пределах

здания или сооружения, либо соответствующей части здания или сооружения, если объектом недвижимости является помещение;

6) площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом требований, если объектом недвижимости является земельный участок, здание или помещение;

7) Категория земель и разрешенное использование земельных участков;

8) Правовой статус (вещные права и ограничения (обременения));

9) Экономические характеристики, в том числе размеры платы за землю (арендная плата или налог на землю);

10) Качественные характеристики, полученные в результате государственной кадастровой оценки земель поселений, в том числе показатели состояния плодородия земель для отдельных категорий;

Моментом возникновения или прекращения существования объекта кадастра является дата внесения записи в реестр объектов недвижимости.

Кадастровое дело представляет собой совокупность документов, подтверждающих факт возникновения или прекращения существования объекта кадастра. Эти документы, являются основанием для внесения соответствующих сведений в реестр объектов недвижимости.

Кадастровые карты (планы) воспроизводят в графической и текстовой формах сведения о местоположении земельных участков и территориальных зон.

Землеустройство - мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны (мониторинг земель), образованию новых и упорядочению существующих объектов землеустройства (территориальное землеустройство) и установлению их границ на местности (межевание объектов землеустройства),

Межевание объектов землеустройства - представляет собой работы по установлению на местности границ с закреплением межевыми знаками и определению их координат (межевание земельных участков выполняется на основании нормативных документов на бумажном или электронном носителе, а затем геодезическими методамиграницы земельных участков выносятся на местности).

Карта (план) объекта землеустройства - документ, отображающий в графической форме местоположение, размер, границы объекта землеустройства, границы ограниченных в использовании частей объекта землеустройства, а также размещение объектов недвижимости.

Инвентаризация земель - мероприятия по уточнению или установлению местоположения объектов землеустройства, их границ, выявления неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, других характеристик земель.

Межевой план - включает в себя землеустроительную документацию в отношении каждого объекта землеустройства и другие касающиеся этого объекта материалы.

В зависимости от структуры объектов кадастра (земельный участок и объекты недвижимости) различают следующие виды кадастровых работ:

1. Земельно-кадастровые работы – сбор кадастровой информации о земельных участках;

2. Инженерно-кадастровые работы – сбор кадастровой информации об объектах недвижимости, расположенных на заданных земельных участках.

Структура объектов кадастра и виды кадастровых работ в зависимости от типов объектов недвижимости может быть представлена на рисунке3.

Л.И. Коротеева. Земельно-кадастровые работы. Технология и организация: Учеб, пособие / 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 г.

ISBN 5-222- 09842-7

В учебном пособии рассматриваются вопросы содержания технологии и организации веления государственного земельного кадастра на застроенных территориях, особенности ведения хмельно-кадастровых работ, вопросы комплексной кадастровой оценки городских хмельных участков. Отдельным разделом даны основные сведения о становлении и развитии фискального кадастра с определением кадастровой оценки земель застроенных территорий.

Пособие содержит материал, соответствующий программе «Кадастр застроенных территорий». Предназначено для студентов специальностей «Городской кадастр» и «Земельный кадастр».
     В основе эффективного государственного и административного управления лежит признание того факта, что источником всего богатства является земля. Взаимосвязь людей с землей представляет основу человеческого существования. Земля является местом нахождения всех городов, поселков, деревень и домов. Она служит источником продовольствия, строительных материалов и производства, полезных ископаемых и других, необходимых для жизни ресурсов. Дома и заводы, леса, реки, дороги и водоемы — все основывается на земле, которая является основой всей человеческой деятельности. Она предлагает бесконечные возможности для развития нашего общества и научных открытий.

В результате перехода на экономические методы управления современным землепользованием возник вопрос о правовом, организационном, технологическом и информационном обеспечении землепользования. В условиях рыночной экономики каждый земельный участок должен получить свою значимость как недвижимость в итоге формирования дела государственного учета и государственной регистрации.

Кадастр — это инструмент, гарант государств^ по учету земель как национального богатства, обеспечению гарантий прав на земельные участки, развитию цивилизованного рынка земли, справедливому поступлению доходов в казну и использованию земель, рациональному использованию земельных ресурсов и недвижимого имущества, прочно с ними связанного. Технология и организация ведения государственного земельного кадастра рассматривается в учебном пособии «Земельный кадастр», авторами которого являются А.П. Сапожников, И.А. Гришин.

Кадастр земель застроенных территорий является частью государственного земельного кадастра. Он создается и ведется для обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления информацией об объектах недвижимости и территориальных зонах. На уровне города или иного населенного пункта в государственном земельном кадастре содержатся сведения обо всех объектах кадастрового учета, расположенных на территории города, кадастровом зонировании, и ведется реестр земель, находящихся в собственности города.

Цель данного пособия состоит в том, чтобы изложить технологию и организацию ведения кадастра застроенных территорий с указанием особенностей ведения земельно-кадастровых работ на территории города или иного населенного пункта.

В настоящее время кадастр ведется во всех странах мира. Он неразрывно связан с понятием учета, оиенки состояния и использования природных ресурсов, инженерной деятельностью, экологии, социальных явлений. Кадастр предполагает выделение однородных по своим условиям территориальных единиц, их картографирование и описание с использованием количественных и качественных характеристик.

Следует заметить, что в зарубежной практике понятие «кадастр» чаще всего связывают с понятием * недвижимость». А под недвижимостью при этом понимается и дается следующее определение: это общественная опись, которая содержит данные по количеству, стоимости, собственности участков земли и прочего недвижимого имущества, прочно привязанного (связанного) к земле.

Термин «кадастр* распространен во всем мире, за исключением Скандинавских стран, где вместо него используют слово «реестр*. Этимологию термина «кадастр* ученые-этимологи объясняют с разных позиций. Так, например, французский этимолог Блондхейм считал, что термин «кадастр* восходит к греческому слову «катастикон*, что означает тетрадь для записей. Другой ученый, Добнер (1892 г.) связывал этот термин со средневековым латинским словом «капитаструм*, что является слиянием двух слов «капитум* и «региструм* и означает буквально следующее: реестр единиц оценки территорий, на которые разделены римские провинции.

Определение Блондхейма основано на венецианском документе, датируемом 1185 г., и представляется более приемлемым. В 1985 г. международная группа экспертов по кадастру и земельной информации дала более обобщенное определение кадастра. Кадастр — это методологически упорядоченный государственный учет данных по земельной собственности в пределах определенного государства или района, базирующийся на результатах съемки границ участков собственности. Каждой собственности присваивается определенный номер - идентификатор. Границы и номер собственности обычно отображаются на крупномасштабных картах.

С кадастром тесно связан термин «кадастровая съемка», которая означает съемку границ участков недвижимой собственности. Понятие кадастра включает также систему данных, необходимых для налогообложения земельных участков, собственности и регистрации юридических прав. В зависимости от типа и классификации кадастр приобретает различные значения, соответствуя целям, для которых он создается. По назначению кадастр можно разделить на три большие категории:

1) налоговый, или фискальный — для характеристики недвижимого имущества с целью определения порядка и размеров налогообложения;

2) правовой, или юридический — для защиты прав владения собственности;

3) многоцелевой — для решения спектра правовых, экономических, экологических, градостроительных задач, а также решения проблем управления и планирования развитием территории.

Многоцелевой кадастр содержит сведения об объектах разного типа: природных ресурсах, инфраструктуре, социально-экономических явлениях.

Существует понятие одновидового кадастра, который содержит сведения об одном объекте (строение, крыша, водопровод, квартира и т.д.), и многовидового, который включает сведения о нескольких объектах одного типа (кадастр инженерных инфраструктур, кадастр природных ресурсов, социальных явлений и т.д.).

По территориальному принципу многовидовой кадастр ведется на трех уровнях: федеральном, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

На федеральном уровне кадастр распространяется на территорию страны как среду общегосударственного управления. На уровне субъекта Федерации кадастр распространяется на определенный регион государства (край, область). На уровне муниципального образования в кадастре содержатся сведения обо всех объектах кадастрового учета, расположенных на территории муниципального образования. Кадастр, в современном понимании, представляет собой результат длительного исторического процесса. Анализ кадастровой деятельности в прошлом позволяет лучше организовать ее в настоящем и дает возможность с большей достоверностью представить перспективу кадастра.