Дәріс №1

Желілік ақпараттық технологиялар

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

1. Ротков Л.Ю., Рябов А.А., Виценко А.Ю. «Мәліметтер беру технологиялары, интернет-технологиялар» (кітапханада бар)

2. «Деректерді беру технологиялары» өткізілді, Питер, BHV, 2003 ж

3. Э.Таненбаум «Компьютерлік желілер» Питер, 2003 ж

4. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер «Компьютерлік желілер. Принциптері, технологиялары »атты оқу құралы университеттерге арналған. (бұл оқулықта қателер болуы мүмкін)

5. V. Столингтер «Компьютерлік деректерді беру жүйелері». Уильямс, 2002

6. V. «Деректер беру» столингтері, Питер. 2004 жыл

Желілік ақпараттық технологиялар.

Желілік - мәліметтерді тарату және өңдеу мақсатында компьютерлік құрылғыларды қосу. 
Желілердің артықшылықтары:

1. Географиялық бөлінген қаражатты біріктіруге мүмкіндік береді.

2. Деректермен бөлісу.

3. Деректердің сақтық көшірмесі.

4. Икемді жұмыс ортасын құру мүмкіндігі.

Қамту бойынша желілерді жіктеу:

• Жергілікті желілер (LAN – Local Area Network)

• Қалалық желілер (MAN - Metropolitan Area Network)

• Ауқымды желілер (WAN – Wide Area Network) 
Біз 1-ші және 3-ші типтегі желілерді қарастырамыз, соңғы уақытта айырмашылық қалады. Желілік түйін - компьютер, маршрутизатор, терминал, банкомат.

Қолдану процесі түйінде жұмыс істейді:

1

2

желі

П

.

П

.

Қолдану процесі - бұл түпкілікті қолданушының қандай-да бір қолданбалы бағдарламасы.

Түйін:

• Деректер терминалы жабдықтары (ДТЖ) (DTE –Data Terminal Equipment)

• Деректерді беру жабдықтары  (DCE – Data Communication Equipment)

OOD - соңғы пайдаланушы машинасын сипаттайтын жалпы термин.

Желілік функция: DTE-ді өзара байланыстырады, олардың арасында деректермен алмасады, ақаудың сақтық көшірмесін жасайды және пайдаланушыға кез-келген жерде жұмыс істей алады.

DCE функциясы: DTE-ді деректер сілтемесіне қосу.

Мәліметтер ағындары үш түрге бөлінеді:

- Симплекс - бір жақты ағын.

А

В

- Жарты дуплекс (half – duplex)

А

В

кезекпен

Деректерді екі бағытта да беру, бірақ кезекпен. (ұялы GSM)

- Толық дуплексті (full-duplex)

А

В

300

3400

Бір уақытта екі бағытта да тарату.

Адам дауысын телефон арқылы беру үшін жеткілікті жиіліктің өткізу қабілеттілігі.

dial-up – екі сымды беру

(қарапайым телефон)

leased-line –                        арнайы арна

(екі бағыттағы сымдар)

Модем деректерін жіберу хаттамалары: V.34, V.90, V.92, FastEthernet, GigabitEthernet. Хаттама - бұл DCE және DTE байланыс компьютерлерінің өзара әрекеттесуі туралы келісім.

Хаттамаларды стандарттау ұйымдары қабылдайды:

• MKKII (CCITT, ITU-T) - 1865 ж

Халықаралық электр желілері одағы.

• ISO - стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым.

ISO ашық жүйелер үшін анықтамалық модель жасады: OSI - Open System Interconnection (ISO / OSI).

• ГОСТ - Р (Ресей) ГОСТ (ТМД елдері үшін)

• ANSI (Американың Ұлттық Мемлекеттік Институты) C, C ++, ASCII стандартталған.

• EIA - американдық электронды жабдық өндірушілерінің альянсы.

• IEEE - Радиотехника және электроника инженерлері институты.

IEEE 802.3 - Ethernet

IEEE 802.11 - сымсыз Ethernet

IEEE 802.16 - WiMax (үлкен аймаққа сымсыз қол жетімділік).

• ETSI (Еуропалық телекоммуникация мемлекеттік институты).

GSM стандарты

DECT стандарты - сандық сымсыз телефон.

ISO / OSI моделі (7 деңгей) ISO / OSI құру мақсаттары:

1. жүйелер арасындағы мәліметтер алмасуды стандарттау;

2. байланыс жүйелеріндегі кез-келген техникалық кедергілерді жою;

3. жеке жүйелердің жұмыс істеуін ішкі сипаттаудың қиындықтарын жою;

4. жүйелер арасында ақпарат алмасу үшін өзара әрекеттесу нүктелерін анықтау;

5. Егер олар барлық талаптарға сәйкес келмесе, стандарттардан шығу үшін ақылға қонымды бастапқы нүкте ұсыну.

Стандарт жеті деңгейден тұрады.

қолдану

өкіл

сеанстық

транспорттық

желілік

Арналық

(

сілтеме

Е

)

Физический

FTP,TELNET,HTTP,NNTP,

SMTP, POP3, …

ASCII, UTF-16, UTF-32

/

UDP, TCP, SPX

IP, IPX, X.25

HDLC, IEEE 802.3 (802.1)

V.24, X.21

АРНА

З

Х

З

Х

З

Х

пакет

тақырып

хвост

Деңгейлік функциялар:

1. Физикалық:

белсендіру;

қолдау;

DTE мен DCE арасындағы физикалық тізбекті өшіру;

порттардың механикалық және электрлік параметрлерін анықтайды

(қосқыштар);

2. Арна:

деректерді канал арқылы жіберуге жауапты;

биттік ағынды физикалық деңгейден бөлу үшін деректерді синхрондау;

битті көрсету;

деректердің қауіпсіз алынуына белгілі бір кепілдіктер жасайды;

DTE тым көп мәліметтермен жүктелмегеніне көз жеткізу үшін ағынды басқару;

жіберу қателерін анықтау және қалпына келтіру, қайталану және қателіктер механизмін қамтамасыз ету.

3. Желі:

А. Пакеттік байланыс желісіндегі DTE интерфейсін анықтайды

Б.Екі құрылғының байланысын анықтайды

4.Тасымалдау:

деректер желісі мен жоғарғы үш деңгей арасындағы интерфейсті қамтамасыз етеді (пайдаланушының орналасқан жерінде);

пайдаланушыға белгілі бір сападағы қызметті алудың қосымша мүмкіндіктерін ұсынады (Қызмет сапасы);

пакеттік желінің кейбір физикалық және функционалдық аспектілерінен пайдаланушыны бөледі;

5. Сессия:

көлік қызметі деңгейімен қолданушы интерфейсі ретінде қызмет етеді;

пайдаланушылар арасында мәліметтер алмасуды ұйымдастырудың, синхрондау мен басқарудың түрін ұсынады:

мен. симплекс, жарты дуплекс, фуллдуплекс

файлдарды тасымалдау кезінде аралық бақылау және қалпына келтіру үшін синхрондау нүктелері.

Төтенше жағдайды тоқтату және қайта қосу.

6. Презентация деңгейі - синтаксисті анықтайды, яғни мәліметтердің презентациясы, қолданбалы деңгейден мәліметтер типтерін алып, төменгі деңгеймен келіссөздер жүргізеді (мысалы: ASCII).

7. Қолданба - соңғы қолданушының өтініш процесіне қолдау көрсетеді.

Дәріс №2.

Желілік топологиялар.

Желілік топология-бұл желінің геометриялық формасы.

Топологияны таңдағанда үш бүтін бірге өмір сүреді:

1. Максималды үміт уәде.

2. Жол бойындағы трафиктің бағытын тұрақтылық атауымен таңдау (руб.,$,€, аралас түйіндердің саны)

3. Предшествование пайдаланушыға найболее тиімді уақыт откета жүйесі.

Топология түрлері:

–

1. Жалпы теміржол (BUS)

(мысал: Ethernet жұқа коаксиалды)

Пакеттердің соқтығысуы мүмкін.

Жетістіктер:

- трафикті басқарудың қарапайымдылығы; - қосудың жайлылығы; - таратудың қарапайымдылығы.

Кемшіліктері:

- ұқсас бір байланыс арнасы;

- жүктілік диагностикасы (алшақтықты анықтау) 2. Иерархиялық Кірістілік:

- кемшіліктердің қарапайым бағдарламалық жасақтамасы:

- түбір uzla еске

(қорқыныш желісі x сәтсіздігі,

қуат шектеуі еске түсіру) 3. Жұлдыз

Жетістіктер:

- таралу жеңілдігі;

- кемшіліктерді әкімшілендірудің жеңілдігі:

- орталық түйінге ұқсайды.

4. Сақина

Жетістіктер:

- отсутство шамадан тыс.

Кемшіліктері:

- бір сақинаға ұқсас;

- басқарудың күрделілігі.

5. Ұялы (Mesh) Артықшылықтары:

- шамадан тыс жүктемелердің болмауы; - үміт.

Кемшіліктері:

- әкімшілендірудің күрделілігі; - өрістетудің қымбаттығы.

Физикалық және логикалық топологияны ажырату қажет.

1948-Клод Шеннон ақпарат теориясын енгізді. Белгісіздік:

- құрамдас жүйелердің санына байланысты; - осы шындыққа ену ықтималдығы.

X =< x1, x2, ...,xn > p(x1), p(x2),..., p(xn )

Энтропия (x жүйесінің белгісіздігі)

H(X) =−∑n pi log pi =−∑n p(xi )log p(xi )

​i=1​i=1

Энтропияның қасиеттері:

• неотрицательность

* егер композиттік жүйелер есепті болса, онда ee энтропиясы тегіс 0

* кездейсоқ жүйенің энтропиясы барлық жүйелер тураланған кезде максимумға жетеді: p ( x1) =p(x2)=...= p( )xn = 1n

* энтропия аддитивті.

Алфавит болсын, М таңбалардың сыйымдылығы.

N (А) lo log М

​мүмкін болатын Шығыс энтропиясының максималды шығыстығы шығыс0, 5 үлесін пайдаланбайды . ​pi

χ=

Ақпарат теориясының міндеттері:

1. Шығыс кодтау

2. арналарды кодтау

- екі қосымша жүйе.

​p(xi ) ​p(yi ) ​YX=<=<yx11,,yx22,...,,...,yxMyMx >>

XI және yi: p (xi, yi) іске асырудың бірлескен сенімі енгізіледі );

H(X,Y) =−∑∑Mx My p(xi , y j )logp(xi , y j )

i= =1 j 1

Егер X және Y тәуелсіз жүйелер болса, олар p (x, y) = p (x) P(y) және H (X,Y) = H (X)+H (Y)

Шартты энтропия: H (Y

xi ) =−∑Mx p(yj

xi )log p(y j xi )

j=1

Орташа шартты энтропия: H (Y

X)=−∑Mx p(xi )H(Y xi ) =−∑∑Mx My p(xi , y j )log p(y j ,xi )-

​i=1​i= =1 j 1

бұл белгілі х жүйесінің тұрақтылығымен Y жүйесінің орташа сенімділігі.

⇒ H(X,Y))= H(X)+ H(Y

X) = H(Y)+ H(X |Y)

Ақпарат көлемі:

I(X,Y) = Hapr (X)− Haps (X) = H(X)−H(X |Y)

Көзі

src

dst

​априорнаяапостариорная

X =< x1,..., xMx > - алфавиттік-Шығыс;

Y =< y1,..., yMy > - қабылдағыш алфавит.​кедергілер

XI-GO-дан YI электрондық хабарламаларын жеткізетін жеке ақпарат:

= log p(xi | y j )

I(xi , yi )​p(xi )

2.  X x және Y статистикалық тұрғыдан тәуелсіз.

3. I(X,Y) = I(Y, X)​

≤ H(X)

4. I(X,Y) ≤ H(Y)

Ақпаратты беру жылдамдығы:

Х-кіре берістегі ансамбль, y-шыға берістегі ансамбль.

I ' = I (X,Y) - ақпаратты беру жылдамдығы. T

N'(X) болсын - Шығыс өнімділігі (уақыт бірлігіне энтропия) n'(Y) - арнаның өнімділігі. N'(X / Y – - ақпаратты қуу H'(Y / X) - паразиттік ақпарат ықтимал нұсқалары:

I(X,Y)

1) 2) H '(X|Y)> > H '(Y|X) – H'(Y|X)>>H'(X|Y) – көршілес арнаның h'(X|Y) H'(Y|X) бастап тырнақша ақпаратты қудалау.

Ең дұрысы: I'=H'(X)

Котельников теоремасы: F жолағы бар сигналды уақыт өте келе ажыратуға болады

іріктеу T = 1

2F

ws s​e jwtdw​

∫ e jwtdwe− jwn∆t

​2 −ws​n=−∞

​sinc(x) = sin x​

x

Imax = 2F = 2i log2 M-егер М деңгейі сигнал элементіне М = 8, F F = 300 34 3400 (телефон жолағы) Imax=2*3100log28=18600 бит/с болсын.

Шеннон формуласы-арнаның өткізу қабілеті:

S = F lo log 1 1 + NS NS RRŠÉ = [[Wtvt]] - Шу қуатының x сигналының қуатын шығару.

​Мысал: s =10lg PcF = 3100gc] s = 20dB ⇒

RS = 100bb

​NPшNРш

S = 3100 log log2 (1 + 100) 2 20640

биттер

Дәріс №3.

Сериялық асинхронды порт (R $ -232s, V.24) Бұл физикалық деңгейдің хаттамасы.

Асинхронды беріліс - әр символ бөлек жіберіледі.  Хабарламалар арасында ерікті уақыт аралықтары болуы мүмкін.  Бастапқы және тоқтату биттері (жіберуді бастау-тоқтату) қабылдағыш осы мәліметтер тізбегін алу үшін қажет.  Бұл әдіс қарапайым және арзан.

Синхронды тарату - әр бит белгіленген уақыт аралығында жіберіледі. Синхрондау асинхронды ақпаратты жіберу және синхрондау генераторларының жұмысы арқылы жүзеге асырылады.  RS-232 DTE және DCE қамтамасыз етеді.  Порт тізбектелген, өйткені мәліметтер бірінен соң бірі беріліп отырады.

Егер жүйе SPACE-де көрсетілген уақыттан көп болса, байланыс тоқтатылады.

Бит / сек - жылдамдықты тек пайдалы ақпаратты (ақпараттық биттерді) ескеретін жылдамдық

[Бод] жылдамдығы, оның ішінде барлық ақпараттық биттер, паритет, бастау және тоқтату биттері.

- -DCD (Data Carted) - алынған деректерді

- 212-RxD (Қабылдау деректері) тасымалдаушысын анықтайды.

- ТxD (Transmission Data) - берілетін мәліметтер.

- DTR (Data Teminal Ready) - терминалға дайындық.

- SG (қауіпсіз жер) - қорғалған жер.

- DSR (Data Safe Ready) - беруге дайын.

- 3- 4- 5- RTS (Сұранысты жіберу) - жіберуді сұрау.

- CTS (Clear Transmission) - клирингтік беріліс 9-RI (қоңырау индикаторы) 7-8 - сақина индикаторы.

Компьютерлерді COM порттары арқылы қосу.  COM портының электрлік сипаттамалары -12V-ден + 12V-ге дейін.  Потенциалдар айырымы 24В!

Сигналдардың үш түрі бар:

RxTx (25 істікшелі COM порты 2 арнаны жүзеге асыра алады, дуплексте жұмыс істейді).

Қол алысу сигналы CTS, RTS (синхрондау мүмкін)

Синхрондау

Кабельдің ұзындығы жылдамдыққа әсер етеді.

Мысалы: 915m-1200bps қорғалмаған кабель: 152m-2400bps;  76m -4800 bps, 9600 bps.  түйін түйіні Деректер ағымын басқару.

Буферді шектеу керек.

Ағынды басқару болуы мүмкін:

- екі пайдаланушы арасында (тасымалдау деңгейі)

- екі желілік түйін арасында (желілік деңгей)

- екі DCE арасындағы буфер (деректер байланысының деңгейі)

- екі DTE және DCE арасында (физикалық деңгей)

Тасымалдау -ZMODEM Network

X 25

Каналды MM4, V 42

CTS-RTS ағынды басқару әдісі

Модем CTS сигналын ON күйіне қою арқылы DTE компьютеріне деректерді жіберуге мүмкіндік береді.  Буфер толған кезде CTS сигналын OFF күйіне қайтарады және DTE берілісін ажыратады.  Өз кезегінде, DTE модемді RTS сигналын ҚОСУ күйіне қою арқылы жіберуге мүмкіндік береді.  Арналарды басқару «Терезе» әдісі.  Физикалық деңгейде бұл әдіс «Терезе» қолданылмайды - бұл берілістің осы бағытында танылмаған күйде қалуы мүмкін таңбалардың ең көп саны.  ACK (nowlegment) түбіртегі оң немесе теріс болуы мүмкін - ол деректерді растау үшін жіберіледі және керісінше.

Дәріс 4.

Модемдер.

Атау модулятор-демодулятор сөздерінің тіркесімінен шыққан.

Жіктелуі:

1.Қолдану саласы бойынша:

- Коммутацияланатын желілер үшін;

- Бөлінген сызықтар үшін;

- Физикалық байланыс желілері үшін;

- Деңгейлі модемдер (қысқа қашықтықтар үшін-short range);

- Негізгі жолақтың модемдері (BASE BAND);

- Сандық беріліс үшін (CSU/DSU);

- Ұялы телефондар үшін; пакеттік радио желісіне арналған жабдықтар;

- Жергілікті пакеттік радио желісі үшін.

2.Берілу әдісі бойынша:

- асинхронды; синхронды.

3.Қағидаты бойынша ақпарат алмасу: 

- жартылай дуплексті; 

- дуплексті.

4.Зияткерлік мүмкіндіктер саны бойынша:

- басқару жүйесіз;

- АТ команда (Hayes-модемдер);

- V. 25bis протоколын қолдаумен;

- Фирмалық командалар жиынтығымен; желіні басқару функциясы бар.

5.Конструкциясы бойынша:

- Сыртқы;

- Ішкі;

DTE-DCE интерфейсінің тірегі-DTE-мен өзара әрекеттесуді қамтамасыз етеді.

Әмбебап процессор-DTE және индикация схемасымен өзара әрекеттесу функцияларын орындайды. DTE ат-мен жіберілген командаларды орындайды, модемнің құрамдас бөліктерін басқарады. Қысу/декомпрессия функцияларын орындай алады.

ППЗУ-модем параметрлерін сақтау үшін қолданылады.

ОЗУ – деректерді уақытша сақтау және есептеу үшін қолданылады. o DSP-негізгі модем протоколдарын жүзеге асырады.

Модем процессоры-модуляция/демодуляцияны орындау.

Модемдер протоколы:

(ССITT)MKKTT

1. V.21 – төмен жиілікті модемдердің модуляция хаттамасы.

«1» «0»           «1» «0» 	(жиілік модуляциясы бар дуплексті, жиілік)

2. V.22, V.22bis

V.22 – 2 арна және модуляцияның екі түрі

3. V.32, V.32bis

- V.32 – 9 телефон кабелінің екі сымында дуплексті.

- КАМ - жылдамдығы 2400 таныс/сек (9600, 4800, 2400 бит/с) модуляция түрлері: -КАМ-16,- КАМ-32 (СКК-32) сигналдық Код құрылымы.

Жиілігі: fн=1800±7Гц.

Жиілік белдеуі: ∆f=600÷3000 Гц.

f – компенсациялық модем.

- V.32bis – кеңейтілген жылдамдық диапазоны (14000, 12000, 9600*,7200, 4800*) *-сәйкесінше V.32.

Байланысты орнату кезінде жылдамдық Модеммен оңтайлы таңдалады.

Асинхронды режимге қолдау көрсетілмейді.

4. V.34, V.34+, V.34bis

- V.34 (20.09.94) 28800 бит/с.

- V.34bis  33600 бит/с – бұл жылдамдық телефон арнасын кеңейту арқылы ғана жұмыс істейді.

5. V.90, V.92  - до 56 Кбит/с.

Беру модемі серверлік болуы керек (сандық АТС болуы керек)

V. 14-start-STOP модемдері асинхронды түрлендіру.

V. 42-адалдықты арттыратын модемдер. LAPM (Link Access Procedure for Modems)

HDLC(high Data Link Control) V. 42bis ішкі жиынтығы – деректерді қысу модемдері.

MNP отбасы хаттамалары; MNP2-байторланған форматталған деректермен асинхронды жұмыс қолданылады. Қателерді түзету қолданылады.

Өткізу қабілеті номиналдыдан 84%.

MNP3 - блокты бит-бағдарланған өңдеуге көшу (1÷64 байт) өткізу қабілеті номиналдыдан 108%.

MNP4-блоктың өлшемі 266 байтқа дейін артады, қателерді түзету қолданылады, өткізу қабілеті бірдей.

MNP5-Хаффман алгоритмі қосылады, өткізу қабілеті 200% дейін.

Hayes-модемдердің жұмыс режимі:

- әрекетсіздік (IDLE);

- командалық (командалық);

- деректерді беру (DATA);

- интерактивті (INTERACTIVE ONLINE).

Әрекетсіздік режимі-модем пәрмен жолын қосқаннан және орындағаннан кейін ауысады.

Командалық-рұқсат етілген пәрменді алғаннан кейін (АТ+ "40 таңба") Модем командаларды орындайды:

1) вагонның қайтару белгісі табылды;

2) теру командасы пайда болды;

3) жарамсыз команда табылды;

4)«RESET» (ATZ);

5) "ANSWER" жауап сигналы (ATA);

6) интерактивтілік режиміне көшу (ATO)

Деректерді беру режимдері (ATA және ATD командаларын алғаннан кейін)

- ESC тізбегі анықталды (" +++»)

-табылды салмақ жоғалту (NO CARRIER) - табылды жұмыспен қамту желілері (BUSY) - ұзын шалу олқылықтар.

Интерактивті режим-деректерді беру режимінен ESC тізбегін алған кезде іске қосылады.

Интерактивті режимнен шығу: - Ath командасы.

- Atz модемін инициализациялау командасы.

- ata немесе ATO пәрмені-деректерді беру режиміне кері өту.  АТ-командалар.

- негізгі жиын; - кеңейтілген жиын; - MNP командаларының жиынтығы.

Зертханалық жұмыс: желілік анализатор.

IV ғимарат: аудитория 127, 206 – зертхана. Зертханалық күндер: жұма, сенбі.

- Рұқсат; - жұмыс;

- есеп; etherial

Дәріс № 5.

Lan жергілікті желілері.

Ethernet. LAN→   MAN     →      WAN

қалалық жаһандық

LAN сипатталады:

- жоғары жылдамдықты беру;

- қателіктің төмен ықтималдығы.

1980 Xerox, Intel, DEC-Ethernet стандартына қойылатын талаптар:

- ондаған жүздеген метрге дейінгі түйіндер арасындағы қашықтық,

- сандық деректер беріледі, - жылдамдығы 1-10 Мб/с.

- желі бір ұйымның ішінде болуы керек,

- қате ықтималдығы perr ≈ 10-7-10-8. (perr ≈ 10-3 Ғаламдық желілері үшін –

10-5).

IEEE стандартты қабылдады және 802 комитетін ұйымдастырды.х _ _ _

Сан әріп

* 802.1-жоғарғы басқару және басқару деңгейлері;

• 802.2-деректердің логикалық байланысын басқару (ЖШС);

* 802.3 – CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collies Detection) әдісінің сипаттамасы тасымалдаушы бақылаумен және коллизияларды анықтаумен (жалпы Шина топологиясымен) бірнеше қатынау әдісі.

* 802.4-маркер шинасы үшін CSMA/CD.

* 802.5-маркер сақинасы үшін (Token Ring).

* 802.6-қалалық желілер (MAN).

* 802.11-сымсыз желілер (Wi-Fi)

* 802.16 – Ethernet желісіне арналған сымсыз қалалық желілер (Wi-Max) 802.2 және 802.3 стандарттарын қарастырыңыз

Терминаторлар

Терминаторлар толқындардың пайда болуына жол бермейді.

L = 185 метр - жұмыс станциялары арасындағы қашықтық. 10 Мб / с – өткізу қабілеті.

Бұралған жұп

экрандалған 	 STP UTP			экрандалмаған (санаттарға бөлінеді)

UTP 5-те ең көп таралған.

Хаб: қайталаушы / қайталаушы хаб (бірінші деңгейде жұмыс істейді).

Қайталағыш пакеттерді барлық HUB шығуларына жібереді/

Пәк ≈ 18% ауыстыру:

Коммутатор-жиынтық ағындар туралы ақпаратты жинақтайды және статистикаға сәйкес байланыстарды есте сақтай отырып, порттарды сәйкесінше ауыстырады.

(екінші деңгейде жұмыс істейді).

Бұралған жұп: 10 – Base T (10 Мбит, жартылай дуплекс) талшық: 10 Base – FX, 10 Base-FL.

талшық:

* 100 Base –F (100 Мбит, толық дуплекс) бұралған жұп:

• 100 Base – T4 – 4*UTP3, жартылай дуплекс

• 100 Base – TX – 2*UTP5, дуплекс.

* 1000 Base TX – (гигибит) – мұнда CSMA/CD әдісі қолданылмайды

802LSAP. 	  					 ISO/OSI

LLS 802.2 					          АРНА

MAC 802.3 MSAP

PCAP	 						 Физикалық

SAP – Service Access Point

* Бөлу жаһандық желілермен үйлесімді интерфейсті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

* MAC деңгейі қоршаған ортаға қол жеткізу әдісіне байланысты және икемді енгізу – шығару интерфейсін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

| 802.2 |  |
| --- | --- |
| 802.3 | 802.5 |

Соқтығысу - бұл бірнеше тарату станцияларының сигналдарының қабаттасуы.

Соқтығысу терезесі-сигналды арна арқылы таратуға және оны кез-келген тор станциясының анықтауына қажетті уақыт аралығы.

( мыс сымдағы сигнал беру жылдамдығы = 0.6 – 0.8 с, С-вакуумдағы жарық жылдамдығы).

CSMA / CD-де соқтығысқаннан кейін деректерді беру тоқтатылады (әрі қарай соқтығысуды болдырмау үшін).

Арнаны түсіру-арнаны басып алған станциядан алынған мәліметтер соқтығысусыз беріледі.  Mac деңгейі (Media Access Control) соқтығысуды өңдеумен айналысады):

1) соқтығысуды анықтағаннан кейін коллизияның әсері 32 байт < JAM < 48 байт арнайы тізбекті (JAM) жіберу арқылы күшейтіледі. Мұның мақсаты - соқтығысуды барлық таратушы деректер көруі керек.

2) jam жіберілгеннен кейін деректерді беру тоқтатылады және одан кейінгі мерзімге кейінге қалдырылады. (уақыт кездейсоқ таңдалады).

Қабылдау соңында:

1) қақтығысқа қатысқан кадрлардың үзінділері MAC деңгейінде жарамсыз деп танылады және жойылады.

Екілік экспоненциалды қайтару алгоритмі.

(BEB – Binary Exponential Back-off)

Әр станцияда соқтығысу есептегіші бар:

Нәтижесінде арнаны басып алу әсері байқалуы мүмкін:

1) соқтығысу есептегіші тек соқтығысқан станцияларда жиналады.

2) егер ең аз сан жасалса ⇒ 3) ол соқтығысу есептегішін қалпына келтіреді.

Арнаны түсірудің рөлі:

– 1) желіні құлыптау-барлығы 1 станцияның деректерді беруін күтеді.

+ 2) сервер желісінің клиентіне сервер арқылы арнаны түсіру.

7 Дәріс.

Коммуникациялық жабдықтар.

1. Hub / Repeator Қайталағыш / Хаб.

Ол кадрларды өңдеумен айналыспайды (дұрыс

жұмыс істемейтін порттарды өшіру мүмкін)

ажыратудың негізгі себебі: linktest тізбегіне жауаптың болмауы (әр 16 мл сайын қайталанады).

Порттарды өшірудің басқа себептері:

1. кадр деңгейіндегі қате;

2. қате кадр порты арқылы өту қарқындылығы белгілі бір шекті мәннен асады;

3. Егер біраз уақыт ішінде қателер болмаса, порт қайта қосылады.

Қате мысалдары:

- дұрыс емес бақылау сомасы;

- жақтаудың дұрыс емес ұзындығы (егер < 64 байт немесе > 1518 байт болса);

- қате тақырып; - бірнеше қақтығыстар (қақтығыстар > қатарынан 64 рет);

- ұзаққа созылған беріліс(өту уақыты > кадрдың максималды ұзындығынан 3 есе).

2. Көпір (көпір) – жалпы ортаны сегменттерге бөледі. Сегменттер арасындағы ақпарат тек қажет болған жағдайда беріледі.

МОСТ

Көпір MAC мекен-жайлары бойынша статистика жасайды.

Әр картаның өз MAC

мекен-жайы бар. Статистика негізінде трафик локализацияланған.

3. Коммутатор.

Соқтығысу домені-тораптары соқтығысуды танитын желі бөлімі. Коммутатордың тарлығы-бұл оның ішкі шинасының өткізу қабілеті.

TCP/IP протоколдарының стегі.

ARPA net желісі-Интернеттің алғышарты.

Төрт деңгейлі модель жасалды.

Модельдіңң

деңгейлері

:

-

Қолданбалы деңгей

деңгей

-

көлік

деңгейі

-

Желілік

Өзара іс

хаттамасы

-

Физикалық және

арна

деңгейі

.

HTTP

IP

TCP

SMTP…

ARP

ENET

UDP

Әрбір хаттамаға порт мекенжайы беріледі: 1-ден 65535-ке дейін.

FTP – 20,21

NNTP – 119

HTTP – 80,81

SMTP – POP2,

POP3 – 110

IMAP3,4

– 143

TELNET – 25

ARP – Address Resolution Protocol

ARP кестесі жергілікті (MAC IP мекенжайларының мекен – жайларына сәйкестігі). ARP командасы-кестені көрсетеді. Компьютерді қосқан кезде ол желіде пайда болғандығы туралы хабар жіберіледі. Осы арқылы arp кестесі толтырылады.

Компьютерді қосқан кезде ол желіде пайда болғандығы туралы хабар жіберіледі. Осы арқылы arp кестесі толтырылады.

Тікелей бағыттау.

4 хост бір сегментке қосылған.

|  | MAC | IP |
| --- | --- | --- |
| Src | A | A |
| Dst | C | C |

IP пакетін В-ға жібергісі келеді.

IP мекенжайы (4 байт): 62.76.115.54

IP мекенжайлары сыныптары:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

А:                                                                                                                           0  1-126

В:                                                                                        10  120-191

C:         110  192-223

|  | MAC | IP |
| --- | --- | --- |
| Src | A | A |
| Dst | D | E |

Жанама маршруттау

Косвенная

маршрутизация

.

.

D

A

E

B

C

H

I

J

F

G

Шлюз

А Е ге пакет жібергісі келді.

Е:                                                                        - зарезерв. IP мекенжайлары                 240-254

127.0.0.1-цикл (жергілікті хост, артқы жағы)

0.0.0.0-бұл түйін

62.0.0.0-IP желісінің мекен-жайы

0.0.23.45-осы IP желісіндегі түйін

255.255.255.255 - осы желінің барлық түйіндері (broadcast-та)

# желілер .255.255.255-көрсетілген IP желісіндегі барлық түйіндер.

IntraNet желілері: 9 10.0.0.0 – 9 172.16.0.0 – 172.31.0.0 9 192.168.0.0 – 192.168.255.0

Ішкі желі технологиясы.

Торапқа физикалық мекен-жай тағайындаудың кемшіліктері:

- мекен-жайларды ысырап ету;

- бағыттау кестелерін шамадан тыс жүктеу.

62.76.115.54 / 19 ← желілер мекен-жайы бойынша биттер саны.

11111111.111111111.11100000.0 ... 0-маска 255.255. .0

Дәріс №8.

Арналарды коммутациялау техникасын пайдалана отырып пакеттерді коммутациялау.

Стандартты коммутация әдісі - қарапайым АТС.

QoS (QualityofService)

Абоненттер арасында виртуалды байланыс орнату қажет.

Тек байланыс орнатылғаннан кейін пакеттер жіберіледі.

Тұрақты виртуалды арна (PVC тұрақты

VirtualCircuit)

Коммутацияланған виртуалды арна (SVC-Switched

VirtualCircuit)

Виртуалды арнаның мәні-маршруттау қосылымды орнатқан кезде тек 1 рет жүзеге асырылады.  Әрбір виртуалды қосылымға жеке идентификатор беріледі. VCI – VirtualChannelIdentifier.

VCI-қосылымды орнату кезеңінде тағайындалады. Көп жағдайда VCI жергілікті, яғни әр маршрутизатор өзінің VCI-ін таңдайды.  Артықшылықтары:

1) желіні жеделдету:

a. пакетті жылжыту туралы шешім маршруттау кестесінің кішірек болуына байланысты тезірек қабылданады.

b. пакеттегі қызметтік ақпарат өрісі азаяды.

Виртуалды арна нөмірі шамамен 10-12 байтты, ал IP мекенжайлары шамамен 8 байтты алады.

M2

M1

20

30

2

4

3

VCI=3

VCI=2

VCI=8

VCI=10

VCI=9

2

4

3

DA=30

VCI=4

CallRequest-сұралған станция мен VCI жіберушінің мекен-жайын қамтиды

| Адрес | Порт |
| --- | --- |
| 30 | 3 |
| 50 | 2 |

M1 порт 1: 	М1 порт 2: 	М1 порт 3:

| VCI-In | VCI-Out | Port |  | VCI-In | VCI-Out | Port |  | VCI-In | VCI-Out | Port |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 1 |  | 10 | 4 | 1 |
| 4 | 10 | 3 |  |  |  |  |  | 9 | 8 | 4 |

Кемшіліктері:

- виртуалды Байланыс ішіндегі трафикті теңдестіре алмау.

Х-25 Желілері

Х-25 хаттамаларының стегі.

X-25 желілері 1970 жылы пайда болды, стандартты CCITT жасаған.

Бұл хаттамалар деректерді беру желісінің сипаттамаларын анықтайды.

DCE: сандық модельдер, пакеттік қосқыштар:

Арнайы құрылғы енгізіледі: PSE – PacketSwitchExchange.

S

PAD

S

PAD

S

PAD

APE

X.21

s

y

nc

Т

ф

ОП

asyncmodems

DTE

DTE

DTE

DCE

DCE

DCE

PCE

PCE

PCE

PAD – PacketAssembler-Disassembler.

Pad-ны негізгі машинамен қосу X. 3 X. 28, X. 29 хаттамаларымен анықталады.

X-25 деректерді жеткізуге кепілдік береді.

Х. 3-те мыналар анықталған

PAD функциялары:

1) асинхронды терминалдардан пакеттерге алынған символдарды құрастыру;

2) деректер өрістерін пакетке бөлшектеу және деректерді асинхронды терминалдарға шығару;

3) берілген хостпен х. 25 желісі бойынша қосылысты орнату және ажырату функцияларын басқару;

4) START-STOP кіретін таңбаларды беру

bit сигналдары-асинхронды терминалдың талабы бойынша паритетті тексеру.

5) пакеттерді жылжыту.

Х. 28-PAD бар term қосылу.

X. 29-PAD басқару.

Х. 25х. 121 желілеріндегі адрестеу

-адрестеу ХАТТАМАСЫ.

| ХХХ (ел коды: 250, 251) | Y (желі коды) | ZZZ…Z (терминал нөмері) |
| --- | --- | --- |

Ең көбі 20 желі.

Х. 25 ISO/OSI моделіндегі 3 төменгі деңгейді анықтайды.

3) желілік: х. 25 және Х. 75 2) арна: LAPB

1) физикалық: х. 21

3 деңгей:

2 тақырып құрылымы мүмкін:

8 моделі:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q D S S LGN |  |  |  |
| LCN |  |  |  |
| P(R) | М | P(S) | 0 |
| USER DATA |  |  |  |

GFI-

Идентификатор өрісі

Түрі: формат.

Q-асинхронды тақта құрылғылары пайдаланатын х. 25 пакеттерін басқаруды білдіреді. D-жеткізуді растау. SS = 1-8 моделі қолданылады, = 2-128 моделі қолданылады.

128 моделі:

| 1 2 3 4 5 | 6 7 | 8 |
| --- | --- | --- |
| Q D S S | LGN |  |
| LCN |  |  |
| P(R) |  | 0 |
| P(S) |  |  |
| USER DATA |  |  |

LGN - логикалық арналар тобының нөмірі.

LCN - логикалық арна нөмірі.

Түрі:

- P (R) – пакетті қабылдаудың реттік нөмірі (не 3 бит, не 7)

- P (S) – пакетті берудің реттік нөмірі;

- М-қосымша мәліметтер алу Туы.

2 деңгей (LABP)

1 	1 	2 	~ 	2 	1

| Flag | Address | Control | Data | FCS | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Flag = 01111110 011111010 (bitstafic) – бит кірістіру.

Address-арна командалары мен жауаптарын ажырату үшін мағынасы жоқ.

Бақылау-кадр түрін анықтайды:

- супервизорские;

- нөмірленбеген;

- Ақпараттық; Супервизорлық командалар:

- Rp-қабылдауға дайындық;

- REJ-көрсетілген реттік нөмірден бастап барлық кадрларды жіберуді сұрау;

- RNR – қабылдау дайын емес-уақытша жұмыспен қамту жағдайы.

Нөмірленбеген командалар:

- DISC-ажыратуды сұрау;

- UA-растау жақтауы;

- DM-disconnect сұрауына жауап;

- FRMR-кадрды түсіру;

1 Деңгей: Х. 21:

DTE

DCE

(Х. 21-бұл v. 24 хаттамасының сандық аналогы) максималды жылдамдық-64 кб/сек.

Дәріс №9.

FRAME RELAY.

Бастапқыда ISDN протоколы ретінде қолданылды. 1989 жылы CCITT стандарттың қабылдануын қарастыра бастады. 1990 жылы Cisco, Strata Com, Northen TES DEC FRAME RELAY консорциумын құрды.

LMI – Local Management Interface.

FR DTE және DCE арасындағы интерфейстер арқылы пакеттік коммутациямен деректерді беруді қамтамасыз етеді.

DTE: маршрутизаторлар, көпірлер, негізгі ЖМ DCE: коммутациялық түйіндер.

Желілік интерфейс рөлінде FR X. 25-ке ұқсас.

| Сипаттамалары | Х. 25 | Frame Relay |
| --- | --- | --- |
| 1) Моделінің деңгейлері ISO/OSI | 3 | 2 |
| 2) Бақылау қателер тораптарында | + | - |
| 3) болуы басқару функцияларын ағынымен арналған тораптарында. | + | Кезінде қайта тиеу торабының кадрлар алынып тасталынады |
| 4) жұмыс істеу жылдамдығы желісі | 56 - /64 - | >= 45 M |
| 5) күту уақыты | Ұзақ | Ұзақ |
| 6) мүмкіндігі сөз тарату | - | + |

Статистикалық мультиплекстеу дегеніміз-көптеген логикалық кадрларды статистика негізінде бір физикалық арна арқылы беру.

TDM (жиілік-уақытша мультиплекстеу) LMI қондырмасымен бірге қолдануға болады:

- жалпы;

- факультативтік

1) виртуалды тізбектердің жай – күйі туралы хабарламалар - (жалпы) Жаңа виртуалды арналардың пайда болуы және қолданыстағылардың жойылуы туралы хабарлай отырып, желі мен пайдаланушы құрылғысы арасындағы байланысты қамтамасыз етеді. (ақпараттың қара тесіктерге жіберілуіне жол бермейді).

2) көп деңгейлі адресация – (қосымша) пайдаланушыға бір деректер блогын жіберуге мүмкіндік береді, бірақ оны көптеген адресаттарға жеткізеді.

3) Ғаламдық адрестеу-интерфейсті Ғаламдық идентификаторлармен қамтамасыз ету мүмкіндігі.

4) деректер ағынын оңай басқару (қосымша) – синхрондалған сөздер ағынын басқаруды қамтамасыз етеді. Жоғары деңгейлері шамадан тыс жүктемеден биттік бөлуді пайдалана алмайтын құрылғыларға арналған.

PVC (Permanent Virtual Channel) – коммутацияланатын кейінгі SVC (Switched Virtual Channel).

Frame Relay Протокол стегі

Дабыл мен деректерді беру үшін әртүрлі стектер қолданылады.

FR хаттама стегі

| Басқару | Деректері |  | Деректері | Басқару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q.931/933 | IP,NetBEUI … |  | LAP-F control, Q.922 | Q.931/933 |
| LAP-D Q.921 | LAP-F core Q.922 |  | LAP-P core Q.922 | LAP-D Q.921 |
| I.430/431 |  |  | I.430/431 |  |

Терминал  	Желі

LAP-F режимдері:

1) негізгі (CORE) –кадрлар түрлендірусіз және бақылаусыз беріледі.

(өнімділік, төмен трафик және төмен кідірістер)

2) басқарылатын (басқару) – кадрларды жеткізуді бақылау және ағынды басқару функцияларын орындайды. (технологиялық Frame Switching іске асырады) қосылымды орнату кезінде:

1) LAP-D арқылы виртуалды арнаны орнатады;

2) кадрлар lap-F хаттамасы бойынша таратылады;

Кадрлар dlci идентификаторының жергілікті мәнін қолданатын портты ауыстыру кестелерін қолдана отырып қосылады.

FR кадр форматы

1 	2 	4096/8192 	2 	1

Ту

Адрес

Деректер

FCS

Ту

8 	7 	6 	5 	4 	3 	2 	1 	Ту = 01111110

| DLCI |  |  | C/R | EA0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DLCI | FE CN | DE QN | DE | EAI |

9 DLCI – Data Link Connection LM1 o 1-15 үшін қолданылады-

сақталған 16-991-абоненттер PVC және SVC нөмірлеу үшін пайдаланады.  o 992-1007-желілік қызмет ішкі желілік қосылыстар үшін пайдаланады.  o 1008-1022-сақталған o 1023-DL басқарылады.

- 9 EA-кеңейтілген Адрес (EA0 - соңғы байт емес, EA1 - соңғы байт)

- 9 C / R - Command Reference-команда немесе командаға жауап екенін анықтайды.

- 9 FECN – Forward Explicit Congestion bit – қабылдаушы Тараптың жолын кесу туралы бит.

- 9 BECN – backward Explicit Congestion Bit-беру жағын шамадан тыс жүктеу кезінде басу биті.

- 9 DE – елемеу мүмкіндігінің көрсеткіші	    	H.H. 	Екатеринбург

(QoS)қызмет көрсету

сапасын

қолдау

FR

SW

SW

SW

SW

Router

Router

Router

Router

DLCI=16

DLCI=62

Самара

DLCI=16

Мәскеу

DLCI=62

Қызмет көрсету сапасына тапсырыс беру технологиясы – белгілі бір Bitrate. Qos Параметрлері:

- CIR – Commited Information Rate – Пайдаланушының деректері берілетін келісілген ақпараттық жылдамдық.

- әк – Commited Burst Size - келісілген пульсация көлемі (уақыт аралығы t үшін пайдаланушыдан жіберетін байтының максималды саны)

- be – Excess Burst Size-пульсацияның қосымша көлемі, бұл желі Z уақыт аралығында күн үстінен өтуге тырысатын байттардың максималды саны.

T=Bc/CIR

CIR арнасының R өткізу қабілеті – бұл тапсырыс берілген.

fi-кадр f1 , f2 , f3, f4 өріс DE = 0, у f5 DE =1 және кадр тасталынады.

FR-де кідіріс кепілдігі жоқ болып келеді.

PVC қолданған кезде пайдаланушы провайдермен QoS туралы келісімшарт жасайды.

SVC қолданған кезде QoS анықтау үшін Q. 931/933 протоколдары қолданылады.

LMI пайдалану кезінде кадр пішімі.

CIR

R

B=CIR:T

f1

f2

f3

f4

f5

Bc

Bc+Be

1 	2 	1 	1 	1 	1 	 	2 	1

| Флаг | LMI DLCI | UII | PD | CR | MT | Data | FCS | Флаг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- UII (Unnummered Information Indicator)

- PD (Protocol Discriminator)

- MT (Message Type)

Дәріс №10.

Теориялық материал

1. Желілік ақпараттық технологиялар

1960 жылдары компьютерлермен алғашқы есептеу желілері (ВС) пайда болды. Осы уақыттан бастап желілік ақпараттық технологиялар пайда болды, бұл компьютерлерде ақпаратты жинау, сақтау, беру және өңдеу технологияларын байланыс техникасымен біріктіруге мүмкіндік берді.

Желі (Network) - бұл байланыс желілерімен бір-бірімен байланысқан объектілердің өзара әрекеттесетін жиынтығы.

Ақпараттық процестерде, жүйелерде және технологияларда "желі" термині есептеулерді қамтамасыз ету және әртүрлі ақпарат түрлерімен алмасу үшін арнайы жабдықтың көмегімен өзара байланысқан кем дегенде бірнеше компьютерлер мен басқа компьютерлерді білдіреді. Күрделі желілер көптеген пайдаланушыларды, тармақталған құрылымды, коммутация түйіндерін және барлығын бір құрылымға қосатын байланысты білдіреді.

Желілік технологиялардың негізін есептеу желілері құрайды-байланыс құралдары (Телекоммуникациялар), олардың көмегімен кеңістікте таратылған компьютерлер жүйеге біріктіріледі.

Дәрістер №11, 12,13,14,15.

Есептеу желісі-бұл өлшеу, эксперимент, күрделі біріктірілген математикалық есептеулер және т.б., соның ішінде автоматты және автоматтандырылған жүйелердегі жұмыстарға арналған компьютерлік байланыс желісі

Есептеу желісі немесе компьютерлік желі (Computer network) деп те аталады. Ол бірыңғай жүйеге біріктірілген компьютерлер мен олардың терминалдарының аумақтық бөлінген жүйесін қамтитын есептеу кешенін білдіреді.

Есептеу желілерінің пайда болуымен дереу олар әртүрлі мәліметтер (деректер желілері) мен ақпарат алмасу үшін қолданыла бастады. Компьютерлік желілер мен желілік технологиялардың дамуы олардың көмегімен адамдарды кең ауқымды ақпараттық қамтамасыз етуді ұйымдастыру мүмкіндігін көрсетті.

Бұл ақпараттық ресурстармен алмасуды қамтамасыз ететін есептеу желілері байланыс желілерінің бір түрін білдіретін "ақпараттық желілер" деп атала бастады.

Байланыс желісі-бұл өнімді желі ішінде беру жүзеге асырылатын Өнімді және тарату желілерін құру (құру), түрлендіру, сақтау және тұтыну функцияларын жүзеге асыратын объектілер жүйесі.

Ақпараттық желі-бұл ақпарат құру, өңдеу, сақтау және пайдалану өнімі ретінде қызмет ететін байланыс желісі.

Сонымен қатар, желілік есептеулерден бас тарту болжанбайды, сонымен қатар бұл технология үнемі жетілдіріліп отырады, ал қазір ақпараттық желіге біріктірілген суперкомпьютерлер кез-келген пәндік саланың қажеттіліктеріне байланысты өте жылдам есептеулер жүргізуге мүмкіндік береді.

Пайдалану (тарату) саласы бойынша жергілікті, өңірлік (аумақтық) және жаһандық желілер бөлінеді.

Жергілікті есептеу желілері (LAN) немесе LAN (Local Area Network) шағынаумақта біртекті компьютерлердің аз санының өзара әрекеттесуін қамтамасызетеді.

Олар WAN-мен салыстырғанда аз дамыған архитектураға ие және желілік түйіндердің өзара әрекеттесуін басқарудың қарапайым әдістерін қолданады. Желілік түйіндер арасындағы қысқа қашықтық және байланыс жүйесін басқарудың қарапайымдылығы деректерді берудің жоғары жылдамдығын қамтамасыз етеді.

LAN-да компьютерлер арасындағы қашықтық әдетте 1-2,5 км-ге дейін шектеледі, ақпаратты беру жылдамдығы бір Мбит/с-тан асады.мұндай желі үш негізгі компоненттен тұрады: бір немесе бірнеше орталық (негізгі) машиналар (серверлер), жұмыс станциялары және коммуникациялар.

ЖЕЖ пайдаланудың өзгерген жағдайларына оңай бейімделеді және жаңғыртылады. Олар икемді архитектураға ие, бұл тиісті МС орналасуын оңай өзгертуге мүмкіндік береді. Жергілікті желі үшін нақты жіктеу болмаса да, әдетте келесі белгілер бөлінеді: мақсаты, топологиясы, қолданылатын компьютерлердің түрлері, басқаруды ұйымдастыру, ақпарат беру, теледидары мен қол жеткізу әдістері, физикалық ақпарат тасымалдаушылары және т. б.

Аумақтық желілер - (Wide Area Network, WAN) әртүрлі географиялық кеңістікті қамтитын желілер.

Әдетте олар аумақтық негізде аймақтық және жаһандық желілерге бөлінеді.

Аймақтық желілер, әдетте, қаланың, облыстың және т. б. әкімшілік аумағын, сондай-ақ қаланың бірнеше аудандарында, бірнеше қалаларда және т. б. орналасқан өндірістік және басқа да бірлестіктерді қамтиды.

Сондықтан аймақтық желілерді кейде man желілері (Metropolitan Area Network) деп атайды. Аймақтық желілерге, әдетте, осы корпорацияның (кәсіпорынның) құрамына кіретін бір немесе бірнеше жақын орналасқан ғимараттарды білдіретін аумақты қамтитын жергілікті желі (кәсіпорын масштабындағы желілер) кіреді. Олар таратылған ақпараттық архитектурасы бар күрделі Ақпараттық жүйелерді (ақпараттық жүйелер) құрайды.

Корпоративтік ақпараттық жүйеге (ИҚК) "Интранет"жатады. Бұл технология бір адам бола алатын ішкі пайдаланушы мен сыртқы тұтынушы үшін бірлікті білдіреді. Ол өзінің ұйымы үшін ішкі пайдаланушы, ал сыртқы тұтынушы үшінші тарап компаниясы үшін. Бұл әдіс ұйымдардың филиалдарымен, сондай-ақ әртүрлі корпорациялармен жұмыс жасау кезінде қолдануға ыңғайлы.

Ғаламдық есептеу желісі (Wide Area Network, WAN) – бұл деректерді берудің коммуникациялық арналары мен арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету-желілік операциялық жүйелер арқылы өзара іс – қимыл жасайтын, бір-бірінен географиялық жағынан қашық орналасқан көптеген компьютерлер (host-түйіндер). Хост компьютерлері-қуатты көп қолданушы компьютерлік жүйелер (серверлер), сондай-ақ байланыс тораптары ретінде қызмет ететін мамандандырылған компьютерлер. Дербес компьютерлерді пайдаланушылар өздерінің компьютерлерін оның негізгі тораптарына қосқаннан кейін осындай желінің абоненттері болады.

Интернет-әртүрлі тапсырмаларды орындайтын әртүрлі мақсаттағы көптеген желілерден тұратын ғаламдық ақпараттық желі. Интернет интеграцияланған ақпараттық желіні (интерсет) құрайды-әртүрлі елдерде орналасқан, ішкі желілер деп аталатын өзара байланысты ақпараттық желілердің жиынтығы.

Қабылданған басқару әдісіне байланысты желілер бөлінеді: орталықтандырылған, орталықтандырылмаған және аралас.

Интернет орталықтандырылмаған интернет желісі. Оны құру принципі орталық тораптық станциялар арасында магистральдарды (жоғары жылдамдықты Телефон, радио, Спутниктік және басқа да байланыс желілері) ұйымдастыру болып табылады.

Ақпарат алмасу және басқа мәселелерді шешу үшін бір-бірімен біріктірілген ақпараттық жүйелердің өсуі халықаралық желілерді, содан кейін Интернетті құруды бастады. Бұл интернет технологиясының пайда болуына ықпал етті.

Интернет технологиясы деп ережелер мен процедуралардың жиынтығытүсініледі, нәтижесінде пайдаланушы интернеттің ақпараттық ресурстарыналады.

Заманауи желілік технологиялар кейінге қалдырылған (оффлайн) және интерактивті (онлайн) режимде жұмыс істеуге мүмкіндік береді, кез келген қолжетімді ақпараттық көздермен байланысты қамтамасыз етеді, кәсіби-бағдарланған кеңес беру мен оқытуды және т. б. жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Онлайндық технологиялар (Online) - бұл нақты уақытта ақпаратпен синхронды алмасуды қамтамасыз ететін желілік ақпараттық кеңістіктегі хабарламалардың коммуникация құралдары.

Онлайн технологиялар интернеттегі интерактивті қызмет түрлерін қамтиды: ISQ, интернет-телефония және т. б.

Оффлайндық технологиялар (Off line) - бұл желілік ақпараттық кеңістіктегі хабарламалардың электрондық коммуникация құралдары, бұл мәліметтер мен хабарламалар алмасуда Елеулі асинхрондылыққа жол береді.

Офлайн технологияға мыналар кіреді: тарату тізімдері, жаңалықтар топтары, веб-форумдар, электрондық пошта және т. б.

Ақпараттық желілерде басқару жүйелері серверлер деп аталады. "Сервер" терминімен (ағылш. "server" - қызмет көрсететін процессор, қызмет көрсету торабы) желіге қосылған, белгілі бір жалпы ресурстарға ие жеткілікті қуатты есептеу машинасын, сондай-ақ, әдетте, жергілікті және ғаламдық ақпараттық желілерде компьютерлердің белгілі бір санын біріктіру мүмкіндігін түсінеді. Серверлері бар желілік тораптар хост деп аталады (ағжылш. "хост" - иесі). Әдетте олар интернет-провайдерлерге айналады.

Серверлер, әдетте, желідегі әкімшілік функцияларды орындайды және жүйелік әкімшілер деп аталады. Олардың міндеттеріне жүйенің (арналардың, компьютерлердің, бағдарламалардың және т.б.) жұмыс қабілеттілігін тексеру; желідегі іркілістерді, санкцияланбаған қол жеткізуді және басқа да бұзушылықтарды анықтау; желінің жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру; Желі жұмысын есепке алу, оның жұмысы туралы есептер дайындау және пайдаланушыларға желі ресурстары туралы ақпарат беру кіреді.

2. Пайдаланушылардың топтық жұмыс технологиялары

Пайдаланушылардың топтық жұмысын қамтамасыз ету кез-келген жұмыс түрін орындау, соның ішінде шешім қабылдау процесінде олардың өзара әрекеттесуін ұйымдастыруды қамтиды. Бұл әдіс коммуникациялық, есептеу технологиясын және адамдар тобының күрделі құрылымданбаған міндеттерді жүзеге асыруы үшін шешім қабылдау технологиясын біріктіреді. Сондықтан пайдаланушылардың топтық жұмысын қамтамасыз ететін жүйелер нақты бизнес-процестерді жүзеге асыру процесінде құжаттарды ұжымдық өңдеуге бағытталған. Сонымен қатар, олар ақпараттық, оқыту, ойын және басқа жүйелер ретінде қолданылады.

Пайдаланушылардың топтық жұмысының алғашқы компьютерлік технологиясын жергілікті компьютерлік желілерді құру деп санауға болады. Бастапқыда орталық машина (ЦМ) терминалдарға берілген уақытты кішігірім тең аралықтарға бөлу принципі қолданылды, бұл машинаны көптеген пайдаланушылар бір уақытта қолданудың елесін тудырды және оған қосылуға мүмкіндік берді.

Содан кейін осындай міндеттерді шешу үшін кәсіпорындар, корпоративтік, өңірлік (аумақтық), ұлттық және халықаралық, оның ішінде жаһандық ақпараттық желілер құрыла бастады.

Кәсіпорынның масштабты желілері, сондай-ақ корпоративті желілер кейде Интранет желілері деп аталады. Онда пайдаланушылар жұмыс орындарында ақпаратты дербес өңдеудің артықшылықтарын және ұйымның жалпы (ішкі және сыртқы) ақпараттық ресурстарына жеке қол жеткізуді біріктіруге мүмкіндік алды. Интранетпен байланысты маңызды аспектілер бірыңғай интерфейс және әдетте "клиент-сервер" технологиясы болып табылады. Бұл жағдайда клиент әдетте браузер бағдарламасын пайдаланады. Браузерлердің ыңғайлылығы олардың негізгі қасиетіне негізделген-әртүрлі хаттамалармен, ең алдымен TCP/IP-мен жұмыс істеу мүмкіндігі.

Ғаламдық желілер, Ғаламдық есептеу желілері (HHS) немесе ғаламдық ақпараттық желілер (GIS) планетаның кез-келген құрлығында әртүрлі елдерде орналасқан ұйымдар мен пайдаланушыларды байланыстыратын:

* Web-беттер,

* электронды кітапханалар,

* өнімдер мен қызметтер каталогтары,

* ашық мемлекеттік ақпарат,

* ғылыми-зерттеу жарияланымдары,

* әртүрлі интернет қызметтерінің құжаттары: FTP, Usenet және электрондық пошта, телеконференциялар және т. б.,

* коммерциялық, құқықтық, қаржылық, білім беру және басқа ақпарат.

Интернеттегі қызметтерді провайдер (ағылш. "provider" – жеткізуші). Интернет-провайдерлер, сервис-провайдерлер ("service provider" – қызмет жеткізушісі), қосымшалар провайдерлері және т. б. ерекшеленеді.

Интернетке қосылған Абонент үздіксіз ақпарат ағынының пайдаланушысы болады. Алынған немесе берілетін ақпараттың уақыты мен көлемі "трафик"терминімен сипатталады. Пайдаланушылар арналарды жалға алу, провайдерге қосылу, трафик және делдалдар ұсынатын басқа қызметтер үшін ақы төлеуі керек. Сонымен қатар, ол пайдаланатын Интернет қызметтерінің, соның ішінде трафиктің құнын провайдер анықтайды.

Web-технологиялар

"Web" (бұдан әрі – веб) гипермәтінді қолдану негізінде құрылған. Оның көмегімен веб-сайттарда орналастырылған веб-беттер жасалады. Осылайша, веб-технологиялар негізінен гипермәтіндік технологиялар болып табылады. Веб-технологиялар ортасында интернетте жұмыс істеу үшін пайдаланушылар браузерлерді пайдаланады.

Веб-бет-Бұл веб-сайттың жеке бөлігі; бірегей мекен-жайы (URL) бар құжат. Веб-бет статикалық немесе динамикалық болуы мүмкін. Оларға мәтіндер, графика, дыбыс, бейне немесе анимация кіреді. Беттердің иерархиялық, сызықтық ұйымдастырылуы және веб түрінде болады.

Иерархияда бірнеше бет деңгейлері қолданылады. Негізгі (Бірінші, негізгі) беттен сілтемелер аралық беттерге (екінші деңгей) және т. б.

Сызықтық ұйым сілтемелермен байланысқан бірдей деңгейдегі тең беттерді білдіреді. Олардың әрқайсысында кез-келген басқа сілтемелер болуы мүмкін.

Веб-бұл күрделі құрылымды құрайтын әртүрлі жолдармен байланысқан (бір-бірімен байланысқан) көптеген беттер.

Интернет желісінде веб-беттерді қарау браузердің көмегімен жүзеге асырылады. Веб-шолғыш-бұл клиенттік бағдарлама.

Браузер (ағылш. "browser") - интернеттегі сайттар мен порталдардан жылдам веб-шолу бағдарламасы.

Көру (шолғыш) – бұл тек қана тән операция.

Мақсаты бойынша серверлер бөлінеді: файл, байланыс, қосымшалар, пошта және т. б. сонымен қатар, желілерде: мәліметтер базасының сервері ("Data Base Server"), баспа сервері, факс сервері және т. б.

Серверлерге қосылған компьютерлер жұмыс станциялары (MS) немесе клиенттер деп аталады. Айырмашылық-бұл компьютерлерді желіде тек сервер немесе МС ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін бағдарламалық жасақтама. Желідегі кез – келген компьютер кейбір жағдайларда сервер, ал басқаларында "клиент"болуы мүмкін. "Клиент" әдетте аз қуатты компьютер болып саналады, оның ресурстары желіде бөлісуге берілмейді. "Серверлер" мен "клиенттердің" компьютерлерінен құрылған және олардың осындай режимдерде жұмыс істеуін қамтамасыз ететін БҚ-ға негізделген желі "клиент-сервер"деп аталады.

Ұйымдастыру тұрғысынан желілерді үш түрге бөлу бар: нақты, жасанды және тең-теңімен.

Нақты желілерге компьютерлер белгілі бір схема бойынша арнайы құрылғылар – Желілік адаптерлер арқылы қосылған және осындай желілерді бақылау мен пайдалануды жүзеге асыратын мамандардың болуы қажет. Олар "real network немесе network With an Attitude" (NWA) деп аталады.

Жасанды желілер арнайы желілік қатты дискіні қажет етпейді. Бұл желілердегі компьютерлер арнайы желілік адаптерлерсіз сериялық немесе параллель порттар арқылы байланысады. Кейде мұндай байланыс нөл-модем немесе нөл-слот деп аталады (ағылшын. "zero-slot network"), өйткені желілік адаптер компьютер ұяларының ешқайсысына қосылмаған. Мұндай желілер өте баяу жұмыс істейді және, әдетте, тек екі компьютермен бір уақытта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Бір рангті желілер қағидаты бойынша ұйымдастырылады "тең арасында тең" (ағыл. "peer-to-peer network") және нақты және жасанды арасындағы аралық типке жатады. Мұндай желіде қажеттілікке байланысты әр компьютер сервер немесе MS бола алады. Мысалы, оған қосылған принтері бар MS желілік баспа сервері және т.б. сияқты пайдаланылуы мүмкін. Сонымен қатар, серверлерді ерекше бөлудің қажеті жоқ, өйткені кез-келген компьютер сервер бола алады және сонымен бірге клиент бола алады.

Желілерді құру құрылымы (топология), ең алдымен, компьютерлерді бір-біріне қосу әдісімен анықталады.

Топология-бұл серверлер мен жұмыс станцияларын желіге физикалық қосу әдісінің сипаттамасы.

Жалпы жағдайда "шиналар" (компьютерлердің бір байланыс желісіне параллель қосылуы), жұлдыз тәрізді (радиалды, яғни барлық МС серверге қосылған кезде), компьютерлердің желіге сақиналы және аралас қосылыстарын ажыратыңыз. Аралас қосылыстың жоғарыда аталған әдістерін бір уақытта қолдануды да, иерархиялық, көп байланысты (бұл жағдайда әр компьютер желідегі барлық адамдармен байланысады) компьютерлерді желіге қосуды қамтиды.

Пайдаланылған компьютерлер саны тұрғысынан желілерді шағын (10 компьютерге дейін), орташа (30 компьютерге дейін) және үлкен (30 ДК-ден астам) деп бөлуге болады.

Пайдаланылатын ақпарат беру құралдарының түрі бойынша желілер сымды (кабельдік), сымсыз (радио және спутниктік) және аралас болып табылады.

Желілік технологияның маңызды аспектісі-желіде хабарлама жіберу әдісін таңдау. Берілудің үш әдісі белгілі және қолданылады: басым қол жетімді беріліс әдісі, сауалнама әдісі және пакеттік маркер әдісі. Деректерді берудің аралас түрлерін қолдану жағдайлары бар.

Басым қол жеткізумен беру әдісі. Таратушы компьютерден ақпарат беру туралы сұрау түседі. Оған уақытша пайдалануға арна беріледі. Барлық басқа желілік компьютерлер тарату сеансының аяқталуын күтеді.

Әдісі челночным сұраумен. Ақпараттық пакет желіде бос аралықпен жүреді және барлық компьютерлерден ақпаратты беру қажеттілігін дәйекті түрде сұрайды. Егер мұндай қажеттілік болса, қозғалатын аралық беру үшін мүмкін болатын ақпараттық пакетті алады және оны адресатқа жібереді.

Пакеттік маркер әдісі. Бұл әдіс контейнерлік тасымалға ұқсас, онда беруге дайындалған хабарлама мекен-жайы бар пакеттерге "түрлендіріледі" (түрлендіріледі) және бұл жағдайда белгіленген уақыт аралығы болып табылатын тасымалдаушымен көрсетуді күтеді. Бұл аралықты тек бір компьютер қолдана алады.

Деректерді беру әдістеріне сәйкес желілер бар:

1) бөлінген байланыс арналары бойынша деректерді беру;

2) Арналарды коммутациялау;

3) хабарларды коммутациялау;

4) коммутациядан пакеттерді жіберу.

Желілік хаттамалар

Кез-келген желіні құру және тиімді жұмыс істеу мүмкіндігі үшін ондағы жұмыс әдістерін стандарттау қажет. Осы мақсатта желілік протоколдар жасалып, қолданылады.

Протокол (Protocol) - бұл деректерді беру кезінде функционалды блоктардың әрекетін анықтайтын стандарт; өзара әрекеттесуді анықтайтын ереже, уақыттың нақты масштабында параллель орындалатын процестер арасындағы ақпарат алмасу процедураларының жиынтығы.

Кез-келген компьютерлік желілерде хабарламаларды жіберу және қабылдау желідегі функционалды блоктардың әрекетін анықтайтын семантикалық және синтаксистік ережелер жиынтығын білдіретін арнайы деректер алмасу хаттамаларының көмегімен жүзеге асырылады.

Желінің протоколы-бірдей деңгейлер мен өзара әрекеттесу процестерінің өзара әрекеттесу стандарты; жүйелер мен компьютерлердің бірлескен өзара әрекеттесу ережелері мен процедурасын анықтайтын құжат.

Төмен деңгейде ДК арасында мәліметтер алмасу хабарлама пакеттерін беру әдісімен жүзеге асырылады. NetBIOS, IPX/SPX, TCP/IP орта деңгейлі протоколдар, әдетте, Желілік компьютерлерге бір-бірімен байланысуға мүмкіндік беретін көлік құралының функцияларын орындайды. Жоғары деңгейлі протоколдар файлдарды қайта бағыттауды және орта деңгейлі хаттамаларды қолдана отырып, хабарлама пакеттерін беру арқылы файл серверлеріне қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді.

Интернетте деректер IP протоколы арқылы пакеттерде жіберіледі.

IP протоколы (Internet Protocol) - бұл желіаралық Протокол. Ол желілік пакеттерді ақпаратпен және машинааралық коммуникациялармен қамтамасыз етеді. Хаттама пакеттердің мекен-жайын басқарады, оларды желі түйіндері арасында әртүрлі бағыттар бойынша бағыттайды және әртүрлі желілерді біріктіруге мүмкіндік береді.

Пакет-бұл деректер пакетін қайда, қай компьютерге беру керектігі туралы қызметтік ақпаратты көрсететін тақырып қосылған мәліметтер бөлігі.

Деректер пакеттерімен жұмыс істеу ережелері TCP протоколы деп аталады.

TCP-хаттама (Transmission Control Protocol) Интернеттегі ақпарат алмасудың соңғы пункттері (тораптары) арасындағы сенімді толық дуплексті байланысты ұйымдастыру үшін қызмет етеді. Ол хабарламаларды тарату жағындағы пакеттік ағынға түрлендіреді және алынған пакеттерді қабылдау жағындағы хабарламаларға жинайды. TCP протоколы IP протоколына негізделген, сондықтан олар әдетте бірге белгіленеді – TCP/IP. Бұл брандмауэр протоколдары желідегі деректерді беруді басқарады.

Интернеттегі хабарламаларды қабылдау және жіберу үшін арнайы POP3 және SMTP протоколдары қолданылады. POP3 протоколы (Post Office Protocol, 3-нұсқа) пайдаланушының компьютеріне кіретін поштаны телефон желісі арқылы жүктеуге мүмкіндік береді, ал SMTP протоколы (Simple Mail Transport Protocol) пайдаланушының компьютерінен поштаны жіберу үшін қолданылады. POP3 хаттамасы желінің пошта пайдаланушысының пошта серверіне келіп түскен хаттарды алу ұсынысымен жүгінуін қарастырады, серверге жәшік пен парольдің атын хабарлайды, клиентке хабарламаларды жүктейді және оларды пошта жәшігінен жояды. SMTP көмегімен жіберілген хаттарды жинақтау және оларды адресаттың алуын қамтамасыз ету жүзеге асырылады.

FTP-файл алмасу протоколы. Ол файлдарды бір компьютерден екінші компьютерге жіберу үшін қолданылады, мысалы, клиент FTP серверінен файлдарды алу үшін.

Telnet-терминалды эмуляциялау ХАТТАМАСЫ. Ол желіде (соның ішінде Интернетте) бір компьютерді басқасының көмегімен басқаруға қызмет етеді. Бұл жағдайда сіз басқа компьютердің файлдарын қарап қана қоймай, оның бағдарламаларын да қолдана аласыз (теложетім).

Басқа хаттамалар бар. Сонымен, Интернетте Еуропалық ақпараттық желілер үшін ашық жүйелердің өзара байланысын қамтамасыз ететін OSI (Open Systems Interconnection) стандарты қолданылады.

3. Интернет Қызметтері

Интернет қызметі-бұл пайдаланушылардың интернетте жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін белгілі бір функцияларды орындайтын бағдарлама.

Компьютерлік желімен жұмыс істеудің бірқатар әдістері бар:

* электрондық хабарландыру тақтасынан ақпарат алу;

* электрондық пошта арқылы деректермен алмасу;

* тарату тізімдерін алу;

* электрондық форумдарға, телеконференцияларға және т. б. қатысу.;

* чаттардағы мәтіндік хабар алмасу;

* ftp көмегімен файлдарды көшіру;

* интернет-телефонияны пайдалану және т. б.

Бұл әдістер желі провайдерлері ұсынатын Интернет қызметтерін құрайды. Оларды толығырақ қарастырайық.

Электрондық Хабарландыру тақтасы (ағылш. “Bulletin Board System”, BBS). Әдетте бұл жергілікті пайдаланушыларға арналған телефон арналары арқылы қол жетімді шағын жүйелер деп аталады. Қазіргі BBS сирек кездеседі және қолданылады. Шетелде BBS ұйымдар, жергілікті оқиғалар, баспалар шығарған әдебиеттер (кітап шолулары) және т. б. туралы ақпарат тарату үшін қолданылады.

Электрондық пошта

Электрондық хат алмасу-ең қарапайым, бірақ қарқынды қолданылатын қызметтердің бірі. Электрондық поштада көлік қызметі Классикалық пошта жүйелеріндегідей әр түрлі физикалық құралдар арқылы берілетін қағазбен емес, компьютерлермен өңделген файлдармен айналысады. Бұл қызметте файлдарды қосымшалар (Attachment) ретінде жіберуге және поштаны бір уақытта бірнеше мекен-жайға жіберуге болады (дөңгелек). Айтылғанды ескере отырып, электрондық пошта (E-Mail) – хабарларды жеткізу телекоммуникацияларға қосылған компьютерлердің көмегімен электрондық әдістермен жүзеге асырылатын пошта байланысы қызметі.

Тарату тізімі

Интернет желісін пайдаланушылар арасында ақпарат алмасу нысаны бар – электрондық конференцияға ұқсайтын "тарату тізімдері" (Mailing list, Listserv). Бұл орталықтандырылған жүйені белгілі бір бастамашы қолдайды. Ол әдетте белгілі бір тақырып бойынша конференцияға кіретін ақпаратты электрондық пошта арқылы жібереді. Тұрақты ақпарат алу үшін оған жазылу керек – тарату сайтына хабарлама жіберу, мысалы, "Listserv".

Электрондық конференциялар мен форумдар

Интернет желілерінде өткізілетін электрондық конференция белгілі бір тақырыптар бойынша электрондық пошталардың автоматты түрде қолдау көрсетілетін тізімдері сияқты. Конференция тақырыбы аясында абонент хат жазады, оны белгілі бір мекен-жайға жібереді және хат автоматты түрде осы конференцияға жазылушылардың барлығына (оның қатысушыларына) жіберіледі. Тарату тізімдерінің басты айырмашылығы-хабарламалар белгілі бір пайдаланушыға жіберілмейді, бірақ тиісті конференцияларды қолдау үшін арнайы ұйымдастырылған көптеген серверлерде сақталады. Біраз уақыттан кейін хабарламалар жойылады. Мұндай конференциялар оларда жазатын адамдар болған кезде бар.

Форумдар Интернетте пікір алмасу, кеңес беру, қызығушылық туралы жаңалықтар алу үшін адамдар қауымдастығын (ғаламдық желіні пайдаланушылар тобы) құрайды. Оларға қатысу үшін өз сайтыңыз туралы ақпараттық хабарлама жасап, оны тиісті конференцияға жіберу қажет. Содан кейін сіз форум ұсынған барлық сұрақтарға жауап беріп, оның бір немесе бірнеше конференцияларына "қоныстануыңыз" керек.

Интернетте екі немесе одан да көп пайдаланушыларға "сөйлесуді" нақты уақыт режимінде ұйымдастыруға мүмкіндік беретін қызмет бар, оны "Чат" деп атайды (anl. "Чат" – сөйлесу, сөйлесу), ал қызмет – нақты уақыт режимінде телеконференциялар (IRC-Internet Relay Chat). Қызмет телеконференцияларға ұқсас, бірақ нақты уақыт режимінде жүзеге асырылады. Пайдаланушылар бағдарламаның арнайы терезесіндегі мәтіндерді пернетақтамен енгізу арқылы бір-бірімен интерактивті түрде байланысады. Бұл Интернет арқылы адамдар арасындағы жазбаша түрдегі әңгіме. Оның әртүрлілігі – Екі интернет пайдаланушысының интерактивті байланысы үшін қолданылатын ICQ (I seek You-мен сені іздеймін) қосымшасы автоматты түрде қоңырау шалып, таныстардың қайсысы байланыста екенін көрсетеді. Әрбір қатысушының жеке сәйкестендіру нөмірі болады.

Электрондық конференцияның бір түрі – телеконференция, яғни қашықтықта көрінетін конференция (бейнеконференция) - аумақтық қашықтықтағы адамдардың компьютерлік желілердегі визуалды интерактивті байланысының құралы және әдісі. Алғашқы бейнеконференцияларды AT&T 1960 жылдардың ортасында өткізді, бейнеконференцияның үш нұсқасы бар: студия, топтық және жеке.

Бейнеконференцияларда пайдаланушыларға электрондық тақырыптық конференцияларды бірлесіп өткізу үшін топтық пайдалану ақпаратына бөлінген қолжетімділік қамтамасыз етіледі. Бұл жағдайда әр қатысушы қалғандарын көреді және естиді.

Аудио конференциялар (дауыстық конференциялар) Интернеттегі пайдаланушыларға қоңырау шалуды, қосылуды және сөйлесуді әдеттегі телефон байланысы арқылы жүзеге асырылатындай етіп қамтамасыз етеді. Интернет арқылы қарапайым телефон сөйлесулерін жүргізу үшін интернет телефония технологиясы қолданылады.

Веб-трансляция теледидар мен дыбыс сапасының бейне материалдарын интернет арқылы таратуды қамтиды. Ол үлкен аудиторияға (30 адамнан астам) трансляция кезінде қолданылады. Бейнеконференциядан айырмашылығы-ағынды кескін мен дыбысты бір жақты беру. Бұл жағдайда сұрақтар мен жауаптар сеанстарын пайдалануға болады.

Файлдарды желіде көшіру FTP көмегімен жүзеге асырылады. Интернетте пайдаланушыларға оларды өз компьютерлеріне қайта жазуға мүмкіндік беретін арнайы файл кітапханалары бар. FTP файлдарды желіде қолданылатын компьютерлерге тәуелсіз жіберуге мүмкіндік береді. Желі пайдаланушылары өз файлдарын FTP серверіне жаза алады. Ол үшін олардың компьютерлерінде FTP клиентінің бағдарламасы болуы керек. FTP сервері-файлдардың үлкен қоймасы (мұрағаты). Оның жұмыс принципі құрылымы мен ақпарат беру әдісі бойынша Web-серверлерден ерекшеленеді.

Интернет-телефония (ағылш. "Internet Telephony" -IT және IP-телефония) Интернет технологиясын пайдалана отырып, телефонмен сөйлесуге мүмкіндік береді. Компьютерлік технологиялар мен телекоммуникациялардың көмегімен ол нақты уақыт режимінде арзан дауыстық байланысты қамтамасыз етеді. IP-телефония қалааралық және халықаралық телефон сөйлесулерін жүргізу және нақты уақыт режимінде факс жіберу үшін кез келген IP-желіні пайдалануға мүмкіндік береді.

Бұл қызметтің мәні қоңырау шалушы абоненттің дауысы сандық түрге ауыстырылады (цифрландырылады), тең бөліктерге – "пакеттерге"бөлінеді. Бұл формада ол компьютерлік желі арқылы жіберіледі. Қабылдау соңында пакеттер жиналады. Оларда сақталған ақпарат қоңырау шалушыға телефон желісіне кіретін дауыстық сигналға қайта айналады. Интернетке екі компьютерді бір-бірімен IP мекенжайларының көмегімен қосқан кезде шлюздер және басқа қосымша құрылғылар (модемдерден басқа) қажет емес. Сигнал алмасу бір уақытта дерлік жүреді, бұл толық дуплексті сөйлесуді қамтамасыз етеді.

Компьютерлік телефония жүйелерінде бір уақытта бір оқиға туралы көптеген адамдарға жедел хабарлау функциялары бар. Сонымен қатар, компьютерлік телефон жүйелері бейнеконференцияларды өткізуге мүмкіндік береді.

Негізгі тұжырымдар

Қашықтағы пайдаланушылармен әртүрлі мәліметтер мен ақпарат алмасу үшін компьютерлік ақпараттық желілер мен желілік технологиялар пайда болып, қарқынды дами бастады. Бұл адамдарды кең ауқымды ақпараттық қамтамасыз етуді ұйымдастыруға мүмкіндік берді. Пайдалану (тарату) саласында оларды жергілікті, аймақтық (аумақтық) және жаһандық желілер деп атайды. Аймақтық желілерде корпоративті желілер мен кәсіпорын масштабындағы желілер (Интранет) ерекшеленеді. Ғаламдық Интернет желілері интеграцияланған ақпараттық желіні (интерсет) құрайды-әртүрлі елдерде орналасқан, ішкі желілер деп аталатын өзара байланысты ақпараттық желілердің жиынтығы.

Заманауи желілік технологиялар кейінге қалдырылған (оффлайн) және интерактивті (онлайн) режимде жұмыс істеуге мүмкіндік береді, кез келген қолжетімді ақпараттық көздермен байланысты қамтамасыз етеді.

Ақпараттық желілерде басқару жүйелері серверлер деп аталады. Серверлер, әдетте, желідегі әкімшілік функцияларды орындайды және жүйелік әкімшілер деп аталады. Серверлері бар желілік түйіндер хост деп аталады. Әдетте олар интернет-провайдерлерге айналады.

Мақсаты бойынша серверлер бөлінеді: файл, байланыс, қосымшалар, пошта, дерекқор сервері, баспа сервері, факс сервері және т. б.

Ұйымдастыру тұрғысынан желілерді үш түрге бөлу бар: нақты, жасанды және тең-теңімен. Желілерді құру құрылымы (топология), ең алдымен, компьютерлерді бір-біріне қосу әдісімен анықталады. Компьютерлердің "шиналық", жұлдыз тәрізді (радиалды), сақиналы және аралас қосылыстарын желіге бөліңіз (аталған қосылу әдістерін бір уақытта қолдану және иерархиялық, көп байланысты).

Желіде хабарлама жіберудің үш әдісі қолданылады: басым қол жетімділікпен, сауалнамамен және пакеттік маркерлермен. Деректерді берудің аралас түрлерін қолдану жағдайлары бар. Кез-келген желінің тиімді жұмыс істеуі үшін олар ондағы жұмыс әдістерін стандарттайды. Осы мақсатта желілік протоколдар жасалып, қолданылады. Компьютерлік желілерде келесі деректер алмасу протоколдары қолданылады: TCP/IP, POP3 және SMTP, FTP, Telnet, OSI және т. б.

Пайдаланушылардың топтық жұмысын қамтамасыз ету кез-келген жұмыс түрін орындау, соның ішінде шешім қабылдау процесінде олардың өзара әрекеттесуін ұйымдастыруды қамтиды. Интернетте жұмыс істеу кезінде оның пайдаланушылардың топтық жұмысының мынадай қызметтері (сервистері) пайдаланылуы мүмкін: электрондық хабарландыру тақтасынан ақпарат; электрондық пошта бойынша деректермен алмасу; тарату тізімдерін алу; электрондық форумдарға, телеконференцияларға және т. б. қатысу; чаттардағы мәтіндік хабарламалармен алмасу; ftp көмегімен файлдарды көшіру; интернет-телефонияны пайдалану және т. б.