Лекция  6.

Жарықтандыру, көгалдандыру және қала көшелері мен магистральдерде жер асты инженерлік коммуникацияларды орналастыру.  Орналастылуларға қойылатын талаптар.

6 ЖАРЫҚТАНДЫРУ, КӨГАЛДАНДЫРУ ЖӘНЕ ҚАЛА КӨШЕЛЕРІ МЕН МАГИСТРАЛЬДЕРІНДЕГІ ЖЕР АСТЫ ИНЖЕНЕРЛІК КОММУНИКАЦИЯЛАРЫ.

  - Жарықтандыру, көгалдандыру және қала көшелері мен магистральдерде жер асты инженерлік коммуникацияларды орналастыру.

Магистральдарды жарықтандыру үшін қыздыру немесе газбен құаттанатын темірбетон немесе металдық тіреудегі жарықтандыру аспаптары қолданылады. Жарықтандыру аспаптары тіреулерін жүру бөліктерінде борттық тас шекарасының алдынан тіреудің сыртқы бетіне дейін 0,6м. аса арақашықтықта орналастырады. Тротуарда жарықтандыру аспаптарын орналастырған жағдайда, тротуардың ені 0,5 – 1,2м. дейін кеңееді. /7,16,17/

Жарықтандыру аспаптарын қолданады:

- көшенің бір жақ бойында;

- ось бойына;

- екі қатарлы тік төртбұрышты немесе шақмат тәрізді қылып;

- үш немесе одан көп қатарлы көшенің екі жағынан тік төртбұрышты немесе шақмат тәрізді қылып.

Көліктердің жүру қарқындылықтары бойынша жарықтандыру аспаптарының аралары мен орналасу биіктіктері 6.1 кестесі бойынша таңдалады.

кесте 6.1  – Жарықтандыру аспаптарының мәліметтері

| № | Көліктердің жүру қарқындылығы, авт/сағ | Жарықтандыру аспаптары ілінген биіктік, м | Жарықтандыру аспаптарының арасы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Более 3000 | 10-11 | 30 |
| 2 | 2000-3000 | 9-11 | 30-35 |
| 3 | 500-2000 | 8-9 | 35-40 |
| 4 | 200-500 | 8 | 35-40 |
| 5 | Менее 200 | 7,5 | 40-60 |

Тротуарларды жарықтандыруына жүру бөлігіндегі жарықтандыру аспаптары немесе аласа тіреулерде орналасқан биіктігі 6м., арасы 15-20м. арнайы таңдалған жарықтандыру аспаптары қолдануы мүмкін.

Бірінші жағдайда, жарықтандыру аспаптары бөлу жолағында орналасса, жүру бөлігі және тротуарға қарай бағытталған екі жарықтандыру аспаптары ілінеді.

Көгалдандыруды жобалау үшін жол үстіндегі, жаяу жүрушілер қозғалысын ұйымдастыруына арналған, магистраль маңайындағы құрылыстарды орналастыру және адамдар тұрып өмір сұруіне ынғайлы жағдайларды жасау мәселелері қарастырылады.

Ол үшін келесі ұсыныстар қаралады:

- біріншіден көгалдандыруға көше бетіндегі көліктер және жаяу жүрушілердің қозғалу жиілігі жоғары және өндіріс мекемелерге жақын орналасқан көшелері жатады;

- қозғалу жиілігі жоғары болса жінішке көшеде алқаптарды жүру бөлігі және тротуар арасында, ал қозғалу жиілігі төмен көшелерде құрылыс бойында орналастыру қажет;

- жолдың түйіскенінде, бұрылыс және жаяу жүрушілерге арналған өтпесінде алқаптар «көру үшбұрыш» шекарасына кірмеу (көру қаблетіне кедергі жасамау үшін) керек;

- биік және аласа тоғайларды отырғызуына ені /7.17/ әдебиеттерінде көрсетілген мөлшерлері арқылы алынады;

- көк алқаптар үйлер, ғимараттар және жер астындағы торлар маңайында қандай арақашықтықта салынатыны 2.9 кестесінен немесе  /1/- ден алынады;

- талдардың арасы 2,5-6,0м. арақашықтықта, тал басының жайылғанына байланысты алынады.

кесте 6.2 - Көк алқаптар жолақтарының минималдық ендері

| № | Талдар түрлері | Алқаптар жолақтарының ендері, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Биік тоғайлар: - бірқатарлы - екіқатарлы | 2,0 5,0 |
| 2 | Аласа талдар: - биіктігі аласа (1,2м. дейін) - биіктігі орташа - биіктер (1,8м. жоғары) | 0,8 1,0 1,2 |
| 3 | Газон: - топтанған тоғайлары мен аласа талдары отырғызылған газондар - газон мен аласа талдар | 1,0 4,5 3,0 |

Су өткізу жолын, жылу өткізу жолын, канализацияны, жауын канализациясын, электркабельдар, сыртқы жарықтандыру электркабельдерін, телефон кабельдері сияқты инженерлік коммуникацияларды орналастырады. Ол үшін ҚНжЕ /1/ қоланылады.

Сонда келесі ұсыныстарды қолданады:

- жер асты тораптарының көбін тротуар мен көк алқаптардың астында орналастыру қажет.

-  жүру бөлігі астынан тек жауын канализациясын өткізген дұрыс;

- жер асты тораптарын қызыл сызық бойында оларға параллель қылып  бағыттаған дұрыс.

-  қиылықандарды тек тік бұрыш арқылы  орындайды.

- тораптарды орналастыруда үй құрылыстары дейінгі ара-қашықтықты қауіпсіздікке байланысты тағайындайды.

кесте 6.3 - Үйлерден, ғимараттардан тоғайлар мен талдарға дейінгі арақашықтық

| № | Ғимараттың тұрі | Минималдық арақашықтық, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тоғайдың осіне дейін | Талдың осіне дейін дейін |
| 1 | Ұймерет пен ғимараттың қабырғасына дейін Өткелдің сыртқы қабырғасы Тіреу қабырғасы Тротуардың бровкасы Трамвай жолдарының осі Жарықтандыру аспабының тіреуі | 5,0 2,0 3,0 0,7 5,0 4,0 | 1,5 1,0 1,0 0,5 3,0 - |
| 2 | Жер асты тораптары: - газопровод пен канализация - жылу құбырлары - су құбырлары мен дренаж - электркабельдар | 1,5 2,0 2,0 2,0 | - 1,0 - 0,7 |

Қызыл сызық арасындағы көшенің ені 60 м. артық болғанда су құбырлары мен канализацияны көшенің екі жағына тротуар мен көк алқаптардың астына жүргізеді.

Көше астындағы коммуникацияларының орналастыру тереңдігін анықтау үшін топырақтың қату тереңдігін, жобалау ауданына байланысты, анықтап алу қажет.

кесте 6.4 - Инженерлік коммуникацияларды орналастыру тереңдіктері

| № | Жер асты тораптары | Торап бетінен бастап алынатын орналастыру тереңдігі, м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Су жолы, құбырлардың диаметрі: - 300 мм деиін - 300-600 мм - 600 мм жоғары | Топырақ қату тереңдігінен 0,2м. төмен. Топырақ қату тереңдіктен диаметрден 0,25. жоғары Тағы сол бірақ диаметрден 0,5 жоғары |
| 2 | Канализация, диаметрлері келесі: - 500 мм деиін - 500 мм жоғары | Топырақ қату тереңдіктен 0,8 м. жоғары. Топырақ қату тереңдігі 0,5м. жоғары, бірақ жоспарлау белгіден 0,7м. кем емес. |
| 3 | Канал бойымен өтетін жылу құбыры: Тағы сол, бірақ каналы жоқ қабатта: Өтпелерден тыс жердегі кабельдер: Өтпелердің қиылысқанында: | 0,5 м. 0,7 м. 0,7 м. 1,0 м. |

кесте 6.5 – Тораптарды орналастыру

| № | Инженерлік тораптар | Тораптарды орналастыру, м. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ені бойынша ( қызыл сызықтан бастап) |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Электрокабелдар Телефондық кабельдар Газ құбырлары Су құбырлары Канализация Магистралдық газ құбырлары Магистралдық су құбырлары Суаратын құбырлар Су ағызу Электркөліктер мен сыртқы жарықтандыру электркабельдар | 0,6-1,0 0,5-2,0 3,0-3,5 4,5 5,5 10 10 0,7 борттың қырынан 1,5 борттың қырынан 0,5-0,7 борттың қырынан |

кесте 6.6. – Жер асты тораптарын орналастыру

| № | Тораптар | Жер асты тораптарынан іргетасқа дейінгі топырақ бетінде ескерілген ара-қашықтық, м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Үймереттер,тоннельдар мен құбырлар | Электрлік аспаптар тіреулеріне дейін, құаттары |  |  |
|  |  |  | 1 кВ дейін | 1 – 35 кВ | 110 кВ жоғары |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Су құбырлары мен қысымдағы су канализациясы; | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Еркін ағатын канализация (шаруашылық және жауындық); | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Дренаждар; | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Газ құбырлары: - төмен қысымдағы ( 0,05 кг/см дейін); - орташа қысымдағы (0,05 -3); - жоғары қысымдағы: 3-6 6-12 | 2 4 7 10 | 1 1 1 1 | 5 5 5 5 | 10 10 10 10 |
| 5 | Жылу тораптары (арнаның сыртқы қабырғасынан); | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Жоғары құатты кабельдар; | 0,6 | 0,5 | 10 | 10 |
| 7 | Байланыс кабельдар; | 0,6 | - | - | - |
| 8 | Жалпы коллекторлар; | 2 | 1,5 | 5 | 10 |

кесте 6.7 – Жер асты тораптарын орналастыру

| № | Тораптар | Жер асты тораптарынан іргетасқа дейінгі топырақ бетінде ескерілген ара-қашықтық, м. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контактілік торабы тіреулерінің қоршауы | Борттық тастан | Кюветтің сыртқы бровкасына дейін | Шеткі жолақ осіне дейін |  |
|  |  |  |  |  | трамвайдың | Темір жол колеясына дейін |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Су құбырлары мен қысымдағы су канализациясы; | 1,5 | 2 | 1 | 2,8 | 4 |
| 2 | Еркін ағатын канализация (шаруашылық және жауындық); | 3 | 1,5 | 1 | 2,8 | 4 |
| 3 | Дренаждар; | 1 | 1,5 | 1 | 2,8 | 4 |
| 4 | Газ құбырлары: - төмен қысымдағы (0,05 кг/см дейін); - орташа қысымдағы (0,05 -3); - жоғары қысымдағы: 3-6 6-12 | 1 1 1 1 | 1,5 1,5 2,5 2,5 | 1 1 2 2 | 2,8 2,8 3,8 3,8 | 3,8 3,8 7,8 10,8 |
| 5 | Жылу тораптары (арнаның сыртқы қабырғасынан); | 1,5 | 1,5 | 1 | 2,8 | 4 |
| 6 | Жоғары құатты кабельдар; | 0,5 | 1,5 | 1 | 2,8 | 3,2 |
| 7 | Байланыс кабельдар; | 0,5 | 1,5 | 1 | 2,8 | 3,2 |
| 8 | Жалпы коллекторлар; | 1,5 | 1,5 | 1 | 2,8 | 10 |

Жер астында жолдағы суларды қабылдауына арналған  құдықтарды 0,8 м. төмен тереңдікте орналастырады. Жүру бөлігінің астында 2м. төмен тереңдікте су ағызу құбырларын орналастырады.

Бақылау сұрақтары:

- Қала көшелерімен жолдарын жарықтандыру;

- Қала көшелерімен жолдарың көгалдандыру;

- Инженерлік коммуникациялары тұралы негіздер.