Лекция № 1

ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНЫҢ КОРРОЗИЯСЫ ЖӘНЕ АГРЕССИВТІ ОРТАЛАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

1 Құрылыс конструкцияларының коррозиясына қарсы күрестің маңызы

Коррозия-бұл сыртқы ортамен өзара әрекеттескен кезде дененің бетінде дамитын химиялық және электрохимиялық процестерден туындаған қатты денелердің бұзылуы. "Коррозия" термині металдарға, бетонға, кейбір пластмассаларға және басқа да материалдарға қолданылады. Бұл ескертуді дәлдеп ауыстыру қажет Кейбір дерек көздері кейінірек "corrosio" – "разъедание"деп аталады.

"Тоттану" және "тот"ұғымдарын шатастырмау керек. Егер коррозия-бұл процесс болса, онда тот оның нәтижелерінің бірі. Бұл сөз болат пен Шойынның құрамына кіретін темірге ғана қолданылады.

Пайдалану кезеңінде құрылыс конструкциялары агрессивті ортаның әсеріне ұшырайды. Олар конструкциялардың зақымдануын, тіпті істен шығуына дейін тудырады. Әсіресе, бұл Өнеркәсіптік ғимараттар мен қару-жарақтарға жатады. Мысалы, түсті металлургияда ғимараттар мен құрылыстардың 70% - ға жуығы агрессивті орталарда пайдаланылады.

Коррозиядан жалпы шығындар ұлттық табыстың 10% - ына жетеді. Қалпына келтіру жөндеуге арналған жылдық шығыстар конструкциялардың бастапқы құнының 20%-ын құрайды.

Коррозиядан болатын залал келесі себептермен түсіндіріледі:

- коррозиямен зақымдалған конструкциялардың пайдалану талаптарына сәйкес келмеуі (конструкцияға жүктемені шектеу);

- жөндеу кезінде технологиялық жабдықтың тоқтап тұруы;

- тоттанудан зақымдалған құрылыс конструкцияларының апаттарынан болатын залал.

Көптеген жағдайларда коррозияға қарсы күрес лак-бояу жабыны конструкциясы материалдарының үстіңгі жағына жағылады. Конструкцияның конструктивтік шешімдері мен материалдарын дұрыс таңдауға, сондай-ақ ғимараттың оңтайлы көлемдік-жоспарлау шешіміне тиісті көңіл бөлінбейді.

Осы пәннің мақсаты-конструкциялаудың ұтымды тәсілдерімен, оңтайлы көлемдік-жоспарлау шешімдерін, сонымен қатар коррозиядан болатын шығындарды азайту үшін конструкция материалдарын таңдаумен танысу.

2 Агрессивті орталардың жіктелуі

Материал коррозияға (коррозияға) ұшырайтын орта коррозиялық немесе агрессивті орта деп аталады.

Атмосфералық коррозия кезінде ортаның агрессивтілік дәрежесін анықтау үшін ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс конструкцияларын пайдалану шарттарын ескеру қажет. Жылытылатын және жылытылмайтын ғимараттардың, қабырғалары жоқ ғимараттардың және тұрақты аэрацияланатын ғимараттардың ішіндегі конструкцияларға қатысты ортаның агрессивтілік дәрежесі ылғалды конденсациялау мүмкіндігімен, сондай-ақ температура-ылғалдылық режимімен және ғимарат ішіндегі газдар мен шаңның шоғырлануымен анықталады. Ашық-бұл атмосфералық жауын-шашынның тікелей түсуінен қорғалмаған ауадағы конструкцияларға қатысты ортаның агрессивтілік дәрежесі климаттық аймаққа және ауадағы газдар мен шаңның шоғырлануына байланысты анықталады. Метеорологиялық факторлар мен газдардың агрессивтілігінің әсерін есепке ала отырып, құрылымдарға қатысты ортаның агрессивтілік дәрежесін жіктеу әзірленді.

Ортаның құрылыс конструкцияларына әсер ету дәрежесі бойынша:

- агрессивті емес;

- әлсіз агрессивті;

- ортаагрессивті;

- күштіагрессивті.

Ортаның физикалық жай-күйі бойынша:

- газ тәрізді;

- сұйық;

- қатты.

Газ тәрізді ортаның агрессивті әсер ету дәрежесі өнеркәсіптік атмосферадағы агрессивті газдардың түрі мен шоғырлануына байланысты. Осы параметрлерге байланысты газ ортасы 4 топқа бөлінеді: А, В, С, Д. агрессивтілік дәрежесі А тобынан Д-ға артады.

Агрессивті әсер ету дәрежесі бөлмедегі ылғалдылықтың өсуімен артады.

Сұйық ортаның агрессивті әсер ету дәрежесі ерітінділердің химиялық құрамына және олардың концентрациясына байланысты. Ең агрессивті жақсы ерітінділі тұздар, сондай-ақ қышқылдар (Органикалық емес және органикалық).

Қатты ортаның агрессивті әсер ету дәрежесі олардың судағы ерітіндісіне және гигроскопиялығына байланысты. Ол ерігіш пен гигроскопиялық ұлғаюмен өседі.

Құрылыс конструкцияларына (әдетте іргетастарға) қатысты агрессивті топырақ болуы мүмкін. Олардың агрессивтілігі сульфаттардың немесе хлоридтердің құрамымен анықталады.

3 Конструкцияларды коррозиядан қорғаудың жалпы принциптері

Конструкцияны коррозиядан қорғаудың екі түрін ажыратуға болады:

– бастапқы қорғау-коррозияға төзімді материалдар мен дұрыс конструктивтік формаларды пайдалану;

- екінші – конструкцияның бетіне қорғаныс жабындарын жағу (лак-бояу, жапсыру, қаптау, пленкалы, металлдау және т.б.).

Жобалау кезінде:

1) Бас жоспарлар құрылыс конструкцияларына зиянды әсер ету үшін желдерді ескере отырып әзірлеу.

2) Технологиялық жабдық герметизациямен қамтамасыз ету; ғимаратты  желдеткішімен қамтамасыз ету.

3) Элементтердің қимасының формалары агрессивті сұйықтықтардың іркілуін немесе шаңды шөгінділерді болдырмайтындай таңдау керек.

4) Тамақ өнеркәсібі үй-жайлары үшін қорғау материалдарын таңдау кезінде адамдар мен жануарлар үшін санитарлық-гигиеналық талаптар мен қауіпсіздікті ескеру қажет.

5) Қатты агрессивті газдар бөлетін технологиялық жабдықтар ашық алаңдарда немесе қалқалардың астында орналасады.

6) Ылғалды пайдалану режимі бар үй-жайларды құрғақ үй-жайлардан оқшаулау қажет.

7) Коррозияға қарсы қорғауды таңдау агрессивті әсер ету дәрежесі мен агрессивті заттардың түрі ескеріле отырып жүргізіледі. Әдетте ол нұсқаларды техникалық-экономикалық салыстыру арқылы беріледі.