Ғимараттардың инженерлік жабдықтары

Ғимараттың инженерлік жабдықтарының басты міндеті таза ауаны беруді және ластанған ауаны жоюды қамтамасыз ететін қарқынды ауа алмасу болып табылады.

Ауа алмасу болады:

1). Табиғи, ыстық және суық ауаның әр түрлі тығыздығы есебінен. Конвекциялық ағындар ыстық ластанған ауаны шығарады. Ғимараттың белсенді аэрациялық профилі болуы тиіс.

2). Жасанды, сору-сору желдеткіші есебінен. Цехқа шығарылатын таза ауаның көлемі шығарылатын ластанған ауаның көлеміне тең болуы тиіс. Қысқы уақытта таза ауа калориферлерде +16о С (дайындалған ауа) температураға дейін қыздырылады. Суық ауа беруге болмайды (жұмыс суық болады; бу пайда болады). Ауа алмасу еселігі ШЖШ-дан аспайтын (рұқсат етілген шекті шоғырлану санитарлық нормалар бойынша анықталады) мг/м3-да зияндылықтың шоғырлануын қамтамасыз ету есебімен анықталады.

Мысалы, қатты агрессивті ортада ауа алмасу жиілігі сағатына 20-25 көлемге жетуі мүмкін.

3). Аралас, ауа алмасу табиғи аэрация есебінен де, механикалық сору-сору желдеткіші есебінен де қамтамасыз етіледі.

Осы іс-шаралардан басқа, ұсынылады:

1). Зиянды заттарды қарқынды бөлу орындарында ластанған ауаны толығымен жоятын жергілікті желдету қолданылады.

2). Үстінен бөлетін көздері бар зиянды орнатуға қолшатырлар, қағып алатын газдар, түтін мен шаң (мысалы, үстінен плавильными пештер).

3). Агрессивті сұйықтықтардың ашық айналарының беттерін олардың булануын (ауадағы аэрозольдерді) азайтып, жабдық жұмыс істемегенде сыйымдылықтарды қақпақтармен жабу керек.

4). Зиян келтіретін қондырғыларды мүмкіндігінше ғимараттарда емес, ашық алаңдарда немесе қалқалардың астында орналастыру керек.