№ 10 дәріс

ОҚШАУЛАУ ЖАБЫНДАРЫН ОРНАТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

1 Жалпы сипаттамасы

Оқшаулағыш жабындар құрылымдарды ылғалдан, суықтан, агрессивті ортадан қорғау үшін қызмет етеді. Олар гидрооқшаулағыш, жылу оқшаулағыш, коррозияға қарсы.

2 Гидрооқшаулау құрылғысының технологиясы

Гидроизоляция-жер асты суларымен немесе технологиялық сұйықтықтармен ылғалданудан қорғау үшін су өткізбейтін қабат.

Кеңістіктегі жағдайға байланысты тік немесе көлденең гидроизоляция болады.

Қолданылатын материалдарға байланысты гидроизоляция болады:

1). Бояу-битум, мастик, лак-бояу материалдардан жасалған. 2 м дейін гидростатикалық қысым кезінде бетті капиллярлы ылғалданудан қорғауға арналған.

2). Жабысатын – рубероид, изол, шыны мата, полиэтилен немесе басқа Пластмассадан жасалған. 30 м дейінгі гидростатикалық қысым кезінде қолданылады, деформация мен шөгуге төтеп бере алады.

3). Сылақ-цемент-құмды ерітіндіден немесе асфальттан жасалған, қалыңдығы 25-30 мм қабатының түрі бар; асфальт 30 м дейін гидростатикалық қысымға шыдайды; 20 м дейін цементті-құмды.

4). Жиналмалы-табақты-қалыңдық 2-6 мм болат немесе пластмасса табақтарынан жасалған.

Гидроизоляция құрылғысын қамтиды:

I) дайындық процестері (бетін тазалау және кептіру, оқшаулау құрамдарын дайындау).

ІІ). Негізгі процестер (оқшаулау құрамын жағу).

Жағу үшін сорғылар мен бүріккіштерді пайдаланады немесе қолмен жағады.

Сырлау және жапсыру оқшауламасын ыстық немесе шаруашылық мастикалардың көмегімен; сылақ-цемент – зеңбірек көмегімен немесе торкреттеу әдісімен; табақ-дәнекерлеу немесе анкерлерге бекіту арқылы жағады.

3 Жылу оқшаулағыш құрылғысының технологиясы

Жылу оқшаулаудың 2 түрі бар:

1). Өнеркәсіптік-технологиялық жабдықтар мен құбырлар үшін.

2). Құрылыс – ғимарат конструкциялары үшін.

Жылу оқшаулағыш жылу оқшаулағыш қабат, қорғаныс жабыны, бекіту элементтері кіреді. Жылу оқшаулағыш үшін асбест бау, минерал плиталары, керамзит, пенобетон, пено - және сотопласт және т. б. қолданылады.

Қорғаныс жабыны мырышталған болаттан, пленкадан, алюминийден, Асбестоцементтен, ерітіндіден жасалады.

Бекітпелер бетіне тығыз жанасуды қамтамасыз етеді.

Жылу оқшаулағыш түрлері:

1). Мастикалы-ұнтақ және талшықты материалдардан жасалған. Жағатын қабаттан, негізгі қабаттан, қаңқадан (тордан) және қорғаныс қабатынан тұрады.

2). Құйма-көбік немесе газобетоннан жасалған, ол конструкцияның бетіне (немесе қалыпта) құйылады. Тоңазытқыштар мен өнеркәсіптік пештердің жылу қорғауы үшін қолданылады.

3). Қаптау-құбырлар үшін қолданылады, киіз, минераловатты плиталар мен маталар, шнурлар орауды қамтиды. Жұмсақ сымнан бандажбен бекітіледі.

4). Набивная (засыпная) – дан минваты, керамзит, қож және т. б. материалдар.

5). Құрама-арнайы құрама элементтерден (плиталар, блоктар, жылу оқшаулағыш материалдардан жасалған қабықтар). Құбырлар мен жабдықтар үшін жиі қолданылады.