Лекция № 1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термодинамика – наука, изучающая превращения различных видов энергии друг в друга. Термодинамика в настоящее время делится на три части.

1. Общая термодинамика (физическая) – изучает процессы превращения энергии в твердых, жидких и газообразных телах, излучение различных тел, магнитные и электрические явления, устанавливает математическую зависимость между термодинамическими величинами.

2. Химическая термодинамика – изучает на основе законов общей термодинамики химические, тепловые, физико-химические процессы, равновесие и влияние на равновесие внешних факторов.

3. Техническая термодинамика – изучает закономерности превращения теплоты в работу.

1.1. Основные термодинамические параметры состояния

В тепловых и паровых двигателях преобразование теплоты в работу осуществляется посредством так называемого рабочего тела. В тепловых двигателях – это газ, в паровых – пар. Физическое состояние такого рабочего тела определяется некоторыми характерными величинами, которые называются параметрами состояния. К параметрам состояния относят:

1) удельный объем,

2) абсолютное давление,

3) абсолютную температуру,

4) внутреннюю энергию,

5) энтальпию,

6) энтропию,

7) концентрацию,

8) изохорно-изотермический потенциал и т. д.

Основными являются удельный объем, абсолютное давление, абсолютная

температура. Этих параметров достаточно для определения состояния однородного тела при отсутствии силовых полей (гравитационного, электрического и т. д.).

Удельный объем однородного вещества – величина, определяемая отношением объема к его массе:

где V – объем произвольного количества вещества, м3;

m – масса этого вещества, кг.

Удельный объем – это величина, обратная его плотности, т. е.

Плотность – величина, определяемая отношением массы к объему вещества:

Давление – средний результат ударов молекул газа, находящихся в непрерывном хаотическом движении, о стенки сосуда, в котором заключен газ (сточки зрения молекулярно-кинетической теории). Давление – это отношение нормальной составляющей силы к поверхности, на которую действует сила:

где Fn – нормальная составляющая силы, Н; A – площадь поверхности, нормальной к действующей силе, м2.

Давление может быть измерено столбом жидкости (ртути, воды, спирта и т. д.), уравновешивающим давление газа. Для измерения давления применяют барометры (для атмосферного давления), манометры (для давления выше атмосферного, избыточного), а для измерения разряжения – вакуумметры.

Термодинамическим параметром является абсолютное давление. Абсолютное давление – это давление, отсчитываемое от абсолютного нуля давления или абсолютного вакуума. При определении абсолютного давления различают

два случая:

1) когда давление в сосуде (р) выше атмосферного (рА): р = рА + рИЗБ;

2) когда давление в сосуде ниже атмосферного: р = рА – рВАК.

Здесь рИЗБ – избыточное давление; рВАК – вакуумное давление.

Избыточное давление и разряжение не являются параметрами состояния, потому что при одном и том же абсолютном давлении могут принимать различные значения в зависимости от атмосферного давления.

Температура – мера средней кинетической энергии поступательного движения молекул, т. е. температура характеризует среднюю интенсивность движения молекул. Чем выше средняя скорость движения молекул, а следовательно, и кинетическая энергия, тем выше температура тела.

Тепловое равновесие – состояние, при котором кинетические энергии тел выравниваются, следовательно, выравниваются и температуры тел. Такое состояние возникает, когда происходит соприкосновение тел, имеющих различные кинетические энергии. При этом происходит передача тепла от тела с большей кинетической энергией к телу с меньшей кинетической энергией. Этот процесс будет происходить до тех пор, пока средние кинетические энергии молекул обоих тел не сравняются. При тепловом равновесии средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул связана с абсолютной температурой идеального газа следующим соотношением:

где – средняя кинетическая энергия поступательного движения;

m – масса молекулы; ω – средняя скорость поступательного движения молекул;

k = 1,38∙10–23 Дж/К – постоянная Больцмана;

Т – абсолютная температура.

Абсолютная температура величина всегда положительная, при температуре абсолютного нуля прекращается тепловое движение молекул. Эта предельная минимальная температура и является началом для отсчета абсолютных температур. В настоящее время используются две температурные шкалы.

1. Международная практическая температурная шкала Цельсия 0C), в которой за основные опорные точки принимаются точка таяния льда (t0 = 00C) при нормальном атмосферном давлении и точка кипения воды при том же давлении (tк = 1000C).

2. Термодинамическая шкала температур, основанная на втором законе термодинамики. Началом отсчета здесь является температура Т = 0 К = –273 0C.

Измерение температур в каждой из этих двух шкал может производиться как в кельвинах (К), так и в градусах Цельсия (0C) в зависимости от принятого отсчета. Между температурами, выраженными в кельвинах и градусах Цельсия, имеется следующее соотношение:

Термодинамическая система – совокупность макроскопических тел, обменивающихся энергией как друг с другом, так и с окружающей средой.

Виды систем

По степени обмена веществом и энергией:

1) изолированная – нет взаимодействия с окружающей средой. Пример: термос;

2) закрытая – обменивается только энергией. Пример: батарея;

3) открытая – обменивается с окружающей средой и веществом, и энергией. Пример: стакан, наполненный водным раствором соли.

Фаза – совокупность гомогенных частей гетерогенной системы, одинаковых по физическим и химическим свойствам, отделенная от других частей системы видимой поверхностью раздела. Фаза может быть твердой, жидкой и газообразной.

По наличию границы раздела фаз:

1) гомогенная – система, внутри которой нет поверхностей, разделяющих отличающиеся по своим свойствам части системы (фазы). Пример: идеальный газ или раствор поваренной соли.

Если во всех точках система имеет одинаковый состав и физические свойства одинаковы, то система называется физически однородной.

2) гетерогенная – система, внутри которой присутствует поверхность, разделяющая отличающиеся по свойствам части системы. Пример: вода и бензол, взвешенные частицы в жидкости, система из воды и льда.

Термодинамическое равновесие – когда состояние всех тел в системе длительное время не изменяется. При термодинамическом равновесии передача теплоты от одних тел другим и механическое перемещение тел относительно друг друга невозможна, т. е. имеет место тепловое и механическое равновесие. При этом температура и давление системы равны температуре и давлению окружающей среды. Без внешнего влияния выйти из состояния равновесия невозможно.

В реальной технической термодинамике идеальных процессов нет, поэтому вносятся поправки в реальных газах:

- Учитывается зависимость от объема молекул газа – молекулы реального газа занимают конечный объем.

- В реальных газах учитывается влияние сил взаимодействия между молекулами.