Тақырып 7

Қарды сақтаудың кешенді әдісі.

Әдістің мәні және оны қолдану тәсілдері; Кешенді әдісті қолданудың экономикалық және техникалық орындылығы.

7.1 Қардан қорғайтын қалқанды орнату арқылы жолды қар құрсауынан қорғау.

Жолдарды қардан қорғаудың сенімді құралы биік қардан қорғайтын қоршаулар.

Қардан қорғайтын қалқандар 50% - дық саңылауы бар екі панельді және 70% - ке дейінгі саңылауы бар бір панельді торлар болады. Бір панельді қоршаулар негізінен қоршаулардың көп қатарлы сызықтарының екінші және үшінші қатарлары үшін қолданылады, екі панельді қоршаулар бір қатарға немесе жолға жақын бірнеше қатарлы қоршаулар қатарында орнатылады.

Қардан қорғайтын қалқан биіктігін есептеу мына формула бойынша жүргізілуі тиіс:

мұндағы Нп-қар жамылғысының орташа биіктігі, м.

Жолдың әрбір учаскесі үшін қардан қорғайтын қалқанның биіктігін есептейміз және оны 7.2-кестеге жинақтаймыз.

7.2-кесте-Автомобиль жолының учаскелері бойынша қардан қорғайтын дуал биіктігін есептеу

| № | Wп , м3/м | Есеп | Нз , м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 26,07 |  | 2,35 |

Қоршаулар ағаштан немесе темірбетоннан жасалған. Қар тоқтату бойынша қоршаулардың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оларды мүмкіндігінше перпендикулярлық бағыт арқылы орналастыру керек, бұл жағдайда жиналған қар төмпелері қоршаудан алыстайды. Қоршау мен жол арасындағы ең аз рұқсат етілген қашықтық қоршаудың жел ағынына әсер ету аймағының ұзындығымен анықталады, ол әдетте қоршауға бағытталған және қоршаудың 15 биіктігін құрайды.

Сурет 7.1-Қардан қорғайтын қоршаудың құрылымдық схемасы

Сурет 7.2 -Қалқандарды орнату схемасы

7.2 Қар орларын/траншеяларын/ қолдана отырып, жолды қар құрсауынан қорғау

Қар траншеяларын қар жамылғысына екі үйінді трактор қар тазалағыштарының немесе бульдозерлердің өту жолдарымен төсейді.      Траншеялардың қар жинау қабілеті (1 м траншеяны ұстап қалуы мүмкін қар көлемі) 1.5 м тереңдікте және екі қабатты трактордың қар тазартқышының бір өтуі үшін жасалған енін орташа есеппен 12 v3/м құрайды.

Қардан қорғайтын траншеялар жолға параллель бірнеше қатарға салынған. Жолды сенімді қорғау үшін тиімді жұмыс істейтін траншеялардың саны қар басып қалу көлемін ескере отырып белгіленеді.

Көршілес траншеялардың осьтері арасындағы оңтайлы қашықтық 12-15 м құрайды, жолға жақын траншея 30 м-ден жақын емес және 100 м-ден алыс емес орналасуы керек.

Бір траншея ұстап қалатын қар көлемі мына формула бойынша есептеледі:

;

мұндағы Вср-ордың орташа ені, Вср=4м;

Lт-траншеялардың осьтері арасындағы қашықтық, м.

Траншеялардың қажетті саны:

;

Траншеялардың осындай санын салу үшін бульдозерлердің қажетті саны келесі тәуелділікпен анықталады:

;

мұндағы L-орлар салынатын учаскелердің ұзындығы, км;

m-бір мезгілде салынатын траншеялардың саны Wп-ға байланысты қабылданады, 100 м3 / м дейін - кемінде 3; 200 м3 / м дейін - кемінде 4;

n-бір траншея бойынша машиналардың өту саны, n=2;

Vр-бульдозердің жұмыс жылдамдығы, Vp =10 км/сағ;

Кu-машинаны уақытында пайдалану коэффициенті, Кu=0.7;

Tb-бұрқасын арасындағы аралық ішінде траншеяларды төсеу бойынша жұмыстың мүмкін болатын уақыты, Tb=48 сағ.

Бір траншея ұстап қалуы мүмкін қар көлемін қажетті есептеуді жүргіземіз:

.

Біз траншеялардың қажетті санын және әр учаскедегі бульдозерлердің санын есептейміз және есептеуді 5.3-кестеге келтіреміз.

Кесте 7.3-Tраншеялар саны мен бульдозерлер санын есептеу

7.3-сурет- Қарлы траншеялардың көмегімен автомобиль жолын қорғау схемасы