Лекция 15 Утилизация и ликвидация отходов горного и

металлургического производств

Виды техногенных ресурсных циклов

Отходы производства это остатки сырья, материалов и полуфабрикатов, образовавшиеся при изготовлении продукции и полностью или частично утратившие свои потребительские свойства, а также продукты физико-химической переработки сырья, получение которых не являлось целью производственного процесса и которые в дальнейшем могут быть использованы как готовая продукция после соответствующей обработки или как сырье для переработки.

На многих угольных и рудных месторождениях вскрышные породы с верхних горизонтов представлены рыхлыми отложениями, к которым относятся, в частности, различные глины, пески, меловые и мергельные породы. Объем образования вскрышных пород на открытых рудных разработках колеблется от 0,3 - 0,5 т/т руды для богатых железорудных месторождений Австралии и Юж-ной Америки до 20 т/т руды для богатых месторождений цветных металлов.

Глинистое сырье вскрышных пород часто  представлено глинами девонского и юрского периодов и четвертичными суглинками. Эти материалы могут исполь-зоваться для изготовления цемента, красного строительного кирпича, керамзи-та, дренажных труб, минеральной ваты и минеральных пигментов, а также аглопорита. 
         Песчаные отложения, как правило, приурочены к юрской, каменноугольной, девонской и меловой системам. Пески могут применяться для производ-ства силикатных стеновых материалов, строительных растворов железнодорожных и автодорожных балластов, формовочных смесей и т.п

Карбонатные породы, сложенные различными известняками и доломи-тами, пригодны для получения сухих минеральных красок, цемента, извести, различных сортов мела. В свою очередь, технический мел является сырьем для производства многих товарных изделий: лакокрасочных, резинотехнических, электрических изделий, бумаги, соды, минеральных кормов и удобрений.

Важнейшим ресурсом для огнеупорной промышленности и строительной индустрии является мергель - плотный материал зеленовато-серого цвета во влажном и светло-серого в сухом состоянии. Мергели представляют собой сво-еобразный конгломерат обломков фауны, порошкового кальция, кварца и гли-нистых гидрослюд. Перспектив использование мергелей в качестве связующих компонентов при подготовке железорудных материалов к доменному переделу. 
          При открытой разработке рудных месторождений в добычу часто вовлекаются также сопутствующие нерудные скальные породы, являющиеся потенциальным ресурсом строительных материалов — щебня и песка.

В целом уровень использования вскрышных пород повсеместно остается очень низким и, как правило, не превышает 3 - 6% общего количества добычи.

Отходами горного производства в основном являются  вскрышные породы, размещаемые в отвалах или в терриконах, шламы обогатительных фабрик.

Промышленные отходы могут принимать участие в жизненном цикле выпускаемой продукции по-разному в зависимости от вида ресурсного цикла, в который они включены. Под жизненным циклом продукции понимают временной период, начинающийся с моментом обоснования проведения исследований, связанных с созданием продукции, и заканчивающийся переведением ее в отходы потребления в результате утраты ею потребительских свойств из-за физического или морального износа, а также после определенного срока хранения. Жизненный цикл продукции   разделяется на четыре основных этапа: выявление природного ресурса, изготовление продукции, эксплуатация продукции или ее потребление, оперирование со вторичными материальными ресурсами, т.е. отходами производства и потребления.

Исходя из понятия жизненного цикла продукции выделяется три вида техногенного ресурсного цикла: сквозной, оборотный и циркуляционный. 
          Сквозной технологический ресурсный цикл  заключается в том,  что  он следует принципу одноразового использования ресурсов, т.е. каждый раз, начиная новый цикл воспроизводства, в него вовлекались новые природные компоненты. Цикл был открытым и на выходе, так как отходы производства выбрасывались в окружающую среду и вовлекаемые природные ресурсы, не входящие в состав предметов потребления, не использовались вторично.

Накапливаясь в биосфере, отходы производства изменяют биогеохимические циклы и тем самым пагубно влияют на экологическую обстановку не только на локальном, но также на региональном и глобальном уровнях.

Основные мероприятия по экологизации сквозных технологических циклов на различных этапах производства продукции являются:

— на  этапе выявления природного ресурса, переход к широкому использованию возобновляемых ресурсов, особенно топливно энергетических;

— на этапе изготовления продукции, переход на ресурсосберегающие тех-нологии;
— на этапе, оперирования с отходами производства: уничтожение отходов путем сжигания (при этом практически полностью теряются вторичные материальные ресурсы); очистка отходов от загрязнений и их складирование;

захоронение токсичных отходов на специальных полигонах; очистка выбросов от экологически опасных веществ с последующим их надежным захоронением; выделение и перенос загрязняющих примесей из одного места в другое. 
       Необходимо отметить три важных обстоятельства:

— оперирование с отходами всегда требует того или иного объема трудовых затрат; 
— очистка отходов как природоохранное мероприятие будет надежной при ус-ловии превращения загрязняющих примесей во вторичное сырье, либо их наде-жного депонирования или переноса в естественную среду, где они входят в ее состав; 
— на современном этапе развития техники и технологий  основным направлением является переход к оборотным техногенным ресурсным циклам.

Оборотный техногенный ресурсный цикл  осуществляет улавливание веществ, участвующих в технологическом процессе и обычно попадающих в отходы, для их повторного использования в данном технологическом процессе. Здесь оборот веществ следует рассматривать как оборот непосредственного сырья и

технологических сред, например, воды  или атмосферного воздуха.

Примером такого цикла является оборотное водоснабжение, т.е. повторное использование большей части воды  без поступления ее в природные циклы. 
         Экологизация оборотных технологических ресурсных циклов  может быть осуществлена также методами, характерными для сквозных циклов, но наибо-лее перспективен переход к циркуляционным технологическим ресурсным циклам. 
        Циркуляционный техногенный ресурсный цикл объединяет процессы, совершаемых в некоторой последовательности, при этом определенный участок представляет собой жизненный цикл продукции, включая ее производство, потребление и переработку отходов во вторичное сырье, которое затем полностью или частично запускается в жизненный цикл, но другой продукции.

Мероприятия по снижению образования и ликвидации накопленных отходов

В Восточно-Казахстанской области в настоящее время действует ряд горнодобывающих и обогатительных предприятий, для которых утилизация, хранение и содержание техногенных отходов требует больших площадей и постоянного вложения средств. Так, только отходов горнодобывающей  промы-шленности накоплено около 3 млрд. тонн. В основном это отвалы вскрышных пород и хвосты обогащения. Такое громадное количество накопленных отходов оказывает весьма негативное влияние на окружающую среду. Сдувание токсичной пыли с пляжей хвостохранилищ и с поверхностей отвалов  загрязняет воздушный бассейн, почву и поверхностные воды. Ареалы распространения токсичной пыли весьма велики, захватывая большие площади.

Отвалы горнодобывающих предприятий  выщелачиваются атмосферными осадками и сланцевые воды отвалов ведут к загрязнению поверхностных и подземных вод токсическими компонентами. Кроме того,  хвостохранилища, золоотвалы,  очагами загрязнения поверхностных и подземных вод и  почв.

Все отходы складируются в накопителях, построенных еще в 40-60-х годах прошлого столетия и исчерпавших свои проектные мощности. Получение вторичного сырья из отходов производства на предприятиях практически не ведется.

Исключением является ОАО "Казцинк", перерабатывающий в значительном объеме свои металлургические шлаки и другие отходы. Так, в 2002 году на Усть-Каменогорском металлургическом комбинате заканчилась переработка шлаков свинцового производства, которых было накоплено порядка 120 тыс.тонн. При его переработке получают кокс, чугун и некоторое количество драгметаллов. Найдена технология переработки клинкера, что позволит через 8-10 лет навсегда убрать терриконы с городского горизонта.

Серьезно обстоит дело с захоронением токсичных отходов 1-3 класса опасности. Проекты новых полигонов за редким исключением не разрабатываются. Особенно серьезно обстоит дело с бесхозными отвалами, так как открытым остается вопрос их содержания или переработки.

Существует несколько путей по предотвращению образования и снижения объемов уже накопленных отходов.

Объем образования и выброс промышленных  отходов может быть  снижен за счет дальнейшего совершенствования основных технологических процессов, использования отходов в собственном производстве и снижения их токсичности.

При разработке месторождений полезных ископаемых попутное извлечение ценных компонентов и получение сырья для изготовления строительных материалов, т.е комплексное использование природных ресурсов приуроченное к местам их добычи позволяет существенно снизить образование отходов.

Так при переработке каменного угля в месте его добычи можно получить следующие выгоды:

1. Содержащаяся в угле сера будет переработана в серную кислоту, в то время как при сжигании угля  в ТЭЦ без переработки отходом является сернистый ангидрид, один из самых распространенных загрязнителей атмосферного воздуха.

2. Содержащаяся в угле порода будет на месте добычи переработана в строительные материалы, в то время как при сжигании угля без переработки зола является отходом, загрязняющим воздушный, водный бассейн и почву. Кроме того, достигается существенная экономия в перевозке угля к месту его использования, так как  казахстанские угли имеют  высокую  до 25% зольность, то есть  каждый четвертый вагон при перевозке к месту это пустая порода. Отпадает надобность в золоотвалах и в транспортировке золы на золоотвал.

3. Достигается существенный выигрыш в экологическом плане, если ТЭЦ будет использовать обогащённый уголь, затраты ТЭЦ на систем пыле - газоочистки значительно уменьшатся.

Утилизация промышленных отходов в промышленности строительных материалов позволяет ощутимым образом оздоровить экологическую обстановку региона, снизив не только объем существующего захоронения, но и уменьшить выбросы в атмосферу и сбросы загрязненной воды в водоемы.

Использование обезвреженных и переработанных отходов в различных отраслях промышленности взамен дефицитных и дорогостоящих реагентов может дать значительный экономический эффект.

Преимуществом  технологий  по переработке является и то, что за счет утилизации техногенных отходов улучшается геоэкологическая обстановка региона, экономятся природные ресурсы.

В отношении хвостов обогащения Белогорской и Акжальской обогатительных фабрик необходимо отметить следующее. Значительную долю вскрытого и поставляемого для переработки полиметаллического минерального сырья составляют труднообогатимые руды. Флотационное обогащение таких материалов на обогатительных фабриках проходит через получение медно-свинцовых концентратов или промпродуктов. Тонкая и сложная взаимная вкрапленность составляющих их сульфидных минералов крайне осложняет последующее разделение на селективные медный и свинцовый концентраты, получение меди, свинца, благородных металлов. Резко ухудшается качество одноименных концентратов, падают показатели извлечения металлов, существенно растет расход цианидов и гипохлоридной пульпы, ухудшается состав оборотной воды, увеличиваются  объемы отходов, богатых по содержанию металлов, а также экологическая обстановка для многочисленных районов действия соответствующих предприятий, которые фактически являются районами экологического бедствия. То есть флотационная переработка медно-свинцовых промпродуктов сложного вещественного состава, дорогая и малоэффективная и является причиной резкого снижения рентабельности обогатительных фабрик. Если говорить о получении из отходов металлов на очереди стоит вопрос о создании  технологий их извлечения из отходов.

В принципе из хвостов обогащения можно получать медь, свинец, цинк.

Из техногенных отходов горного  производства можно выпускать эффективные строительные материалы:  заполнители для бетонов и стеновых материалов,  минеральную вату,  кварцевое стекло, кислотостойкие порошки,  кислотостойкие бетоны,  пигменты для изготовления красок,   плавни для цементного производства,  легкие заполнители типа керамзита, витринное стекло.

Накопление, обезвреживание и захоронение токсических отходов

Промышленные токсичные отходы являются смесь активных веществ с физиологической точки зрения, которые образуются в результате технологических процессов и имеют сильный токсический эффект. Класс опасности отходов определяется количеством вредных веществ в промышленных отходах.

Принадлежность к классу опасности других по химическому составу отходов можно определить расчетным методом  пользуясь математической формулой и справочной литературой.

Согласно ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация, общие требования безопасности» все промышленные отходы делятся на четыре класса опасности:

первый класс вещества (отходы) чрезвычайно опасные,

второй класс - вещества (обхода) высоко опасные,

третий класс - вещества (отхода) умеренно опасные,

четвертый класс - вещества (отходы) малоопасные.

Технологические производственные, ведомственные лаборатории по охране окружающей среды обязаны определять химический состав  отходов по цехам и устанавливать класс их опасности.

Наличие в отходах ртути, сулемы, цианистого калия, сурьмы треххлористой, бенз(а)пирена, окиси мышъяка и др. высокотоксичных веществ отнести их к первому классу опасности. Собирать их в тару следует с большой осторожностью, соблюдая правила безопасности.

Наличие в отходах хлорной меди, хлористого никеля, трехкислой сурьмы, азотнокислого свинца и др., менее токсичных веществ, дает основание отнести эти отходы ко второму классу опасности. Собирать их в тару следует с большой осторожностью, соблюдая правила безопасности.

Наличие в отходах хлорнокислой меди, щавелекислой меди, никеля хлористого, окиси свинца, четыреххлористого углерода и др. следует отнести этих отходов к третьему классу опасности. Собирать их в тару следует с соблюдением мер предосторожности и правил безопасности.

Наличие в отходах марганца сернокислого, фосфатов (P2O5), цинка сернокислого, хлористого цинка дает основание отнести эти отходы к четвертому классу опасности. Собирать их на промплощадке с соблюдением мер индивидуальной защиты.

Промышленные предприятия по ходу технологических процессов образуют за смену, сутки определенное количество промышленных отходов, которые в зависимости от класса опасности помещаются в специальную тару:

первого класса опасности – в металлических бочках,

второго класса опасности – в полиэтиленовых мешках,

третьего класса опасности – в бумажных мешках.

Промышленные отходы четвертого класса опасности не требует специальной тары, и накапливаются в цеху.

При заполнении отходы взвешиваются, вносятся в журнал учета отходов, а затем доставляются на промышленную площадку и оставляются на отведенном месте для дальнейшей транспортировки на полигон захоронения.

Обезвреживание и захоронение токсичных промышленных отходов осуществляется на специальных инженерных сооружениях – полигонах захоронения токсичных промышленных отходов.

Обезвреживание в условиях полигона осуществляется тремя доступными методами: сжиганием, нейтрализацией и захоронением.

Полигоны захоронения промышленных отходов обеспечивают изоляцию токсичных веществ от селитебной зоны и защиту окружающей среды от загря-знения за пределами санитарно-защитной зоны.

Места под полигоны захоронения токсичных промышленных отходов выбираются в порядке землеустройства в размещаются в обособленных, свободных от застроим, хорошо проветриваемых территориях, не затопляемых ливневыми, талыми и паводковыми водами, которые допускают осуществление инженерных решений, исключающих возможное загрязнение населенных пунктов, зон массового отдыха, источников питьевого в хозяйственного водоснабжения, минеральных источников, открытых водоемов и подземных вод.

Полигон следует располагать с подветренной стороны от населенных пунктов с учетом ветров преобладающего направления.

Полигон должен располагаться ниже мест водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения по течению рек ниже зимовальных ям, мест массового нереста и нагула рыб, за пределами зон водосборной площадки открытых водоемов.

Полигон следует разместить на участках, где подземные воды залегают на глубине более 20 м и перекрыты слабопроницаемыми породами с коэффициентом фильтрации не более 10-6 м/сут. Основание дна мест захоронения должно быть не более 4 м от наивысшего сезонного стояния уровня подземных вод. Необходимо исключать возможность попадания атмосферных осадков в сооружения для захоронения отходов.

Уклон территории полигона в сторону населенных мест,  промышленных предприятий, сельскохозяйственных угодий и водотоков не должен превышать 1,5%.

В процессе эксплуатации полигона необходимо проводить: систематический текущий контроль лабораторной службой полигона и выборочный контроль  за содержанием токсичных ингредиентов, входящих в состав захороненных отходов, в грунтовых водах в водах близлежащего от полигона водного объекта, в почве территории, прилегающей к полигону, в растений вокруг полигона, а также в атмосферном воздухе в радиусе 3000 м.