Суармалы жерлердің тұздануы және батпақтануымен күрес әдістері, сортаңдар мен сортаңдалған топырақтардың мелиорациясы

Тұзданудың деңгейі мен типіне қарамастан, табиғатта топырақтың бірінші және екінші реттік тұздану қауіпі болады.

Бірінші реттік тұздану дегеніміз – грунтты сулардың әсерінен топырақтағы тұздардың жиналуы немесе аналық жыныстардың тұзды болуы және эолдық, биогенді немесе басқа факторлардың әсер ету нәтижесінде болатын процесс.

Екінші реттік тұздану дегеніміз – су режимін жасанды түрде өзгерту нәтижесінде пайда болған тұздардың жиналу процесін айтады.

Екінші реттік тұздану қауіпі көбінесе дренделмеген жерлерде дамиды. Егер территорияда әлсіз дренделген, жыныстарда көп тұз болса, суару сулары минералданған, ал булану алыс болған жағдайда тұздану қауіпі көп сақталады.

Екінші реттік тұздану пайда болған жер массивтерінде грунттық сулардың тез көтерілуі пайда болуы мүмкін.

Неғұрлым грунтты минералданған су көп болса, соғұрлым екінші реттік тұздану қауіпі жақын болады.

Суармалы жерлерде коллекторлы-дренажды тор құру ұсынылады – гидротехникалық құрылымдардың кешені – грунттық суларды суармалы жерлерден алуды қамтамасыз етеді. Мелиорациялау кезінде тұздалған топырақтардан тұзды жоюдың негізгі және тиімді тәсілі болып дренаждың негізінде топырақты шаю болып есептеледі.

Шаю нормасы деп – шаю кезеңіне берілген шаю үшін алынған су көлемін айтады. Шаю нормасын анықтау үшін В.Р. Волобуевтің формуласы кеңінен қолданылады.

М=10000*а*Lg*Sn/So;                                   ()

мұндағы: М – шаю нормасы, м3/га;

а – тұз беру көрсеткіші;

Sn – шаюға дейінгі тұздың құрамы (% топырақтың салмағы);

So – тұздың шектеулі құрамы (% топырақтың салмағына байланысты).

Тұздалған топырақтарды шаю түбегейлі және эксплуатациялық болады.

Түбегейлі – жүйені құру процесі кезінде орындалады.

Эксплуатациялық – жүйені пайдалану кезінде орындалады.

Сортаңдардың төмен құнарлығының негізгі себебі – жағымсыз физикалық және физикалық-химиялық қасиеттері және натрийдің көп болуы. Сортаңдардың мелиорациясы натрийдің гипс кальциймен және құрамында кальциі бар біріктіріммен топырақ құрамынан шығаруға бағытталған.

Гипсті қолдану – сортаңдар мелиорациясының негізгі тиімді тәсілдерін пайдалану бір уақытта бірнеше елде қабылдайды – Венгрияда, Ресейде жіне АҚШ-та.

1. Тапсырма

М – шаю нормасы -  10000м3/га;

а – тұз беру көрсеткіші 0,25

Lg=0,2

Sn – шаюға дейінгі тұздың құрамы (% топырақтың салмағы)-1,7

So – тұздың шектеулі құрамы (% топырақтың салмағына байланысты)-1,4%

2. Тапсырма

М – шаю нормасы -  10000м3/га;

а – тұз беру көрсеткіші 0,29

Lg=0,2

Sn – шаюға дейінгі тұздың құрамы (% топырақтың салмағы)-1,9

So – тұздың шектеулі құрамы (% топырақтың салмағына байланысты)-1,8%

3. Тапсырма

М – шаю нормасы -  10000м3/га;

а – тұз беру көрсеткіші 0,32

Lg=0,2

Sn – шаюға дейінгі тұздың құрамы (% топырақтың салмағы)- 2,3

So – тұздың шектеулі құрамы (% топырақтың салмағына байланысты)-2,0%

4. Тапсырма

М – шаю нормасы -  10000м3/га;

а – тұз беру көрсеткіші 0,37

Lg=0,2

Sn – шаюға дейінгі тұздың құрамы (% топырақтың салмағы)- 2,6

So – тұздың шектеулі құрамы (% топырақтың салмағына байланысты)-2,4%

5. Тапсырма

М – шаю нормасы -  10000м3/га;

а – тұз беру көрсеткіші 0,39

Lg=0,2

Sn – шаюға дейінгі тұздың құрамы (% топырақтың салмағы)- 2,9

So – тұздың шектеулі құрамы (% топырақтың салмағына байланысты)-2,7%

6. Тапсырма

М – шаю нормасы -  10000м3/га;

а – тұз беру көрсеткіші 0,4

Lg=0,2

Sn – шаюға дейінгі тұздың құрамы (% топырақтың салмағы)- 3

So – тұздың шектеулі құрамы (% топырақтың салмағына байланысты)-2,9%

7. Тапсырма

М – шаю нормасы -  10000м3/га;

а – тұз беру көрсеткіші 0,41

Lg=0,2

Sn – шаюға дейінгі тұздың құрамы (% топырақтың салмағы)- 3,6

So – тұздың шектеулі құрамы (% топырақтың салмағына байланысты)-3,4%

8. Тапсырма

М – шаю нормасы -  10000м3/га;

а – тұз беру көрсеткіші 0,46

Lg=0,2

Sn – шаюға дейінгі тұздың құрамы (% топырақтың салмағы)- 3,8

So – тұздың шектеулі құрамы (% топырақтың салмағына байланысты)-3,9%

9. Тапсырма

М – шаю нормасы -  10000м3/га;

а – тұз беру көрсеткіші 0,49

Lg=0,2

Sn – шаюға дейінгі тұздың құрамы (% топырақтың салмағы)- 3,9

So – тұздың шектеулі құрамы (% топырақтың салмағына байланысты)-4,0%

10. Тапсырма

М – шаю нормасы -  10000м3/га;

а – тұз беру көрсеткіші 0,5

Lg=0,2

Sn – шаюға дейінгі тұздың құрамы (% топырақтың салмағы)- 4,7

So – тұздың шектеулі құрамы (% топырақтың салмағына байланысты)-4,6%

11. Тапсырма

М – шаю нормасы -  10000м3/га;

а – тұз беру көрсеткіші 0,6

Lg=0,2

Sn – шаюға дейінгі тұздың құрамы (% топырақтың салмағы)- 4,9

So – тұздың шектеулі құрамы (% топырақтың салмағына байланысты)-5,3%

12. Тапсырма

М – шаю нормасы -  10000м3/га;

а – тұз беру көрсеткіші 0,7

Lg=0,2

Sn – шаюға дейінгі тұздың құрамы (% топырақтың салмағы)- 5,7

So – тұздың шектеулі құрамы (% топырақтың салмағына байланысты)-5,7%

13. Тапсырма

М – шаю нормасы -  10000м3/га;

а – тұз беру көрсеткіші 0,8

Lg=0,2

Sn – шаюға дейінгі тұздың құрамы (% топырақтың салмағы)- 6,1

So – тұздың шектеулі құрамы (% топырақтың салмағына байланысты)-5,9%

14. Тапсырма

М – шаю нормасы -  10000м3/га;

а – тұз беру көрсеткіші 0,9

Lg=0,2

Sn – шаюға дейінгі тұздың құрамы (% топырақтың салмағы)- 6,8

So – тұздың шектеулі құрамы (% топырақтың салмағына байланысты)-6,5%

15. Тапсырма

М – шаю нормасы -  10000м3/га;

а – тұз беру көрсеткіші 2,2

Lg=0,2

Sn – шаюға дейінгі тұздың құрамы (% топырақтың салмағы)- 7,3

So – тұздың шектеулі құрамы (% топырақтың салмағына байланысты)-7,6%

16. Тапсырма

М – шаю нормасы -  10000м3/га;

а – тұз беру көрсеткіші 8,1

Lg=0,2

Sn – шаюға дейінгі тұздың құрамы (% топырақтың салмағы)- 8,4

So – тұздың шектеулі құрамы (% топырақтың салмағына байланысты)-7,9%

Бақылау сұрақтары

Бірінші реттік тұздану дегеніміз не?

Екінші реттік тұздану дегеніміз не?

Шаю дегеніміз не?

Шаю нормасын есептеу формуласы?

Сортаңдар құнарлығының төмендеу себебі?

Топырақты гипстеудің мәні неде?