10-тақырып

Қар ұстайтын құрылғыларды жобалау.

Қар тазалаудың технологиялық сызбаларын жобалау. Қар тазалауға арналған машиналар санын есептеу. Графигін тұрғызу бойынша жұмыстарды снегоочистке.

10.1 Қар шөгінділерін тазарту технологиясы

Қар тазалаудың мақсаты-түскен қарды толығымен алып тастау немесе қысқа мерзімде жол жиегінен және жол жиегінен түскен қарды алып тастау. Қар тазалау екі технологиялық операциядан тұрады — қарды кесу және тасымалдау. Қар тазалаудың өнімділігін анықтайтын негізгі процесс-кесу процесі, яғни тазарту машиналарының кесу органы арқылы қар қабаттарынан бөлу.

Ең кең таралған қар патрулі. Қар тазарту технологиясы келесі: қар аз жауған кезде немесе боран аз болған кезде, қар жылдам соқалы қар тазартқыштармен тазартылады. Қозғалыс жылдамдығы 30 км/сағат - 40 км/сағ болған кезде қар жүру бөлігінде біліктер пайда болмай үйінділермен лақтырылады. Қозғалыс жылдамдығының 60-қа дейін артуымен 80 км/сағ қар үйіндімен 10-20 м қашықтыққа лақтырылады, патрульдік тазалаудың тиімділігі артады, өйткені жол жиектерінде қар үйінділері пайда болмайды.

Патрульдік тазалауды осьтен жол жиегіне қарай жылжи отырып, бойлық өту жолдарымен жүргізеді. Егер қар жаууы сағатына 3-5 см-ден аспаса, онда бір машинаны қолдануға болады. Олай болмаған жағдайда, сондай-ақ қарқынды қозғалыс кезінде жұмысты қар тазалаушылар отряды жүргізеді: машиналар бір бағытта бір-бірінен 30-60 м қашықтықта қозғалады. Бір өту кезінде қар бүкіл қозғалыс жолағынан шығарылады.

6.1-суретте жолды осьтен жол жиегіне дейін тазалайтын қар тазалау жасағының қозғалысы кезіндегі машиналардың қозғалыс сызбасы көрсетілген. Бұл технологиямен айналмалы пышағы бар тазартқыштар қажет.

Автомобиль жолын патрульдік тазалауға арналған машиналардың қажетті саны мынадай формула бойынша айқындалады:

мұндағы

L-қызмет көрсетілетін автомобиль жолының ұзындығы, км;

n-жол төсемі енінің жартысынан бастап қарды толық жинауға қажетті қар тазалағыштардың өту саны, n=3;

V-қар тазалағыштың жұмыс жылдамдығы, V=30 шамамен 40 км/сағ;

Ки-ауысым ішінде машинаны пайдалану коэффициенті, Ки=0.7;

tn-қар тазалағыштар өту арасындағы уақыт, tn=5 сағ.

машина.

Біз 1 машинаны қабылдаймыз.

6.1-сурет - жолдарды осьтен жол жиегіне тазалау

Бақылау сұрақтары:

1. Қарлы жолдар. Қар ұстайтын құрылғыларды жобалау;

2. Жолдарды қардан тазалау. Қар тазалаудың технологиялық сызбаларын жобалау;

3. Жолдарды қардан тазалау. Қар тазалауға арналған машиналар санын есептеу;

4. Жолдарды қардан тазалау. Графигін тұрғызу бойынша жұмыстарды снегоочистке;