11-тақырып

Қысқы тайғақтықты жою кезінде жұмыстарды ұйымдастыру.

Қысқы тайғақтықтың түрлері, қысқы тайғақтықпен күресу әдістері; Техниканың жұмыс кестесі. Мұздануды жою кезінде көктайғаққа қарсы материалдар мен машиналардың қажеттілігін есептеу. Жүріс бөлігінің мұздануын жою бойынша жұмыстарды жүргізудің желілік кестесін есептеу және құру.

11.1 Қысқы тайғақтың жол жіктемесі және оның пайда болу шарттары.

Қысқы тайғақ-жол бетіндегі мұз түзілімдері мен қар шөгінділері, бұл автомобиль доңғалағының жол бетіне адгезия коэффициентінің төмендеуіне және тегістіктің нашарлауына әкеледі.

Тайғақ түрлері:

Борпылдақ қар жол жамылғысына қалыңдығы бойынша тегіс қабат түрінде жиналады. Жаңадан жауған қардың тығыздығы 0,06-дан 0,20 г/см3-ге дейін өзгеруі мүмкін. Ылғалдылыққа байланысты қар құрғақ, ылғалды және ылғалды болуы мүмкін. Жол жамылғысында борпылдақ қар қабаты болған кезде шиналардың жабынмен ілінісу коэффициенті 0,2-ге дейін төмендейді.

Қар төсемі-бұл өтіп бара жатқан көліктің дөңгелектерімен тығыздалған қар қабаты. Оның қалыңдығы әртүрлі болуы мүмкін - бірнеше миллиметрден бірнеше ондаған миллиметрге дейін-және тығыздығы 0,3-тен 0,6 г/см3-ке дейін. Шиналардың қар үйіндісінің бетімен ілінісу коэффициенті 0,1-ден 0,25-ке дейін құрайды.

Шыны тәрізді мұз жабындыда қалыңдығы 1-ден 3 мм-ге дейін тегіс шыны тәрізді пленка түрінде және кейде қалыңдығы 10 мм-ге дейін немесе одан да көп күңгірт ақ  қыртыс түрінде пайда болады. Шыны тәрізді мұз шөгінділерінің тығыздығы 0,7-ден 0,9 г/см3-ге дейін, ал адгезия коэффициенті 0,08-ден 0,15-ке дейін. Қысқы тайғақтың бұл түрі ең қауіпті. Күңгірт ақ қыртыс түріндегі мұздың тығыздығы 0,5-тен 0,7 г/см3-ке дейін.

Қысқы тайғақ пайда болуының алдын алу және күресу жұмыстарын ұйымдастыру үшін оның түрін, тайғақ пайда болуының алдындағы және ілеспе ауа-райын және олардың өзгеру тенденциясын ескеру қажет.

Жол жамылғысындағы борпылдақ қар шөгінділері желсіз ауа-райында қатты жауын-шашын түскен кезде пайда болады. Қардың бос күйінде сақталуы ауа температурасы -10 ° С - тан төмен болған кезде мүмкін, өйткені ауа температурасы төмен болған кезде қарды автокөлікпен тығыздау процесі баяулайды, ал ауа температурасы -6-дан-10 ° с-қа дейін болған кезде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 90% - дан кем болған кезде қар тығыздалмайды.

Қар жамылғысының пайда болуы автомобиль көлігінің және белгілі бір метеорологиялық жағдайлардың әсерінен жол жамылғысында ылғалды қар болған кезде пайда болады. Қар жамылғысының пайда болуының ең жоғары ықтималдығы келесі ауа-райы жағдайларында болады:

- ауа температурасы -0° с - тан-6 ° С-қа дейін болған кезде қардың түсуі;

- ауа температурасы -6° С - ден-10°С-қа дейін болғанда ауа ылғалды-лығы 90 ° С-тан жоғары болғанда қар үйіндісі пайда болады. %;

- оң температура кезінде қар үйіндісі қардың жоғары қарқындылығында (0,6 мм/сағ-тан астам) пайда болады, онда қар көлік құралдарымен оңай тығыздалады.

Шыны мұздың пайда болуының әртүрлі себептері болуы мүмкін, олар:

- Ауа температурасының күрт төмендеуімен жол төсеміндегі ылғалдың қатуы. Мұзданудың бұл түрі мұз деп аталады. Жабынның ылғалдану көздері жаңбыр, еріген қар, жаңбыр жауып, оң, бірақ нөлге жақын ауа температурасында, сондай-ақ жол жамылғысын мұзға қарсы материалдармен өңдегеннен кейін қалған ылғал болуы мүмкін. Бұл жағдайда тайғақ қалыптастыру процесі келесі ауа-райы жағдайларынан бұрын болады:

- жауын-шашын аясында атмосфералық қысымның тұрақты жоғарылауы;

- жауын-шашын тоқтағаннан кейін ашық, бұлыңғыр ауа райын анықтау;

- ауаның салыстырмалы ылғалдылығының төмендеуі;

- ауа температурасының оң мәндерден теріс мәндерге дейін төмендеуі.

Тайғақ пайда болуы ауа температурасы -2° -6°C, салыстырмалы ылғалдылық 65-тен 85% - ға дейін болуы мүмкін. Тайғақ қалыптастыру процесі ауа температурасының тұрақты төмендеуі аясында жүретін-діктен, тайғақ болуды жою бойынша жұмыстарды ұйымдастыру үшін жақын арада теріс температура болжамы болуы керек. Шыны тәрізді мұздың пайда болуының бұл жағдайлары үшін жол құрылымының жылу инерциясына байланысты жол жамылғысының температурасы әрдайым ауа температурасынан жоғары болады.

- Шық нүктесінен төмен және бір мезгілде ылғалдың қату нүктесінен төмен температурада жол жабынының құрғақ бетіндегі ауадан ылғалдың конденсациясы және қатуы. Мұздатудың бұл түрі "қара мұз",  деп аталады.

Мұндай жағдайларда тайғақ пайда болу процесі келесі ауа-райы жағдайларымен бірге пайда болады:

- ашық аязды ауа райы (бұлттылықтың толық болмауы);

- желдің болмауы;

- 100% - ға жақын жоғары салыстырмалы ылғалдылық.

Жол жамылғысының радиациялық салқындауы нәтижесінде ауадан ылғал жиналып, өте жұқа және мөлдір мұз қабатына айналады, оны көзбен анықтау қиын ("қара мұз").

Тайғақ мұз түрінің пайда болуы бірде жылып, бірде суып тұрған ауа массасы ауыстырылған кезде де мүмкін.

Қысқы және өтпелі кезеңдерде ауа-райының мұндай үйлесімі жағалаудағы теңіз аудандарында және таулы жерлерде болуы мүмкін, мұнда ауаның жоғары температурасына байланысты радиациялық салқындату кезінде түнгі уақытта ауа температурасы айтарлықтай төмендейді. Мұндай тайғақ жол көпірлерінде жиі,  жол жабындысында жылу инерциясы  және түнде ауа температурасы төменде пайда болуы мүмкін. Өзендердің, көлдердің және басқа да су қоймаларының жанындағы, мұз қабаты орнатылғанға дейінгі өтпелі кезеңде тайғақ пайда болуына ықпал етеді.

- Жаңбыр, бұрқасын, теріс температурасы бар жол төсеміне еріген қар түрінде көп жауын-шашынның түсуі. Мұндай тайғақ мұз деп аталады. Сол топқа  жауын-шашында кіреді.

Бұл жағдайда тайғақ пайда болуының негізгі себебі ұзақ аяздан кейін жылыну және жылы ауа массасының қозғалысы болып табылады, ол жауын-шашын әкеледі (гипотермиялық, салқындатылмаған). Тайғақ қалыптастыру процесі алдында:

- тәулік ішінде атмосфералық қысымның тұрақты төмендеуі;

- салыстырмалы ылғалдылық пен ауа температурасының тұрақты өсуі;

- болжам бойынша сұйық жауын-шашынның түсу мүмкіндігі.

Бұл жағдайда тайғақ пайда болуы ауа температурасы 2°C-тан -5 ° C-қа дейін, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 90% - дан жоғары болуы мүмкін.

Бақылау сұрақтары:

1. Қысқы тайғақтықты жою кезінде жұмыстарды ұйымдастыру. Қысқы тайғақ пен оның пайда болу жағдайларының жол классификациясы.

2. Қысқы тайғақтықты жою кезінде жұмыстарды ұйымдастыру. Қысқы тайғаққа қарсы күрес әдістері;

3. Қысқы тайғақтықты жою кезінде жұмыстарды ұйымдастыру. Қысқы тайғаққа қарсы күрес жөніндегі жұмыстардың технологиясы;

4. Қысқы тайғақтықты жою кезінде жұмыстарды ұйымдастыру. Қар үйіндісінің пайда болуының алдын алу (алдын алу) технологиясы;