12-тақырып Қысқы тайғақтықты жою кезіндегі жұмыстарды ұйымдастыру.

Қысқы тайғақтықтың түрлері, қысқы тайғақтықпен күресу әдістері; техниканың жұмыс кестесі.

Мұздануды жою кезінде көктайғаққа қарсы материалдар мен машиналардың қажеттілігін есептеу. Жүріс бөлігінің мұздануын жою бойынша жұмыстарды жүргізудің желілік кестесін есептеу және құру.

12.1 Қысқы тайғақтықпен күресу әдістері

Қысқы тайғаққа қарсы барлық іс-шараларды олардың мақсатты бағыты бойынша үш топқа бөлуге болады:

- пайда болған қысқы тайғақтықтың теріс әсерін азайту және минералды фрикциялық материалдардың мұз басқан жабыны бойынша шашырау жолымен доңғалақтың жолға ілінісу коэффициентін арттыру;

- химиялық, механикалық, жылу және басқа әдістерді қолдана отырып, пайда болған мұз немесе қар қабатын жабыннан алып тастау;

- қар-мұз қабатының пайда болуын болдырмау немесе оның жабынға   жабысуын тайғаққа қарсы химиялық заттармен алдын ала өңдеу немесе жабын құрамына тайғаққа қарсы реагенттерді енгізу арқылы әлсірету.

Қысқы тайғаққа қарсы ең жиі қолданылатын шаралар 10.2.1 кестеде келтірілген.

Кесте 10.2.1 Қысқы тайғақ тудыратын шөгінділермен күресудің ұсынылатын шаралары

| Снежно-ледяные отложения | Температура воздуха. °С | Рекомендуемые меры борьбы |
| --- | --- | --- |
| Тонкие (1-2 мм) ледяные плёнки и корки | От 0 до -12 | Распределение химических веществ. Удаление остатков растопленного льда механической щёткой |
|  | От -12 до -20 | При кратковременном понижении температуры (не более суток) россыпь фрикционных материалов, смешанных с химическими веществами. Если низкая температура удерживается, распределение химических веществ без фрикционных материалов до полного разрушения ледяных отложений с удалением остатков льда щеткой |
|  | Ниже -20 | Распределение химических веществ низкотемпературного действия с последующим удалением остатков разрушенной ледяной корки механической щеткой |
| Уплотнённый снег, накатанный колёсами автомобилей до скользкого состояния | до-10...-15 | Удаление с предварительным ослаблением наката распределением химических противогололёдных веществ |
| Мокрый снег | от 0 до -2 | Очистка покрытия автомобильными плужными снегоочистителями со щётками. В необходимых случаях распределение небольшого количества противогололёдных химических веществ |

Автомобиль жолдарын қыста ұстау тәжірибесінде қысқы тайғақтықпен күресу үшін фрикциондық, химиялық, физика-химиялық және басқа да аралас әдістер қолданылады.

- Фрикциондық-құм, ұсақ қиыршықтас, ұсақтау қалдықтары, шлак немесе бөлшектердің мөлшері 5-6 мм-ден аспайтын басқа абразивті материалдар саз бөлшектерінің қоспаларынсыз мұз немесе қар-мұз қабатының бетіне шашырайды. Шаң-тозаң, саз және басқа да ластаушы қоспалардың рұқсат етілген шекті үлесі 3% - дан аспайды. Шашырау құм шашқыштармен немесе басқа машиналармен жасалады. Жолдардың қауіпті емес учаскелерінде құм шығынының нормасы 200-ден 700 г/м2 дейін немесе 1000 м2 жабынға шамамен 0,3-0,4м3 құрайды.

Шашылған абразивтік материал ілінісу коэффициентін 0,3 - ке дейін арттырады, бірақ жүріс бөлігінде қысқа уақыт-0,5 сағаттан аспайды, автомобильдер өткеннен кейін соғылады, дөңгелектермен шашылады және желмен үрленеді. Адгезия қасиеттерін қалпына келтіру үшін жиі толтыру және көптеген құм таратқыштар қажет Тиімділікті арттыру үшін қыздырылған абразивті материал таратылады, ол мұз қабығына еніп, қатып қалғаннан кейін бетіне кедір-бұдыр береді. Фрикциондық әдісі тайғақ болмайды, тек біраз уақытқа оның теріс әсерін азайтады.

Аралас химиялық үйкеліс әдісі-NaCl, KaCl, MgCl2, Cac12 қатты хлоридтерімен араласқан үйкеліс материалдары жабынның бетіне шашырайды. Құм-тұз қоспасы құм базаларында үйкеліс материалдарын кристалды тұзбен араластыру арқылы дайындалады 9:1; 8:1; 6:1 немесе 4: 1. Құм-тұз қоспаларының артықшылығы-олар қатып қалмайды.

Жолдардың қауіпті емес учаскелерінде құм-тұз қоспаларын тұтыну нормалары 100 г/м2-ден 400 г/м2-ге дейін немесе 1000 м2 жабынға 0,1-0,2 м3, ал қауіпті 0,3-0,4 м3 құрайды. Құм-тұз қоспалары арнайы құм таратқыштармен немесе әмбебап жабдықтары бар аралас жол машиналарымен таратылады.

Пайда болған қысқы тайғақтықпен күресудің химиялық әдісі-құрамында хлорлы тұздары бар қатты немесе сұйық химиялық заттарды қар мен мұзды еріту үшін қолдану.

- Химиялық реагенттерді қолдану мұз бен қарды ерітіп, жоюға мүмкіндік береді, содан кейін жабын ылғалды болады, содан кейін кебеді. Осылайша, химиялық әдіс қысқы тайғақ толығымен жоюға мүмкіндік береді.

Мұзды химиялық реагенттермен балқыту-бұл күрделі физика-химиялық процесс, нәтижесінде реактивтер мұзды ерітіп, су-тұз ерітіндісін түзеді, оның қату температурасы судың қату температурасынан әлдеқайда төмен.

Өзара әрекеттесу процесінің қарқындылығы Q хлоридтерінің балқу қабілетімен, яғни белгілі бір теріс ауа температурасында бір грамм тұзбен граммдағы еріген мұздың мөлшерімен сипатталады. Алдымен балқу қабілеті Т- уақытында артады, содан кейін динамикалық тепе-теңдік орнаған сайын ол тұрақтанады:

q = а×Тb,

мұндағы:

А-хлоридтің түріне байланысты 1-5-ке тең коэффициент;

b-ауа температурасына байланысты коэффициент 0,25-0,75 тең.

Ауа температурасының төмендеуімен хлоридтердің балқу қабілеті төмендейді, сондықтан оларды тұтыну жылдамдығы артады. Ерітіндінің қату температурасы хлоридтердің концентрациясы мен түріне байланысты.

- Физика-химиялық әдіс асфальтбетон қоспасына "Грикол" көктайғаққа қарсы толтырғышын енгізу арқылы асфальтбетон жабындысына тайғаққа қарсы қасиеттер беруден тұрады, ол жабын бетінде қар-мұз шөгінділерінің жабынға адгезиясын төмендететін немесе олардың түзілуіне жол бермейтін гидрофобты қабат жасайды.

Бұл әдіс жиі көктайғаққа ұшырайтын жол учаскелерінде (таулы жерлердегі, су қоймаларындағы, ЖЭО, көпірлердегі, жол өтпелеріндегі, эстакадалардағы және т.б. учаскелерде) қолданылады.

"Грикол" суда, спиртте еритін ашық сұрдан қара сұр түске дейін ұсақ дисперсті ұнтақ болып табылады, көмірсутектермен араласпайды. Өзінің физикалық-химиялық көрсеткіштері бойынша ТШ 5718-003-052-04773-95 "Грикол "тайғаққа қарсы толтырғышын қанағаттандыруы тиіс.

"Грикол" толтырғышымен асфальтбетон қоспаларын дайындау және төсеу технологиясы Росавтодордың 27.06.02 № ОС-564-р өкімімен бекітілген "Грикол" толтырғышын көктайғаққа қарсы қасиеттері бар жабындарды орнатуға арналған асфальтбетон қоспаларының құрамында қолдану жөніндегі әдістемелік ұсынымдарда келтірілген.

Бақылау сұрақтары:

1. Қысқы тайғақтықты жою кезінде жұмыстарды ұйымдастыру. Қысқы тайғақ пен оның пайда болу жағдайларының жол классификациясы.