Тесты  (Копия)по дисц ОМД Часть 1

- Маркшейдерские плановые опорные сети в шахте представлены

- полигонами из высотных реперов и пунктов висячих теодолитных ходов;

- замкнутыми полигонами теодолитных ходов, опирающихся на постоянные маркшейдерские пункты;

- замкнутыми угломерными полигонами;

- полигонами из высотных реперов и замкнутыми угломерными полигонами;

- незамкнутыми полигонами теодолитных ходов, опирающихся на постоянные маркшейдерские пункты.

2. Выберите теодолиты ,которыми будете пользоваться при прокладке полигонометрии и создании съемочных сетей в горных выработках

- ТО5 и Т2 ;

- ТГ-6 и Т60;

- Т5 и Т30;

- Т5 и 2Т5К;

- 2Т30 и Т60.

3. При производстве теодолитно-полигонных съемок в шахте исполнители работы пользуются связью

- световой;

- телефонной ;

- звуковой;

- телефонный и звуковой;

- световой и телефонный.

4. Цель рекогносцировки ,проводимой перед теодолитной съемкой в шахте

- выбрать схему полигона ,отыскать для привязки закрепленные ранее маркшейдерские пункты ,определить места для закладки новых пунктов;

- знакомство с горными работами ,определение мест для рассечки горных выработок ,выбрать места для закрепления высотных реперов;

- осмотр местности и знакомство с ее рельефом ,отыскать для привязки триангуляционные пункты ,составить схему для производства работ;

- отыскание пунктов съёмочного обоснования для примыкания, знакомство с горными работами, составление схемы для производства работ;

- выбрать схему полигона, отыскать для привязки триангуляционные пункты, определить места для рассечки горных выработок.

5. Все рулетки ,используемые при производстве маркшейдерских  съёмок, подлежат компарированию. Рулетку компарируют с целью нахождения поправки

- за изменение ее веса в сравнении с эталоном;

- в ее длину;

- за растяжение ее при измерении длин сторон “ на весу “;

- за температуру;

- за наклон линии.

6. Составить план горных работ в масштабе 1: 5000. Координатную сетку следует провести и ее оцифровку сделать соответственно через

- 10 см и кратно 200 м;

- 4 см и кратно 10000 м;

- 10 см и кратно 500 м;

- 5см и кратно 100м;

- 50см и кратно 500м.

7. Среднюю квадратическую погрешность угла ,измеренного способом повторений,вычисляют по формуле

- ;	В);	С);	Д) ;

Е).

8. Укажите ,где правильно вычислено приращение координаты  X и указан его знак ,если наклонная длина линии     = 25,080 м ,угол наклона линии  = 30 и дирекционный угол ее направления  = 2150 15/

- X= -17,032м;

- X= -17,730м;

- X= -16,845м;

- X=25,320м;

- X= 24,730м.

10. Чему равен дирекционный угол линии, если табличный угол       r=arctg =350 28/

- 3240 32/ ;

- 1440 32/ ;

- 2150 28/ ;

- 3200 28/ ;

- 1600 32/ .

11. Система координат ,используемая при составлении маркшейдерских чертежей ,должна обеспечить

- наглядность изображения горных выработок и объектов земной поверхности;

- универсальность чертежей ,позволяющих совмещать планы горных работ с вертикальными разрезами при решении горно-геометрических задач;

- долговечность чертежей и возможность при одинаковых масштабах сопоставления их друг с другом ;

- долговечность чертежей и наглядность изображения горных выработок и земной поверхности;

- возможность решения различных горно -геометрических задач.

14. Угломерную съёмку в шахте ведут

- по второстепенным горным выработкам с малым сроком службы с целью создания съёмочной сети;

- по капитальным горным выработкам ,создавая опорную маркшейдерскую сеть для прокладки полигонометрии;

- по всем горным выработкам с целью создания сети маркшейдерских пунктов для привязки прокладываемых теодолитных ходов;

- по второстепенным горным выработкам с целью создания опорной маркшейдерской сети для прокладки полигонометрии;

- по капитальным горным выработкам с целью создания съёмочной сети.

15. Горная выработка идёт в направлении опасной зоны ,её забой находится в 50м от границы. Согласно инструкции по производству маркшейдерских работ последний пункт полигонометрии не должен отставать от забоя более чем на

- 150м;

- 75м;

- 30м;

- 15м;

- 200м.

17. Постоянные маркшейдерские пункты ,как основу для создания опорной сети в шахте, закрепляют

- кустами по 2 пункта ,заложенных в креплении горных выработок ;

- парами, помечая их краской на рельсах и шпалах или на стенках горных выработок;

- кустами по 3 пункта в шпурах, пробуренных в кровлю или почву горных выработок;

- кустами по 4 пункта, заложенных в креплении горных выработок;

- парами в шпурах, пробуренных в кровлю или почву горных выработок.

27. Вычислите правильное значение дирекционного угла, полученное из решения обратной геодезической задачи, если даны координаты точек А и В : Х А = 136,050м, У А =187,430м  и   ХВ = 56,820м, УВ=210,540м

- 3430 19/ 00//;

- 1630 09/ 20//;

- 1960 50/ 40//;

- 2630 19/ 30//;

- 2010 18/ 30//.

29. Целесообразный вид теодолитных ходов, прокладываемых по горным выработкам для создания съёмочных сетей

- разомкнутый;

- висячий;

- замкнутый;

- разомкнуты и висячий;

- висячий и замкнутый

31. Маркшейдерское дело, как отрасль горной науки, занимается

- составлением географических карт, структурных геологических разрезов, подсчётом геологических запасов и их утверждением в Государственной комиссии по запасам;

- доразведкой шахтных полей, вскрытием полезного ископаемого горными выработками, обогащением добытого полезного ископаемого;

- решением горно-геометрических задач, связанных с разведкой полезных ископаемых, строительство горных предприятий и разработкой месторождений;

- составлением технологических проектов, структурных геологических разрезов и подсчётом геологических запасов;

- разработкой месторождений полезных ископаемых открытым и подземным способом.

32. Под дирекционным и табличным углам понимают соответственно

- угол, отсчитанный от северного направления осевого меридиана зона по ходу часовой стрелки до данного направления, и угол между данным направлением и координатной осью;

- угол, отсчитанный от известного направления на земной поверхности  до данного направления  по ходу часовой стрелки, и угол между данным направлением и осью;

- угол, отсчитанный от географического меридиана против хода часовой стрелки до данного направления, и угол между данным направлением и осью;

- угол, отсчитанный от северного направления осевого меридиана зона против хода часовой стрелки до данного направления, и угол между данным направлением и осью;

- угол, отсчитанный от магнитного меридиана по ходу часовой стрелки до данного направления, и угол между данным направлением и осью.

34. Контуры горных выработок  могут быть засняты

- линейными или угловыми засечками;

- мензульной съёмкой или тригонометрическим методом;

- ординатно-линейным или полярным способами;

- фотограмметрическим методом;

- геометрическим нивелированием.

36. При правых измеренных углах в полигоне дирекционные и табличные углы вычисляют, когда линия расположена в четвертой четверти, по формуле

- и   ;

- и   ;

- и   ;

- и   ;

- и   .

37. Решением обратной геодезической задачи определяют

- высотные отметки маркшейдерских пунктов;

- координаты маркшейдерских курсов;

- горизонтальные углы и превышения между маркшейдерскими пунктами;

- дирекционный угол и длину линии;

- вертикальные углы и координаты маркшейдерских пунктов.

38. При прокладке полигонометрического хода в измеренную длину линии рулеткой «на весу» вводят следующие обязательные четыре поправки

- за компарирование рулетки, температуру, её провес при измерении и за наклон линии;

- за провешивание линии, температуру, растяжение рулетки и за наклон;

- за ошибки при взятии отсчётов по рулетке, компарирование рулетки, её растяжение при измерении и за температуру;

- за провешивание линий, за ошибки при взятии отсчётов по рулетке, за растяжение при измерении и за провес;

- за компарирование рулетки, растяжение рулетки, за наклон линии и за температуру.

39. Укажите допустимую угловую невязку в замкнутом полигонометрическом ходе

  - ;	В);

С);		Д) ;

Е).

40. Укажите формулу, по которой вычисляют общую длину прокомпарированной рулетки

- ;	В);	С);

Д);	Е).

41. Маркшейдерскую опорную сеть для съёмок на земной поверхности создают

- посредством геодезических засечек и решения прямой и обратной геодезических задач;

- при помощи тригонометрического нивелирования и прокладки высокоточных буссольных ходов;

- методами триангуляции (трилатерации), полигонометрии и геометрического нивелирования;

- при помощи геометрического нивелирования и посредством линейных засечек;

- посредством мензульной съёмки и решением обратной геодезической задачи.

42. Углы наклона линий при прокладке теодолитных ходов в шахте измеряют с целью определения

- положение горной выработки в вертикальной плоскости;

- горизонтального проложения наклонной линии и превышения между пунктами;

- приращение координат  и , а также горизонта инструмента;

- определение координат маркшейдерских пунктов;

- определение проектного положения горной выработки.

43. Ориентирно-соединительные съёмки проводят с целью

- создания опорной маркшейдерской плановой сети в единой системе координат с поверхностью;

- получение исходных данных для составления профилей по горным выработкам;

- создания высотной  опорной сети в горных выработках в системе координат, принятых на поверхности;

- уточнения, положения высотного репера для сбойки горных выработок;

- организации ведения горных работ.

50. При ориентировке через один ствол правильность расположения отвесов в стволе проверяют

- «почтой» и измерением расстояний между отвесами на поверхности и в шахте;

- путем наблюдений за колебаниями отвесов, как маятников;

- линейными замерами от постоянных маркшейдерских пунктов, закреплённых в стволе шахты;

- деревянным шаблоном;

- измерением примычных горизонтальных углов.

55. При ориентирно- соединительных съёмках, выполненных геометрическим способом, передают с поверхности в шахту

- высотную отметку Z на первую точку подземного теодолитного хода;

- только магнитный азимут первой стороны теодолитного хода;

- дирекционный угол  на первую точку и координаты Х,У,Z на первую сторону теодолитного хода;

- только координаты Х, У на первую точку теодолитного хода;

- дирекционный угол на первую сторону и координаты Х,У на первую точку подземной съёмки.

56. При проектировании точек с поверхности в шахту отвесами через вертикальный ствол используют центрировочные пластины, позволяющие

- исключить воздействие воздушного потока на отвес;

- исключить побочные колебания на отвес;

- определить положение покоя отвеса на горизонте примыкания;

- найти точку отсчета при примыкании к отвесу;

- исключить касание отвесов к расстрелам и проводникам.

88. При техническом (геометрическом) нивелировании по горным выработкам горизонт инструмента (ГИ) необходим

- для определения превышений между промежуточными пикетами, его определяют один раз перед началом работы;

- для исследования пузырька цилиндрического уровня.

- для вычисления высотных отметок связующих пикетов. Горизонт инструмента определяют один раз по завершению работы;

- для нахождения превышения  от нулевого пикета до промежуточного;

- для вычисления высотных отметок промежуточных пикетов, его определяют на каждой станции.

91. При вертикальной съёмке по горным выработкам определяют

- дирекционный угол направлений;

- превышения и координату Z пунктов (пикетов, реперов);

- координаты пунктов (точек) Х и У;

- их фактический уклон;

- расстояние между пикетами.

$$$ 94. Укажите формулу, по которой будете вычислять превышение между пунктами при тригонометрическом нивелировании, если съёмку ведут по кровле выработки

- ;

- ;

- ;

- ; 	Е) .

103. Высотные отметки промежуточных пикетов при техническом (геометрическом) нивелировании определяют

- через превышения;

- через горизонт инструмента;

- через высоту инструмента;

- через сумму превышений;

- измерением высоты инструмента.

107. Съёмка очистного забоя (лав) дальномерно-ординатным способом предусматривает определение расстояния от инструмента по створу визирного луча до моста замера и перпендикуляра от створа до груди забоя

- нитяным дальномером;

- непосредственно рулеткой;

- дальномером двойного изображения;

- на глаз;

- шагами.

$$$ 109. Геометрическое нивелирование ведут по кровле горной выработки. Укажите формулу по которой будет вычисляться превышение между связующими пикетами

- h= -a – b;

- h = +a – b;

- h = -a + b;

- ;

- .

113. Техническое (геометрическое) нивелирование в шахте ведут

- из середины между промежуточными пикетами;

- из середины между связующими  пикетами;

- вперёд последовательно по связующим пикетам;

- комбинированным способом;

- только способом «вперед».

114. Буссольную съёмку следует применять

- при съёмочных работах в очистных и нарезных горных выработках;

- при создании съёмочных сетей в капитальных горных выработках;

- при про ведении околоствольных выработок и съёмке подробностей;

- в тяжелых горно-геологических условиях;

- в исключительных случаях.

115. При упрощенной съёмке лав прямые углы на верхнем и нижнем горизонтах этажах для выставления по лаве створных линий разбивают при помощи

- теодолита или угломера, а створные линии обозначают на креплении марками;

- рулетки, а створную линию обозначают отвесами и шпурами;

- распорных стоек, выставленных от груди забоя лавы на одинаковых расстояниях;

- горного компаса, а створную линию отмечают отвесами;

- визирок, выставленных вблизи груди забоя лавы.

$$$ 116. При создании опорной сети в горных выработках техническим  (геометрическим) и тригонометрическим  нивелированием невязки в ходах не должны превышать

- и  ,мм;

- и  ,мм;

- 3.    и  ,мм;

- и  ,мм;

- 5.   и  ,мм.

117. Рулеточный замер или угломерная съёмка горных выработок должны опираться на пункты

- съёмочных сетей;

- нивелирного хода;

- буссольного хода;

- полигонометрического хода;

- твердых точек в виде реперов.

120. При камерно-столбовой системе разработки с магазинированием руды съёмку очистного забоя целесообразно вести

- тахеометрическим способом;

- ординатно-линейным способом или прокладывая буссольный ход;

- прокладывая угломерный теодолитный ход вдоль забоя между восстающими;

- светодальномером;

- тахеометром автоматом.

121. При съёмке пустот способом угловых засечек непосредственно измеряют

- расстояния от установки теодолита или угломера до характерных точек на стене камеры;

- углы наклона линии на эти точки;

- горизонтальные углы от стороны съёмочной сети на характерные точки на стене камеры, хорошо видимые с обоих концов базиса;

- горизонтальный угол и расстояние до характерной точки;

- вертикальный и горизонтальный углы до характерной точки.

$$$ 124. Тригонометрическое нивелирование ведут по кровле выработки. Врезультате изменений получено : l = 25.450м, ; i = 0,870м., v = 1,030м. Найдите правильное решение превышения между маркшейдерскими пунктами

- 1,281 м;

- 10,825м;

- 12,885м;

- 14,556м;

- 1,456 м..

$$$ 126. Геометрическое нивелирование ведется между связующими пунктами по промежуточным пикетам. Высотная отметка предыдущего связующего пункта (репера) равна 542,437 м ,отсчёт по рейке на этом пункте – 1,755м,отсчёт по рейке на промежуточном пикете 2- 1,340. Укажите правильную высотную  отметку этого пикета

- 544,192м;

- 542,852м;

- 542,022м;

- 644,442 м;

- 538,022 м.

129. Маркшейдерские замеры подготовительных горных выработок проводят на 1,11,21 число каждого месяца. Назначение этих замеров

- определение уклонов откаточных путей и мест рассечки новых выработок  а также контроль  за соблюдением требуемых зазоров между подвижным составом и крепью;

- контроль за состоянием горных выработок  и получение  данных для управления  горным давлением;

- определения подвигания выработок  за отчетный период времени и контроль за качеством их  крепления  и соблюдения размеров поперечного сечения , удовлетворяющих работе транспорта  и требования техники безопасности  при работе в подземных условиях;

- контроль за состоянием горных выработок, определение уклонов откаточных путей и мест рассечки новых выработок;

- получение данных по сдвижению горных пород и данных для управления горным давлением.

130. При разработке рудных залежей подземным способом

- планы горных работ составляют в большинстве своем в проекции на вертикальную плоскость и в крупных масштабах (1 200,1 500,1 1000),  основная горная документация сопровождена большим количеством вспомогательных чертежей (разрезов, горно-геометрических построений и т.п);

- планы горных работ составляют в проекции на горизонтальную плоскость  по уступам  и мелких масштабов(1 2000 –1 5000) сопровождая их геологическими разрезами таких же масштабов;

- для решения   различного  рода гоно-геометрических задач  достаточно обзорных  графических материалов в виде схем планы горных работ и разрезы по месторождению не обязательны;

- планы горных работ составляют в проекции на горизонтальную плоскость в произвольном масштабе, сопровождая их геологическими разрезами;

- планы горных работ составляют в проекции на горизонтальную плоскость в мелких масштабах (1:2000-1:5000), сопровождая их геологическими разрезами того же масштаба.

132. Плотность разрыхленного полезного ископаемого можно определить

- на основе специальных лабораторных исследованиях;

- непосредственным взвешиванием загруженных железнодорожных вагонов полезным ископаемым взятием проб из отвала  определяя их вес и объем а также вычислить ее через коэффициент разрыхления;

- эмпирически в соответствии с данным корреляционного анализа или гидростатическим методом;

- методом пробной вырубки непосредственного в забоях;

- геофизическим методом, используя коэффициенты поглощения при рассеянии в горной породе гамма-лучей.

133. Свето и лазерные указатели направления проходки подготовительных гоных выработок дают возможность

- выставлять проходческие отвесы в створе с заданным направлением, м;

- применять в целях контроля комбинированные способы задания направления и осуществлять более точный контроль  за правильностью проходки горной выработки;

- проектировать световые марки в забой к относительно их вести проходку выработки;

- проходить по заданному направлению выработку на любое расстояние;

- обеспечивать надежный контроль за правильностью проходки горной выработки.

134. Маркшейдерские чертежи составляют в составляют в соответствии с едиными условными знаками. Согласно классификации  эти знаки могут быть

- масштабными и внемасштабными, комбинированными и пояснительными;

- однотипными, смешанными, общими и частными;

- площадными, наглядными и в виде символов и обозначений ;

- пространственными, площадными и пояснительными;

- смешанными и несмешанными, масштабными и внемасштабными.

135. Для вынесения центра и осей проектного сооружения  в натуру требуется  предварительно

- произвести ориентирно-соединительную съемку местности;

- проложить к месту строительства теодолитно-нивелирный ход и решить обратные геодезические задачи;

- создать опорную триангуляционную сеть на промплощадке шахты;

- произвести тахеометрическую съёмку местности;

- произвести мензульную съёмку местности.

136.  Для нормальной работы подземного железнодорожного транспорта необходимо чтобы уклон путей в горных выработках не превышал

- 0,01-0,015 в сторону забоев

- 0,003-0,007 в сторону ствола шахты и водосборника

- или был горизонтальным по всей длине выработки

- 0,020-0,025 в сторону забоя;

- 0,015-0,020 в сторону ствола шахты.

$$$ 137. Нормальную мощность пласта по данным бурения геолого-разведочных скважин вычисляют по формуле

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

138.  Разработку мощных крутопадающих угольных пластов ведут щитовой системой с доставкой отбитого угля на основной горизонт по углеспускным скважинам большего диаметра. Разбурение этих скважин производят относительно среднего простирания пласта обозначенного  в штреке

- стенными реперами на креплении;

- светоуказателем или лазерным указателем направления;

- отвесами;

- световой маркой;

- маркшейдерским пунктом.

139. Планшет масштаба 1: 1000 расположен в северном полушарии по западную сторону осевого меридиана зоны с долготой  j=480. Его номенклатура в системе прямоугольных координат имеет следующее значение

- 48 0 + 3021,25 +41,75;

- 46 0+3021 ;

- 48 0 – 3022+42;

- 48 0 – 3021 – 41,75 ;

- 5.48 0 + 3021 + 41 .

$$$ 140. Количество угля на складе  по маркшейдерскому замеру на 1 марта равно 2150 тонн, а на 1 апреля –4160 . За  март  месяц отгружено потребителям 187430 тонн. Укажите какое количество угля добыто за  март  месяц

- 193740 т;

- 298440 т;

- 185420 т;

- 171500т;

- 189440т.

$$$ 142. Графическая точность плана горных работ масштаба 1 :5000 равна

- 5 м;

- 0,4 м;

- 1 м;

- 5,5м;

- 10м.

$$$ 144. Укажите правильный вычисленный разбивочный угол B для задания направления проходки гоной выработки от т.В на сбойку с т.М если даны дирекционные углы J(aв)=90010/ и J(вм)=75032/

- 1040 22/ ;

- 165022/ ;

- 194038/ ;

- 205005/ ;

- 195015/ ;

145. Планы горных работ составляют на прозрачном материале (лавсана, полиетеленновых пленках ,бумажной кальке) с целью

- возможностей размножения чертежей и необходимости совмещения их при одинаковых масштабах для решения горно-геометрических задач ,встречающихся в практике горного дела;

- создания объемных моделей и планов горных работ и аксонометрической проекции для составления мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий на шахте;

- оперативного использования маркшейдерских чертежей для повседневной работы и обеспечения более лучшего восприятия проводимых горных работ;

- возможность размножения чертежей и оперативного их использования в повседневной работе;

- создания объёмных моделей и обеспечения лучшего восприятия проводимых горных работ.

- Маркшейдерские замеры горных выработок производят

- от высотных реперов заложенных в горных выработках;

- от вспомогательных точек предыдущего замера  отмеченных гвоздями или зарубками на креплении горной выработки ;

- от пунктов съемочной сетей проложенных по подготовительным выработкам;

- от стенных реперов;

- от последней точки предыдущего замера, отмеченной на креплении горной выработки.

- Задание направления проходки  горной выработки под требуемым углом ее наклона способом створных  линий предусматривает

- выставлению отвесов по заданному направлению с указанием скобок влево и вправо;

- использованием световых марок расположенных  под заданным углом наклона горной выработки ;

- выставление по обеим стенкам выработки   под заданным углом наклона  и обозначение образуемой наклонной плоскости шнурами;

- выставление визирок по заданному направлению;

- использование отвесов, расположенных под заданным углом наклона горной выработки.

- Съемку угольного склада  расположенной на большой территории целесообразно произвести

- рулеточным замером по профилям  использую шнуры, отвесы, рейки и эклиметр,  а объем угля подсчитать способом среднего арифметического;

- тахеометрическим  или мензульным способом  и  эклиметр  а объем угля подсчитать способом изолиний  используя  объемную палетку Соболевского;

- промерами высот отвала с эстакады  контуров-ординато-линейным способом от пунктов съемочной сети  а объем подсчитать по формулам геометрии;

- угловыми и линейными засечками, а объём полезного ископаемого подсчитывать методом вертикальных разрезов;

- рулеточным замерам по профилям используя шнуры, отвесы, рейки и эклиметр, а объём полезного ископаемого подсчитывать по формулам геометрии.

- К первичной маркшейдерской документации  на горных предприятиях относят

- планы и чертежи, характеризующие и детализирующие применяемые системы разработки, паспорта крепления горных выработок, уклоны транспортных путей и т.п;

- каталоги координат пунктов планово-высотных сетей на поверхности и в шахте;

- журналы вычисления пунктов теодолитно-нивелирных ходов подсчета запасов полезного ископаемого, добыча за отчетный период и т.п.;

- планы горных работ, геологические разрезы, структурные колонки и т.п.;

- полевые журналы теодолитной и нивелирной съемок журналы замеров горных выработок  складов полезного ископаемого и т.п..

- План подземных горных выработок составляют на основании

- мензульной съёмки и тригонометрического нивелирования по горным выработкам;

- фотограмметрической съемки штреков квершлагов камер  и геологических нарушений  встречаемых при проведении выработок;

- тахеометрической и мензульной съемок по горным выработкам;

- маркшейдерских планово-высотных съемок по горным выработкам, замеров и зарисовок с элементами геологии;

- тахеометрической съёмки по горным выработкам.

- Для ординатно- линейного способа  замера поперечного сечения горной выработки необходимы

- полукруг с градусным делениями , легкий металлический или деревянный шест;

- распорная телескопическая стойка и рулетка;

- две рулетки, легкий металлический или деревянный шест;

- распорная телескопическая стойка и транспортир;

- полукруг с градусными делениями , две рулетки.

- Направление для проходки криволинейной горной выработки задают

- лазером или светоуказателем, а криволинейность контролируют полярным способом;

- стенными реперами или визирками а криволинейность выработки проверяют при помощи проектора;

- отвесами согласно направлению сторон проектного полигона, а криволинейность контролируют ординатно-линейным  способом;

- стенными реперами и отвесами, а криволинейность выработок проверяют линейными засечками;

156. Уклоны рельсовых путей в шахте можно определить при помощи

- профилимера и геометрическим нивелированием ;

- длиномера или тригонометрическим нивелированием;

- светодальномером или геометрическим ориентированием;

- теодолита или тригонометрического нивелирования;

- угломера или тахеометрической съёмки.

- Для подсчета объема угольного склада по методу изолиний с использованием объемной палетки П.К.Соболевского необходимо чтобы отвал был изображен на бумаге в виде

- изогипс;

- горизонталей;

- изогипс и горизонталей;

- изомощностей или изовысот;

- изосейстов.

- Репер с проектной высотной отметкой можно вынести в натуру, если известны

- высота инструмента;

- горизонт инструмента ;

- координаты  X Y опорного репера;

- высота визирования;

- высота инструмента, координаты Х и У опорного репера.

$$$ 159. Расхождение сбиваемых горизонтальных горных выработок не должно превышать в плане и по высоте соответственно

- 1,0 и 1,5 м;

- 0,3 и  0,5 м;

- 0,5 и  0,3 м;	Д) 0,5 и 0,5 м ;	Е) 1,0 и 0,5 м.

160. Загрузку шахтных вагонеток и весовое количество угля в вагонетке контролируют

- взвешиванием в околоствольном дворе вагонеток с углем поступающих из очистных и подготовительных забоев;

- взвешиванием выданных вагонеток на поверхность сделав предварительную подборку;

- прикладывая шаблон к борту вагонетки, устанавливая полную загрузку вагонетки;

- взвешиванием в околоствольном дворе вагонеток с углём, сделав предварительную пробоотборку;

- линейными замерами в околоствольном дворе посредством шаблона расстояний от ребра вагонетки до поверхности груженного при транспортировки угля.

161. Направление для бурения углеспускных скважин буросбоечными машинами при разработке мощных крутопадающих угольных пластов дают

- посредством установки в проектном месте станины бурового станка по простиранию пласта обозначенного в натуре отвесами а в вертикальной плоскости – сектора подъемного механизма бурового инструмента с последующей проверкой подвесным полукругом или наклономером угла  наклона;

- буссолью или светоуказателем с выставлением отвесов по оси скважины под расчетным углом наклона;

- стенными репера ми с фиксированной наклонной плоскостью и установкой буросбоечной машины в проектном месте относительно координатных осей;

- стенными реперами или визирками с выставлением отвесов по оси скважины под расчётным углом её наклона;

- лазерным или светоуказателем с установкой буросбоечной машины в проектном месте относительно координатных осей.

- По характеру построения и назначения все маркшейдерские чертежи делят

- на чертежи земной поверхности и горных выработок;

- на исходные и производные;

- на главные и второстепенные;

- на горно-геологические и горно-геометрические чертежи;

- на производственно-технические и связанные с планированием развития горных работ.

$$$ 166. Вертикальной скважиной пробурен угольный пласт залегающий под углом 300 . Мощность пласта по скважине равна 2,57 м. Укажите чему равна нормальная мощность пласта

- 1,23 м;

- 1,28 м;

- 4,46 м;

- 2,23м;	 Е)2,50м.

- Поперечное сечение капитальной горной выработки имеющей формы свода замерено методом линейных засечек. Изображение этой выработки на бумаге может быть сделано

- по координатам точек замера;

- с помощью циркуля и масштабной линейки;

- угловыми засечками;

- с помощью тахеографа;

- с помощью транспортира и масштабной линейки.

170. В маркшейдерской практике наиболее широкое распространение получили

- пространственная система координат;

- плоская полярная система координат;

- географическая система координат;

- декартовая система координат;

- условная прямоугольная система координат.

Задание направления проходки  горной выработки под требуемым углом ее наклона способом створных  линий предусматривает

- выставлению отвесов по заданному направлению с указанием скобок влево и вправо;

- использованием световых марок расположенных  под заданным углом наклона горной выработки ;

- выставление по обеим стенкам выработки   под заданным углом наклона  и обозначение образуемой наклонной плоскости шнурами;

- выставление визирок по заданному направлению;

- использование отвесов, расположенных под заданным углом наклона горной выработки.

К первичной маркшейдерской документации  на горных предприятиях относят

- планы и чертежи, характеризующие и детализирующие применяемые системы разработки, паспорта крепления горных выработок, уклоны транспортных путей и т.п;

- каталоги координат пунктов планово-высотных сетей на поверхности и в шахте;

- журналы вычисления пунктов теодолитно-нивелирных ходов подсчета запасов полезного ископаемого, добыча за отчетный период и т.п.;

- планы горных работ, геологические разрезы, структурные колонки и т.п.;

- полевые журналы теодолитной и нивелирной съемок журналы замеров горных выработок  складов полезного ископаемого и т.п..

Для ординатно- линейного способа  замера поперечного сечения горной выработки необходимы

- полукруг с градусным делениями , легкий металлический или деревянный шест;

- распорная телескопическая стойка и рулетка;

- две рулетки, легкий металлический или деревянный шест;

- распорная телескопическая стойка и транспортир;

- полукруг с градусными делениями , две рулетки.

Уклоны рельсовых путей в шахте можно определить при помощи

- профилимера и геометрическим нивелированием ;

- длиномера или тригонометрическим нивелированием;

- светодальномером или геометрическим ориентированием;

- теодолита или тригонометрического нивелирования;

- угломера или тахеометрической съёмки.

Загрузку шахтных вагонеток и весовое количество угля в вагонетке контролируют

- взвешиванием в околоствольном дворе вагонеток с углем поступающих из очистных и подготовительных забоев;

- взвешиванием выданных вагонеток на поверхность сделав предварительную подборку;

- прикладывая шаблон к борту вагонетки, устанавливая полную загрузку вагонетки;

- взвешиванием в околоствольном дворе вагонеток с углём, сделав предварительную пробоотборку;

- линейными замерами в околоствольном дворе посредством шаблона расстояний от ребра вагонетки до поверхности груженного при транспортировки угля.

$$$ 193. Количество добытого полезного ископаемого при проходке подготовительной выработки Д n подсчитывают по формуле

- ;

- ;

- ;

- ;

- Материалы по расчету границ безопасного ведения горных работ, чертежи по перенесению проекта в натуру, материалы по определению остатков полезных ископаемых подлежат хранению

- до ликвидации горного предприятия;

- не подлежат уничтожению;

- в течение 10 лет;

- в течение 3 лет;

- до ликвидации отдельных объёктов и до погашения горных выработок.

198.  При рулеточном замере остатков полезного ископаемого на складе вычисление объёмов ведут

- по способу среднего арифметического;

- используя объёмную палетку П.К.Соболевского;

- способом вертикальных сечений;

- по формулам геометрии;

- способом горизонтальных сечений.

- Уклон выработки и правильность укладки рельсовых путей можно проверить следующими четырьмя способами

- горным компасом, треугольниками –шаблонами, профилографом-автоматом, геометрическим нивелированием;

- геометрическим ориентированием, геометрическим нивелированием, эклиметром, шаблонами;

- профилимером, горным компасом, ватерпасом, отвесом;

- ватерпасом, профилографом-автоматом, шаблонами, геометрическим нивелированием;

- профилимером, ватерпасом, геометрическим нивелированием, профилографом-автоматом.

7.3 Экзаменационные тесты по дисц ОМД Часть 2

$$$ 1.Под открытыми горными работами понимают

- вскрытие месторождения;

- разработка месторождения ПИ непосредственно с дневной поверхности;

- все работы связаны с рекультивацией земель и восстановлением почвенного слоя;

- разбивку  границ залегания ПИ;

- строительство подсобных сооружений для правильной разработки ПИ.

$$$ 2.Открытые горные работы известны

- с эпохи палеолита;

- с начала XX века;

- в античном мире;

- после окончания второй мировой войны;

- в конце XIX века.

$$$ 3.Преимущество открытого способа по сравнению с подземным способом

- экологически чище;

- безопаснее;

- производительнее;

- большая глубина разработки;

- экономичнее, безопаснее и производительнее.

$$$  4.Виды маркшейдерских работ зависят

- от геометризации  и свойств полезного ископаемого;

- от способа ведения открытых разработок;

- от рельефа и ситуации земной поверхности на участке разработки;

- от параметров карьера и отвалов;

- от условий работы карьера.

$$$ 5.Открытая горная выработка значительной длины при относительно небольших поперечных размерах называется

- траншеей;

- разрезом;

- съездом;

- уступом;

- откосом.

$$$ 6. Угол откоса рабочего уступа составляет

- 45 0 -60 0 ;

- 65 0 -80 0 ;

- 7 0 -15 0 ;

- 35 0 -45 0 ;

- 0 0 -90 0 .

$$$ 9. Ширина предохранительных берм равен

- 10-15 м ;

- 5-25 м ;

- не более 1/3 расстояния по вертикали между смежными площадками;

- не менее 1/3 расстояния по вертикали между смежными площадками;

- 3- 8 м .

$$$ 10. Отвал расположенный в выработанном пространстве называется

- породной насыпью;

- внешним;

- рабочим;

- внутренним;

- нерабочим.

$$$ 11. Основными параметрами отвала, за которыми ведется систематическое наблюдение являются

- положение верхней и нижней бровок отвала;

- высота отвала и ширина заходки, уклон путей и радиус кривых, длины действующих и резервных тупиков;

- профиль и угол откоса отвала;

- состав и физико-механические характеристики пород, отсыпаных в отвал;

- положение горно-транспортного оборудования и правильность хода экскаватора.

$$$ 12. Маркшейдерскую опорную сеть карьерах создают

- методами триангуляции и полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов.

- прокладкой теодолитных ходов, полярным способом, геодезическими засечками;

- методом триангуляции 1 и 2 разрядов и нивелированием III , IV классов;

- астрономическим;

- тахеометрическим способом и способом ординат.

$$$ 21.  При создании маркшейдерской съёмочной сети необходимо учитывать

- простоту полевых и вычислительных работ;

- продолжительность сохранности пункта;

- точность определения положения пунктов;

- удобство пользования пунктами опорной и съёмочных сетей относительно пунктов опорной сети;

- все перечисленные требования.

$$$ 22. Маркшейдерские съёмочные сети создаются следующими способами

- разбивкой эксплуатационной сетки, способом профилей, прокладок теодолитных ходов;

- полярным способом и геодезическими засечками;

- построением аналитических сетей;

- способом перпендикуляров и тахеометрической съёмкой;

- геодезическими и фотограмметрическими засечками, прокладкой теодолитных ходов, полярным способом, построением аналитических сетей, способом профильных линий, разбивкой эксплуатационной сетки.

$$$ 23.  Высотные отметки пунктов маркшейдерских съёмочных сетей определяют

- графическими и аналитическими засечками;

- прокладкой азимутальных ходов;

- методами геометрического и тригонометрического нивелирования:

- способом перпендикуляров;

- всеми перечисленными способами.

$$$ 24.  На карьерах маркшейдерские съёмки выполняют в масштабе

- 1 : 2000 ,   1 : 5000 ;

- 1 : 10000 ,   1 : 2000 ;

- 1 : 1000 ,  1 : 2000 ,   1 : 5000 ;

- 1 : 10000 ,   1 : 20000 ;

- 1 : 2000 .

$$$ 31. В тригонометрическом  нивелировании превышение определяется по формуле

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

$$$ 32. Поправка за кривизну Земли и рефракцию вычисляют по формуле

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

$$$ 35. Поправка за кривизну возникает

- вследствие суточного вращения Земли;

- вследствие замены уровенной поверхности плоскостью;

- из-за больших углов наклона;

- из-за погрешности центрирования;

- из-за погрешности измерения длин.

$$$ 41.  Съёмка подробностей выполняется

- с пунктов полигонометрии 4 класса;

- с пунктов триангуляции 1 и 2 разрядов;

- с пунктов полигонометрии  1 и 2 разрядов;

- с точек съёмочного обоснования;

- с реперов нивелирования III и IV классов.

$$$ 42. Целью съёмки подробностей является

- передача высотных отметок;

- передача дирекционного угла;

- передача координат Х,У от исходного направления на характерные точки карьера;

- полное графическое отображение и учет всех видов работ на карьере;

- наблюдение за породными отвалами и складами полезного ископаемого.

$$$ 43. Съёмка подробностей на карьерах выполняется следующими способами

- способом ординат, тахеометрической съёмкой, мензульной и стереофотограмметрической съёмками;

- способом горизонтальных и вертикальных сечений;

- геометрическим и тригонометрическим нивелированием;

- профилированием и трассированием;

- способом засечек, полярным способом, прокладкой теодолитных ходов.

$$$ 44. К преимуществам стереофотограмметрической съёмки относятся

- маленький объем камеральных работ;

- высокая производительность, безопасность, возможность съёмки недоступных мест, возможность восстановления за прошедшие годы;

- широкое использование материала для геологического картирования;

- наиболее экономична с другими видами съёмок;

- все перечисленные достоинства.

$$$ 45. Наиболее распространенный способ съёмки подробности  на карьере является

- способ створных линий;

- тахеометрический ;

- стереофотограмметрический;

- перпендикуляров (ординат);

- полярный способ.

$$$ 48. Предохранительные бермы служат

- для сохранения устойчивости уступа;

- для сохранения устойчивости борта;

- для расположения транспортных путей;

- для размещения горного и транспортного оборудования;

- для всех перечисленных факторов.

$$$ 49. При проведении взрывных работ маркшейдер должен

- составить паспорт буровзрывных работ;

- подготовить графическую документацию для составления буровзрывных работ, разбить на уступе места бурения скважин, произвести съёмку взрывной массы и определить её объём;

- произвести съёмку до и после взрыва;

- производить систематические замеры и сравнение фактического положения горных работ с параметрами указанными в паспорте БВР;

- составить выкопировку с плана горных работ и нанести положение взрывных скважин.

$$$ 50. Паспорт взрываемого участка уступа включает в себя

- план расположения взрывных скважин, их глубина, количество ВВ, геологическую характеристику;

- геологический разрез, количество скважин;

- тип БВР, геологический разрез, количество ВВ в скважинах;

- тип БВР и количество ВВ;

- геологический разрез, геологическую характеристику и объём взорванной горной массы.

$$$ 51. На породных отвалах выполняют следующие маркшейдерские работы

- наблюдение за деформацией отвалов, планово-высотная съёмка;

- транспортирование, разбивка и профилирование транспортных путей;

- расчет приемной способности и фронта разгрузки породных отвалов;

- топографическая съёмка, опробования, определение мощности и объёмов удаляемого почвенного слоя на площадях, отведенных под внешние отвалы;

- все перечисленные виды работ.

$$$ 54. Профиль железнодорожных путей на отвалах проверяют

- специальными путеизмерительными приборами;

- техническим нивелированием;

- прокладкой теодолитных ходов;

- с помощью эклиметра;

- техническим нивелированием и специальными путеизмерительными приборами.

$$$ 55. Элементами детальной маркшейдерской съёмки породных отвалов являются

- оползни, провалы;

- железнодорожные пути и автомобильные дороги, линии электропередач и связи;

- поверхности отвалов, верхние и нижние бровки;

- верхние и нижние бровки, отвальных уступов, железнодорожные пути  и стрелочные переводы, автомобильные дороги, нарушенные участки отвалов;

- границы руд и пустых тел, величины развала.

$$$ 56. Детальную съёмку отвалов производят

- мензулой, способом ординат;

- способом засечек;

- тахеометрическим;

- стереофотограмметрическим;

- мензулой, тахеометрическим и ординатным способами, фототеодолитом.

$$$ 57. Проверка профильного пути производится

- не реже 1 раза в месяц;

- 2 раза в месяц;

- 1 раз в квартал;

- не реже 2 раз в год;

- 1 раз в год.

$$$ 58. Способы учёта добычных и вскрышных работ на карьере

- способ горизонтальных, вертикальных сечений, параллельных и непараллельных сечений, способ объёмной палетки П.К.Соболевского;

- способ замеров и маркшейдерской съёмки;

- графический, аналитический и графоаналитический;

- способ среднего арифметического, геологических блоков, способ изогипс;

- бухгалтерский , оперативный и маркшейдерский.

$$$ 59. Способ горизонтальных сечений при определении объёмов вынутой горной массы используется при

- сложной конфигурации блока в плане;

- правильной формы блока в плане;

- небольшом участке блока вытянутой формы;

- при работе на уступах одноковшовых экскаваторов;

- при работе на уступах роторными экскаваторами.

$$$ 60. Подсчет объёмов методом горизонтальных сечений определяется по формуле

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

$$$ 61. Подсчет объёма методом вертикальных сечений определяется по формуле

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

$$$ 62. Средняя высота уступа определяется

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

$$$ 65. Способ вертикальных сечений при определении объёмов применяется в случаях

- больших блоков сложной формы;

- сложной конфигурации блока в плане;

- правильной формы блока в плане;

- на участке вытянутой формы;

- во всех перечисленных случаях.

$$$ 66. Маркшейдерские замеры объёмов выполненных работ выполняются

- ежемесячно;

- еженедельно;

- ежеквартально;

- ежегодно;

- подекадно.

$$$ 70. Бухгалтерский учет объёмов добычных работ ведется

- по маркшейдерским съёмкам;

- на основании накладных об отгрузке и остатков на складе;

- путем взвешивания горной массы;

- по отдельным экскаваторным забоям;

- на основании остатков на начало и конец месяца.

$$$ 71. Оперативный учет объёмов добычных работ ведется

- по отдельным экскаваторным забоям путем непосредственного полного и выборочного взвешивания и подсчета загруженных вагонов, автосамосвалов;

- по маркшейдерским съёмкам;

- на основании остатков на начало и конец месяца;

- на основании накладных об отгрузке;

- по данным бухгалтерского учета.

$$$ 73. Учету на карьерах подлежат

- балансовые и забалансовые запасы;

- балансовые;

- забалансовые;

- вскрытые;

- подготовленные и готовые к выемке.

$$$ 74. К балансовым запасам относятся

- запасы низкого содержания ценного компонента;

- запасы, которые удовлетворяют кондициям, установленным для подсчета запасов в недрах;

- запасы, использование которых экономически целесообразно и они удовлетворяют кондициям, установленным для подсчета запасов в недрах;

- запасы, использование которых экономически нецелесообразно, вследствие малой мощности;

- запасы особо сложных условий эксплуатации.

$$$ 75. К забалансовым запасам относятся

- запасы, использование которых экономически нецелесообразно;

- запасы, использование которых экономически целесообразно;

- изученные запасы с полным выявлением условий залегания;

- запасы, контуры которых определены по данным разведочных выработок;

- запасы, часть которых должна быть извлечена из недр.

$$$ 76. Запасы полезного ископаемых подразделяются на категории по

- по степени разведанности;

- по условиям залегания;

- по форме и строению;

- по качеству и технологическим свойствам;

- по степени изученности и  разведанности месторождения.

$$$ 81. Под разбивкой сооружения или перенесения проекта в натуру понимают

- вынос в натуру горизонтальных и вертикальных углов;

- определение планового и высотного положения характерных точек;

- маркшейдерско –геодезические работы выполняемые на местности для определения планового и высотного положения характерных точек строящегося сооружения согласно проекту;

- вынос в натуру главных осей сооружения;

- вынос в натуру проектных расстояний и уклонов.

$$$ 83. К основным элементам процесса разбивочных работ относят

- построение проектного угла, вынос проектных отметок;

- вынос на местность координат, дирекционного угла;

- построение проектного угла, отложение проектных расстояний, вынос в натуру проектных отметок и уклонов;

- вынос проектных отметок и уклонов;

- все перечисленные элементы разбивочных работ.

$$$ 84. Линию с проектным уклоном выносят при помощи

- нивелира;

- теодолитом;

- нивелира и теодолита;

- нивелира, теодолита и визирок;

- нивелира и эккера.

$$$ 85. Построение проектного угла выполняется при помощи

- нивелира;

- теодолита;

- эклиметра;

- эккера;

- нивелира и теодолита.

$$$ 86. Вынос точки с заданной отметкой выполняют

- нивелиром;

- теодолитом;

- эклиметром;

- эккером;

- визирками.

$$$ 88. Вынос основных элементов проекта (осей, контуров) сооружений выполняют следующими способами

- полярным способом;

- ординат;

- линейными и угловыми засечками;

- линей;

- всеми перечисленными способами.

$$$ 91. Оси сооружений подразделяются

- главные, вспомогательные и дополнительные;

- главные, основные и внешние;

- основные, оси симметрии и промежуточные;

- главные, основные и промежуточные;

- основные, внешние и внутренние.

$$$ 94. При строительстве и эксплуатации ж/д путей маркшейдер выполняет следующие работы

- переносит в натуру ось трассы, разбивает закругления, стрелочные переводы;

- переносят ось трассы, разбивает стационарные коммуникации, выполняет планово-высотный контроль ж/д трасс, габаритов подвижного состава;

- выносит в натуру горизонтальные и вертикальные углы, проектные расстояния, проектные отметки;

- выносит на местность контуры ГКО ж/д путей, дирекционный угол начального направления, угол поворота;

- выносит в натуру ось трассы в плане и профили, разбивает закругления, отводные пути и стрелочные переводы, стационарные коммуникации, выполняет планово-высотный контроль ж/д трасс, габаритов подвижного состава и расстояния от них до строений.

$$$ 101. Автомобильные дороги на территории открытых разработок относятся к автодорогам

- I класса и  II класса;

- III класса;

- II класса;

- I класса;

- II, III классов.

$$$ 102. Допустимый уклон автомобильных дорог на карьерах равен

- 0,06-0,10;

- 0,04-0,06;

- 0,10-0,15;

- 0,02-0,03;

- 0,15-0,25.

$$$ 104. Высота уступа определяется

- главными специалистами исходя из конкретных горно-геологических условий, таких как качество взрыва, опасность обрушения, применяемое горно-транспортное оборудование;

- параметрами экскаватора и способом подъезда к забою, проектными решениями;

- типом  забоя (открытый, траншейный), обводненностью массива, опасностью обрушения;

- параметрами экскаватора, характером полезного ископаемого и пород вскрыши, типом  забоя (открытый, траншейный);

- параметрами транспортных средств, характером полезного ископаемого и пород вскрыши, опасностью обрушения.

$$$ 121. При проведении траншеи маркшейдер выполняет следующие

- разбивает ось траншеи;

- задают уклон подошвы траншеи;

- разбивает ось, верхние бровки, поперечники, задают уклон подошвы траншеи;

- разбивают ось траншеи и угол поворота;

- разбивают ось и выносят проектные отметки дна траншеи и верхней бровки.

$$$ 122. Наиболее распространенным способом проходки траншеи является

- с помощью взрывов;

- ступенчатыми забоями (заходками);

- сплошным забоем с погрузкой на транспорт;

- с отсыпкой под откос;

- все перечисленные способы.

$$$ 124. При проходке траншеи с помощью взрывов, после взрыва маркшейдер выполняет

- определяет объём взорванной массы;

- выносит ось и боковые бровки траншеи;

- производит съёмку подробностей;

- производит тахеометрическую съёмку;

- производит съёмку скважин, взорванного блока, определяют объём взорванной массы, выносит ось и боковые бровки траншеи, задает реперы для уклона почвы траншеи.

$$$ 126. Ширину траншеи по низу определяют в зависимости от

- угла наклона откосов;

- количества путей в траншеи;

- уклона оси траншеи;

- физико-механических свойств пород;

- рельефа местности и применяемого транспорта.

$$$ 129. Отвал- это насыпь, в которой размещают

- полезное ископаемое;

- пустые породы;

- пустые породы и полезное ископаемое;

- некондиционное полезное ископаемое;

- пустые породы и некондиционное полезное ископаемое.

$$$ 130. Уступ отвала называется

- этажом;

$$$ 130. Уступ отвала называется

- этажом;

- ярусом;

- рабочей площадкой;

- заходкой;

- предохранительной бермой.

$$$ 131. Способ отвалообразований зависит от

- физико–механических свойств пород;

- принятой схемы механизации вскрышных работ;

- рельефа местности;

- физико–механических свойств пород, схемы механизации вскрышных работ и вида транспорта;

- от числа обслуживаемых вскрышных участков.

$$$ 132.  Внешние   отвалы применяют при

- разработке крутопадающих месторождений;

- разработке горизонтальных месторождений;

- разработке слабонаклонных месторождений;

- разработке мягких пород;

- бестранспортной  схеме.

$$$ 133. Внутренние отвалы применяют при

- разработке горизонтальных и слабонаклонных месторождений;

- разработке крутопадающих месторождений;

- разработке мягких пород;

- разработке горизонтальных и слабонаклонных месторождений , мягких пород по безтранспортной и транспортно-отвальной схеме;

- безтранспортной и транспортно-отвальной схеме.

$$$ 134. Строительство отвалов может осуществляться следующим способом

- с пионерной насыпью;

- без пионерной насыпи;

- с пионерной насыпью и без пионерной насыпи;

- с углубкой для приёма – бункера;

- всеми перечисленными способами.

$$$ 136. Самым ведущим способом отвалообразования является

- плужное;

- бульдозерное;

- экскаваторное;

- плужное и бульдозерное;

- конвейерное.

$$$ 137. Основными параметрами отвала за которыми ведется наблюдение являются

- высота отвала и длины резервных и действующих тупиков;

- уклоны путей и радиус кривых;

- оползни;

- обеспечение максимальной ширины заходок с целью получения наибольшей приемной способности тупиков;

- все перечисленные параметры.

$$$ 138. Съёмку отвалов выполняют в масштабе

- 1:1000, 1:2000;

- 1:2000, 1:5000;

- 1:5000, 1:5000;

- 1:5000, 1:10000, 1:2000;

- 1:1000, 1:2000, 1:5000.

$$$ 139. Съёмку отвалов производят с целью

- подсчета объёмов отвала;

- контроля соблюдения основных параметров отвала;

- для решения вопросов планирования развития отвалов;

- составления плана для планирования развития отвала и контроля за соблюдением основных параметров;

- контроль за состоянием железнодорожных путей на отвалах.