13-тақырып

Қысқы тайғақтықты жою кезінде жұмыстарды ұйымдастыру.

Қысқы тайғақтықтың түрлері, қысқы тайғақтықпен күресу әдістері; техниканың жұмыс кестесі. Мұздануды жою кезінде көктайғаққа қарсы материалдар мен машиналардың қажеттілігін есептеу. Жүріс бөлігінің мұздануын жою бойынша жұмыстарды жүргізудің желілік кестесін есептеу және құру.

13.1 Қысқы тайғақтықпен күрес жөніндегі жұмыстардың технологиясы.

Қысқы тайғақтықтың пайда болуының алдын алу немесе жою үшін мынадай іс-шаралар жүргізіледі:

- қысқы тайғақ пайда болғанға дейін немесе қардың басында қардың пайда болуын болдырмау үшін жабындарды мұзға қарсы материалдармен профилактикалық емдеу;

- химиялық немесе аралас МҚМ/мұзға қарсы матрериалдар/ көмегімен қар-мұз шөгінділерін жою;

-қар-мұз шөгінділерін фрикциялық материалдармен өңдеу.

Алдын алу тәсілі жол қызметінің қысқы тайғақтықпен күреске арналған шығындарын азайтуға, жабындардың жол берілетін ілінісу сапасын және қысқы кезеңде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, ұтымды технологияны және МҚМ бөлудің ең төменгі рұқсат етілген нормаларын қолдану есебінен қоршаған ортаға МҚМ зиянды әсерін азайтуға мүмкіндік береді. Алайда, бұл әдістің тиімділігі қысқы тайғақ пайда болуының мамандандырылған болжамдарымен қысқы жұмыстарды қамтамасыз ету кезінде ғана мүмкін болады.

Жабындарды профилактикалық өңдеу келесі жағдайларда жүзеге асырылады:

- шыны тәрізді мұз жамылғысында түзілуді болжау;

- жамылғыда қар жамылғысының пайда болуы мүмкін қар жаууы мен бұрқасын күту.

Жабында мұз шөгінділері (шыны тәрізді мұз) пайда болуы мүмкін ауа райы жағдайлары туралы ақпаратты алған кезде химиялық МҚМ жабындысын 5... 15 г / м2 мөлшерінде алдын ала өңдеу жүргізу қажет. Алдын ала өңдеу 1-2сағатаралығында жүргізілуі мүмкін.  Жолдарда алдын-ала өңдеу үшін қатты, сұйық хлоридтер, сондай-ақ суланған тұз пайдаланылуы мүмкін.

Құрғақ тұздар химиялық МҚМ әсерін жеделдету үшін жол жабынының бетінде жеткілікті ылғал болған жағдайда ғана тиімді қолданылады. Егер

жабын құрғақ болса немесе оған ылғал жеткіліксіз болса, онда суланған тұзды қолданған жөн.

Ауа температурасы -5 С-тан жоғары болған кезде тайғақ пайда болмас үшін жауын-шашынға дейін құрғақ жабынға таралуы мүмкін тұз ерітінділерін немесе табиғи тұзды ерітінділерді қолдану тиімдірек болады.

Егер жауын-шашын жалғасса, онда МҚМ ерітіндісінің қатып қалуын болдырмау үшін жабынды қосымша өңдеу жүргізіледі. Бұл жағдайда қосымша өңдеуді бөлу коэффициенті кестеде келтірілген нормаға тең қабылданады. 11.4.5 және 11.4.6, жүргізілген алдын ала бөлуді шегергенде (5...15 г/м2).

Қар жауған кезде қардың пайда болуын болдырмау үшін жұмыс технологиясы химиялық немесе аралас ПГМ-ны тікелей қар жауған кезде бөлуді қарастырады, ал жаңа түскен қар автомобильдердің қозғалысы нәтижесінде әлі тығыздалмаған. МҚМ (қатты немесе сұйық) бөлу жүріс бөлігінде химиялық МҚМ бекіту үшін жеткілікті қар қабаты пайда болғаннан кейін басталады. Бұл жабынға түскен қарды бос күйінде сақтауға мүмкіндік береді. Қар жауғаннан кейін қар жинау машиналарының көмегімен жол жамылғысынан қарды толығымен алып тастау қажет.

Қарға МҚМ енгізу нормалары ауа температурасына және жауын-шашынның қарқындылығына байланысты. Қар шөгінділерінің жабынға тығыздалуына жол бермейтін алдын ала өңдеу үшін шығыс нормасы 5 ... 15 г / м2. қатты немесе суланған тұздарды пайдалану ұсынылады.

Қосымша өңдеу нормасы, алдын ала өңдеу кезінде бөлінген МҚМ санын ескере отырып,  кестеге сәйкес белгіленеді. 11.4.5 және 11.4.6.

Ауа температурасының болжамды күрт төмендеуі кезінде қар жамылғысының пайда болуын болдырмау үшін патрульдік қар тазалау гидрометтен хабарлама алғаннан кейін бірден басталады. Қар толық жиналғанға дейін жұмыстар тоқтатылмайды.

Қар жауған кезде қар үйіндісінің пайда болуын болдырмау жөніндегі жұмыстардың технологиясы мынадай кезеңдерді көздейді: ұстау, жаңадан жауған қарды МҚМ өңдеу, аралық, жабынды қардан тазарту.

Экспозиция-қардың басталуынан химиялық МҚМ тарату сәтіне дейінгі уақыт аралығы. Экспозицияның ұзақтығы қардың қарқындылығына және ауа температурасына байланысты. Сонымен қатар, жабынға МҚМ бөлу сол кезде жүзеге асырылады, содан кейін оған қардың белгілі бір мөлшері бар. Қарқындылығы 1-3 мм/сағ және одан жоғары қар жауу кезеңінде тайғаққа қарсы материалдарды таратуға қар жауа бастағаннан кейін 15-20 минуттан соң кіріседі. 0,5-1 мм/сағ қарқындылығы әлсіз қар жауған кезде тайғаққа қарсы материалдарды ол басталғаннан кейін 30-45 минуттан соң таратады.

Егер көрсетілген цикл аяқталғаннан кейін қар жауу жалғасса, МҚМ кейінгі бөлу және циклдың тиісті операциялары жол төсемінен қар толық жиналғанға дейін қажетті саны рет қайталануы тиіс.

МҚМ бөлінген сәттен бастап қар тазалау басталғанға дейінгі аралық, қар тазалаудың қайталануы және одан кейінгі өңдеулер қар жиналу қарқындылығы мен МҚМ химиялық белсенділігін ескере отырып белгіленуі тиіс.

Жүру бөлігін қар мен шугадан тазарту қар тазалау жоғары жылдамдықта және жол күтімінің қабылданған деңгейінде көзделген жабынның енінде жүзеге асырылатындай есеппен жүргізілуге тиіс. Қар жауғаннан кейін қалған қар-мұз шөгінділерін жою немесе соңғы сыпыру қажет.

Жиналған қар төсеуін, оны жою келесі тәртіппен орындалады. Алдымен тайғақтықтың осы түрі үшін белгіленген нормаларға сәйкес жаңадан пайда болған қатқақтың бетіне тайғаққа қарсы химиялық материалдарды таратады (кестені қараңыз. 11.4.5, 11.4.6). МҚМ таратқаннан кейін, олардың химиялық МҚМ ішінара еруі салдарынан шөгінділер автомобиль доңғалақтарының әсерінен босатылғанша экспозиция жасау керек. Пайда болған босатылған масса жолдың жүру бөлігінен дереу алынып тасталуы тиіс.

Жол төсемінде шыны тәрізді мұз пайда болған кезде, бұл тайғақ түрінің ең қауіпті түрін жою бойынша жұмыстар кестеде келтірілген нормаларды ескере отырып, мұз қыртысының бетіне химиялық МҚМ бөлу ғана болып табылады - 11.4.5

Қысқы тайғақтықты жою химиялық материалдарға ұқсас, аралас МҚМ көмегімен жүзеге асырылады.

Фрикциялық әдіспен қар-мұз шөгінділерін өңдеу жол жамылғысы бетінің кедір-бұдырлығын арттыру мақсатында жүзеге асырылады. Ол үшін қыздырылған құм себу, шлак жабынға таратылады. Бұл әдіс абразивті материалдардың болуына байланысты жабындардың адгезиялық қасиеттерін уақытша арттырады. Төсемдерді қайта және кейінгі өңдеу жүру бөлігінен фрикциялық материалдардың 50% - ы алынған кезде жүзеге асырылады.

Үйкеліс материалдарының таралу нормасы 200 г/м2 артық болса, ол екі дозада шығарылады.

13.2 Қар үйіндісінің пайда болуының алдын алу (алдын алу) технологиясы.

Бұл жағдайда міндет түрде қар немесе боран кезінде автомобильдердің доңғалақтарының және  жол бетіне қар түсуіне жол бермеу. Мұндай технология қалалық жағдайда қала көшелерінде және қозғалыс қарқындылығы сағатына 100-200 авт. асатын автомобиль магистральдарында қолданылады. Борпылдақ қардың тығыздалуын болдырмау үшін оған аз мөлшерде химиялық реагент құм-тұз қоспасы, қатты хлоридтер немесе тұз ерітінділері түрінде енгізіледі.

Жұмыс технологиясы келесідей. Бірінші кезең-экспозиция-қар жауғаннан бастап хлоридтерді бөлу жұмыстары басталғанға дейінгі кезең. Экспозицияның ұзақтығы қардың қарқындылығына байланысты және 15-тен 40 минутқа дейін. Екінші кезең-химиялық реагенттермен өңдеу. Қар аз мөлшерде жиналғаннан кейін жол бетінде қар температурасы -6°С-ден -18°С-ге дейін қатты затқа қайта есептегенде 15-тен 25 г/м2-ге дейінгі норма бойынша реагент (хлорид) бөлінеді.

Келесі кезең-ұзақтығы қардың қарқындылығы мен қардың температурасына байланысты 0,25-тен 3 сағатқа дейінгі аралық. Қардың қарқындылығы неғұрлым жоғары болса, қардан тазалау аралығы соғұрлым аз болады. Осы кезеңде автомобиль доңғалақтарымен бөлінген хлорид қармен араласып, тығыздалмайтын борпылдақ массаға айналады. Бұл химиялық реагент қардың бөлшектері арасындағы ішкі үйкеліс пен адгезия күштерін едәуір төмендететіндігіне байланысты. Осыдан кейін дымқыл қарды жабын бетінен алып тастайды немесе соқалы-щеткалы қар тазалағыштардың көмегімен білікке түсіреді, көлік құралдарына тиейді және алдын ала дайындалған қар жинайтын немесе қар ерітетін пункттерге шығарады.

Ылғал тұздың таралуы. Ылғалданған тұзды тарату әдісі натрий хлориді (NaCl) тұз таратқыштың тарату табақшасына құрғақ түрінде беріледі және мұнда кальций ерітіндісімен (Cac12) ылғалдандырылады. Ылғалданған тұз көктайғақтың немесе жабынның бетіне түсіп, бетіне жабыстырылады, бірден жұмысқа кіріседі. Тұз ерітіндісі үшін әдетте кальций немесе магний хлориді қолданылады.

Әдетте тұз ерітіндісінің концентрациясы 20% құрайды. Ылғалданған тұзды себу кезінде құрғақ тұздың тұзды ерітіндіге қатынасы 7: 3 (немесе 70%: 30%) ретінде қолданылады. Тұз ерітіндісінің 30% - дық үлесіне сәйкес Германияда ылғалданған тұз FS30 деп белгіленеді.

Тұз ерітіндісі араластырғыш қондырғыдағы базада дайындалады және резервуарларда сақталады. Тарату үшін құрғақ тұзға арналған бункері, тұзды ерітінді ыдысы, мөлшерлеу құрылғысы және шашырататын табақшасы бар арнайы машина қолданылады.

Ылғал қоспаның тұтыну жылдамдығы шамамен 10 г/м2, яғни 7 г / м2 құрғақ тұз. Бұл төмен теріс температурада мұзды, мұзды және аязды жою үшін жеткілікті.

Төмен температурада тұзды тұтыну сәйкесінше артады, бірақ құрғақ тұзды шашыратқаннан гөрі 20-40% - ға аз.

Хлоридтердің тек жолақтары бойынша таралады. Қозғалыс қарқындылығы төмен жолдарда хлоридті тұтынуды жолдың бүкіл еніне емес, олардың таралуына байланысты едәуір азайтуға болады. Ол үшін жолдан төмен орналасқан екі тақтайшасы бар тұз шашыратқыштар шығарылады. Әр табақ шамамен 0,8-1,0 м көлбеу жолақтардың еніне хлоридті шашыратады, сәйкесінше хлоридтердің шығыны азаяды.

Тайғаққа қауіпсіз (гидрофобты) жабындар жасау. Жабынның жоғарғы қабаты немесе тозу қабаты материалының құрамына хлорид пен ингибитордан тұратын химиялық реагент енгізіледі. Осындай алғашқы реагенттердің бірі-құрамында кальций хлориді бар Швейцариялық Пластироут компаниясы верглимит жасауда. Ұсақ дәндер түріндегі верглимит бөлшектері жұқа синтетикалық пленкамен жабылған. Бұл пішінде олар асфальтбетон қоспасының құрамына оны дайындау кезінде енгізіледі. Содан кейін бұл қоспасы жұқа қабатқа салынып, тығыздалады.

Көлік доңғалақтарының қозғалысы кезінде пленка жабынның жоғарғы қабатындағы кальций хлориді түйіршіктерінен алынады және олар ашық болады. Қар жабынға түскен кезде кальций хлориді оны ерітіп, температура төмендеген кезде қатып қалмайтын тұзды ерітіндіге айналдырады. Росдор-нияда "Грикол" деп аталатын жаңа материал әзірленді және мұзға қарсы жабындарды орнату үшін қолданылады.

Грикол-бұл жұқа ұнтақ түріндегі гидрофобты тұз, мөлшері 0,06 мм-ден аз, ұнтақ қант қосылған натрий хлориді мен кальцийден тұрады (сілтілі металл алкилсиликонаты). Ол асфальтбетон қоспасына минералды толтырғышты немесе оның бір бөлігін алмастыра отырып, асфальтбетон қоспасының массасының 5% - на дейін енгізіледі. Асфальтбетон қоспасы дәстүрлі технология бойынша дайындалады және төселеді.

Жылыту төсемі ауа температурасы 0-ден оңға -6°C-қа дейін ауысқан кезде жабында мұздың пайда болуын толығымен болдырмауға мүмкіндік береді. Төменгі температурада жабынның бетінде мұздың пайда болуы мүмкін, бірақ мұз бен қардың мұндай жабынға қату (адгезия) күштері өте аз, бұл бетті қар-мұз шөгінділерінен соқалы-қылшақты қар тазартқыштармен оңай тазартуға мүмкіндік береді.

Перспективалы әдіс-жабынның гидрофобизациясы, ол жабынға су өткізбейтін заттарды қолданудан тұрады. Гидрофобты бетінде су жайылып, үздіксіз мұз қабаты түрінде қатып қалады, ол жабынның бетіне мықтап жабысады. Бұл ілінісу микрокректерде мұздың пайда болуына байланысты артады. Гидрофильді бетінде сұйықтықтың таралу бұрышы әлдеқайда үлкен, су жабыннан тез ағып кетеді, ал мұз мүлдем пайда болмайды немесе жеке тамшылар түрінде пайда болады. Мұндай мұздың адгезиясы гидрофильді бетке қарағанда 3-4 есе аз және щетка механизмімен оңай алынып тасталады.

Асфальт-бетон жабындарын гидрофобизациялау үшін, бұл бағыттағы жұмыстар даму сатысында,  еріткіш қосылған органосиликон заттарының негізінде дайындалған арнайы қоспалар қолданылады.

Бақылау сұрақтары:

1. Қысқы тайғақтықты жою кезінде жұмыстарды ұйымдастыру. Қысқы тайғаққа қарсы күрес әдістері;