# Применение инновационных технологий в кадастровой деятельности

[1]

Эффективность управления государством, его экономическое и социальное развитие, оборона и безопасность во многом зависят от актуальности и точности геодезических и картографических материалов, от подготовки необходимой информации кадастровыми инженерами.

В рыночных условиях кадастровая информация, получаемая в результате кадастровой деятельности, создает основу для формирования инновационного климата в государстве и обществе, реализуемого через инновационные проекты, технологии, политику и т. д.

Инновация — это создание, распространение и применение новых знаний, средств (новшеств), удовлетворяющих потребности человека и общества, вызывающих вместе с тем социальные и другие изменения. По данному критерию различают инновацию эволюционного и революционного порядка, радикального и частичного характера, широкого и узкого использования.

Суть инноваций составляет деятельность по поиску и получению новых результатов, способов их создания, устранению рутинных, неэффективных условий труда, управленческих структур, форм жизнедеятельности.

Процесс инноваций обычно включает фазы: фундаментальные исследования, приводящие к научным открытиям; прикладные научные исследования и инженерное творчество, приводящие к созданию изобретений в виде устройств, способов или веществ; разработка и испытание экспериментальных образцов новых изделий, технологий, материалов и т. п.; проектирование новой техники и ее промышленное освоение; реализация первых промышленных образцов и при достижении коммерческого успеха — расширение производства; фаза диффузии (проникновения) инноваций в другие области науки, техники, производства, духовный мир и т. д.

Таким образом, процесс инноваций представляет собой органическое единство деятельности, направленной на развитие науки и техники, обеспечивающих развитие экономических интересов производственных организаций. Это материализация инновационного ресурса общества.

Инновационный проект — процесс целенаправленного изменения или создание новой технической или социально-экономической системы, материализация, воплощение в жизнь инновационных ресурсов личности, организации, общества.

Инновационное поведение — поведение, связанное с разработкой и внедрением нестандартных решений, направленных на изменение (в той или иной степени) системы производственных отношений на различных уровнях функционирования общества. Оно затрагивает сложившуюся систему интересов и ценностей людей, социальных групп, общностей и предполагает ломку укоренившихся поведенческих стереотипов, привычек, традиций, преодоление стандартных, консервативных мнений.

Инновационные технологии (ИТ) — способы инновационной деятельности, в результате которой создаются и материализуются нововведения общества, инициативы, способные вызывать качественные изменения в разных сферах жизни и приводить к рациональному использованию материальных, экономических и социальных ресурсов. ИТ выступают прежде всего как важный элемент и результат человеческого творчества, направленного на улучшение хозяйственного механизма, повышение эффективности и качества труда и общественного производства, ускорения социально-экономического развития регионов и страны. ИТ могут возникнуть в ходе развития внутренних процессов или как результат внешнего влияния. Они бывают радикальные и модификационные, как правило, последние встречаются чаше. Однако в развитии общества встречаются периоды, когда модификационные технологии уже не в состоянии эффективно поддерживать отжившие, устаревшие процессы, а иногда и весь хозяйственный механизм. Особое значение ИТ приобретают в кризисные переходные периоды, когда практически полностью меняются производственные технологии и возникает острая потребность в модернизации производства и управления всеми сферами общественной жизни, в их трансформации в новое состояние, адекватное национальной идее.

Инновационный процесс — преобразование новых видов и способов человеческой жизнедеятельности (инноваций) в социально-культурные нормы и образцы, обеспечивающие их институционное оформление, интеграцию и закрепление в сфере духовной и материальной культуры общества. Этот процесс — один из основных социально-экономических факторов поступательного развития системы землепользования, обогащения ее новыми познавательными, технологическими, эстетическими и всеми другими формами человеческого опыта.

Новое знание, возникающее на основе непосредственного опыта в рамках исследовательской работы, оформляется в ходе инновационного процесса в новых схемах технологической деятельности.

Инновационная активность — комплексная характеристика инновационной деятельности, включающая степень интенсивности осуществляемых действий и их своевременность, способность мобилизовать интеллектуальный потенциал.

Инновационная деятельность — сфера разработки и практического освоения социальных, технических, технологических и организационно-экономических нововведений, которая включает не только инновационные процессы, но и маркетинговые исследования рынков сбыта информации и услуг, их потребительских свойств, а также новый подход к организации информационных, консалтинговых, социальных и других видов услуг.

Особенности современного этапа развития государства и общества выдвигают для оперативного решения различные задачи землепользования с применением инновационных технологий, такие как:

- • установление границ муниципальных образований и населенных пунктов;

- • установление границ водоохранных зон;

- • установление охранных зон ЛЭП, нефте- и газопроводов;

- • кадастровые работы по образованию земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет;

- • уточнение границ и площадей земельных участков и внесение изменений в государственный кадастровый учет (уточняемые земельные участки);

- • установление полос отвода земельных участков, занятых автодорогами, нефте- и газопроводами, с целью постановки их на государственный кадастровый учет;

- • создание географических информационных систем управления территориями административных образований;

- • обновление генеральных планов городов и тематических карт территорий в цифровом виде;

- • инвентаризация и постановка на кадастровый учет земель и объектов недвижимости;

- • эстетическая поддержка инвестиционных проектов и их ландшафтной привлекательности;

- • обеспечение актуальной геоподосновой строительства жилья, предприятий, коммуникаций;

- • инвентаризация ветхого и аварийного жилья, наземных инженерных сетей;

- • трехмерное моделирование для решения задач анализа и планирования объектов землепользования;

- • фиксация текущего состояния (внешнего вида) историко-культурного объекта для реставрационных работ;

- • реконструкция разрушенных (утерянных) объектов по созданным трехмерным моделям;

- • построение трехмерных моделей для последующей разработки и освоения проектов землеустройства объектов зелепользования;

- • инвентаризация и межевание земель;

- • введение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;

- • мониторинг состояния лесов, выявления очагов усыхания и болезней лесов, лесных пожаров;

- • сертификация территорий, лесной аудит, контроль вырубок леса, классификация лесных массивов;

- • создание карт контроля за оперативной лесохозяйственной обстановкой;

- • мониторинг сельхозземель, анализ почвенного покрова;

- • оценка состояния посевов и посевных площадей;

- • создание геоинформационных систем управления лесным и сельским хозяйством;

- • мониторинг состояния растительности, в частности для выяснения очагов усыхания;

- • мониторинг несанкционированных свалок и полигонов отходов и др.

При этом многие задачи могут быть решены с помощью беспилотных комплексов:

- • мониторинг состояния объектов (лесов, сельскохозяйственных угодий, линий электропередач, нефте - и газопроводов, автомобильных дорог, железных дорог, берегов рек и водохранилищ);

- • мониторинг динамики различных негативных процессов (разливов нефти на поверхности воды, пожаров и т. п.);

- • составление крупномасштабных топографических планов (М 1:2000, 1:5000).

Рассмотрим отдельные инновационные технологии, которые возможно использовать в кадастровой деятельности.

Мобильное лазерное сканирование — метод лазерной съемки, позволяющий в режиме движения получать большое количество высокоточных измерений окружающего пространства. Riegl VMX-250 — одна из современных систем мобильного сканирования, представляет из себя два сканера, работающих в режиме профилографа, с частотой сканирования до 300 кГц (на сканер), четыре широкоугольные фотокамеры с частотой фотографирования до пяти кадров в секунду, инерциальный и навигационный GNSS блок и вычислительный блок.

Мобильный лазерный сканер позволяет определять: наклонную дальность D от сканера до объекта, находящегося на пути распространения лазерного луча, трех координат и пространственного положения сканера, трехугловых отклонений сканирующего луча и время получения измерений. Получая перечисленные 8 значений ориентирования для каждого лазерного отражения, в дальнейшем при обработке данных можно перейти к пространственным координатам каждой точки лазерного отражения.

Уникальность технологии мобильных систем сканирования RIEGL заключается в том, что процесс измерений полностью автоматизирован и выполняется непосредственно во время движения со скоростью от 20 до 100 км/ч, что позволяет выполнять огромные объемы работ за кратчайшее время.

Методика и технологии выполнения работ при использовании мобильной лазерной системы Riegl VMX-250 заключается в выполнении следующих процедур:

- 1) описание физико-географической характеристики района выполнения работ;

- 2) анализ топографо-геодезической изученности района;

- 3) анализ сведений о методике и технологии выполнения работ;

- 4) геодезическое обеспечение мобильного лазерного сканирования;

- 5) монтаж мобильной сканирующей системы;

- 6) инициализация мобильной сканирующей системы;

- 7) выполнение мобильного лазерного сканирования;

- 8) обработка данных мобильного лазерного сканирования;

- 9) обработка комбинированной инерциально-спутниковой траектории совместно с ГНСС данными базовых станций;

- 10) обработка ГНСС траектории относительно базовых станций;

- 11) объединение облака точек и фотоснимков с траекторными данными, присвоение точкам цвета согласно фотоснимкам;

- 12) разбиение точек по блокам, пересчет облака точек в местную СК, уравнивание и конвертация точек лазерных отражений;

- 13) контроль точности готовой продукции.

При описании физико-географической характеристики района выполнения работ дается характеристика климата, рельефа, основных пород, территорий, основной гидрореки. При анализе топогра-фо-геодезической изученности района определяется наличие материалов предыдущей съемки на указанную часть территории.

Обработка данных производится с использованием лицензированного программного обеспечения, например «Topcon Tools» производства компании «Topcon», которая включает в себя:

- 1) вычисление всех векторов, входящих в геодезическую сеть;

- 2) отбраковку и последовательное исключение из уравнивания векторов, которые по своим параметрам (высокий вес, выбросы, невозможность введения поправки за ионосферу) не согласуются с характеристиками большинства векторов, входящих в сеть. Доброкачественность измеренных векторов оценивалась при их вычислении по приближенному допуску;

- 3) математическую оценку точности замыканий (в плане или по высоте) замкнутых фигур, образованных GPS-векторами. Так, незамыкание в треугольниках векторов меньше определенных допусков (зависящих от длины полигонов) в 10—20 раз, что свидетельствует о высоком качестве наблюдений;

- 4) контроль согласованности исходных пунктов триангуляции. Для определения координат пунктов использовано более одного исходного пункта, что позволило оценить точность исходной геодезической сети;

- 5) окончательное уравнивание сети с закреплением исходных пунктов.

Перевод координат из WGS-84 в систему координат МСК-63 выполняется с точностью 2 мм.

Топографическая съемка проводится с пунктов планово-высотной опорной геодезической сети, без проложения теодолитных ходов.

Для выполнения мобильного лазерного сканирования на автодороге мобильный лазерный сканер был установлен на крыше автомобиля (рис. 36).

Для получения качественных GNSSINS данных перед началом выполнения мобильного сканирования выполняется процедура инициализации, которая заключается в приведении инерциального INS и навигационного GNSS блока в рабочее состояние и выполняется в два этапа. Сначала в течение 5—10 мин выполняются GNSS измерения в статическом режиме. Во время данного режима мобильная сканирующая система находится в покое (не перемещается). Затем в течение 10—15 мин при включенной сканирующей системе осуществляются перемещения с осуществлением разворотов и поворотов.

Рис. 36. Мобильная сканирующая система УМХ-250, установленная на крыше

автомобиля

Процедура инициализации мобильной сканирующей системы выполняется перед началом выполнения сканирования.

Все компоненты мобильной системы жестко связаны между собой и располагаются на одной платформе. Это обеспечивает высокую внутреннюю точность измерений. Абсолютная точность измерений складывается из качества траекторных данных GNSSINS измерений, данных геодезического обеспечения и качества их совместной обработки. Плотность лазерных измерений вдоль траектории сканирования зависит от установленной в сканере частоты измерений и скорости его движения. Чем ниже скорость, но выше частота сканирования — тем выше плотность лазерных измерений.

Выполнение мобильного лазерного сканирования выполняется в прямом и обратном направлениях при помощи мобильной системы Riegl VMX-250.

После выполнения мобильного лазерного сканирования выполняется камеральная обработка полученных данных в три этапа:

- 1) расчет траекторий мобильного лазерного сканирования совместно с данными ГНСС наблюдений на базовых станциях;

- 2) объединение облака точек и фотоснимков с траекторными данными, присвоение точкам цвета согласно фотоснимкам;

- 3) разбиение точек по блокам, пересчет облака точек в местную СК, уравнивание и конвертация точек лазерных отражений.

Методика и технологии выполнения работ при использовании GPS приемников Leica 1200 GNSS включает: 1) описание физико-географической характеристики района выполнения работ; 2) анализ топографо-геодезической изученности района; 3) анализ сведений о методике и технологии выполнения работ; 4) камеральную обработку данных, построение планов; 5) контроль точности готовой продукции.

Съемка выполняется горизонтальным и вертикальным методом при помощи электронного тахеометра Leica TCR 405 power с записью информации по пикетам на карту памяти прибора. По результатам выполненных съемок обновляется топографический план. Плановая съемка выходов подземных коммуникаций на поверхность выполняется электронным тахеометром с пунктов опорной геодезической полярным методом, высотная — методом технического нивелирования. Для определения коммуникаций, не имеющих выходов на поверхность, используется трубокабелепоисковый комплект.

Методика и технологии выполнения работ при выполнении цифровой аэрофотосъемки и воздушного лазерного сканирования для создания топографических планов:

- 1) подготовительные работы;

- 2) аэрофотосъемка и воздушное лазерное сканирование;

- 3) геодезические работы;

- 4) фотограмметрические работы;

- 5) картографические работы;

- 6) контроль и приемка выполненных работ;

- 7) составление технического отчета о выполнении комплекса работ.

Подготовительные работы. На топографических картах заданного масштаба определяются границы съемочного участка, по которым в программах АгсМар и FPES составляются аэрофотосъемочные проекты на площадную аэрофотосъемку и воздушное лазерное сканирование. Проекты строятся таким образом, чтобы продольное и поперечное перекрытия составляли не менее 60 и 30 % соответственно с плотностью точек лазерных отражений — не менее одной точки на 1 м2, что позволяет последующее создание цифровой модели рельефа (ЦМР).

Аэрофотосъемка и воздушное лазерное сканирование. Аэрофотосъемка сопровождается воздушно-лазерным сканированием с обеспечением не меньше одной точки отражений на 1 м2. Точность позиционирования и классификации точек лазерных отражений достаточно для создания по ним ЦМР.

Аэросъемочные работы ведутся при благоприятных метеоусловиях (видимость, высота Солнца над горизонтом).

Методически аэросъемка ведется в соответствии с требованиями Руководства по аэрофотосъемочным работам и Основных положений по аэрофотосъемке, а также с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных технических документов федеральных органов исполнительной власти, обязательными требованиями строительных норм и правил в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании», введенным в действие техническим регламентам и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Для определения координат центров проекций снимков во время аэросъемочных работ ведется регистрация навигационных сигналов бортовым GPS-приемником с дискретностью измерений 2 Гц и более. Для обеспечения высокой точности определения координат (30 см в плане и 15 см по высоте) в районе работ размещаются базовые геодезические станции для выполнения на них GPS-изме-рений.

После выполнения летно-съемочных работ полученные материалы (сырые данные, CD-диски с результатами измерений бортовых GPS-приемников) отправляются в офис предприятия для дальнейшей обработки.

В процессе обработки первичных данных, отснятых цифровой камерой, в специальной программе получаются цветные цифровые изображения во внутреннем формате. Все полученные аэрофотоснимки с целью проверки качества для выявления визуальных дефектов изображений просматривались в программе «DataViewer».

С целью проверки рекомендуется выполнить контроль материалов воздушного лазерного сканирования на соответствие параметров съемки (высота, скорость, плановое положение) проектным параметрам, качество спутниковых данных по фактору PDOP и количество наблюдаемых навигационных спутников, наличие данных воздушного лазерного сканирования и полноты покрытия территории объекта точками лазерных отражений.

Расчеты выполняются с использованием программных средств, например, GrafNav и IPAS — расчет траекторий; TerraSolid — расчет и анализ облака точек лазерных отражений.

Затем проводится фотограмметрический анализ качества цифровых аэрофотоснимков, показывающий нахождение в допустимых диапазонах полученных данных.

Геодезические работы

Работы по развитию геодезической сети выполняются в следующей очередности:

- • сбор и систематизация материалов геодезических работ прошлых лет;

- • определение состава бригад и количества ИТР, рабочих и транспортных средств, необходимых для выполнения работ;

- • составление графика работ и распределение их по бригадам;

- • проведение подготовительных мероприятий к выезду в район выполнения работ;

- • перечень приборов, инструментов и материалов, необходимых для выполнения работ;

- • наблюдения на пунктах развертывания базовых станций;

- • вычисление и уравнивание измерений.

При выполнении работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям «Правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах» 1988 г.

Фотограмметрические работы. Фотограмметрические работы по созданию цветных цифровых ортофотопланов заданного масштаба выполняются по следующей технологической схеме:

- • постобработка материалов цифровой аэрофотосъемки;

- • формирование фотограмметрических блоков;

- • создание фотограмметрических проектов;

- • построение в каждом фотограмметрическом блоке сети фототриангуляции;

- • уравнивание фотограмметрической сети каждого блока по опорным точкам и координатам центров фотографирования;

- • подготовка цифровой модели рельефа;

- • ортофототрансформирование снимков, корректировка областей трансформирования («линий порезов»), построение ортофотомозаики;

- • создание цветных цифровых ортофотопланов по номенклатурным листам в форматах TIFF и ТАВ;

- • конвертирование ортофотопланов в формат ArcGIS и запись на DVD;

- • контроль качества созданных ортофотопланов;

- • подготовка технических отчетов по всем этапам выполнения работ.

При создании цифровых ортофотопланов выполняются операции по устранению искажений, возникающих из-за рельефа местности.

Построение фототриангуляции выполняется по материалам аэрофотосъемки с использованием результатов планово-высотной подготовки аэрофотоснимков на фотограмметрических станциях. При большом количестве аэрофотоснимков построение и уравнивание фототриангуляционной сети выполняется поблочно.

Картографические работы.Создание цифровых топографических планов заданного масштаба выполняется методом камерального дешифрирования содержания цифровых ортофотопланов с последующим добавлением результатов полевого обследования объекта работ.

После выполнения всех этапов осуществляется контроль и приемка работ.

Затем составляется технический отчет на выполнение комплекса работ.

Таким образом, одним из направлений совершенствования процесса формирования объектов государственного кадастрового учета — это обеспечение сотрудников новым оборудованием и программным обеспечением.

Сравним затраты на создание и содержание полевой группы с «обычным» и новым оборудованием (табл. 25).

При использовании оборудования Торсоп СРТ-3005ЫМ требуется один специалист, необходимость в полевой группе из двух специалистов отпадает. Кроме того, если измерения затягиваются, то офисное сохранение данных происходит в автоматическом режиме (экономия труда специалистов камеральной группы).

Из приведенных выше расчетов видно, что на первый год создание бригады с инновационным оборудованием Торсоп СРТ-30051ЛЧ обходится дешевле, чем с «обычным» оборудованием. Использование данных приборов позволяет значительно увеличить эффективность работы и, соответственно, сократить трудозатраты.

Можно увеличить количество сотрудников, занимающихся межевыми работами, что позволит уменьшить срок выполнения работы. Соответственно и увеличится прибыль за счет увеличения числа выполняемых работ.

Анализ изменения временных затрат с учетом того, что одним объектом будут заниматься два сотрудника вместо одного (табл. 26).

В последние несколько лет геодезия характеризуется технологическими прорывами в области приборостроения, а в частности инновационными технологиями сбора, обработки и предоставления информации.

Эти достижения расширяют круг задач, которые разрешаются посредством геодезических методов. Все более распространенными становятся такие виды инновационных технологий в геодезическом производстве, как цифровая аэрофотосъемка и лазерное сканирование. Их достоинство в том, что они обеспечивают полноту, точность и своевременность информации, что имеет огромное значение для более оперативного принятия стратегических решений.

В результате лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки получаются цифровые продукты: пространственные модели рельефа, топографические планы и карты, ортофотоснимки и пространственные модели инженерных объектов.

Лазерное сканирование площади в несколько тысяч квадратных километров при помощи сканеров воздушного базирования производится всего за две недели, в результате создается цифровая трехмерная модель территории. При классическом подходе потребовалось бы несколько месяцев или даже лет для выполнения такой работы, не обошлось бы и без изнурительных и дорогостоящих экспедиций.

Становится бесспорным, что такие инновационные технологии в геодезическом производстве имеют широкие перспективы. Они позволяют эффективнее и в более короткие сроки оценить техническое состояние исследуемых объектов вне зависимости от их сложности. Воздушное сканирование лазером и цифровая аэрофотосъемка ускоряют создание цифровых карт. В проектировании и реконструкции они также упрощают процесс. И это далеко не все перспективные стороны инновационных технологий лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки. Они способствуют прогнозированию последствий природных катаклизмов и чрезвычайных происшествий, применяются в наблюдении за деформацией объектов и т. п.

Сравнение стоимости работ и трудозатрат с использованием различных методов съемки и оборудования приведено в табл. 27.

В приложенриях 12—13 приведены сметы затрат на выполнение работ лазерным сканированием и наземной геодезической съемкой с использованием тахеометра. Стоимость наземного лазерного сканирования высока. Его преимущества заключаются в обеспечении сокращения трудозатрат в поле более чем в 10 раз и возможности оперативно создавать трехмерные модели местности.

Использование современных приборов дает возможность проводить измерения одному, таким образом экономя рабочее время на проведение других операций.

Контрольные вопросы и задания

- 1. В чем заключается методика определения стоимости работ по договору подряда кадастрового инженера?

- 2. Какие трудозатраты максимальны при выполнении технологических операций выполнения кадастровых работ по составлению межевого плана?

- 3. Какие технологические операции при составлении межевого плана должны выполняться непосредственно кадастровым инженером?

- 4. Как определяются трудозатраты на выполнение одной технологической операции кадастровых работ?

- 5. Сколько времени понадобится для выполнения работ по составлению межевого плана?

- 6. Сравните схему выполнения работ кадастровым инженером в качестве индивидуального предпринимателя и работника юридического лица при организации работ по подготовке акта согласования границ объекта. Составьте схему выполнения работ.