1.3. Система автоматического регулирования  (САР)

Автоматическое управление в общем случае должно обеспечить любые законы управляемого процесса и любые режимы работы объекта управления. Поэтому под автоматическим управлением понимается совокупность воздействий, выбранных из множества возможных и направленных на стабилизацию или улучшение функционирования объекта управления. Автоматическое управление охватывает такие вопросы, как адаптация или самонастройка системы управления в соответствии с изменением параметров объекта или внешних воздействий. Вопросы формирования оптимальных управляющих воздействий и выбора наилучших режимов работы объекта управления /2,3 /. Если автоматическое управление призвано обеспечить изменение или стабилизацию управляемой величины по заданному закону, то его называют автоматическим регулированием. Следовательно, автоматическое регулирование можно рассматривать как частную разновидность автоматического управления. Оно представляет собой совокупность методов и средств, обеспечивающих измерение  состояния объекта управления или действующих на объект возмущений и последующее формирование закономерного воздействия на объект управления.

Автоматизацию производственного процесса, как правило, невозможно обеспечить на должном уровне без применения группы систем автоматического регулирования (САР). Так, например, только один агрегат строительно-дорожной   машины – двигатель  внутреннего сгорания   (ДВС)  содержит : САР уровня топлива в камере карбюратора; САР опережения зажигания; САР напряжения генератора; САР температуры системы охлаждения ДВС и др.

Бурное развитие вычислительной техники, и в том числе микропроцессоров позволило создать САР на основе многофункциональных микроконтроллеров, которые широко внедряются в производство в настоящее время.

В простейшем случае САР представляет собой совокупность технических устройств, обеспечивающих автоматическое регулирование. Эта система выполняет обязанности рассмотренных выше систем и потому она базируется на структурных элементах этих систем.

Структурная блок-схема САР приведена на рисунке 5.Она состоит из двух основных частей:  технологического объекта регулирования (управления) (ОР) и автоматического регулятора (АР).

Рисунок 5 – Структурная схема системы автоматического регулирования

В состав регулятора входят элементы: измерительный преобразователь (ИП), элемент сравнения (ЭС), задатчик (Зд), усилительно-преобразующее устройство (УПУ), исполнительный механизм (ИМ), регулирующий орган (РО). Каждый элемент в реальном регуляторе представлен тем или иным физическим устройством, определяемым  особенностью объекта регулирования и технологией. Эти устройства  могут быть электрическими, гидравлическими, пневматическими, электронными и т.д. В свою очередь техническая реализация элементов определяет свойства и особенности характеристик САР.

Физические величины (параметры технологического объекта регулирования), воспринимаемые измерительным преобразователем (ИП) называют входными величинами регулятора, а сам физический элемент ИП называют входом регулятора.

От автоматического регулятора с помощью регулирующего органа  на объект поступает регулирующее воздействие (У). Его называют выходной величиной регулятора, а физический элемент РО называют выходом регулятора.

Работа САР на рисунке 5 состоит из совокупность действий, изложенных выше для системы управления на рисунке 3. Однако действия оператора здесь заменяет автоматический регулятор (АР).

Рассмотрим работу системы на рисунке 5. Предположим, что в исходном состоянии объект регулирования имел нормативные параметры, т.е. они соответствовали заданию. Тогда измерительный преобразователь, воспринимая истинное значение (Хи) параметра объекта, дает  на элемент сравнения сигнал равный заданию (Хз). Равенство Хи = Хз дает разницу равную нулю и потому, далее по цепи к объекту, изменения регулирующего воздействия отсутствуют. САР сохраняет статическое состояние. Оно называется равновесным или балансным. Так продолжалось бы до бесконечности при отсутствии возмущений f1….fn. Однако на объект все время действуют возмущения и  состояние объекта отклоняется от нормативного. Тогда величина Хи  отклоняется от задания Хз и на выходе элемента сравнения появляется  сигнал разности  Х=Хи-Хз. В соответствии с величиной и знаком этого сигнала формируется и  подается на объект регулирования регулирующее воздействие (У) в виде потока энергии или вещества. Тогда САР переходит в динамическое состояние, начинается процесс регулирования. Параметры САР изменяются во времени и система движется от одного состояния к другому. Такой режим называется динамическим. Он продолжается до момента возвращения Хи к заданному значению с определённой точностью.

Формирование воздействия (У) заключается, во-первых, в его усилении блоком УПУ, во-вторых, созданием определенной закономерности изменения этого воздействия. Это обеспечивают блоки УПУ, ИМ, РО.

Упомянутая закономерность имеет принципиальное значение, т.к. она влияет на качество регулирования. Эта закономерность определяет название регулятора (пропорциональный, интегральный, дифференциальный).

Конкретно же в этом процессе регулирующий орган (РО) непосредственно подает энергию или вещество в объект (ОР), по определенной закономерности, а исполнительный механизм (ИМ) обеспечивает движение регулирующего органа.

Таким образом, в процессе работы САР выполняются три поэтапных действия.

Первое действие. Непрерывное восприятие истинного значения (Хи) регулируемой величины.

Второе действие. Сравнение полученного сигнала Хи с эталоном либо с заданием (Зд) и выделение сигнала отклонения.

Третье действие. По величине и знаку сигнала отклонения формирование соответствующего отклонению регулирующего воздействия (У) и подача этого воздействия на объект регулирования до момента компенсации отклонения с определённой точностью.