Лекция 4. ТЕМА  ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЧ ГЕНЕРАТОРА С ВНЕШНИМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ

Содержание

4.1.Обобщенная схема генератора с внешним возбуждением и ее анализ

4.2.Баланс мощностей в ВЧ генераторе

4.3.Динамические характеристики ВЧ генератора и максимально отдаваемая им мощность

4.4.Нагрузочные, амплитудные и частотные характеристики ВЧ генератора

4.5.Согласование электронного прибора с источником возбуждения и нагрузкой и номинальный коэффициент

усиления по мощности ВЧ генератора

4.1.	Обобщенная схема генератора с внешним возбуждением и ее анализ

Большое число разнообразных схем ВЧ генераторов с внешним возбуждением, являются частным случаем обобщенной структурной схемы (рис. 4.1,а), состоящей из трех, каскадно-включенных, четырех- полюсников (ЧП) – входной и выходной согласующих электрических цепей и электронного прибора – транзистора или лампы.

Рис. 4.1. Обобщенная схема ВЧ генератора с внешним возбуждением Назначение электрических цепей состоит в  согласовании входного

и выходного сопротивлений электронного прибора соответственно с источником возбуждения и нагрузкой и в фильтрации высших гармоник сигнала. Электронный прибор может быть представлен в виде генерато-

ра тока

iГ , имеющего внутреннюю проводимость Yi

входного

э.вх и

выходного

э.вых , сопротивлений (рис. 4.1,б). Все эти элементы являются нелинейными и частотно-зависимыми. Конечная цель анализа работы ВЧ генератора (см. рис. 4.1,а) при подаче на его вход одночастотного

t

сигнала uвх t	Uвх sin	состоит:

- в определении его энергетических параметров – выходной коле- бательной мощности ВЧ сигнала, поступающего в нагрузку, Р1; мощности потребления по постоянному току от источника питания Р0; коэф-

фициента полезного действия (КПД)

P1 P0 , коэффициента усиления

по мощности KP

сигнала;

P1 P1вх , где Р1вх – мощность входного источника

- в определении условий оптимального режима работы ВЧ генера- тора согласно определенному критерию, такими критериями могут яв- ляться: максимум колебательной мощности в нагрузке Р1 максимальный КПД , максимальный коэффициент усиления по мощности КР, мини- мум искажений, вносимых усилителем в сигнал, максимальная ширина полосы пропускания;

- в расчете и построении различных характеристик генератора: ди- намической, нагрузочной, амплитудной, фазоамплитудной, амплитуд- но-частотной, фазочастотной в одночастотном режиме работы. Опреде- ление данных характеристик дается ниже. Дополнительный анализ ра- боты ВЧ генератора может проводиться при усилении модулированных и сложных ВЧ сигналов, например многочастотных. Перечисленные параметры и характеристики ВЧ генератора можно найти с помощью метода гармонической линеаризации (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Принцип метода гармонической линеаризации Электронный прибор и ВЧ генератор в целом являются нелиней-

ными устройствами. В частности, при подаче на вход такого прибора синусоидального напряжения (рис. 4.2,а) сигнал на его выходе искажа- ется (рис. 4.2,б). Согласно разложению функции в ряд Фурье (4.5) сиг- нал, приведенный на рис. 4.2,б, можно представить в виде суммы посто- янной составляющей и нескольких гармоник (рис. 4.2,в). Из этой «сме-

си» с помощью фильтра можно выделить только 1-ю гармонику сигна- ла. Именно такую функцию и выполняет выходная согласующая цепь в схеме ВЧ генератора (рис. 4.1,а). Поэтому напряжение на нагрузке гене- ратора снова приобретает синусоидальную форму (рис. 4.2,г).

Именно в фильтрации несинусоидального сигнала, выделении из него 1-й гармоники сигнала и преобразовании его вновь в синусоидаль- ный сигнал и состоит метод гармонической линеаризации, лежащий в основе анализа ВЧ генератора. Сам анализ включает в себя:

- определение с помощью ВАХ электронного прибора формы тока на его выходе при подаче на вход синусоидального сигнала;

- разложение в ряд Фурье согласно (4.5) полученной несинусои-

дальной зависимости для тока iГ

ного прибора (см. рис. 4.1,б);

эквивалентного генератора электрон-

- определение напряжения на выходе электронного прибора; опреде- ление выходной мощности 1-й гармоники Р1 поступающей в нагрузку;

- определение потребляемой мощности Р0 от источника постоянно- го тока и КПД генератора;

- анализ входной цепи ВЧ генератора, определение мощности входного сигнала Р1вх, и коэффициента усиления генератора по мощно- сти КР,

- выбор схемы и расчет выходной и входной согласующих элек- трических цепей ВЧ генератора (см. рис. 4.1,а).

4.2	Баланс мощностей в ВЧ генераторе

Поскольку в ВЧ генераторе происходят процессы преобразования энергии разных источников, то важно составить баланс мощностей для выходной и входной цепей всего устройства.

В выходной цепи происходит преобразование энергии источника постоянного тока мощностью Р0 в энергию высокочастотных колебаний мощностью Р1. Поэтому для нее баланс мощностей имеет вид

P0	P1            PP ,	(4.1)

где РР –  мощность, рассеиваемая в виде тепла  в электронном приборе (в лампе – на аноде, в биполярном транзисторе – на коллекторе, в поле- вом – на стоке).

Мощность рассеивания можно определить как разность

Pр	P0	P1 или с помощью определенного интеграла:

P	1 2 i(

p	2

t)u(

t)d

t ,	(4.2)

0

t)

где i(  t), u(	– ток и напряжение на выходе электронного прибора. Во

входной цепи первичным источником является высокочастотный гене- ратор с ЭДС Еi (см. рис. 4.1,а), отдающий ВЧ генератору мощность Р1вх. Поэтому во входной цепи баланс мощностей имеет вид

P1вх

P0вх

PP.вх ,	(4.3)

где Р0вх – мощность, передаваемая источнику постоянного тока во входной цепи, если таковой имеется;

РР.вх – мощность, рассеиваемая в виде тепла в электронном приборе (в лампе – на управляющей сетке, в биполярном транзисторе – в базе, в полевом – на затворе).

Суммарная мощность тепла, рассеиваемая в электронном приборе,

согласно (4.1) и (4.3) запишется в виде  PT	PP	PP.вх .  Значение  РТ не

должно превышать максимально допустимую мощность рассеивания электронного прибора, указываемую в его паспорте.

4.3 Динамические характеристики ВЧ генератора и максимально отдаваемая им мощность

t

Любой генератор отдает максимальную мощность в нагрузку при выполнении определенного условия. Из курса электротехники известно,

что генератор с ЭДС e t

Ei sin	и внутренним сопротивлением Ri;

Е

i

при Ei и Ri=const отдает в нагрузку максимальную мощность, равную

PГ.ном

2 8Ri

, при

Ri	Rн

(рис. 4.3). Мощность

PГ.ном

называется

номинальной мощностью генератора.

Рис. 4.3. Определение номинальной мощности генератора.

В ВЧ генераторах оба параметра (Ei и Ri), зависящие от многих факторов, не являются постоянными величинами, и поэтому здесь усло- вие получения максимальной мощности, передаваемой генератором в нагрузку, усложняется и вытекает из понятия «динамическая характери- стика генератора по 1-й гармонике сигнала». Пусть в результате экспе- римента  или  расчета  найдены  зависимости  для  функций напряжения

t

u	и тока  i    t  , на выходе электронного прибора. Пример  графиков

таких функций приведен на рис. 4.4,а,б. Из двух данных зависимостей,

исключив время t, можно получить  третью  i	u  , называемую дина-

мической характеристикой ВЧ генератора для мгновенных значений тока и напряжения (рис. 4.4,в).

Рис. 4.4. Динамическая характеристика ВЧ генератора для мгновенных значений тока и напряжения

t)

Разложив в ряд Фурье семейство  функций u(	и i( t), определим

первые гармоники тока I1 и напряжения U1. Зависимость

I1	U1

на-

зывается динамической характеристикой по 1-й гармонике сигнала. Пример такой характеристики приведен на рис. 4.5,г. С ее помощью определим условия передачи максимальной мощности от генератора в

нагрузку. Функция

I1	U1

является нелинейной, зависящей от час-

тоты и мощности входного сигнала и напряжения питания. Зафиксиру- ем данные параметры и запишем для мощности, передаваемой генера- тором в нагрузку:

Pн1

0,5I1 U1

U1 cos

н1 ,	(4.4)

где I1(U1) – динамическая характеристика ВЧ генератора по 1-й гармо- нике сигнала (см. рис. 4.5, г);

н1 – фазовый угол между векторами I1 и U1.

Найдем частную производную функции (4.4) и приравняем ее к ну- лю для определения экстремума функции:

Pн1 U1

- I1

- U1

U1 cos н1

1 I1 cos н1

2

0 ,	(4.5)

Из (4.5) при	н1

const

получим:

I1 U1

I1 U1

.	(4.6)

На графике функции

I1	U1

(см. рис. 4.5,г) условию (4.6) переда-

чи максимальной мощности от генератора в нагрузку соответствует точка А, режиму короткого замыкания – точка В, холостого хода – точка С. Рас- кроем физическое содержание выражения (4.6). Под отношением

I1	Y1диф1 U1

следует понимать модуль внутренней дифференциальной проводимости по 1-й гармонике сигнала эквивалентного генератора. Ее равенство про- водимости нагрузки и есть условие передачи максимальной мощности (4.6), которое можно представить в виде

Yн1

Y1диф1 ,

где

Yн1 – проводимость нагрузки, подключенной к выходу электронно-

го прибора, на частоте 1-й гармоники сигнала.

Точку А на динамической характеристике (рис. 4.4,г) можно найти графическим путем как точку пересечения двух графиков согласно (4.6). Для этого необходимо в n-точках динамической характеристики опре-

делить значения ее координат I1 и U1 и производную

dI1 dU1

как тан-

генс угла касательной в этой точке. Далее согласно (4.6) построим два графика:

I1	1 U1 ;

U1

dI1 dU1

2 U1.

Точка пересечения данных графиков определяет условия получе- ния максимальной мощности P1 отдаваемой ВЧ генератором в нагрузку.

Чтобы убедиться в этом, следует построить график зависимости P1(U1). Пример таких построений приведен на рис. 4.5. На рисунке показаны

зависимости I1(U1) (рис. 4.5,а), (рис. 4.5,в).

- U1   и

- U1

(рис. 4.5,б), P1(U1)

Рис. 4.5. Условие получения максимальной мощности, отдаваемой генератором по 1-й гармонике сигнала

4.4 Нагрузочные, амплитудные и частотные характеристики ВЧ генератора

Помимо динамической характеристики работа ВЧ генератора опре- деляется еще тремя видами характеристик: нагрузочной, амплитудной и частотной. Нагрузочные характеристики ВЧ генератора есть зависимо- сти его выходных электрических параметров: колебательной мощности P1 потребляемой P0 и мощности рассеивания в электронном приборе PP амплитуд первых гармоник тока I1 и напряжения U1 постоянной состав- ляющей тока I0 и КПД от сопротивления нагрузки генератора R1. С их помощью можно выбрать оптимальный режим работы генератора по различным критериям (например, получению максимального КПД) и определить влияние изменения нагрузки (например, влияние входного сопротивления антенны) на выходные параметры ВЧ генератора. При- меры таких характеристик приведены на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Нагрузочные характеристики ВЧ генератора

Амплитудные и частотные характеристики ВЧ генератора. При по- даче	на	вход	ВЧ	генератора	синусоидального	сигнала

uвх t

Uвх sin( t

вх ) , сигнал на его выходе или нагрузке (см. рис.

4.1, а) имеет вид uвых t

Uвых sin ( t

вых ) , т.е. отличается от входного

амплитудой сигнала и фазой. Амплитудные характеристики есть зави- симости амплитуды и фазы выходного сигнала от амплитуды входного сигнала:

Uвых	Uвх ;

вых

вых	вх

Uвх .

Пример таких характеристик приведен на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Амплитудные характеристики ВЧ генератора

С помощью амплитудных характеристик, определяемых в одночас- тотном режиме работы, можно, например, рассчитать выходной комби- национный спектр при многочастотном входном сигнале. Частотные характеристики есть зависимости номинального коэффициента усиле-

ния по мощности ВЧ генератора частоты входного сигнала:

KPнно

и фазы выходного сигнала от

KPнно

f ;	вых

вых	вх	.

f

Данные характеристики определяют частотные свойства ВЧ гене- ратора. Пример амплитудно-частотной характеристики приведен на  рис. 4.8. С помощью данной характеристики, построенной в одночас- тотном режиме работы, можно определить прохождение через усили- тель широкополосных сигналов, а также использование ВЧ генератора в диапазонных радиопередатчиках без перестройки электрических согла- сующих цепей.

Рис. 4.8. Частотные характеристики ВЧ генератора

4.5 Согласование электронного прибора с источником возбуждения и нагрузкой и номинальный коэффициент

усиления по мощности ВЧ генератора

Номинальный коэффициент передачи или усиления по мощности ЧП. Структурная схема ВЧ усилителя состоит из трех каскадно соеди- ненных ЧП (рис. 4.1, а). Рассмотрим, как передается мощность сигнала через один отдельно взятый ЧП (рис. 4.9, а). Параметром, количествен- но оценивающим данный процесс, является номинальный коэффициент передачи или усиления ЧП по мощности, равный отношению активной мощности, переданной в нагрузку Pн к номинальной мощности высоко- частотного источника возбуждения:

KP.ном

Pн     PГ.ном ,	(4.7)

где

KP.ном

E2 8Re Z

– номинальная мощность источника возбуж-

i

i

дения с амплитудой Ei и внутренним комплексным сопротивлением Zi,

где Re(Zi )	Ri – действительная, активная часть этого сопротивления.

Рис. 4.9. Передача мощности сигнала через один отдельно взятый ЧП

В активном четырехполюснике, т.е. содержащем электронный при-

бор усилительного типа, можно получить значение

KPнно

1. В реак-

тивном ЧП, т.е. содержащем только реактивные элементы – конденса-

торы и индуктивности – значение

KPнно

1 , поскольку такой ЧП не

1

может усиливать сигнал по мощности. При реактивном ЧП в случае

KPнно

имеет место оптимальное согласование источника возбужде-

ния с нагрузкой, при котором номинальная мощность полностью, без потерь поступает в нагрузку.

Pн PГ.ном

4 Re Zi Re Zн

Zi

Zн 2

В случае прямого присоединения нагрузки к генератору (рис. 4.10) для коэффициента передачи мощности с учетом (4.7) получим

KPнно

.	(4.8)

Пример. При Zi

50	j30 и Zн

50	j20

согласно (4.8) получим

KPнно

0,8 . Максимальное значение

KPнно

в  схеме  на  рис.  4.10

1

имеет место при выполнении условия

Zi

Zн ,

(4.9)

т.е. когда сопротивления являются комплексно сопряженными (их дей- ствительные части равны, а реактивные части равны по модулю и про-

тивоположны по знаку). При расчете коэффициента

KPнно

в схеме с

реактивным ЧП (см. рис. 4.9,а) можно воспользоваться эквивалентной схемой, приведенной на рис. 4.9,б, где Zвх – входное сопротивление ЧП,

нагруженного на сопротивление Zн. Значение

KPнно

в схеме на рис.

4.9,б рассчитывается по формуле (4.8) путем замены Zн на Zвх. Номи- нальный коэффициент усиления по мощности ВЧ генератора. В ВЧ ге- нераторе (см. рис. 4.1,а) два ЧП (входная и выходная согласующие це- пи) являются реактивными, а средний (с электронным прибором) – ак- тивным. Для всего соединения в целом – трех каскадно включенных   ЧП – номинальный коэффициент усиления генератора можно предста- вить в виде произведения трех множителей:

1

KУ .ном

KЦ .вх

KЭР

KЦ .вых ,	(4.10)

где

KЦ .вх

– коэффициент передачи по мощности входной согла-

сующей цепи;

КЭР – собственный коэффициент усиления электронного прибора (лампы или транзистора);

1

K Ц .вых

сующей цепи.

- коэффициент передачи по мощности выходной согла-

Согласно (4.10) для получения максимально возможного коэффи- циента усиления ВЧ генератора с внешним возбуждением недостаточно иметь высокое значение данного параметра у самого электронного при- бора: необходимо также оптимально согласовать входное сопротивле- ние этого прибора с внутренним сопротивлением источника возбужде- ния, а выходное – с сопротивлением нагрузки. Для решения данной за- дачи необходимо знать входное ZЭвх и выходное ZЭвых сопротивления электронного прибора (см. рис. 4.1,б) и произвести их оптимальное со- гласование соответственно с внутренним сопротивлением источника возбуждения Zi и нагрузкой Zн, т.е. выполнить условие (4.9).

Рис. 4.10.

При этом схему ВЧ генератора (см. рис. 4.1,а) можно представить в виде двух частей: для входной и выходной цепей (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Входная и выходная части согласующей цепи Согласно обозначениям, приведенным на рис. 4.11, условиями оп-

тимального согласования для входной и выходной согласующих цепей является выполнение соответственно следующих равенств:

1

1

Zi	ZˆЦвх ;  ZН	ZˆЦвых .	(4.11) При выполнении условий (4.11) значения коэффициентов передачи

входной и выходной согласующих цепей

KЦ .вх

и KЦ .вых

и ко-

эффициент усиления ВЧ генератора (4.10) принимает максимальное

значение KУ.ном	KЭP , определяемое только электронным прибором.

### Выводы по лекции.

Именно в фильтрации несинусоидального сигнала, выделении из него 1-й гармоники сигнала и преобразовании его вновь в синусоидаль- ный сигнал и состоит метод гармонической линеаризации, лежащий в основе анализа ВЧ генератора. Сам анализ включает в себя:

- определение с помощью ВАХ электронного прибора формы тока на его выходе при подаче на вход синусоидального сигнала;

- разложение в ряд Фурье согласно (4.5) полученной несинусои- дальной зависимости для тока iГ эквивалентного генератора электрон- ного прибора рис. 4.1,б);

–определение напряжения на выходе электронного прибора; опреде- ление выходной мощности 1-й гармоники Р1 поступающей в нагрузку;

- определение потребляемой мощности Р0 от источника постоянно- го тока и КПД генератора;

- анализ входной цепи ВЧ генератора, определение мощности входного сигнала Р1вх, и коэффициента усиления генератора по мощно- сти КР;

- выбор схемы и расчет выходной и входной согласующих элек- трических цепей ВЧ генератор.

### Вопросы для самоконтроля

- Составьте обобщенную структурную схему генератора с внеш- ним возбуждением.

- Перечислите основные этапы анализа работы генератора с внеш- ним возбуждением.

- В чем заключается метод гармонической линеаризации?

- Составьте уравнение баланса мощностей в генераторе.

- Нарисуйте динамические характеристики генератора.

- Нарисуйте нагрузочные характеристики генератора.

- Нарисуйте амплитудно-частотные характеристики генератора.

- Нарисуйте фазочастотные характеристики генератора.

- Что такое номинальная мощность генератора?

- Что такое номинальный коэффициент передачи по мощности сигнала?

- Напишите условия оптимального согласования генератора с на- грузкой.