Лекция 6 ТЕМА  ТРАНЗИСТОРНЫЕ ГВВ.

Содержание.

- Типы мощных транзисторов,  используемых в генераторах

- Биполярные транзисторы

- Полевые транзисторы

- Анализ работы и режимы работы транзисторного генератора с внешним возбуждением

- Методика расчета ВЧ генератора с биполярным транзистором

Типы мощных транзисторов, используемых в генераторах

В ГВВ могут использоваться биполярные и полевые транзисторы.  В биполярных транзисторах происходит перенос как основных носителей заряда в полупроводнике, так и неосновных; в полевых – только основных. Управление током прибора в биполярных транзисторах осу- ществляется за счет заряда неосновных носителей, накапливаемых в базовой области; в полевых – за счет действия электрического поля на поток носителей заряда, движущихся в полупроводниковом канале, причем поле направлено перпендикулярно этому потоку. Для увеличе- ния мощности прибора в биполярных транзисторах используют много- эмиттерную структуру, а в полевых – многоканальную. Материалом для мощных ВЧ транзисторов обоих типов служит кремний, в СВЧ прибо- рах применяют также арсенид галлия. Задача повышение выходной мощности сигнала и максимальной частоты усиления в полупроводни- ковом приборе решена путем создания кремниевых и арсенид- галлиевых транзисторов с многоэмиттерной и многоканальной структу- рой. Другое направление в развитии генераторных транзисторов связано с повышением их линейных свойств при усилении сигналов повышен- ной  мощности.  В  табл.  7.1  приведены  четыре  основных  параметра –

максимальная частота усиления f, выходная мощность

P1 , коэффициент

усиления по мощности

KP , КПД нескольких типов ВЧ мощных бипо-

лярных и полевых транзисторов. Основные сведения для мощных тран- зисторов, необходимые для анализа работы ГВВ, приведены в табл. 7.1.

Таблица 7.1

| Тип транзистора | Частота, МГц | Мощность P1, Вт | Коэффициент усиления, дБ | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ927В (биполярный) КП904А (полевой) КТ922В (биполярный) КТ931А (биполярный) КТ930В (биполярный) | 30 60 175 175 400 | 75 50 40 80 75 | 15 20 7 7 7 | 50 55 60 60 50 |

Биполярные транзисторы

Принцип действия. Биполярные транзисторы делятся на две боль- шие группы: типа n-р-n и р-п-р. Под n понимается электронная прово- димость материала, под р – дырочная. Мощные биполярные транзисто- ры являются, как правило, типа п-р-п.

В основе работы биполярного транзистора типа n-р-n лежат три яв- ления: инжекция электронов из эмиттера в область базы, их накопление в базовой области (по отношению к проводимости типа р электроны становятся неосновными носителями заряда) и перенос электронов под действием внешнего электрического поля из базы к коллектору (рис. 7.1,а). Здесь имеют место два ограничения, не позволяющие увеличи- вать мощность прибора при одновременном повышении частоты сигна- ла. Первое ограничение связано с предельной скоростью движения электронов в полупроводнике. Так, для кремния эта скорость, зависящая

от напряженности электрического поля, не превышает

Vнас

107 см/с

(рис. 7.1,б). Второе ограничение связано с предельным значением на-

пряженности электрического поля

EПР , при превышении которого на-

ступает электрический пробой. У кремния EПР	2 105 В/с.

Рис. 7.1. Зависимость скорости движения электронов в полупроводнике от напряженности электрического поля.

Предельная или граничная частота усиления транзистора fГР непо-

средственно связана со временем переноса носителей заряда	Т через базовую область толщиной W (рис. 7.1,а):

f ГР	1 2 Т

VНАС

2 W  ,	(7.1)

где Т

W VНАС

- время переноса носителей через базу.

Для напряженности электрического поля запишем (7.1)

E    UK  W	EПР ,	(7.2)

где

U K – напряжение коллектор-база.

Совместно решив уравнения (7.1), (7.2) с учетом указанных значе- ний VНАС и EПР и приняв Е=0,6 EПР , получим

UK f ГР

1011 В Гц

100 В

ГГц ,	(7.3)

которое определяет предельные возможности биполярного транзистора. Согласно (7.3) чем выше частота, тем меньше должно быть напряжение питания, а, следовательно, и мощность биполярного транзистора. Так, при напряжении питания коллектора транзистора U K =20 В его гранич- ная частота усиления составит f = 5 ГГц.

С помощью специальной, очень сложной технологии при создании СВЧ транзисторов удалось приблизиться к теоретическому пределу, определяемому соотношением (7.3). В качестве примера укажем, что в транзисторе fГР = 400 МГц толщина базовой области W=0,7 мкм; при fГР

= 1...2 ГГц – W = 0,2...0,3 мкм. Помимо двух названных (предельная скорость переноса носителей заряда и допустимая напряженность элек- трического поля), есть еще два ограничительных фактора, не позво- ляющих увеличить мощность транзистора: допустимая температура р-n- перехода (у кремния не выше 150200 C ) и эффект оттеснения. Сущ- ность последнего сводится к тому, что с возрастанием плотности тока перенос носителей заряда оттесняется ко внешнему краю эмиттера. В результате значение тока определяется периметром, а не площадью эмиттера, что не позволяет увеличивать мощность с повышением часто- ты. Последнее ограничение удалось преодолеть путем создания так на- зываемых многоэмиттерных структур, в которых существенно увеличен периметр эмиттера без увеличения его площади. Одна из таких струк- тур, называемая полосковой, показана на рис. 7.2.

Рис. 7.2. Полосковая многоэмиттерная структура р-n-перехода

В этой структуре эмиттер 1 имеет гребенчатую структуру. Такую же форму имеют контактные площадки выводов базы 2. Коллектор в приборе общий. Общее число полосков-эмиттеров в приборе может достигать нескольких десятков. В качестве примера приведем парамет- ры типичного СВЧ транзистора полоскового типа: размеры одного эмиттерного полоска 16х240 мкм; число полосков-эмиттеров 18; пло- щадь коллектора 0,22 мм2; общий периметр всех эмиттеров 8 мм, пло- щадь 0,065 мм2. Для повышения выходной мощности СВЧ транзистора на одном кристалле располагают несколько структур, а в одном корпусе размещают несколько кристаллов. Тепло, рассеиваемое в кристалле транзистора, необходимо отвести на его корпус. При этом обеспечива- ется электрическая изоляция электродов относительно корпуса прибора, для чего используется бериллиевая керамика – диэлектрик с высокой теплопроводностью (такой же, как у латуни). В зависимости от схемы применения в мощных транзисторах с корпусом соединяется эмиттер или база. Внешний вид двух типов транзисторов показан на рис. 7.3. Работа транзистора описывается большим числом характеристик и па- раметров, которые позволяют произвести расчет режима работы прибо- ра в каскадах различного назначения и установить правильные условия его эксплуатации. Рассмотрим наиболее важные характеристики и па- раметры мощных  транзисторов  с  рассеиваемой  мощностью  более 3...5 Вт.

Рис. 7.3. Внешний вид двух типов транзисторов.

### Cтатические характеристики биполярного транзистора

При схеме транзистора с общим эмиттером различают два вида се- мейств характеристик: выходные – зависимости тока коллектора от на-

пряжения коллектор-эмиттер и тока базы ik

uКЭ ,iБ

(рис. 7.4,а) и

входные – зависимости тока базы от напряжения эмиттер-база и коллек-

тор-эмиттер iБ

uЭБ ,uКЭ

(рис. 7.4,б). У кремниевых транзисторов

Б

напряжение отсечки E.

=0,5...0,7 В.

Рис. 7.4. Статические характеристики биполярного транзистора

Т

1

При изменении температуры происходит смещение характеристик. Так, входная характеристика смещается влево при повышении темпера- туры и вправо с ее понижением. Биполярный транзистор представляет собой структуру из двух р-n-переходов (см. рис. 7.1). Сначала рассмот- рим отдельно взятый р-п-переход, статическая характеристика которого описывается функцией

i	IS euП

,	(7.4)

где

I S – обратный ток, или ток насыщения;

uП – напряжение, приложенное к р-n-переходу;

Т

=25,6 мВ – температурный потенциал.

Статическая характеристика р-n-перехода (7.4), приведенная на  рис. 7.5, имеет два участка: один соответствует открытому р-n-переходу при приложении к нему прямого напряжения, другой – закрытому р-n- переходу при обратном напряжении. Обратное напряжение, превы-

шающее по абсолютной величине напряжение

U ПРОБ , приводит к

электрическому пробою р-n-перехода. В реальной модели значение тока

i ограничено сопротивлением активных потерь RS

р-n-перехода. За-

крытый р-n-переход характеризуется барьерной, или зарядовой, емко- стью

СН.ЗАР

1 u

0

CЗАР	,	(7.5)

где

CН .ЗАР – начальная емкость р-n-перехода;

и – обратное напряжение, приложенное к р-n-переходу;

0

0

контактная разность потенциалов ( кремния);

– 0,5...0,8 В – для

- коэффициент перехода, зависящий от состава примесей в пе-

реходе (обычно =0,5).

Рис. 7.5. Статическая характеристика р-n-перехода

Таблица 7.2

| Коллекторный переход – вид включения | Эмиттерный переход – вид включения | Область на характеристиках |
| --- | --- | --- |
| Обратное Обратное Прямое Прямое | Обратное Прямое Прямое Обратное | Отсечки (1) Активная (2) Насыщения (3) Инверсная (4) |

График функции (7.5) приведен на рис. 7.6.

Рис. 7.6. Зависимость зарядовой емкости от обратного напряжения.

Модель транзистора, как структура из двух р-n-переходов, может быть представлена в виде, показанном на рис. 7.7.

Рис. 7.7. Модель транзистора из двух р-п-переходов.

Каждый из р-n-переходов может находиться в открытом или закры- том состоянии в зависимости от приложенного к нему напряжения – прямого или обратного. Таким образом, в зависимости от того, какое напряжение приложено к эмиттерному и коллекторному переходу – прямое или обратное, могут быть четыре состояния биполярного тран- зистора, показанные в табл. 7.2, и соответственно четыре области на плоскости его статических характеристик: отсечки (1), активная (2), насыщения (3), инверсная (4) (рис. 7.8).

Рис. 7.8. Четыре состояния биполярного транзистора

Область насыщения (3) характеризуется сопротивлением насыще-

ния:  rНАС	uКЭнас  iКЭнас . При обратном напряжении, приложенном  к

р-n-переходу, превышающем обратное напряжение

U проб , происходит

QБ

Э

dQЭ dt

электрический пробой, сопровождаемый резким увеличением носителей заряда – их лавинному умножению. Эта область обозначена на рис. 7.8 цифрой 5. Заход в нее недопустим, поскольку пробой р-n-перехода яв- ляется необратимым явлением, приводящим к выходу прибора из строя. Зарядовая модель транзистора в схеме с общей базой. Процессы, проте- кающие в теоретической модели транзистора при работе в активной области в схеме с общей базой (рис. 7.9,а; ЭЦ – электрическая цепь), могут быть описаны двумя уравнениями:

iЭ	;	(7.6)

QБ

Т

iK	iКГ

;	(7.7)

где

QБ – заряд базы;

Э – среднее время жизни неосновных носителей заряда в области

базы (в транзисторе типа n-р-n ими являются электроны);

iКГ – ток эквивалентного генератора в коллекторной цепи;

Т – время пролета носителями заряда базовой области, опреде- ляемое согласно (7.1).

Рис. 7.9. Зарядовая модель транзистора в схеме с общей базой. Уравнение (7.6) определяет накопление заряда в базовой области,

(7.7) – их дальнейший перенос к коллектору под действием внешнего элек- трического поля. Для составления эквивалентной схемы транзистора рас- смотрим цепь из параллельно соединенных сопротивления R и емкости С (рис. 7.10), для которой согласно правилам электротехники запишем:

i	iR	iC ; i

u	C du ; Q

R	dt

Cu ; i		Q CR

dQ .

dt

Q	dQ

dt

Из последнего выражения получим

i	,	(7.8)

где Q – заряд, накапливаемый емкостью;

=CR – постоянная времени цепи.

Сравнивая уравнения (7.6) и (7.8), устанавливаем их полное совпа- дение,  что  позволяет сделать  следующий вывод: эквивалентная  схема

открытого р-n-перехода есть параллельная цепь из сопротивления  RЭ  и

емкости

СЭ , произведение которых и есть постоянная времени

Э	СЭRЭ , где СЭ , RЭ

называются диффузионной емкостью или со-

противлением открытого эмиттерного перехода. Сказанное позволяет от схемы рис. 7.9,а перейти к эквивалентной схеме рис. 7.9,б.

Рис. 7.10.	Рис. 7.11.

1 diК

ГР

dt

Совместно решая уравнения (7.6), (7.7), получим дифференциаль- ное уравнение, связывающее ток на выходе транзистора (ток коллектора iК ) с входным током (ток эмиттера iЭ ):

1

0

iЭ	iК

,	(7.9)

0

Э

Т

ГР

где	– коэффициент передачи тока на низкой частоте в

схеме с общей базой ( 0

1);

ГР – граничная частота, определяемая согласно (7.1);

– граничная частота в схеме с общей базой.

p	1

ГР

p

В операционной форме уравнение (7.9) примет вид

p	1

0

iЭ	iК

piK

.	(7.10)

j

iK   j

iЭ   j

1	j

0	.

Формальной заменой р на   j  из формулы (7.10) получим зависи- мость коэффициента передачи тока в схеме с общей базой от частоты:

(7.11)

j

0

1

2

Для модуля той же величины из (7.11) получим

.	(7.12)

График функции (7.12) построен на рис. 7.11. Из него следует, что при частоте	коэффициент передачи тока	уменьшается в 1,41

раза по сравнению с его низкочастотным значением

0	1. Коэффици-

КI K

| 0,5 | iK | uКБ |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | iЭ | uЭБ |

ент усиления по мощности в схеме с общей базой есть произведение из коэффициентов усиления по току KI , и по напряжению KU :

где KI

K p	PВЫХ PВХ

1 .

U	KU

.	(7.13)

Из (7.13) следует, что в схеме с общей базой коэффициент усиле-

ния сигнала по мощности

KP	KU . Зарядовая модель транзистора в

схеме с общим эмиттером. Процессы, протекающие в теоретической модели транзистора при работе в активной области в схеме с общим эмиттером (рис. 7.12,а), могут быть описаны тремя уравнениями: (7.6), (7.7) и дополнительным – для тока базы iБ , который является входным в данной схеме:

iБ	iЭ	iK .	(7.14)

Совместное решение уравнений (7.6), (7.7) и (7.14), проведенное по той же методике, что и в предыдущем случае, приводит к эквивалент- ной схеме, приведенной на рис. 7.12,б. По аналогии с предыдущим слу- чаем для коэффициента усиления по току в схеме с общим эмиттером и для модуля данной величины получим:

j

iK  j

iБ  j

1	j

0	;

(7.15)

j

0

1

2

,	(7.16)

0

Б

Т

ГР	 	0

1

0

где	– коэффициент усиления по току на низ-

кой частоте в схеме с общим эмиттером;

– граничная частота в схеме с общим эмиттером.

График функции (7.16) построен на рис. 7.11. Из него следует, что при частоте	коэффициент передачи тока	уменьшается в 1,41

раза по сравнению с  его низкочастотным значением	0

тоте	из (7.16) получим

1 . При час-

Т

.	(7.17)

Коэффициент усиления по мощности в схеме с общим эмиттером по аналогии с (7.13):

KP

KU .

(7.18)

Т

Из сравнения (7.13) с (7.18) следует, что коэффициент усиления по мощности в схеме с общим эмиттером больше, чем в схеме с общей ба- зой. Однако в области высоких частот, близких к граничной частоте

как это следует из приведенных формул и графиков на рис. 7.11, они различаются мало. Граничная частота	Т , является самым важным па- раметром, характеризующим частотные свойства транзистора. Значение Т , можно определить экспериментальным путем согласно  (7.17).  Для этого следует измерить модуль коэффициента усиления по току в схеме с общим эмиттером (см. рис. 7.12,а) и умножить полученное значение на частоту,  при которой проводились  измерения. Максимальная частота уси-

Т

ления генератора, как правило, не превосходит значения	Т ,. При	,

коэффициент усиления мощных ВЧ и СВЧ биполярных транзисторов обычно находится в пределах 3...6 дБ, т.е. в 2 — 4 раза по мощности.

Рис. 7.12. Схема с общим эммитером.

Теоретическая, идеализированная модель транзистора (ТМ), пока- занная на рис. 7.9 и 7.12, отражает наиболее важные процессы, проте- кающие в его структуре. В реальной эквивалентной схеме биполярного транзистора помимо этой модели следует также учесть: индуктивности выводов электродов ( LБ , LЭ , LК ); сопротивления потерь в базе ( rБ ) и коллектора ( rКа , rКП ); стабилизирующие сопротивления, включаемые последовательно с эмиттерами и отображаемые в виде общего сопро- тивления ( rСТ ); зарядную или барьерную емкость закрытого коллек- торного перехода ( CKa , CKП ). Такая модель транзистора при работе в активной области и схеме с общим эмиттером приведена на рис. 7.13.

Рис. 7.13. Модель транзистора для схемы с общим эмиттером Предельно допустимые параметры транзистора. У мощного бипо-

лярного транзистора ограничены токи, напряжения на р-n-переходах и мощность рассеяния. К их числу относятся:

- импульсное (пиковое) значение коллекторного тока;

- постоянная составляющая коллекторного тока в непрерывном режиме;

- пиковые значения напряжения коллектор-эмиттер и коллектор-

база (не более 45..65 В), не превышающие напряжение пробоя

(рис. 7.8);

U проб

- пиковое значение обратного напряжения база-эмиттер (обычно не более 4...6 В), не превышающее напряжение пробоя этого p-n-перехода;

- мощность PК , рассеиваемая коллектором.

Остановимся подробнее на последнем параметре. Часть подводи- мой к транзистору мощности от источников питания и возбуждения рассеивается в нем в виде тепла. В результате температура переходов и

корпуса транзистора превышает температуру окружающей среды.

Мощность

PК , рассеиваемая коллектором, и температура р-n-перехода

t П связаны в транзисторе соотношением

tП	tК	PК Rt  ,	(7.19)

где

t К – температура корпуса транзистора;

Rt – тепловое сопротивление участка р-n-переход-корпус, град/Вт.

При температуре корпуса

tК	tК 0

(обычно

t К 0 -50...70 С) мак-

симально допустимая мощность, рассеиваемая коллектором, снижается по закону:

PК	PК 0

tК	tК 0

/Rt .	(7.20)

График функции (7.20) построен на рис. 7.14.

Рис. 7.14

При работе транзистора в составе генератора недопустимо превы- шение ни одного из перечисленных предельно допустимых параметров. Нарушение этого правила приводит или к резкому сокращению долго- вечности полупроводникового прибора, или к его внезапному отказу и выходу из строя аппаратуры в целом.

Полевые транзисторы

Принцип действия и эквивалентная схема. Полевой транзистор от- носится к разряду униполярных полупроводниковых приборов, в кото- рых осуществляется перенос только основных носителей заряда. Мате- риалом для СВЧ полевых транзисторов обычно служит арсенид галлия (GaAs), позволяющий снизить активные потери в приборе и поднять максимальную частоту усиления до 6...8 ГГц. Основное различие в не- скольких типах полевых транзисторов связано с методом управления потоком носителей заряда,  движущихся  в полупроводниковом  канале.

Структура одного из полевых транзисторов, называемого металлополу- проводниковым,  с  затвором  типа  барьера  Шоттки  приведена   на  рис. 7.15.

Рис. 7.15. Структура полевого транзистора с затвором Шоттки Электрическое поле, создаваемое напряжением, приложенным к за-

твору UЗК , направлено перпендикулярно потоку зарядов в канале. Из- меняя значение UЗК , воздействуют на этот поток, движущийся от ис- тока к стоку, увеличивая или уменьшая выходной ток прибора. Эквива- лентная схема полевого транзистора ВЧ диапазона, приведенная на рис.

7.16, включает в себя:

CЗИ

- емкость затвор-исток,

CСИ – емкость

сток-исток,

CЗС

- емкость затвор – сток (проходная емкость),

CЗК –

емкость затвор-канал,

rЗК , rСИ , – сопротивления потерь, iСТ – эквива-

лентный генератор тока стока. Частотные свойства полевого транзисто- ра определяются постоянной времени:

где

ЗК	CЗК rЗК

(7.21)

ЗК

К ,

постоянная	времени	цепи	затвор-канал

(рис. 7.16);

К  – время пролета носителями заряда по каналу от истока к стоку.

Рис. 7.16. Эквивалентная схема полевого транзистора ВЧ диапазона

S0

1	j

ЗК

Ток эквивалентного генератора определяется напряжением, прило- женным непосредственно к участку затвор-канал (см. рис. 7.15). Поэто- му в ВЧ диапазоне, пренебрегая вторым слагаемым, для гeнератора сто- ка имеем

iСТ

S0uЗК

uВХ ,	(7.22)

где

S0 – крутизна статической характеристики;

uЗК uВХ

- напряжение между затвором и каналом;

- напряжение на входе прибора.

Согласно (7.22) зависимость амплитуды тока стока от частоты сиг-

S0

1

2

ЗК

нала определяется выражением

IСТ	UВХ .	(7.23)

Из (7.23) следует, что в полевом транзисторе, как и в биполярном, коэффициент усиления прибора по мощности уменьшается с повыше- нием частоты. Статические характеристики полевого транзистора. При схеме транзистора с общим истоком различают два вида семейств ха- рактеристик: зависимости тока стока от напряжения сток-исток и за-

твор-исток iC

uСИ ,uЗИ

(рис. 7.17,а) и зависимость тока стока от

напряжения затвор-исток iC	uЗИ

(рис. 7.17,б).

Рис. 7.17. Статические характеристики полевого транзистора

Тангенс	угла	наклона	линейного	участка	характеристики

iC	uЗИ

есть статическая крутизна S0 . По внешнему виду статические характеристики полевого транзистора близки к характеристикам биполярного транзистора (см. рис. 7.4). Однако следует иметь в виду, что биполярный транзистор управляется входным током (при схеме с общим эмиттером – током базы), полевой – входным напряжением затвор-сток.

Анализ работы и режимы работы транзисторного генератора с внешним возбуждением

Три режима работы транзисторного генератора. Две схемы ВЧ ге- нераторов с внешним возбуждением – одна с биполярным, другая с по- левым транзистором – приведены на рис. 8.1.

Рис. 8.1. Схемы ГВВ на транзисторах: а) – с биполярным б) – с полевым транзистором

Исследование транзисторного генератора проводится как и в слу- чае анализа работы лампового генератора, по плану, состоящему:

- в определении с помощью вольт-амперных характеристик прибо- ра форм тока и напряжения на его выходе при подаче на вход синусои- дального сигнала;

- в расчете энергетических параметров генератора: выходной мощ-

ности 1-й гармоники

P1 , потребляемой мощности

P0 от источника по-

стоянного тока и КПД генератора

P1 P0 ;

- в определении мощности входного сигнала

P1ВЫХ

и коэффици-

ента усиления генератора по мощности KP

P1 P1ВХ ;

- в построении динамических, нагрузочных, амплитудных и час- тотных характеристик.

Несмотря на разный физический характер процессов, протекающих в электровакуумном приборе, биполярном и полевом транзисторах, ввиду формального сходства их ВАХ анализ выходной цепи во в основ- ном совпадает. Так, в транзисторных генераторах, как и в ламповых, возможны недонапряженный, граничный и перенапряженный режимы работы. При внешнем сходстве этих режимов в трех типах генераторов следует знать разный физический механизм их протекания. При бипо- лярном транзисторе динамическая характеристика располагается:

- в случае недонапряженного и граничного режимов работы в двух областях – активной (2) и отсечки (1);

- в случае перенапряженного режима работы в трех областях – от- сечки (1), активной (2) и насыщения (3). При этом провал в импульсе коллекторного тока происходит по причине захода рабочей точки (ко- ординаты iK uКЭ ) в область насыщения и перехода коллекторного р- n-перехода в открытое состояние.

В недонапряженном и граничном режимах импульсы коллекторно- го тока при работе с отсечкой имеют косинусоидальную форму. Приме- ры форм импульса коллекторного тока в перенапряженном режиме ра- боты показаны на рис. 8.2,б-г. При наличии только активной состав- ляющей в нагрузке провал в импульсе располагается посредине  (см. рис. 8.2,б), при добавлении к ней емкости – сдвигается влево (см. рис. 8.2,в), индуктивности – вправо (см. рис. 8.2,г).

Рис. 8.2. Импульсы коллекторного тока при работе с отсечкой в перенапряженном режиме

В транзисторных ГВВ с повышением частоты f усиливаемого сиг- нала и приближении к граничной частоте уменьшается КПД и снижает- ся выходная мощность P1 .

Ухудшение данных параметров генератора связано как с увеличе- нием потерь в цепи коллектора при биполярном транзисторе или цепи стока при полевом транзисторе, так и с изменением форм выходного тока и напряжения. В первом приближении это изменение параметров генератора можно учесть с помощью зависимости крутизны линии гра

ничного режима

SГР

от частоты f. При этом вместо крутизны можно

использовать обратный ей параметр – сопротивление насыщения, опре- деляемое согласно:

rНАС f	uКЭнас iКЭнас .	(8.2)

В результате формула по определению коэффициента использова- ния напряжения питания в граничном режиме для транзисторного гене- ратора примет вид

1	1	8P1rнас f

2	2

1

1EИ

ГР	,	(8.3)

где в случае биполярного транзистора:

EИ	EK

- напряжению пита-

ния коллектора, коэффициент

ГР	UКmГР

EК ; в случае полевоro

транзистора:

EИ	EС

- напряжению питания стока, коэффициент

ГР	UКmГР EС

Имеется  отличие  и  в  определении  угла  отсечки  . В ламповом гeнераторе анодно-сеточная характеристика, с помощью которой опре- деляется угол отсечки, сдвинута влево (рис. 6.3, 6.4). В биполярном транзисторе характеристика коллекторного тока, служащая для опреде- ления  , сдвинута вправо (рис. 7.4,б).

Рис. 8.3

Рис. 8.4.

Поэтому согласно рис. 8.4 косинус угла отсечки

cos

Б  ,	(8.4)

E '

Б

E

UБЭm

где

' ; – напряжение отсечки; EБ

- внешнее смещение;

E

Б

UБЭm – амплитуда входного ВЧ напряжения.

E

Б

В полевом транзисторе при характеристике тока стока, выходящей

из начала координат значение

' =0. В остальном методика расчета

выходной цепи транзисторных генераторов совпадает с методикой рас- чета анодной цепи лампового генератора, рассмотренной в разд. 6.5. Расчет входной цепи в трех типах генераторов значительно отличается друг от друга, что следует, в частности, из рассмотрения эквивалентных схем биполярного и полевого транзисторов. Поэтому остановимся на этом вопросе более подробно. Ориентировочный расчет входной мощ- ности генератора с биполярным транзистором при схеме с общим эмит- тером. При открытом эмиттерном переходе его сопротивление весьма мало, и поэтому можно принять активную составляющую входного со-

противления транзистора на высокой частоте:

RВХ1	rБ

rСТ . Коэф-

фициент  передачи тока при	или f

0,2 f ГР

f ГР

f . Бу-

дем считать, что данное соотношение справедливо и для первых гармо-

ник коллекторного и базового токов:

IК1

IБ1 . В результате для

мощности входного сигнала при f

0,2 f ГР получим

PВХ1

0,5I 2 R

0,5I 2 f f

r	.	(8.5)

2

Б1

ВХ1

К1

ГР

Б

СТ

Для коэффициента усиления биполярного транзистора по мощно-

сти при f

0,2 f ГР с учетом (8.5) имеем

KP

P1

К1

0,5I 2 R1

2

R1	 f ГР

2

,	(8.6)

PВХ1

0,5IБ1RВХ1

rБ	rСТ	f

где

R1 – сопротивление нагрузки по 1-й гармонике сигнала в коллек-

торной цепи. Таким образом, согласно (8.6) коэффициент усиления по мощности в генераторе с биполярным транзистором уменьшается с по- вышением частоты усиливаемого сигнала. Ориентировочный расчет входной мощности генератора с полевым транзистором при схеме с об-

щим истоком. В высокочастотном диапазоне при

ЗК	3

амплитуда

S0

ЗК

импульса тока стока по аналогии с ламповым генератором

ICm

SUЗИm 1

cos

UЗИm 1

cos

,	(8.7)

где UЗИm – амплитуда входного напряжения затвор-исток.

ICm	ЗК

S0 1 cos

ICm	ЗК

S0 1

Из (8.7) для требуемой амплитуды входного напряжения получим

UЗИm	,	(8.8)

где

ICm1 – амплитуда 1-й гармоники тока стока;

- коэффициент

1

разложения косинусоидального импульса.

Для коэффициента усиления полевого транзистора по мощности

при

ЗК	3 с учетом (8.8) имеем

0,5I 2 R

Cm1 1

S

0,5U 2	/ R

ЗИm	ВХ1

1	0

2

ЗК

P

KP	 1

PВХ1

R1RВХ1 ,	(8.9)

где

R1 – сопротивление нагрузки по 1-й гармонике сигнала в цепи стока;

RВХ1 – входное сопротивление транзистора на частоте сигнала. Согласно (8.9) в полевом транзисторе, как и в биполярном, коэф-

фициент усиления прибора по мощности уменьшается с повышением частоты усиливаемого сигнала. Рассчитав с помощью (8.9) коэффициент

усиления

KP , можно определить требуемую мощность входного сигнала PВХ1

P1 KP .

Методика расчета ВЧ генератора с биполярным транзистором

На основе проведенного анализа в разд. 7.1–7.4 составим методику расчета электрического режима работы ВЧ генератора с биполярным транзистором в граничном режиме работы. Порядок расчета генератора будем сопровождать типовым примером. Исходные данные для расчета. Рабочая частота f=300 МГц, выходная мощность P1 =20 Вт.

Выбор типа биполярного транзистора. Исходя из заданной мощно- сти и частоты сигнала, по справочнику выбираем тип транзистора. Ос- танавливаемся на тетроде типа КТ925В, имеющем допустимые пара- метры: – импульсное (пиковое) значение коллекторного тока 8,5 А;

    - постоянная составляющая коллекторного тока в непрерывном режиме 3,3 А;

    - пиковое значение напряжения коллектор-эмиттер и коллектор – база 36 В;

    - мощность

PK  ,	рассеиваемая	коллектором,	25	Вт	при

tК	tK0

0 C , тепловое сопротивление Rt =4,4 град/Вт.

Выбираем угол отсечки

90 , для которого:

0

=0,318;

=0,5; g1

=1,57.

1

По характеристикам прибора определяется: крутизна	линии	граничного	режима

1

rНАС	SГР =0,5 Ом;

SГР =2А/В	или

Б

напряжение отсечки E'

=0,7 В.

Выбираем граничный режим работы. Принимаем противление базы rБ =1 Ом, сопротивление rСТ =0,5 Ом.

### Расчет коллекторной цепи генератора

EK =15 В. Со-

- Коэффициент использования коллекторного напряжения, опре- деляемый согласно (7.25):

ГР	0,5

0,5 1

8P1rНАС

0,5

0,5 1

8 20

0,5

0,77

E

K

1	2	0,5 152

- Амплитуда коллекторного ВЧ напряжения:

UKm

ГРEK =0,77 15=11,5 В.

- Пиковое значение напряжения коллектор-эмиттер:

UK.ПИК

EK	UKm =15+11,5=26 В< U K . ДОП =36 В.

- Амплитуда 1-й гармоники коллекторного тока:

IK1

2P1 /UKm =2 20/11,5=3,48 А.

1

Амплитуда импульса коллекторного тока:

IKm	IK1

=3,48/0,5=6,96 А< I K 0 ДОП =8,5 А.

- Постоянная составляющая коллекторного тока:

IK 0

0	IKm =0,318 6,96=2,21 А< I K 0 ДОП =3,3 А.

- Мощность, потребляемая по коллекторной цепи:

P0	IK 0 EK =2,21 15=33,2 Вт.

- Мощность, рассеиваемая коллектором:

PK	P0	P1 =33,2-20=13,2 Вт< PK. ДОП =25 Вт.

- Коэффициент полезного действия:

P1 P0

0,5

ГРg1

=0,5 0,77 1,57=60%.

- Сопротивление нагруженной коллекторной цепи, необходимое для реализации рассчитанного режима работы:

R1 UKm IK1 =11,5/3,48=3,3 Ом.

### Расчет базы

1. Коэффициент усиления транзистора по мощности, определяемый согласно (7.28):

R	f	2	3,3	450 2

KP	 	1	 ГР

4,95 или 7дБ.

rБ	rCm	f

1 0,5

300

- Мощность входного сигнала:

PВХ1

P1 KP =20/4,95=4 Вт.

- Первая гармоника тока базы:

IБ1

IK1

=3,48/1,5=2,32 А.

- Амплитуда входного ВЧ напряжения база-эмиттер:

UБЭm

2PВХ1

IБ1 =2 4/2,32=3,5 В.

- Напряжение смещения, определяемое согласно (7.26):

E

'

EБ	Б

UБЭm

cos

=0,7 В.

- Входное сопротивление по 1-й гармонике сигнала:

RВХ1

UБЭm

IБ1 =3,5/2,32=1,5 Ом.

Аналогичным образом рассчитывается генератор с мощным полевым транзистором.

Расчет электрического режима работы ВЧ транзисторного генератора с внешним возбуждением можно также провести по программе на языке Mathcad.

### Программа расчета электрического режима работы ВЧ транзисторного генератора

Программа состоит из трех разделов:

– ввода исходных данных (DATE); – расчета параметров коллек- торной цепи генератора (COLLECTOR); – расчета параметров базовой цепи генератора (BASE). В программе все напряжения имеют размер- ность в вольтах (V), токи – в амперах (А), мощность – в ваттах (W), со- противление – в омах ( ), крутизна – в ампер/вольтах (А/V).

Отметим, что при данной методике производится только выбор транзистора и ввод исходных данных – требуемой выходной мощности ВЧ генератора и параметров транзистора, а весь расчет выполняется автоматически с дальнейшей распечаткой на принтере полученных зна- чений параметров или выводом их на экран дисплея. Коэффициент уси- ления генератора по мощности рассчитывается в разах (КР) и децибелах (KPD).

В программе в разделе (DATE) приняты следующие обозначения: Pl – требуемая выходная мощность ВЧ генератора, Вт;

F – частота усиливаемого сигнала, МГц; ЕК – напряжение питания коллектора, В; EBC – напряжение отсечки, В;

SG – крутизна линии граничного режима, А/В; RH=1/SG – сопротивление насыщения транзистора, Ом; RB – сопротивление базы транзистора, Ом;

RCT – стабилизирующее сопротивление в цепи эмиттера транзи- стора, Ом;

– выбранный угол отсечки.

В двух других разделах все пункты расчета полностью совпадают, что позволяет не давать дополнительных пояснений.

По программе можно рассчитать электрический режим работы ВЧ генератора на любую мощность при любом типе транзистора с известными параметрами и проследить, как меняются параметры генератора при изменении угла отсечки, напряжения питания, чистоты.

### Выводы по лекции

Предельно допустимые параметры транзистора. У мощного полевого транзистора ограничены токи, напряжения между электродами и мощность рассеяния. К их числу относятся: импульсное (пиковое) значение тока стока; постоянная составляющая тока стока в непрерывном режиме; постоянная составляющая тока затвора в непрерывном режиме; постоянное и пиковое значения напряжений сток-исток, затвор-исток и затвор-сток; мощность PC , рассеиваемая прибором.

1. Несмотря на разный физический характер процессов, протекаю- щих в электровакуумном приборе, биполярном и полевом транзисторах, ввиду формального сходства их ВАХ анализ выходной цепи во в основ- ном совпадает. Так, в транзисторных генераторах, как и в ламповых, возможны недонапряженный, граничный и перенапряженный режимы работы.

### Вопросы для самоконтроля

- Приведите модели и схемы включения транзистора с общим эмиттером, базой и коллектором.

- Нарисуйте схемы генератора с внешним возбуждением с бипо- лярным и полевым транзисторами.

- Назовите три режима работы по напряженности транзисторного генератора.