Лекция 8 ТЕМА  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ВЧ ГВВ

Содержание.

- Назначение и классификация цепей

- Согласующие цепи в узкополосных ВЧ транзисторных генераторах

- Согласование ВЧ генератора с антенной

- Согласующие электрические цепи в широкополосных ВЧ генераторах

- Широкополосный транзисторный усилитель с согласующими цепями лестничного типа

- Широкополосный транзисторный усилитель

Назначение и классификация цепей

Известно большое число разнообразных схем транзисторных ГВВ, например с биполярным и полевым транзистором (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Схемы ГВВ на транзисторах: а) с биполярным транзистором; б) с полевым транзистором

При всем разнообразии этих схем они все вытекают из обобщенной схемы генератора, состоящей из включенных каскадно, входной и вы- ходной согласующих цепей и транзистора (рис. 10.2).

Рис. 10.2. Обобщенная схема ГВВ

Назначение входной цепи состоит в согласовании входного сопро- тивления транзистора Zвх с источником возбуждения. Назначение вы- ходной цепи заключается в согласовании выходного сопротивления транзистора Zвых с нагрузкой и в фильтрации высших гармоник сигнала (рис. 10.3).

Рис. 10.3. Обобщенные схемы генератора

Условиями такого оптимального согласования является выполне- ние равенств

Zi	ZˆЦвх ;  ZН	ZˆЦвых .	(10.1)

При их соблюдении коэффициент передачи цепи по мощности КР=1, что означает полную передачу номинальной мощности генератора в нагрузку. По назначению следует различать три основных случая со- гласования цепей применительно к ГВВ:

- согласование входного сопротивления транзистора с предыду- щим каскадом;

- согласование выходного сопротивления транзистора со следую- щим каскадом;

- согласование выходного сопротивления транзистора с антенной.

Другая классификация электрических цепей связана с полосой их пропускания fпр при среднем значении частоты в этой полосе f0.

Различают три основных цепи:

- узкополосная цепь при ( fпр/f0)=1…2%;

- среднеполосная цепь при 2% ( fпр/f0) 20%;

- широкополосная цепь при ( fпр/f0) 20%.

В узкополосной цепи можно произвести согласование, близкое к оптимальному, при комплексной нагрузке; в широкополосной – только при активной нагрузке. Вместе с тем потребность в широкополосных генераторах весьма велика. Во-первых, они применяются в диапазонных радиопередатчиках, обеспечивая усиление сигнала по мощности на лю- бой из частот в заданном диапазоне без перестройки электрических це- пей, что существенно упрощает конструкцию радиопередатчика в целом и повышает надежность его работы. Во-вторых, они используются при усилении широкополосных сигналов. Особенность полупроводниковых

генераторов состоит в том, что мощные транзисторы имеют низкие зна- чения входного и выходного сопротивлений (несколько Ом).

Согласующие цепи в узкополосных ВЧ транзисторных генераторах

Одна из часто применяемых входных согласующих цепей в транзи- сторных генераторах приведена на рис. 10.4, а.

Рис. 10.4. Согласующие цепи в ВЧ транзисторных генераторах Параметры схемы на рис. 10.4,а при известном входном сопротив-

лении транзистора R2 и требуемом сопротивлении на входе согласую- щей цепи R1>R2 можно рассчитать по формулам:

XL	R1R2 ; XL

R1R2 ; X 2

R1	R2

R1R2 ,

(10.2)

где R1>R2.

R11R2

Определив реактивные сопротивления, найдем значения индуктив- ности и емкостей:

L	X L ; C1

1

X1

1

X 2

;   C2	,

(10.3)

где	– частота сигнала генератора.

Программа на языке Mathcad позволяет быстро выполнить расчеты согласно (10.2), (10.3). (Размерность всех величин указана в программе.)

X L 103

2	F

R1:=50	R2:=2	F:=300 MHz

R1R2

106

2	F X1

XL :

XL:=10,0               L :

L=5,3 nGn

R1R2

X1 :

X1:=10,0

C1:

C1=53,1 pF

R1    R2	R1 R2

R1 R2

X 2 :	X2=10,8

106

2	F X 2

C2 :	С2=49,0 pF

В качестве выходной согласующей цепи в ВЧ транзисторных гене- раторах наиболее часто используется П-образный фильтр (рис. 10.4,б). Сопротивления реактивных элементов в схеме рассчитываются по фор- муле:

R1R2

X1	X 2	XL	.	(10.4)

Программа на языке Mathcad позволяет быстро выполнить расчеты согласно (10.3), (10.4). (Размерность всех величин указана в программе)

R1:=5	R2:=50	F:=300 MHz

R1R2

X :	X:=15,8

X  103

2	F

L :	L=8,4 nGn

106

2	F X

C1:	C1=33,6 pF

106

2	F X

C2 :	C2=33,6 pF

При напряжении U1=const (рис. 10.4,б) зависимость напряжения U2

на нагрузке R2 от частоты имеет вид:

U 2

U 20

1

x2

K 2 (x2 1)2

U

.	(10.5.)

Здесь х= / 1 – относительная расстройка по частоте:

1

1	0,5LC

; KU

;	2L ,

R2 R1

R2

R1

C

где	– частота, при которой согласно рассчитываются параметры схемы;

КU – коэффициент трансформации по напряжению;

– волновое сопротивление П-фильтра;

U20 – напряжение U2 при частоте = 1 или х=1.

Отметим, что коэффициент трансформации схемы по сопротивле- нию KR=(КU)2. Графики функции (10.5), обозначенные как Y(x), при

значении коэффициента трансформации КU=1; 2 и 4 или KR=1; 4 и 16 построены на рис. 10.5.

Рис. 10.5. Графики функции Y(x)

С их помощью можно определить полосу пропускания согласую- щего устройства и его фильтрующие свойства. Из графиков следует, что чем больше значение KR, тем уже полоса пропускания.

Согласование ВЧ генератора с антенной

Согласование выходного каскада с антенной определяет, какая часть мощности ВЧ сигнала радиопередатчика будет подведена к ан- тенне и излучена в пространство. Отсутствие надлежащего согласова- ния между антенной и радиопередатчиком недопустимо. Рассмотрим, как при заданных параметрах антенны можно передать ей максимально возможную мощность передатчика. Антенна по отношению к радиопе- редатчику имеет определенное входное сопротивление, зависящее от конструкции и размеров антенны, окружающих ее предметов, длины волны и других факторов. При анализе антенна характеризуется эквива- лентным комплексным сопротивлением: ZA(f)=RА(f)+jRА(f). В качестве примера на рис. 10.6 приведены характеристики входного сопротивле- ния антенны типа горизонтальный вибратор при волновом сопротивле- нии а=460 Ом.

Рис. 10.6. Характеристики входного сопротивления антенны типа горизонтальный вибратор

Оптимальное согласование передатчика с антенной означает пере- дачу номинальной мощности выходного каскада радиопередатчика – ГВВ – в активную составляющую RА(f). Выполнение данного условия осложняется тем, что антенна связана с передатчиком фидером. Потери, связанные с передачей мощности от передатчика в антенну обусловле- ны двумя активными потерями в фидере: B=Lb, где L – длина фидера, м; b – потери на один метр, дБ/м и отражением сигнала от антенны. Для снижения первой составляющей потерь следует по возможности выби- рать фидера с минимальными потерями и уменьшать его длину. Вторая причина потерь связана с отражением сигнала от антенны. В фидере, соединяющем генератор с нагрузкой (рис. 10.7,а), распространяются две волны: падающая с комплексной амплитудой Uпад и отраженная от на- грузки с амплитудой Uпад, Количественно этот процесс оценивается с помощью коэффициента отражения:

Uотр

Uпад

ZA

ZA

ГА	,	(10.6)

где	– волновое сопротивление фидера.

Амплитуды падающей и отраженной волны измеряются в месте подключения фидера к антенне (рис. 10.7, а).

Рис. 10.7. Измерение амплитуд падающей и отраженной волны

Для мощностей падающей волны, отраженной волны, передавае- мой в антенну и излучаемой в пространство, имеем:

1 U пад

2

2

Pпад	;

отр

1 U отр

2

2

2

| 1 | U пад | 2 | Г А |
| --- | --- | --- | --- |

2

P	;

(10.7)

РА	Pпад

Pотр

(1 Г А 2 )Pпад .

RA

X1	X A

R2

A	1

( X

X

A

j

)2	R2

A	1

( X

X

A

)2

1

X 2

Из (10.7) следует, что для полной передачи мощности из фидера в антенну необходимо иметь коэффициент отражения нагрузки ГА=0. Для выполнения условия, близкого к ГА=0, между антенной и фидером включается согласующее устройство, составленное из реактивных эле- ментов (рис. 10.7,б). Назначение согласующего устройства состоит в преобразовании комплексного сопротивления антенны ZA в активное величиной Rвх.с= . Две возможные схемы согласующего устройства при емкостном характере сопротивления антенны приведены на рис. 10.8. Входная комплексная проводимость схемы (рис. 10.8,а):

Yвх

.	(10.8)

Рис. 10.8. Согласующего устройства при емкостном характере сопротивления антенны

A

Для выполнения условия оптимального согласования антенны с фидером  Rвх.с= (Гс=0) необходимо получить действительную часть проводимости Re(Yвх)=1/ , а мнимую Im(Yвх)=0. Составив и решив два данных уравнения, получим выражения для реактивных элементов со- гласующего устройства при RА>(RА)2:

R

X1	RA

2	RA; X 2

RA

RA

R2

A

.	(10.8)

При X1>0 применяется схема (рис. 10.8,а). В этом случае элемент  X1 – емкость. При X1<0 – схема (рис.  10.8,б). В  таком случае элемент  X1 – индуктивность. Пример. Для антенны (RА=10 Ом, XA=5 Ом) полу- чить Rвх.с= =50 Ом. Согласно (10.8) получим: X1=15 Ом, X2=25 Ом при схеме на рис.  10.5,  а.  Подставив  эти  величины  в  (10.7),  имеем  Yвх=1/ =0,02 1/Ом или Rвх=50 Ом.

В случае диапазонного передатчика элементы согласующего устрой- ства перестраиваются так, чтобы на любой частоте выполнялись условия оптимального согласования. Настройка перестраиваемых элементов Х1 и Х2 осуществляется обычно автоматически по сигналам соответствующих дат- чиков. Ими могут быть датчики падающей (Uпaд) и отраженной волны (Uотр). С помощью системы авторегулирования устанавливается максимум падающей и минимум отраженной волны, что соответствует оптимальному согласованию радиопередатчика с антенной.

Согласующие электрические цепи в широкополосных ВЧ генераторах

Предельная возможность согласования генератора с нагрузкой в полосе частот. На одной частоте можно произвести оптимальное согла- сование генератора с нагрузкой при любых параметрах последней, вы- полнив условие (5.13). Однако задача существенно усложняется при необходимости согласования с комплексной нагрузкой в полосе частот без перестройки элементов электрической цепи, т.е. при создании ши- рокополосного генератора. Остановимся на данной проблеме более подробно, обратившись к схеме, представленной на рис. 11.1.

Рис. 11.1

В качестве согласующего устройства в схеме используется реак- тивный четырехполюсник взаимного типа, т.е. цепь, состоящая из реак- тивных элементов, активными потерями в которых можно пренебречь. Уравнение баланса мощностей в схеме имеет вид:

Pг.ном

Pн	Pотр ,	(11.1)

где Рг.ном=(Ei)2/8Ri – номинальная мощность генератора (см. разд. 5.5);

Рн – активная мощность, передаваемая в нагрузку и I расходуемая в сопротивлении R;

Ротр – мощность, отражаемая со входа четырехполюсника и погло- щаемая внутренним сопротивлением генератора. Согласно (11.1) поте- ри, связанные с передачей мощности от генератора в нагрузку, возни- кают только по причине отражения сигнала от входа четырехполюсни- ка. Уравнение (11.1) представим в виде:

1	KP

Г 2 ,	(11.2)

1

где   КР=Рн/Рг.ном	– коэффициент передачи цепи по мощности;

1

|Г|2=Ротр/Рг.ном

– коэффициент отражения цепи по входу.

f

При идеальном согласовании, т.е. при отсутствии отражения и пол- ной  передачи  номинальной  мощности  генератора  в  нагрузку,  КР=1 и

Г=0. Доказано, что  при комплексной нагрузке в  полосе частот	обес-

печить идеальное согласование невозможно. Предельные возможности такого согласования при нагрузке, составленной из параллельно вклю- ченных сопротивления R и емкости С или последовательно включенных сопротивления R и индуктивности L (см. рис. 11.6), оцениваются сле- дующим интегральным неравенством:

Г

T

ln 1 d

0

,	(11.3)

где Т=RC или Т=L/R – постоянная времени цепи нагрузки.

Приняв внутри полосы согласования f значение коэффициента от- ражения Г=Гв и вне ее Г=1, тогда получим:

f

f0

ГВ	exp

Q	,	(11.4)

где Q=2nf0L/R или Q=2nf0CR – добротность нагрузки.

Из (11.1), (11.2) и (11.4) для коэффициента потерь или затухания согласующей цепи в децибелах получим:

Bп	10 lg Pг.ном

PН

10 lg 1

10 lg 1

2

KР

exp	Q

10 lg

1

1	ГВ

f f0

.	(11.5)

Графики функции (11.5) при Q=2; 5; 10 построены на рис. 11.2.

Рис. 11.2. График функции коэффициента потерь

Из (11.5) следует, что три параметра – полоса пропускания согла- сующей цепи Δƒ нагрузка, характеризуемая добротностью Q, и потери, определяемые одним из трех параметров КР, В или Г, – жестко связаны между собой. Эта связь наглядно прослеживается с помощью графиков (рис. 11.2): чем больше добротность нагрузки Q и шире полоса пропус- кания Δƒ, тем больше затухание в согласующем устройстве за счет от- ражения. Практически реализовать предельно возможный случай согла- сования, вытекающий из (11.5), не удается, так как для этого требуется электрическая цепь с бесконечно большим числом элементов. При ко- нечном числе элементов можно только приблизиться к теоретическому пределу. Поэтому практически затухание в согласующем устройстве любой конфигурации больше, чем это следует из графиков на рис. 11.2.

Широкополосный транзисторный усилитель с согласующими цепями лестничного типа

Одной из широкополосных согласующих цепей является схема лест- ничного типа, составленная из Z-C элементов. Схема ВЧ транзисторного усилителя с такими цепями приведена на рис. 11.3. Коэффициент усиления по мощности ВЧ генератора определяется следующим образом:

KP ( f )

Kвх.ц( f )

KPт ( f )

Kвых.ц( f ) ,

где Kвх.ц(ƒ)≤1 – коэффициент передачи по мощности входной согла- сующей цепи;

KPT(ƒ) – собственный коэффициент усиления транзистора;

Kвых.ц(ƒ) ≤1 – коэффициент передачи мощности выходной согла- сующей цепи.

Рис. 11.3. Схема ВЧ транзисторного усилителя

В широкополосном усилителе необходимо получить постоянство коэффициента KР(ƒ) в требуемой полосе частот Δƒ=(f2–ƒ1) с учетом того, что собственный коэффициент усиления транзистора KPT(ƒ) уменьшает- ся с повышением частоты сигнала. Следовательно, для обеспечения Kp(ƒ)=const зависимости для коэффициентов Kвх.ц(ƒ) и Kвых.ц(ƒ) должны иметь, противоположный характер (рис. 11.4).

Рис. 11.4

Расчет схемы (рис. 11.3) проводится на компьютере по программе, с помощью которой осуществляется синтез входной и выходной элек- трических цепей для получения необходимых зависимостей Kвх.ц(ƒ) и Kвых.ц(ƒ) в заданной полосе частот, при которых KP(f)=const.

Помимо схемы, приведенной на рис. 11.3, возможны также ее мо- дификации с цепями лестничного типа иной конфигурации.

Широкополосный транзисторный усилитель

Трансформатор типа «длинной линии» (ТДЛ) представляет собой тороидальный ферритовый магнитопровод, на котором располагается одна или несколько линий передачи, выполненных в виде скрученных проводов или на основе коаксиальных и полосковых линий. Наиболее простым вариантом является ТДЛ с одной линией передачи (рис. 11.5, а). Эквивалентную схему ТДЛ в области низких частот можно предста- вить в виде трансформатора обычного типа, а на высоких частотах – как длинную линию с волновым сопротивлением р (рис. 11.5, б). Длина ли- нии определяется соотношением:

4

L	,

где λ – длина волны;

μф>>1 – магнитная проницаемость феррита.

В зависимости от способа соединения концов обмотки с помощью ТДЛ можно получить коэффициент трансформации по сопротивлению 1:1 или 1:4. Второй случай соединения и соответствующие ему эквива- лентные схемы приведены на рис. 11.5.

Рис. 11.5

Пример схемы широкополосного транзисторного генератора двух- тактного типа с ТДЛ приведен на рис. 11.6.

Рис. 11.6. Схемы широкополосного транзисторного генератора двухтактного типа с ТДЛ

Волновые сопротивления ТДЛ обозначены на схеме. Трансформа- торы Т1 и Т4 служат для перехода от симметричной схемы к несиммет- ричной. Входное сопротивление каждого транзистора должно быть

2,

1.

близким к	выходное – к

### Выводы по лекции

- В генераторе необходимо обеспечить хороший отвод тепла от транзистора, для чего последний крепят к теплоотводящему радиатору.

- Необходимо правильно выбрать дроссели и блокировочные кон- денсаторы, параметры которых могут повлиять на устойчивость работы генератора в области низких частот. Иногда для повышения устойчиво- сти дроссели шунтируют резисторами.

- Необходимо правильно выбрать рабочую точку транзистора, с учетом рабочего диапазона температур. Поскольку при изменении тем- пературы внешней среды характеристики транзистора сдвигаются, то применяют методы термостабилизации режима работы. Сущность дан- ного приема состоит в применении термосопротивлений в цепи базы, с помощью которых при изменении температуры соответствующим обра- зом сдвигается и рабочая точка, обеспечивая неизменность электриче- ского режима работы транзистора.

- Для исключения пробоя p-n-переходов транзистора все значения пиковых напряжений в генераторе должны быть меньше предельно до- пустимых значений с запасом. Данное правило распространяется и на переходный режим работы при включении и выключении генератора.

- Недопустимо даже кратковременное отключение нагрузки от ге- нератора, что приведет к резкому возрастанию мощности тепла, рассеи- ваемой прибором. Для исключения такой ситуации в генераторах при- меняют специальные схемы защиты.

- При требуемой мощности генератора, превышающей мощность одного транзистора, применяют суммирование сигналов.

- Потребность в широкополосных генераторах весьма велика.

Во-первых, они применяются в диапазонных радиопередатчиках, обеспечивая усиление сигнала по мощности на любой из частот в за- данном диапазоне без перестройки электрических цепей, что сущест- венно упрощает конструкцию радиопередатчика в целом и повышает надежность его работы.

Во-вторых, они используются при усилении широкополосных сиг- налов. Особенность полупроводниковых генераторов состоит в том, что мощные транзисторы имеют низкие значения входного и выходного сопротивлений (несколько Ом).

### Вопросы для самоконтроля

- В чем состоит назначение согласующих цепей в генераторе?

- Какие согласующие цепи называются широкополосными, и ка- кие узкополосными?

- Нарисуйте входную согласующую цепь в транзисторном генера- торе.

- Нарисуйте выходную согласующую цепь в транзисторном гене- раторе.

- Как производится согласование выходного каскада передатчика с антенной?

- Нарисуйте схему согласующего устройства.

- Как определяется передача мощности от радиопередатчика в ан- тенну?

- Что означает и как определяется мощность падающей и отра- женной волны?

- Как определяются предельные возможности по согласованию цепи при комплексной нагрузке?

- Как изменяется полоса пропускания согласующей электрической цепи при увеличении добротности нагрузки?

- Нарисуйте электрическую цепь лестничного типа.

- Как определяется коэффициент усиления по мощности широко- полосного генератора?

- Как устроен трансформатор типа длинной линии (ТДЛ)?

- Нарисуйте эквивалентные схемы трансформатора типа «длинной линии».

- Нарисуйте схему транзисторного генератора с ТДЛ.