Лекция 11 Тема  АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ

Содержание

- Виды модуляции

- Амплитудная модуляция

- Амплитудная анодная и коллекторная модуляция

- Амплитудная сеточная и базовая модуляция

- Нелинейные искажения сигнала при амплитудной модуляции

- Однополосная модуляция

- Структура ОБП сигнала

- Усиление ОБП сигнала в двухканальном усилителе(схема Кана)

- Формирование ОБП сигнала

Виды модуляции

Модуляцией называется процесс управления одним или несколь- кими параметрами колебаний высокой частоты в соответствии с зако- ном передаваемого сообщения. Модуляцию можно также рассматривать как процесс наложения одного колебания на другое. Передаваемый сиг- нал называют модулирующим, управляемый высокочастотный – моду- лируемым. Частота модулирующего сигнала должна быть на один и более порядков ниже модулируемого.

Классифицировать методы модуляции можно по трем признакам в зависимости:

- от управляемого параметра высокочастотного сигнала: ампли- тудная (AM), частотная (ЧМ) и фазовая (ФМ);

- числа ступеней модуляции: одно-, двух-, трехступенчатая;

- вида передаваемого сообщения – (аналогового, цифрового или импульсного) – непрерывная, со скачкообразным изменением управ- ляемого параметра (такую модуляцию называют манипуляцией) и им- пульсная.

Описание модулированных сигналов возможно в рамках временно- го и спектрального методов. Для неискаженного приема модулирован- ного сигнала полоса пропускания всех высокочастотных трактов радио- передатчика и радиоприемника должна быть равна или больше ширины спектра излучаемого сигнала. С другой стороны, спектр модулирован- ного сигнала не должен выходить за выделенную данному каналу до- пустимую полосу излучения (рис. 19.1).

Рис. 19.1. Допустимая полоса излучения спектра модулированного сигнала

Излучения, лежащие за пределами выделенной полосой излучения, называются внеполосными. Их уровень не должен превышать опреде- ленной, строго нормируемой величины. В противном случае данный канал связи будет создавать помехи другим каналам.

Ширина спектра модулированного высокочастотного сигнала fcп зависит как от спектра передаваемого сообщения, так и от вида модуля- ции. Параметром, характеризующим модулированный сигнал, позво- ляющим сравнивать различные виды модуляции, является база сигнала:

(19.1)

где Т – длительность элемента сигнала.

При передаче аналоговых сообщений верхняя частота его спектра F связана с параметром Т, трактуемым как время интервала отсчета, соот- ношением Т=l/(2F) и поэтому (19.1) принимает вид:

В=  fcп/(2F).	(19.2)

При передаче цифровой информации двоичным кодом, состоящим из логических 1 и 0, со скоростью V, равной количеству передаваемых элементарных посылок (бит) в секунду (бит/с = бод), величина Т трак- туется как длительность элементарной посылки Т=1/V, и поэтому:

(19.3)

При В=1 высокочастотный модулированный сигнал называется уз- кополосным, при В>3…4 – широкополосным. В соответствии с этим определением в зависимости от используемого вида сигнала радиотех- ническая система в целом называется узко- или широкополосной.

При амплитудной модуляции сигнал всегда является узкополос- ным; при частотной (в зависимости от характеризующего ее параметра девиации частоты) – узко- или широкополосным. Вид модуляции и зна- чение параметра В оказывают существенное влияние на помехоустой- чивость радиотехнической системы и получение требуемого соотноше- ния сигнал-шум в радиоприемном устройстве.

Пример модулированных сигналов одинаковой мощности, но с разной шириной спектра приведен на рис. 19.2.

Рис. 19.2. Пример модулированных сигналов одинаковой мощности с разной шириной спектра

Рассмотрим, чем вызвана необходимость применения двухступен- чатой, а в некоторых случаях даже трехступенчатой модуляции. Пусть при одной частоте несущих колебаний fнес требуется передавать сооб- щения от нескольких источников. Для возможности разделения приня- тых сообщений в радиоприемном устройстве поступают следующим образом. Каждое из сообщений модулирует сначала свою индивидуаль- ную несущую, называемую в этом случае поднесущей (рис. 19.3).

Рис. 19.3. Объединение поднесущих в групповой сигнал, модулирующий несущую

Далее все поднесущие с разными частотами объединяются в об- щий, групповой сигнал, модулирующий несущую.

При схеме на рис. 19.3 возможны разные комбинации видов моду- ляции, например в первой ступени AM, во второй – ЧМ. Модуляция при этом называется АМ-ЧМ.

Возможны и такие варианты: ЧМ-ЧМ, ЧМ-ФМ и т.д. При передаче дискретных сообщений применение двухступенчатой модуляции также имеет ряд достоинств.

Амплитудная модуляция

При АМ в соответствии с законом передаваемого сообщения меня- ется амплитуда модулируемого сигнала. Поэтому при тестовом тональ- ном модулирующем сигнале имеем для высокочастотного модулируе- мого сигнала:

u(t)

U0 1

mcos

t cos

0t ,	(19.4)

1

где m=Uмод/U0	–  коэффициент амплитудной модуляции;	0 – частота

несущих колебании. График функции (19.4), который можно наблюдать на экране осциллографа, приведен на рис. 19.4.

Рис. 19.4. Осциллограмма функции

По помехоустойчивости АМ существенно уступает частотной и фа- зовой и поэтому в современных радиотехнических системах практиче- ски не применяется. Однако в давно действующих системах, работаю- щих в длинно-, средне- и коротковолновых диапазонах волн, амплитуд- ный вид модуляции является доминирующим.

АМ осуществляется в генераторах с независимым возбуждением в основном в выходном или предоконечном каскадах путем изменения напряжения на одном или нескольких электродах электронного прибо- ра. В соответствии с этим в транзисторных генераторах различают кол- лекторную, базовую и эмиттерную АМ, а в ламповых – анодную, анод- но-экранную, сеточную и катодную. При модуляции только предоко- нечного каскада выходной ВЧ усилитель мощности работает в режиме усиления модулированных колебаний. Общая структурная схема усили- тельного тракта РПДУ, относящаяся ко всем способам АМ, изображена на рис. 19.5. Передаваемое сообщение поступает на вход модулятора, и после усиления модулирующий сигнал мощностью Рмод поступает на ВЧ усилитель. Требуемое значение Рмод зависит от мощности высоко- частотных колебаний Р1, коэффициента m и способа модуляции. Тре- буемая мощность источника питания Р0 также определяется данными параметрами.

При любом способе амплитудной модуляции различают три основ- ных режима работы: молчания (или несущей), максимальный и мини- мальный. При модуляции режим модулируемого ВЧ каскада непрерыв- но меняется. Максимальному режиму соответствует максимальное зна- чение амплитуды колебаний, минимальному режиму – минимальное, в режиме молчания (Uмол) модуляция отсутствует (рис. 19.4).

Рис. 19.5. Структурная схема усилительного тракта РПДУ

Амплитуда ВЧ колебаний и мощность при тональной AM модуля- ции меняются по закону:

Uмод=Uмол(1+mcos t); Р1=Р1мол(1+mcos t)2.

Мгновенные мощности ВЧ сигнала в трех режимах – молчания (Р1мол), максимальном (Р1макс, пиковом) и минимальном (Р1мин) – связаны соотношениями:

Р1макс=Р1мол(1+m)2; Р1мин=Р1мол(1–m)2.	(19.5)

T

Кроме мгновенных, важна и средняя мощность ВЧ колебаний за период модулирующего сигнала Т:

P1ср

1  Р1мол(1 Т 0

mcos

dt	1

m	Р1мол . (19.6)

2

2

Из трех последних формул при m=1 получим:

Р1макс=4Р1мол; Р1мин=0; Р1ср=1,5Р1мол.

Пиковая мощность генератора при амплитудной модуляции в че- тыре раза превосходит мощность в режиме несущей (молчания).

Спектр AM колебания (19.4) имеет вид:

u(t)

U0 cos 0t

0,5mU0 cos 0

t 0,5mU0 cos 0

t , (19.7)

0

из которого следует, что спектр колебания при амплитудной модуляции тональным сигналом состоит из трех составляющих с частотами: (совпадает с частотой несущей),   0–	(нижняя боковая),   0+	(верхняя боковая), мощности между которыми распределены в пропорции: 1:(0,5m2):(0,5m2) (рис. 19.6, а), а сумма определяется согласно (19.6).

Рис. 19.6

Согласно (19.7) ширина спектра AM колебания, построенного на рис. 19.6, a: fcп=2F. Следовательно, в соответствии с (19.2), имея базу В=1, сигнал при AM модуляции относится к классу узкополосных.

Спектр AM колебания при модуляции сигналом, занимающим спектр от мин до макс, представлен на рис. 19.6, б.

Две характеристики при AM определяют свойства радиопередатчи-

)

,	–

ка в целом: модуляционная m=Ф(U частотная m=Ф( ) (рис. 19.7, б), где U лирующего сигнала.

(рис. 19.7, а) и модуляционно- амплитуда и частота моду-

Рис. 19.7. Модуляционная m=Ф(U ) (а) и модуляционно-частотная

m=Ф( ) (б) характеристики при AM

Амплитудная анодная и коллекторная модуляция

Схемы соединения модулируемого каскада (ВЧ генератора) и ам- плитудного модулятора при анодной и коллекторной модуляции приве- дены на рис. 19.8.

Рис. 19.8. Схемы соединения модулируемого каскада (ВЧ генератора) и амплитудного модулятора при анодной и коллекторной модуляции

На схеме рис. 19.8, а показано соединение модулятора с ВЧ генера- тором с помощью трансформатора. В транзисторных радиопередатчи- ках возможна также бестрансформаторная связь между ними благодаря использованию модуляторного транзистора в качестве управляемого переменного сопротивления, включенного в коллекторной цепи генера- торного транзистора (рис. 19.8, б). В первом случае напряжение источ- ника питания выбирается исходя из режима молчания; во втором слу- чае – исходя из максимального режима.

Для осуществления неискаженной амплитудной модуляции необ- ходимо правильно выбрать режим работы ВЧ генератора. Критерием такой оценки является линейность статической модуляционной харак- теристики – зависимости 1-й гармоники тока ВЧ модулируемого гене- ратора от постоянного напряжения на электроде электронного прибора, на который подается модулирующий сигнал.

В соответствии с данным определением при анодной модуляции это есть зависимость 1-й гармоники анодного тока ВЧ лампового гене- ратора Iа1 от постоянного напряжения на аноде лампы Еа в динамиче- ском режиме работы (рис. 19.9, а), при коллекторной модуляции – зави- симость 1-й гармоники коллекторного тока ВЧ транзисторного генера- тора IК1 от постоянного напряжения на коллекторе ЕК в динамическом режиме работы (рис. 19.9, б).

Рис. 19.9

На характеристиках точке 1 соответствует режим молчания или не- сущей, точке 2 – максимальный, точке 3 – минимальный режим. Чем меньше графики модуляционных характеристик Iа1(Ea) и IК1(ЕК) откло- няются от прямой линии, тем меньше уровень нелинейных искажений передаваемого сообщения за счет амплитудной модуляции. Для получе- ния линейности этих графиков точка 2 на них должна соответствовать граничному режиму работы, а все остальные – перенапряженному. При этом КПД генератора на протяжении всей характеристики остается приблизительно неизменным. Необходимость обеспечения при m=1 пиковой мощности, в четыре раза превосходящей мощность в режиме молчания, и соблюдение линейности статической модуляционной ха- рактеристики (рис. 19.9) – два сложно выполнимых требования, предъ- являемые к радиопередатчикам с амплитудной модуляцией. При этом в пиковой точке (точка 2) все параметры генераторной лампы и транзи- стора не должны превосходить предельно допустимых параметров на данные электронные приборы. При коллекторной модуляции это озна- чает, что при m=1 для получения мощности в режиме молчания, равной Р1 следует выбрать ВЧ транзистор мощностью Р1макс=4Р1. В пиковой точке напряжение на коллекторе генераторного транзистора:

UКЭмакс

ЕК (1

макс )

m  ,	(19.8)

где макс – коэффициент использования коллекторного напряжения в максимальном режиме работы. Из (19.8) следует, что при m=1 и макс, близким к 1, напряжение питания для генераторного транзистора следу- ет устанавливать согласно соотношению ЕК 0,25 UКЭдоп, т.е. в четыре раза меньше допустимого напряжения коллектор – эмиттер.

Напряжение и мощность модулятора при анодной и коллекторной амплитудной модуляции равны:

Uмод=mЕа; Pмод=0,5Uмод Iмод=0,5(mЕа)(mIа0мол)=0,5m2Р0мол; Uмод=mЕК; Pмод=0,5Uмод Iмод=0,5(mЕК)(mIК0мол)=0,5m2Р0мол,

где Р0мол – мощность, потребляемая ВЧ генератором в режиме молча- ния. Мощность модулятора расходуется на повышение средней мощно- сти модулированных колебаний, определяемой согласно (19.5). Сам модулятор представляет собой усилитель мощности низкой частоты.

Амплитудная сеточная и базовая модуляция

Схемы соединения модулируемого каскада (ВЧ генератора) и ам- плитудного модулятора с помощью трансформатора при сеточной и базовой модуляции приведены на рис. 19.10.

Рис. 19.10. Схемы соединения модулируемого каскада (ВЧ генератора) и амплитудного модулятора с помощью трансформатора при сеточной и базовой модуляции

В соответствии определением статической модуляционной характери- стики при сеточной модуляции это есть зависимость 1-й гармоники анод-

ного тока ВЧ лампового генератора Ial от постоянного напряжения смеще- ния на сетке лампы Ес в динамическом режиме работы (рис. 19.11, а); при базовой модуляции – зависимость 1-й гармоники коллекторного тока ВЧ транзисторного генератора IК1 от постоянного напряжения смещения на базе ЕБ в динамическом режиме работы (рис. 19.11, б).

Рис. 19.11. Статические характеристики

На характеристиках точке 1 соответствует режим молчания или не- сущей, точке 2 – максимальный, точке 3 – минимальный режим. Чем меньше графики модуляционных характеристик Ial(Ес) и IК1(ЕБ) откло- няются от прямой линии, тем меньше уровень нелинейных искажений передаваемого сообщения за счет амплитудной модуляции. Для получе- ния линейности этих графиков точка 2 на них должна соответствовать граничному режиму работу, а все остальные – недонапряженному. При этом КПД генератора на протяжении всей характеристики меняется по линейному закону, уменьшаясь начиная с точки 2.

Необходимость обеспечения при m=1 пиковой мощности, в четыре раза превосходящей мощность в режиме молчания, и соблюдение ли- нейности статической модуляционной характеристики (рис. 19.11) – два сложно выполнимых требования, предъявляемые  к радиопередатчикам с сеточной и базовой амплитудной модуляцией. При этом в пиковой точке (точка 2) все параметры генераторной лампы и транзистора не должны превосходить предельно допустимых параметров на данные электронные приборы. При модуляции это означает, что при m=1 для получения мощности в режиме молчания, равной Р1, следует выбрать ВЧ транзистор мощностью Р1макс=4Р1. В пиковой точке напряжение на коллекторе генераторного транзистора:

UКЭмакс	ЕК (1

макс ) ,	(19.10)

где	макс – коэффициент использования коллекторного напряжения в максимальном режиме работы.

Из (19.10) следует, что при m=1 и макс, близким к 1, напряжение питания для генераторного транзистора следует устанавливать два раза меньше допустимого напряжения коллектор-эмиттер: ЕК=0,5UКЭдоп. Мощность модулятора при сеточной и базовой модуляции на 1-2 поряд- ка меньше, чем соответственно при анодной и коллекторной модуляции. Расчет ВЧ генератора при всех видах АМ начинается с максималь-   ного режима, мощность в котором определяется согласно (19.5). По на- пряженности этот режим во всех случаях является граничным. Затем рассчитывается режим молчания и определяется требуемая мощность

амплитудного модулятора.

Нелинейные искажения сигнала при амплитудной модуляции

U1мод

U 2	U 2	U 2

2 мод	3мод	4 мод

...

Причиной нелинейных искажений сигнала при амплитудной моду- ляции является нелинейность статической модуляционной характери- стики (рис. 20.1). Количественно эти искажения определяются с помо- щью коэффициента нелинейных искажений:

Кнел

,	(20.1)

где U1мод, U2мод, U3мод – 1, 2, 3-я и т.д. гармоники модулирующего сигнала.

Для получения удовлетворительного результата по разборчивости передаваемых речевых сообщений при проведении специальных арти- куляционных испытаний необходимо иметь значение коэффициента Кнел<4-5%. Снизить значение Кнел и уложиться в указанную норму мож- но с помощью схемы автоматического регулирования по линеаризации процесса амплитудной модуляции. Структурная схема такого устройст- ва приведена на рис. 20.1.

Рис. 20.1. Структурная схема устройства автоматического регулирования по линеаризации процесса амплитудной модуляции

В схеме происходит сравнение двух сигналов: входного, модули- рующего и выходного, снимаемого с линейного амплитудного детекто- ра. В результате сравнения сигнал ошибки Uош подается на регулируе- мый аттенюатор, с помощью которого вносятся предискажения во входной модулирующий сигнал, которые автоматически компенсируют все искажения сигнала при его дальнейших преобразованиях, тем са- мым снижая значение коэффициента Кнел.

Однополосная модуляция

Одной из особенностей амплитудной модуляции является неэко- номное распределение мощности ВЧ генератора, большая часть кото- рой. (67%) расходуется на несущие колебания, тогда как на долю боко- вых составляющих, в которых заложена информация о передаваемом сообщении, остается только 33 % мощности. Поэтому было предложено передавать не весь спектр AM колебания, а только одну боковую поло- су – ОБП сигнал (рис. 20.2). Обсудим, какие преимущества и недостатки возникают при этом в системе радиосвязи.

Рассмотрим случай передачи тонального сигнала:

t.

uмод(t)=Uмодcos

Для ВЧ сигнала при амплитудной модуляции получим:

(20.2)

где m=Uмод/U0

u(t)=U0(1+mcos   t)cos  0t,	(20.3)

1

– коэффициент глубины амплитудной модуляции;

0 – частота несущих колебаний.

Выделив из AM сигнала (20.3), нижнюю боковую составляющую, получим:

uб.с(t)=0,5mU0cos(  0–   )t).	(20.4)

При передаче сообщения, занимающего спектр от мин до макс, спектры AM сигнала и с одной боковой полосой (ОБП сигнал) пред- ставлены на рис. 20.2.

При передаче ОБП сигнала вся мощность РПДУ может расходо- ваться на боковую составляющую, поэтому вместо (20.4) запишем:

uб.с(t)=mU0cos(  0–   )t.	(20.5)

Рис. 20.2. Спектры AM сигнала и с одной боковой полосой (ОБП сигнал)

Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- амплитуда ОБП сигнала (20.5) по сравнению с амплитудой боко- вой при AM сигнале (20.4) возрастает в два раза, что дает выигрыш по мощности в четыре раза;

- ширина спектра ОБП сигнала уже полосы спектра AM сигнала в два раза (рис. 20.2), что позволяет сузить полосу пропускания радио- приемника по промежуточной частоте и получить выигрыш в отноше- нии сигнал-помеха по мощности также в два раза (мощность шумов в радиоприемнике пропорциональна его полосе пропускания по проме- жуточной частоте);

- согласно (20.5) в обычном радиоприемнике ОБП сигнал будет воспринят как несущее колебание со смещенной частотой и, следова- тельно, выделить переданное сообщение не удастся.

Данные выводы позволяют сделать следующее заключение:

- общий выигрыш по мощности при передаче сигнала ОБП по сравнению с AM составляет 8 раз или 9 дБ (например, вместо мощности 10-20%. РПДУ 1000 Вт при AM в случае ОБП достаточна мощность всего 125 Вт);

- в радиоприемнике необходимо восстановление несущих колеба- ний, иначе принять ОБП сигнал нельзя.

Такое восстановление несущих колебаний осуществляется или с помощью передачи специального так называемого пилот-сигнала, или путем передачи подавленной несущей, на которую расходуется небольшая (10–20%) мощность 10-20%. Восстанавливать частоту несущих колебаний

в радиоприемнике необходимо с высокой точностью. Например, при пере- даче речевых сообщений точность такого восстановления должна быть менее 10 Гц, иначе принятое сообщение будет искажено.

Структура ОБП сигнала

Пусть вместо тонального сигнала передается некоторое сообщение с изменяющейся амплитудой и частотой сигнала, для которого запишем:

uмод(t)

Uмод(t) cos

(t)dt ,	(20.6)

что позволяет ОБП сигнал представить в виде:

uб.с (t)

m(t)U0 cos 0t

- dt

.	(20.7)

Из (20.7) следует, что ОБП сигнал есть сигнал с амплитудной и фа- зовой модуляцией. Поэтому в качестве тестового сигнала при однопо- лосной модуляции может использоваться двухчастотный сигнал, кото- рый относится к числу сигналов с такой двойной модуляцией – ампли- тудной и фазовой. Подав на вход ВЧ усилительного тракта двухчастот- ный сигнал, по спектру выходного сигнала определяют линейные каче- ства проверяемого устройства (рис. 20.3). Для неискаженного усиления ОБП сигнала уровень побочных составляющих в выходном комбинаци- онном спектре при 2-частотном входном сигнале должен быть менее – 35 дБ относительно основного сигнала, а точность восстановления час- тоты несущей – менее 10 Гц.

Рис. 20.3. Определение линейных качеств усилительного тракта двухчастотным сигналом

Усиление ОБП сигнала в двухканальном усилителе (схема Кана)

Получение малого уровня нелинейных искажений в ВЧ усилителях мощности является сложной технической задачей, связанной к тому же со снижением КПД радиопередатчика. В схеме двухканального усили- теля удается разрешить данную проблему путем раздельного усиления двух сигналов, один из которых содержит информацию о фазовой мо- дуляции, другой – об амплитудной (рис. 20.4). В канале 1 усиливается ВЧ сигнал с постоянной амплитудой, содержащий информацию о фазо- вой модуляции. Постоянство амплитуды сигнала обеспечивается в ка- нале с помощью включенного на его входе амплитудного ограничителя. В канале 2 усиливается только огибающая сигнала – низкочастотный сигнал, содержащий информацию об амплитудной модуляции. После усиления до требуемой величины мощности сигналы с выходов обоих каналов перемножаются, вновь образуя сигнал ОБП.

Рис. 20.4. Схема двухканального усилителя для раздельного усиления сигналов с фазовой и амплитудной модуляцией

Формирование ОБП сигнала

Самый простой и надежный способ формирования ОБП сигнала основан на подавлении несущей с помощью специального балансного смесителя и фильтрацией одной из боковых полос (рис. 20.5).

Рис. 20.5. Формирования ОБП сигнала с подавлением несущей

На выходе балансного смесителя образуются два сигнала: с суммарной и разностной частотой. С помощью полосового фильтра один из этих сигналов подавляется и на выходе всей схемы появляется сигнал только с верхней или нижней боковой полосой.

### Выводы по лекции

- 1. При анодной и коллекторной модуляции выше КПД генератора, и меньше уровень нелинейных искажений сигнала. Преимуществом сеточной и базовой модуляции является меньшая мощность модулятора, что позволяет уменьшить массу и габариты РПДУ. В зависимости от конкретных требований, предъявляемых к аппаратуре, выбирается тот или иной вид АМ.

Получение малого уровня нелинейных искажений в ВЧ усилите- лях мощности является сложной технической задачей, связанной к тому же со снижением КПД радиопередатчика

### Вопросы для самоконтроля

- В чем состоит сущность процесса модуляции?

- Перечислите основные виды модуляции.

- Что означает двухступенчатая модуляция?

- Чем отличается немодулированный сигнал от модулированного?

- Что такое база сигнала? Как она определяется в случае передачи аналоговых и цифровых сообщений?

- Что означает понятие «выделенная полоса частот»?

- Что такое внеполосные излучения и причина их появления?

- Какой спектр имеет сигнал при амплитудной модуляции?

- Как связаны между собой мощность в режиме несущей, средняя и максимальная мощности при амплитудной модуляции?

- Как осуществляется анодная и коллекторная амплитудная модуляция? В каком режиме по напряженности должен быть при этом генератор?

- Как осуществляется сеточная и базовая амплитудная модуляция? В каком режиме по напряженности должен быть при этом генератор?

- Проведите сравнение разных видов амплитудной модуляции.

- Что является причиной нелинейных искажений сигнала при амплитудной модуляции?

- Что такое однополосная модуляция? В чем состоят ее преимущества?

- Какова структура однополосного сигнала?

- Как осуществляется формирование однополосного сигнала?

- Как проверяются искажения сигнала при однополосной модуляции?

- Как можно усиливать сигнал при однополосной модуляции?