Лекция 15. ТЕМА  ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, РЕГУЛИРОВКА

И ИСПЫТАНИЯ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ

Содержание

15.1. Техника безопасности при работе с радиопередатчика

15.2. Измерение параметров радиопередатчиков

15.3. Регулировка и испытания радиопередатчиков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Техника безопасности при работе с радиопередатчиками

При работе с радиопередающими устройствами (их регулировке, испытаниях и эксплуатации) следует строго соблюдать правила по тех- нике безопасности, касающиеся обращения с источниками напряжения постоянного тока и СВЧ излучений. В транзисторных радиопередатчи- ках напряжение питания обычно не превышает 30 В. Поэтому здесь не- обходимо соблюдать правила безопасности, связанные с работой с низ- ковольтными источниками напряжения. Значительно сложнее обстоит вопрос при работе с ламповыми радиопередатчиками, напряжение в которых в зависимости от излучаемой мощности может составлять от нескольких сотен вольт до десятков киловольт. Общее правило состоит в том, что в передатчике не должно быть ни одного оголенного провода, ни одного участка, которое не было бы тщательно изолировано. Нельзя касаться ни одного элемента схемы, даже тщательно изолированного, находящегося под высоким напряжением. Сам передатчик и вся изме- рительная аппаратура должны быть заземлены. При эксплуатации ра- диопередатчика замена любых деталей и элементов, в том числе и элек- тровакуумных приборов, может производиться только при отключении всех напряжений питания. Следует убедиться в этом, не только произ- ведя соответствующие измерения, но и отстыковав от радиопередатчика кабели, по которым поступают напряжения питания. Все защитные уст- ройства, блокирующие проникновение в зоны повышенного напряже- ния, должны находиться в исправном состоянии и не отключаться ни при каких обстоятельствах. Другое направление в технике безопасности при работе с радиопередающими устройствами связано с соблюдением санитарных норм, относящихся к электромагнитным излучениям (ЭМИ), в первую очередь в СВЧ диапазоне. Согласно стандарту, приня- тому в России, плотность потока мощности ЭМИ в СВЧ диапазоне не должна превышать 0,01 МВт/см2. В других странах, например США, регламентируется иной параметр ЭМИ: коэффициент удельного погло- щения (Specific Absorption Rate – SAR) – производная от энергии элек- тромагнитного поля, поглощаемой или рассеиваемой единицей массы в объеме ткани тела определенной формы и плотности. В США допусти- мая норма SAR составляет 1,6 МВт/г. Например, при работе с сотовым радиотелефоном мощностью 1 Вт при массе мозга человека в 1 кг полу- чим: 1000 МВт/1000 г=1 МВт/г, что немного ниже допустимой нормы.

Соблюдение норм биологической безопасности, связанной с электро- магнитными излучениями, является обязательным условием при работе с радиопередающими устройствами. Здесь следует соблюдать следую- щие рекомендации: не подходить близко к радиопередающим антеннам; при работе в лаборатории вместо антенн использовать их эквиваленты – тщательно экранированные измерители мощности; экранировать все блоки, связанные с генерированием и усилением СВЧ сигнала. Следует также применять все рекомендуемые защитные средства от СВЧ излу- чений, например специальные очки.

Измерение параметров радиопередатчиков

Измерение параметров радиопередатчиков осуществляется на этапе регулировки, испытаниях и эксплуатации. Обобщенная структурная схема стенда по измерению параметров радиопередатчиков малой и средней мощности приведена на рис. 29.1.

Рис. 29.1. Обобщенная структурная схема стенда по измерению параметров радиопередатчиков малой и средней мощности

Согласно этой схеме мощность радиопередатчика измеряется или с помощью специальной эквивалентной нагрузки, заменяющей антенну, или путем определения мощности падающей и отраженной волны и подсчета мощности, передаваемой в нагрузку. Измерение параметров, связанных с модуляцией, производится с помощью специальных прибо- ров, определяющих девиацию частоты при частотной модуляции или значение коэффициента m при амплитудной. Измерение частоты излу- чаемого сигнала и ее стабильность осуществляются с помощью измерителя частоты, спектра сигнала – с помощью спектр-анализатора, формы огибающей сигнала – осциллографа. Для всех перечисленных измере- ний из основного канала передачи мощности с помощью специального ответвителя отбирается небольшая часть мощности сигнала (не более 1%), который и поступает на измерительные приборы. Для измерения параметров радиопередатчика в режиме модуляции на вход радиопере- датчика подается соответствующий сигнал от генератора низкой часто- ты или от специального генератора тестового сигнала. При измерении радиопередатчика в двухчастотном режиме к собственному сигналу радиопередатчика может подмешиваться второй сигнал от генератора высокой частоты. При проведении измерений следует руководствовать- ся следующими правилами:

    - измерительные приборы по диапазону частот должны соответст- вовать параметрам проверяемого радиопередатчика;

    - подключаемые к радиопередатчику приборы не должны вносить в испытуемый радиопередатчик никаких изменений в режим его рабо- ты;

    - точность проводимых измерений должна соответствовать требо- ваниям, изложенным в технической документации.

Всю измерительную аппаратуру при проведении испытаний необ- ходимо заземлять. Измерение параметров радиопередатчиков в составе радиостанции в процессе эксплуатации производится обычно в автома- тическом режиме. С помощью специальных датчиков, встроенных в аппаратуру, в специальном тестовом режиме с них считываются показа- ния, и после их обработки выдается протокол результатов проведенных измерений, позволяющий судить о соответствии параметров радиопере- датчика нормам технической документации. Измерение параметров ра- диопередатчиков большой мощности также может проводиться соглас- но схеме, приведенной на рис. 29.1, путем отбора из основного канала небольшой мощности, не более, например, 100 МВт.

Регулировка и испытания радиопередатчиков

Регулировка радиопередатчиков носит двухступенчатый характер: на уровне каскадов и всего устройства в целом. Регулировка на уровне каскада – процесс подбора такой комбинации элементов схемы устрой- ства, при которой ее параметры и характеристики соответствуют техни- ческой документации. При этом диапазон изменения элементов схемы также оговаривается в технической документации. Например, сопро- тивление резистора R5 в схеме может подбираться в пределах 1,1…1,6 кОм, емкость конденсатора С7 5…8 пФ и т.д. В схему могут включаться также подстроечные элементы переменной величины (конденсатор переменной емкости, регулируемый резистор и т.д.). Здесь также следует найти оптимальное значение данных элементов. В случае СВЧ схем регулировка может сводиться к подбору ширины полосковой линии путем подпайки к ней маленьких площадок. Приведем пример регули- ровки одного из каскадов радиопередатчика – ВЧ транзисторного гене- ратора с внешним возбуждением. Регулировка производится с помощью измерительной аппаратуры, приведенной на рис. 29.2. После проверки правильности монтажа на генератор подаются напряжения питания и путем регулировки сопротивлений в цепи смещения устанавливается начальный коллекторный ток при отсутствии сигнала возбуждения. (При работе с углом отсеки <90° напряжение смещения не подается). Затем, плавно увеличивая сигнал требуемой частоты от генератора стандартного сигнала (ГСС), подключенного к входу усилителя, следят за показаниями всех приборов. Регулировкой или подбором элементов в согласующих электрических цепях добиваются появления выходного сигнала, фиксируемого измерителем мощности.

Рис. 29.2. Измерительная аппаратура для регулировки ВЧ транзисторного генератора с внешним возбуждением

Добившись максимального показания по этому прибору, увеличи- вают уровень входного сигнала и вновь производят подстройку согла- сующих цепей. Данную операцию повторяют до получения требуемой выходной мощности генератора, после чего снимают все показания приборов. С помощью измерителя частоты проверяют частоту усили- ваемого сигнала, по спектр-анализатору – спектр выходного сигнала. В случае самовозбуждения усилителя, признаком которого является нали- чие в спектре выходного сигнала, помимо гармоник, дополнительных спектральных составляющих, добиваются его устранения путем регулировки элементов схемы. Регулировка всего передатчика осуществляется после сборки и монтажа всего устройства из каскадов, прошедших ре- гулировку первого уровня. Здесь регулировка сводится к проверке пра- вильности произведенного монтажа и подбору параметров элементов, включаемых на «стыке» соединяемых между собой каскадов. Особой проверке подлежит отсутствие самовозбуждения радиопередатчика, возникающее иногда при совместной работе нескольких ВЧ или СВЧ каскадов. Проверка производится с помощью спектр-анализатора. При сборке радиопередатчика из одних интегральных микросхем первый этап регулировки из технологического цикла исключается. После окон- чания процесса регулировки радиопередатчик подвергается испытани- ям, состоящим в измерении всех его параметров и характеристик на соответствие технической документации.

Эти испытания могут включать измерения при условиях, имити- рующих реальные условия эксплуатации:

    - в нормальных условиях, т.е. при температуре окружающей среды 20…25°С;

    - при повышенной температуре окружающей среды, например при

+50°С;

    - при пониженной температуре окружающей среды, например при

–50 С;

    - при воздействии на аппаратуру механических перегрузок вибра- ционного и ударного характера;

    - при воздействии на аппаратуру повышенной влажности, пони- женного или повышенного давления и других особых воздействий, ого- вариваемых в технической документации.

Кроме того, передатчики могут подвергаться длительным испыта- ниям, чтобы выявить возможные отказы, сопутствующие первым часам их работы. Испытания являются важным этапом в технологическом цикле изготовления радиоаппаратуры, в том числе и радиопередатчиков, позволяющим выявить многие отказы и повышающим надежность работы изделий после передачи их в эксплуатацию.

### Выводы по лекции

При проведении измерений следует руководствоваться следующими правилами:

    - измерительные приборы по диапазону частот должны соответствовать параметрам проверяемого радиопередатчика;

    - подключаемые к радиопередатчику приборы не должны вносить в испытуемый радиопередатчик никаких изменений в режим его работы;

    - точность проводимых измерений должна соответствовать требованиям, изложенным в технической документации.

### Вопросы для самоконтроля

    - В чем состоит соблюдение требований по технике безопасности при работе с радиопередатчиками?

    - Какие критерии используются при оценке уровня электромагнитных излучений, действующих на человека?

    - Перечислите основные параметры радиопередатчиков и приборы по их измерению.

    - В чем состоит сущность регулировки на уровне блоков и устройства?

    - Каким видам испытаний могут подвергаться радиопередатчики?

    - Зачем проводят длительные испытания радиоаппаратуры?

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данного учебного пособия является изучение теории по- строения устройств формирования и генерирования сигналов, изучены общие принципы построения передающих устройств в различных диапазонах частот.

Рассмотрены различные типы модуляции и их реализации.

В пособии приведены схемные решения умножителей, синтезато- ров, модуляторов, усилителей и схем согласования.

Учебное пособие позволяет повторить основные определения, изу- ченные в предыдущих дисциплинах и связать их с новыми знаниями, приведенными в данной работе.

В дополнение к учебному пособию имеются «Методические реко- мендации по курсовому проектированию».

Данное учебное пособие позволяет перейти к освоению таких дис- циплин, как «Средства радиоэлектронной борьбы», «Средства радио- электронной защиты» и «Модемы и кодеки радиосистем».

Рекомендуется ознакомиться с основными определениями, и выво- дами по главам, а затем познакомиться с вопросами для итогового кон- троля и перечнем тем контрольных и курсовых работ.

После каждой лекции для закрепления материала изучить соответ- ствующие параграфы данного пособия, а также обратиться к рекомен- дованной литературе, к основной и дополнительной.

Устройства формирования и генерирования сигналов являются обязательным компонентом любой радиоэлектронной аппаратуры.

Знания, полученные при изучении данной дисциплины позволят разобраться в работе любого радиоэлектронного устройств.

Учебное пособие может быть использовано для студентов по смежным специализациям и специальностям направления 210300.

В работе использованы результаты научных исследований авторов. Работа может быть полезна специалистам в области радиолокации, радионавигации и радиоэлектронной борьбы.

# ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

| 1. | Классификация радиопередающих устройств (РПДУ) |
| --- | --- |
| 2. | Структурная схема РПДУ и принцип работы |
| 3. | Параметры РПДУ |
| 4. | Проблемы электромагнитной совместимости |
| 5. | Классификация генераторов ВЧ и СВЧ |
| 6. | Генератор на электровакуумном приборе |
| 7. | Генератор на биполярном транзисторе |
| 8. | Генератор на полевом транзисторе |
| 9. | Генератор на диоде |
| 10. | Генератор на лампе бегущей волны |
| 11. | ВЧ генератор с внешним возбуждением (ВВ) |
| 12. | Характеристики ВЧ генератор с ВВ |
| 13. | Согласование ВЧ генератор с ВВ |
| 14. | Типовая электрическая схема лампового ГВВ |
| 15. | Характеристики триода и тетрода |
| 16. | Режимы работы ВЧ лампового генератора |
| 17. | Методика расчета лампового ГВВ |
| 18. | Электрические схемы ламповых ГВВ |
| 19. | Типы мощных транзисторов, используемых в генераторах |
| 20. | Анализ работы транзисторного генератора |
| 21. | Согласующие цепи в широкополосных генераторах |
| 22. | СВЧ транзисторные генераторы |
| 23. | Диодные СВЧ автогенераторы |
| 24. | Полупроводниковые умножители частоты |
| 25. | Способы и устройства суммирования мощностей |
| 26. | Амплитудная модуляция |
| 27. | Частотная модуляция |
| 28. | Фазовая модуляция |
| 29. | Синтезаторы частоты |
| 30. | Техника безопасности при работе радиопередатчиками |

# ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

| № п/п | Тема курсовых работ | Буква алфавита, с которой начинается Ваша фамилия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчет элементов и устройств аппаратуры связи | А |
| 2 | Радиопередатчик СВЧ диапазона | Б |
| 3 | Радиопередатчик оптического диапазона | В |
| 4 | Измерение параметров, регулировка и испы- тания РПДУ | Г |
| 5 | Полупроводниковый умножитель частоты | Д |
| 6 | Модуляторы | Е |
| 7 | Усилитель СВЧ | Ж |
| 8 | Синтезатор частоты | З |
| 9 | Широкополосный генератор | И |
| 10 | Широкополосный усилитель | К |
| 11 | Методы расчета полупроводниковых генера- торов | Л |
| 12 | Многокаскадный усилитель | М, Я |
| 13 | Полупроводниковые генераторы | Н |
| 14 | Ламповые генераторы | О |
| 15 | Клистронный генератор | П, Ю |
| 16 | Генератор на ЛБВ | Р |
| 17 | Схемы согласования в СВЧ | С |
| 18 | Стабилизация частоты | Т, Э |
| 19 | СВЧ диодный автогенератор | У, Ф, Х, Ц |
| 20 | Умножитель частоты | Ч Ш, Щ |
| 21 | Радиопередатчик ВЧ диапазона | Э, Ю, Я |

# ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Амплитудная модуляция сигнала – изменение амплитуды гармо- нических колебаний, происходящее с частотой, намного меньшей, чем частота самих колебаний. Звуковые колебания преобразуются в элек- трические колебания низкой частоты (модулирующий сигнал), которые периодически изменяют (модулируют) амплитуду колебаний высокой частоты  (несущей   частоты),   генерируемых   радиопередатчиком.  При амплитудной модуляции возникают боковые полосы.

Антенна – устройство для излучения и приѐма радиоволн. Пере- дающая антенна преобразует энергию электромагнитных колебаний высокой частоты, сосредоточенную в выходных колебательных цепях радиопередатчика, в энергию излучаемых радиоволн. Приѐмная – вы- полняет обратную функцию: преобразует энергию распространяющихся радиоволн в энергию, сосредоточенную во входных колебательных це- пях приѐмника.

АПЧ (автоматическая подстройка частоты) – данная функция автоматически настраивает приемник на центральную частоту сигнала и удерживает ее.

Атмосферные помехи – помехи радиоприѐму от электрических процессов, непрерывно происходящих в атмосфере Земли.

Аттенюатор – устройство принудительного ослабления принимае- мого сигнала.

Белый шум – шумовой радиосигнал, спектр которого равномерно распределен по какой-то сравнительно широкой полосе радиочастот.

Гармоники – при работе выходного каскада передатчика неиз- бежно на его выходе возникают не только частоты спектра усиленного сигнала, но и частоты, являющиеся комбинацией основной частоты из- лучения с какими либо другими частотами. В зависимости от режима работы выходного каскада, от схемы построения передатчика, от нали- чия посторонних мощных излучений гармоники на выходе передатчика могут иметь разную комбинацию и уровень.

Гетеродин – маломощный ламповый или полупроводниковый ге- нератор электрических колебаний, применяемый для преобразования частот в супергетеродинном радиоприѐмнике, волномере и др. Гетеро- дин создаѐт колебания вспомогательной частоты, которые смешиваются с поступающими извне колебаниями высокой частоты, в результате че- го получается постоянная разностная (промежуточная) частота. Гетеро- дин должен иметь высокую стабильность частоты и незначительные по амплитуде гармонические колебания.

Девиация частоты – отклонение частоты колебаний от среднего значения. В частотной модуляции Д.ч. обычно называют максимальное отклонение частоты в момент передачи сигнала.

Демодуляция – процесс, обратный модуляции.

Децибел, dB – дольная единица от бела — единицы логарифмиче- ской относительной величины (десятичного логарифма отношения двух одноимѐнных физических величин — энергий, мощностей, звуковых давлений и др.); равна 0,1 бел. Обозначения: русское дб, международное dB.

Дециметровые волны – радиоволны с длиной волны от 1 м до 10 см. Используются в подвижной и радиорелейной связи, радиолокации и т.п. Дециметровые волны мало поглощаются при прохождении через земную атмосферу, поэтому применяются для связи с космическими объектами. Для дальней земной связи используются дециметровые вол- ны, распространяющиеся за счѐт рассеяния на неоднородностях тропо- сферы.

Диаграмма направленности антенны – диаграмма направленно- сти передающей (приемной) антенны характеризует интенсивность из- лучения (приема) антенной в различных направлениях. Для передающей антенны используют ДН по напряженности поля в электрической со- ставляющей электромагнитного поля или по уровню его мощности. Обычно диаграмма направленности антенны строится в полярной сис- теме координат. Направление максимального излучения называется главным лепестком антенны. Остальные лепестки ДН антенны являются побочными. Лепесток излучения в сторону обратную главному направ- лению называется задним лепестком ДН антенны. Диаграммы направ- ленности строят в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Диапазон – диапазон радиоволн принято делить на ряд меньших диапазонов: сверхдлинные волны, длинные волны, средние волны, ко- роткие волны, метровые волны, дециметровые волны, сантиметровые волны, миллиметровые волны и субмиллиметровые волны (табл. 1). Деление радиочастот на диапазоны в радиосвязи установлено междуна- родным регламентом радиосвязи (табл. 2). Все это официальные, четко отграниченные участки спектра. В то же время термин "диапазон" в за- висимости от контекста может применяться для обозначения какого-то

произвольного участка радиоволн/радиочастот (например – «любитель- ский диапазон», «диапазон подвижной связи», «диапазон low band»,

«диапазон 2,4 ГГц» и т.п.).

Таблица 1

### Деление всего диапазона радиоволн на меньшие диапазоны

| Название поддиапазона | Длина волны, м | Частота колебаний, гц |
| --- | --- | --- |
| Сверхдлинные волны | более 104 м | менее 3x104 |
| Длинные волны | 104–103 м | 3x104–3x105 |
| Средние волны | 103–102 м | 3x105–3x106 |
| Короткие волны | 102–10 м | 3x106–3x107 |
| Метровые волны | 10–1 м | 3x107–3x108 |
| Дециметровые волны | 1–0,1 м | 3x108–3x1010 |
| Сантиметровые волны | 0,1–0,01 м | 3x1010–3x1011 |
| Миллиметровые волны | 0,01–0,001 | 3x1011–6x1012 |
| Субмиллиметровые волны | 10+3–5x10+5 | - – - – - – - – - – - – - - |

Таблица 2

### Диапазон радиочастот

| Наименование диапазона |  | Границы диапазона |
| --- | --- | --- |
| основной термин | параллельный термин |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-й диапазон частот | Крайне низкие КНЧ | 3–30 гц |
| 2-й диапазон частот | Сверхнизкие СНЧ | 30–300 гц |
| 3-й диапазон частот | Инфранизкие ИНЧ | 0,3–3 кгц |
| 4-й диапазон частот | Очень низкие ОНЧ | 3–30 кгц |
| 5-й диапазон частот | Низкие частоты НЧ | 30–300 кгц |
| 6-й диапазон частот | Средние частоты СЧ | 0,3–3 Мгц |

Окончание табл. 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7-й диапазон частот 8-й диапазон частот 9-й диапазон частот 10-й диапазон частот 11-й диапазон частот 12-й диапазон частот | Высокие частоты ВЧ Очень высокие ОВЧ Ультравысокие УВЧ Сверхвысокие СВЧ Крайне высокие КВЧ Гипервысокие ГВЧ | 3–30 Мгц 30–300 Мгц 0,3–3 Ггц 3–30 Ггц 30–300 Ггц 0,3–3 Тгц |

Таблица 3

### Диапазон радиоволн

| Наименование диапазона |  | Границы диапазона |
| --- | --- | --- |
| основной термин | параллельный термин |  |
| 1-й диапазон частот | Декамегаметровые | 100–10 мм |
| 2-й диапазон частот | Мегаметровые | 10–1 мм |
| 3-й диапазон частот | Гектокилометровые | 1000–100 км |
| 4-й диапазон частот | Мириаметровые | 100–10 км |
| 5-й диапазон частот | Километровые | 10–1 км |
| 6-й диапазон частот | Гектометровые | 1–0,1 км |
| 7-й диапазон частот | Декаметровые | 100–10 м |
| 8-й диапазон частот | Метровые | 10–1 м |
| 9-й диапазон частот | Дециметровые | 1–0,1 м |
| 10-й диапазон частот | Сантиметровые | 10–1 см |
| 11-й диапазон частот | Миллиметровые | 10–1 мм |
| 12-й диапазон частот | Децимиллиметровые | 1–0,1 мм |

Динамический диапазон радиоприемного устройства – это отно- шение максимально допустимого уровня принимаемого сигнала (нор- мируется уровнем нелинейных искажений) к минимально возможному уровню принимаемого сигнала (определяется чувствительностью уст- ройства) выраженное в децибелах. Другими словами – это разность ме- жду максимальным и минимальным значениями уровней сигналов, при которых еще не наблюдается искажений.

Дискоконусная антенна – многоэлементная разнонаправленная антенна. Состоит из центральной оси, 6-10 элементов, направленных вниз под углом ~45 градусов (конус), и 6-10 элементов (диск), располо- женных горизонтально по кругу от основной оси. Отличается широкой

полосой приема и более-менее одинаковым усилением (а точнее – ос- лаблением) во всей этой полосе. Такая антенна тем не менее является лучшим универсальным решением для широкополосного приемника.

Антенна AOR DA-3000

Дискриминатор – Разновидность частотного детектора (демодуля- тора частотной модуляции), применяемого в подавляющем большинст- ве современного радиоприемного оборудования. В дискриминатор по- дается сигнал в виде модулированных колебаний на промежуточной частоте, а выходит сигнал в виде колебаний низкой частоты, т.е. извле- ченный полезный. Далее он обрабатывается усилителем низкой часто- ты, поступает в звуковые контуры и т.п. в зависимости от типа прием- ника. Ценность сигнала на выходе дискриминатора заключается в его

«чистоте» – он еще не искажен звуковыми усилителями и фильтрами. Такой сигнал идеально подходит для декодирования частотной манипу- ляции (использующейся, например, в пейджинговом протоколе POCSAG) и некоторых других цифровых видов связи.

Длинные волны – радиоволны с длиной волны от 1 до 10 км (низ- кие частоты от 30 до 300 кГц). Огибают земную поверхность за счет дифракции и отражения от ионосферы земли. Обеспечивают устойчи- вую радиосвязь и применяются для дальней (на расстояние до 2000 км) радиосвязи и радионавигации.

Доплера эффект – явление, заключающееся в изменении частоты (длины волны) колебаний, распространяющихся между объектами при наличии относительной скорости между ними. Возникает, например, при связях со спутниками или самолетами, имеющими относительную скорость относительно Земли, при метеорных связях, когда под дейст- вием ветра в верхних слоях атмосферы метеорные следы перемещаются относительно поверхности земли и т.п.

Дуплекс – в радиосвязи дуплекс означает одновременную передачу данных по двум разнесенным частотным каналам. По одному каналу происходит прием данных, по другому – передача. Различается полный дуплекс (full-duplex), – одновременная двухсторонняя передача – и по- лудуплекс (half-duplex), – когда данные могут передаваться в обоих на- правлениях, но в каждый момент времени только в одну сторону. Пол- ный дуплекс используется в радиотелефоннии, радиомодемной связи и т.п. Полудуплекс – в подвижной радиосвязи с использованием ретранс- ляторов, во многих системах транковой радиосвязи и т.п.

Замирания – ослабления мощности радиосигнала в точке приема, обусловленные случайными колебаниями электрических параметров атмосферы, а также интерференцией радиоволн, приходящих в точку приема по разным путям.

Избирательность (селективность) – способность радиоприѐмни- ка отличать полезный радиосигнал от посторонних (мешающих радио- приѐму) электромагнитных колебаний различного происхождения и выделять его; параметр радиоприѐмника, количественно характери- зующий эту способность. Избирательность оценивается относительной интенсивностью сигнала от постороннего источника, например радио- станции, при которой этот сигнал может оказать заметное мешающее действие на приѐм выбранного слабого сигнала.

Импульсная модуляция – модуляция колебаний, в результате ко- торой гармонические колебания приобретают вид кратковременных радиоимпульсов, характеристики которых определяются формой моду- лирующего видеоимпульса. И.м. применяется, например, в радиолока- ции, где расстояние до цели определяется по времени прихода радио- импульса, отражѐнного от цели. И.м. используется также в системах импульсной радиосвязи. При этом передаваемый сигнал (видеоимпульс) может изменять различные параметры исходной последовательности радиоимпульсов – высоту (амплитудно-импульсная модуляция), смеще- ние импульсов во времени без изменения их длительности (фазово- импульсная модуляция), длительность (ширину) импульсов (широтно- импульсная модуляция). В случае импульсно-кодовой модуляции раз- личным видам передаваемого сигнала соответствует передача различ- ных кодовых групп импульсов.

Интерференция радиоволн – сложение в пространстве двух (или нескольких) радиоволн, при котором в разных точках получается уси- ление или ослабление амплитуды результирующей волны.

Канал частотный – участок радиочастотного спектра, выделенный для работы передающего устройства. Определяется шириной, которая зависит от вида сигнала (чем больше спектр полезного сигнала, тем ши- ре радиочастотный канал). В подвижной радиосвязи в диапазоне УКВ ширина канала обычно составляет 12.5 или 25 кГц.

Короткие волны – радиоволны длиной от 10 до 100 метров (высо- кие частоты – от 3 до 30 МГц). Имеют свойство отражаться от ионосфе- ры испытывая при этом очень малое поглощение. Отражаясь много- кратно от ионосферы и от поверхности Земли, К.в. могут распростра- няться на очень большие расстояния и поэтому широко используются для радиосвязи в земных условиях. Радиоприѐм на К.в. зависит от регу- лярных и нерегулярных процессов в ионосфере, связанных с солнечной активностью, временем года и временем суток. Для космической радио- связи К. в. не могут быть использованы, т. к. ионосфера для них непро- зрачна.

Коэффициент усиления антенны – относительная величина, по- казывающая во сколько раз эффективность данной антенны выше по сравнению с полуволновым диполем или с изотропным излучателем. Другими словами, на сколько большую напряженность поля создаст данная антенна по сравнению с эталонной на одинаковом расстоянии, при одинаковой подводимой мощности и на одинаковой частоте. Так как изотропный излучатель – идеальное теоретическое устройство, то в технических характеристиках обычно приводится усиление по отноше- нию к диполю. Коэффициент усиления антенны по отношению к дипо- лю обычно дается в дБ (dB), а по отношению к изотропному излучате- лю – в дБи (dBi). Соотношение этих показателей составляет 2.14 дБ. Например, если приведен коэффициент усиления антенны 3 дБи (по отношению к изотропному излучателю), то по отношению к диполю он будет 3–2.14=0.86 дБ. Иногда коэффициент усиления по отношению к диполю обозначают дБд (dBd).

Магнитная антенна – рамочная антенна (обычно многовитковая)  с сердечником из магнитного материала. В качестве магнитных мате- риалов чаще всего используют магнитодиэлектрики или ферриты (фер- ритовая антенна), Магнитные антенны применяются преимущественно для приѐма радиоволн в радиопеленгации, радионавигации и особенно широко в малогабаритных радиовещательных приѐмниках. Диаграмма направленности их такая же, как у обычных рамочных антенн. Физиче- ские характеристики ограничивают диапазон использования магнитных антенн гектометровыми и километровыми волнами (диапазон от 30 кГц до 3 МГц).

Метровые волны – радиоволны с длиной волны от 1 до 10 м (час- тоты от 30 до 300 МГц). При наземной радиосвязи распространяются на небольшие расстояния как прямые и земные радиоволны. На большие расстояния они могут распространяться в виде тропосферных волн за счѐт рефракции или рассеяния на неоднородностях и как ионосферные волны за счѐт отражения от метеорных следов (в годы максимума сол- нечной активности – вследствие отражения от ионосферы). Применяют- ся для связи с космическими объектами, т. к. проходят через ионосферу

Земли. Прохождение метровых волн через атмосферу Земли сопровож- дается рефракцией, частичным поглощением и вращением плоскости поляризации.

Миллиметровые волны – радиоволны с длиной волны от 10 до    1 мм (частоты от 30 до 300 ГГц). Ввиду значительного поглощения в парах воды и газах, содержащихся в атмосфере Земли, их применение для наземной радиосвязи ограничено «окнами прозрачности» – узкими диапазонами длин волн, для которых поглощение минимально.

Модуляция – модуляция колебаний – медленное по сравнению с периодом колебаний изменение амплитуды, частоты или фазы колеба- ний по определѐнному закону. Соответственно различаются амплитуд- ная модуляция, частотная модуляция и фазовая модуляция. При любом способе М. к. скорость изменения амплитуды, частоты или фазы должна быть достаточно малой, чтобы за период колебания модулируемый па- раметр почти не изменился. М. к. применяется для передачи информа- ции с помощью электромагнитных волн радиодиапазонов. Амплитуда, частота, или фаза этих колебаний модулируются передаваемым сигна- лом и, соответственно различают амплитудную (АМ), частотную (ЧМ или FM) и фазовую модуляцию. В многоканальных системах связи ис- пользуется импульсная модуляция. Всего, согласно принятой МСЭ классификации, различается 89 видов модуляции.

Несущая частота – частота гармонических колебаний, подвергае- мых модуляции сигналами с целью передачи информации. Колебания с несущей частоты иногда называют несущим колебанием. В самих коле- баниях с Н.ч. не содержится информации, они лишь «несут» еѐ. Спектр модулированных колебаний содержит, кроме Н. ч. боковые частоты, заключающие в себе передаваемую информацию (в случае амплитудной модуляции). Единственный вид связи, в котором используется только немодулированная несущая частота – CW.

Однополосная модуляция – управление электрическими колеба- ниями, при котором сообщение (сигнал) передаѐтся только на одной (выделенной) боковой полосе частот. Она применяется главным обра- зом в однополосной связи, радиотелеметрии, радиотелемеханике, теле- видении. При обычной амплитудной модуляции информация содержит- ся в каждой из двух боковых полос. При О.м. колебания с несущей час- тотой (несущее колебание) и частотами одной из боковых полос обычно подавляются. При этом полоса частот, занимаемая сигналом, сужается примерно вдвое, что позволяет разместить в том же диапазоне частот удвоенное число каналов связи. Однополосная передача сигналов при- меняется в многоканальной связи, радиосвязи в диапазоне коротких волн и некоторых др. случаях, когда канал связи должен занимать наи- меньшую полосу частот колебаний.

Подвижная радиосвязь – радиосвязь между стационарной и под- вижными радиостанциями либо только между подвижными радиостан- циями. К подвижной радиосвязи относятся транковая и сотовая радио- связь, связь подвижных станций через ретранляторы, связь любых под- вижных радиостанций между собой.

Позывной сигнал – совокупность условных знаков (кодовых сим- волов, букв, цифр) либо звуковой сигнал (слово, комбинация цифр), являющиеся отличительным признаком радиостанции и обычно служа- щие для еѐ опознавания при приѐме.

Полоса пропускания радиочастот – диапазон частот, в пределах которого амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), радиотехниче- ского устройства достаточно равномерна для того, чтобы обеспечить передачу сигнала без существенного искажения его формы. Ширину полосы обычно определяют как разность верхней и нижней граничных частот участка АЧХ, на котором амплитуда колебаний составляет не менее 0,7 от максимальной. Ширину полосы пропускания выражают в единицах частоты (например, в кГц). Требования к полосе пропускания различных устройств определяются их назначением. В стандартных радиоприемниках полосы пропускания соответствуют наиболее распро- страненным для каждого вида модуляции. Например, у сканирующего приемника  Ar-8200  полосы  пропускания  следующие:  для   WFM – 150 кГц, для NFM – 12 кГц, для AM – 9 кГц, для SSB – 3 кГц и т.п.

Полосовой фильтр – фильтр, область прозрачности которого ле- жит в определенной полосе между некоторыми граничными частотами. Другими словами такой фильтр обеспечивает прием радиосигналов только на избранном участке спектра, а все остальные значительно ос- лабляет. Хорошо подходит для радиомониторинга нужных частот в ус- ловиях насыщенного эфира крупного города. Помогает избежать пере- грузки входных каскадов (десенсибилизации) и интермодуляции.

Полудуплекс – в радиосвязи полудуплекс означает передачу дан- ных по двум частотным каналам (разнесенным): по одному каналу про- исходит прием данных, по другому – передача. Данные могут переда- ваться в каждый момент времени только в одну сторону. Данный способ передачи информации используется, например, в подвижной радиосвязи с использованием ретрансляторов и в некоторых системах транковой радиосвязи.

Помехи радиоприему – электромагнитные излучения, воздейст- вующие на цепи радиоприѐмника, электрические процессы в самих це- пях, которые препятствуют правильному приѐму сигнала и не связаны с этим сигналом посредством известной функциональной зависимости, а также искажения сигнала при распространении радиоволн. Действие помех проявляется в случайных (непредсказуемых) искажениях формы принимаемого сигнала, приводящих к посторонним звукам (шуму) в

громкоговорителе, опечаткам при приѐме текста телеграмм, искажени- ям формы изображения на экране кинескопа и т.д.

Промежуточная частота – частота, возникающая в результате смешивания входной частоты с вспомогательной частотой, генерирумой гетеродином. Эта частота (промежуточная) постоянна и используется для дальнейшего усиления и демодуляции. Ее постоянность является главным преимуществом супергетородинного приемника – она не тре- бует использования перестраиваемых усилителей.

Преобразователь частоты – в радиотехнике – каскад супергетеро- динного радиоприѐмника, изменяющий (преобразующий) частоту при- нимаемых колебаний в т. н. промежуточную частоту, обычно меньшую принимаемой. Преобразователь состоит из смесителя частоты и гетеро- дина на транзисторах или на одной частотопреобразовательной лампе. Под П.ч. в широком смысле часто понимают и др. радиотехнические устройства, связанные с преобразованием частоты, например синтезатор частот, делитель частоты, умножитель частоты.

Радио – от латинского radio – испускаю лучи, radius – луч. 1) спо- соб передачи информации на расстояние посредством радиоволн.

2) Область науки и техники связанная с изучением физических явлений, лежащих в основе этого способа и его практического использования.

Радиоволны – электромагнитные волны с длиной волны > 500 мкм (частотой < 6x1012 Гц). В первых опытах передачи сигналов при помо- щи радиоволн, осуществленных А.С. Поповым в 1895–99 гг., использо- вались волны длиной от 200 до 500 м. Дальнейшее развитие радиотех- ники привело к использованию более широкого спектра электромагнит- ных волн. Нижняя граница спектра радиоволн, излучаемых радиопере- дающими устройствами, порядка 103—104 гц.

Радиоканал – способ передачи информации с использованием для передачи радиоволн. Радиоканал состоит из радиопередатчика и радио- приемника. Радиочастота выбирается в зависимости от задачи, возла- гаемой на радиоканал, а также имеющихся возможностей. Радиоканалы используются для осуществления радиосвязи, организации радиосетей, соединения сегментов информационных систем и т.п.

Радиолюбительские диапазоны – диапазоны радиоволн, выде- ленные для радиолюбительской связи и передачи сигналов на радио- управляемые модели. Для связи, согласно международному регламенту радиосвязи, отведены 5 коротковолновых диапазонов – 80-, 40-, 20-, 14- и 10-метровые с частотами соответственно 3,50-3,65 Мгц; 7,0-7,1 Мгц; 14,00-14,35 Мгц; 21,00-21,45 Мгц; 28,0—29,7 Мгц и 6 УКВ – с частота-

ми 144-146 Мгц; 430-440 Мгц; 1,215-1,300 Ггц; 5,65-5,67 Ггц; 10,0-10,5

Ггц; 21-22 Ггц. Для радиоуправления моделями выделены частота  (27,12 ± 0,05%) Мгц и несколько участков в диапазоне 28,0-29,7 Мгц и в диапазоне 144-146 Мгц. Внутри каждого радиолюбительского диапазо-

на отводятся отдельные участки для работы в телеграфном и телефон- ном режимах, для связи с ближними и дальними станциями.

Радиорелейная связь – (от радио... и франц. relais – промежуточ- ная станция), радиосвязь, осуществляемая при помощи цепочки приѐмо- передающих радиостанций, как правило, отстоящих друг от друга на расстоянии прямой видимости их антенн. Каждая такая станция прини- мает сигнал от соседней станции, усиливает его и передаѐт дальше – следующей станции.

Радиостанция – комплекс устройств для передачи информации посредством радиоволн (передающая радиостанция), ее приема (прием- ная радиостанция или радиоприемник) и передачи и приема (приемо- передающая радиостанция). Основные элементы: радиопередатчик и (или) радиоприемник, фидер, антенна, источник питания. Кроме того, в состав передающей Р. могут входить устройства для воспроизведения с некоторого носителя (например, магнитной ленты) информации, под- лежащей передаче, а в состав приѐмной – устройства, регистрирующие принимаемые сигналы или преобразующие их в звук либо в изображе- ние.

Радиотелеграфная связь – электросвязь, при которой посредством радиоволн передаются дискретные сообщения – буквенные, цифровые и знаковые. На передающей станции электрические колебания, модули- рованные телеграфным сообщением, поступают в линию радиотеле- графной связи и из нее – на приемную станцию. После детектирования  и усиления телеграфное сообщение принимается на слух или записыва- ется приемным буквопечатающим телеграфным аппаратом.

Радиотелефонная связь – электросвязь, при которой посредством радиоволн передаются телефонные (речевые) сообщения. Информация поступает в линию радиотелефонной связи через микрофон, а из нее – обычно через телефон. Микрофон и телефон подключают к радиостан- циям непосредственно либо связывают с ними телефонные линии.

Радиотехника – 1) Наука об электромагнитных колебаниях и вол- нах радиодиапазона, методах их генерации, усиления, излучения, прие- ма. 2) Отрасль техники, осуществляющая применение таких колебаний и волн для передачи информации в радиосвязи, радиовещании, телеви- дении, радиолокации, радионавигации и др. Радиотехнические методы и устройства применяются в автоматике, вычислительной технике, астро- номии, физике, химии, биологии, медицине и т.д. Распадается на ряд областей, главные из которых – генерирование, усиление, преобразова- ние электрических колебаний; антенная техника; распространение ра- диоволн в различных средах; воспроизведение переданных сигналов (звуковых, изображений, телеграфных и иных знаков); техника управ- ления, регулирования и контроля с использованием радиотехнических методов.

Разнос каналов – характеристика полудуплексного и полнодуп- лексного радиопередающего оборудования, обозначающая разнос меж- ду частотами приема и передачи. Обозначается в единицах измерения частоты (кГц или МГц).

Регламент радиосвязи – свод правил, которые регулируют поря- док использования странами – членами Международного союза элек- тросвязи любых радиостанций и устройств, излучающих электромаг- нитные волны радиодиапазона и тем самым способных создавать поме- хи радиоприѐму. Им регламентируются: распределение участков радио- диапазона в целях их использования для электросвязи, радиовещания, телевидения, в радиолокации, радиоастрономии и т.д.; установление согласованного порядка работы и нормирование параметров устройств, излучающих и принимающих радиоволны, для обеспечения одновре- менной работы таких устройств при уровне помех, не превышающем допустимый. В регламенте приведены классификация устройств для излучения и приѐма радиоволн (по радиослужбам); таблица распределе- ния радиочастот (радиоволн) и условия их использования отдельными радиослужбами в различных районах мира; правила закрепления рабо- чих частот за радиостанциями; ограничения, налагаемые на отдельные радиослужбы; порядок установления и ведения радиосвязи; меры, кото- рые должны быть приняты в случае возникновения недопустимых ра- диопомех, и т.д. С учетом регламента составляются национальные таб- лицы распределения частот.

Режекторный фильтр – фильтр, область непрозрачности которого лежит в определенной полосе между некоторыми граничными частота- ми. Другими словами такой фильтр «вырезает» из спектра радиочастот некий определенный участок – не дает сигналам этих частот проникать в приемное устройство. Используется для борьбы с источниками сигна- лов, являющимися причиной перегрузки входных каскадов (десенсиби- лизации) и интермодуляции. Например, популярны режекторные фильтры,  которые  «вырезают»  радиовещательный   диапазон   (64– 108 МГц) или – частоты особо мощных пейджинговых передатчиков.

Ретранслятор (репитер) – устройство, применяемое для расшире- ния зоны действия связи. Принимает радиосигналы от радиостанций, усиливает и передает в эфир. Одно из основных устройств базовой станции. Обычно состоит из приемного и передающего оборудования, блока питания, соединительных линий, антенн (антенны) и различного дополнительного оборудования.

Сантиметровые волны – радиоволны с длиной волны от 10 до 1 см (частоты от 3 до 30 Ггц). Проходят через атмосферу Земли, испыты- вая малое искажение. Поглощение в тропосфере водяными парами и каплями дождя существенно только для волн с длиной менее 3 см, ио- носфера практически прозрачна для средних волн, которые могут ис-

пользоваться для работы спутников связи и линий связи Земля – космос. В наземных условиях средние волны распространяются в пределах пря- мой видимости; на большие расстояния они могут распространяться за счѐт рассеяния на неоднородностях тропосферы.

Сверхдлинные волны – радиоволны с длиной волны  от  100  до 10 км (частоты от 3 до 30 кгц). Могут распространяться по сферическо- му волноводу Земля – ионосфера на очень большие расстояния с незна- чительным ослаблением (атмосферный волновод). Используются в на- земных навигационных системах. При определѐнных условиях могут просачиваться через ионосферу вдоль силовых линий магнитного поля Земли и возвращаться в магнитосопряжѐнную точку на другом полуша- рии. Сверхдлинные волны распространяются в земной коре и водах мо- рей и океанов, так как коэффициент поглощения в проводящих средах уменьшается с уменьшением частоты. В связи с этим они используются в системах подземной и подводной радиосвязи.

СВЧ-сверхвысокие частоты – область радиочастот от 300 Мгц до 300 Ггц, охватывающая дециметровые волны, сантиметровые волны и миллиметровые волны. Диапазон СВЧ используется главным образом в радиолокации и радиосвязи, а также в радиоспектроскопии. При освое- нии диапазона СВЧ понадобилось создание генераторов и усилителей электрических колебаний, основанных на новых принципах: магнетро- нов, клистронов, ламп бегущей волны и др. Для канализации волн СВЧ были созданы радиоволноводы и специальные типы антенн.

Сигнал – сигнал (франц. signal, нем. signal, лат. signum – знак), знак, физический процесс или явление, несущие сообщение о каком- либо событии, состоянии объекта либо передающие команды управле- ния, оповещения и т.д. Информация, содержащаяся в сообщении, обыч- но представляется изменением одного или нескольких параметров сиг- нала – его амплитуды (интенсивности), длительности, частоты, ширины спектра, фазы, времени запаздывания, поляризации и др.

Симплекс – в радиосвязи симплекс означает передачу данных по единственному частотному каналу. Соответственно, данные могут пе- редаваться в каждый момент времени только в одну сторону. Симплекс используется, например, для связи нескольких радиостанций (без ретрансляции).

Сканирование – последовательная проверка записанных в память приемника или трансивера каналов, останавливающаяся в случае обна- ружения сигнала. Это наиболее важная функция любительских широко- полосных сканирующих радиоприемников (т.н. «сканеров»), однако в той или иной форме она встречается во многих других современных трансиверах и приемниках. Могут быть предусмотрены различные ва- рианты сканирования – по выбранным банкам памяти, по каналам с оп- ределенным видом модуляции, по специально отмеченным каналам, с

различными условиями или ограничениями и т.п. Важной характери- стикой является скорость сканирования. У современных сканирующих приемников она иногда достигает 100 и более каналов в секунду.

Сотовая радиосвязь – сеть подвижной, преимущественно радио- телефонной связи, построенная по сотовому принципу. Это означает, что зона обслуживания сети разбита на небольшие участки, называемые сотами, или ячейками. Каждая из ячеек обслуживается своим передат- чиком (базовой станцией) с невысокой выходной мощностью и ограни- ченным количеством задействованных частотных каналов. Это позволя- ет без помех многократно использовать эти же частотные каналы в дру- гих, удаленных на определенное расстояние и в большинстве случаев несмежных сотах. Таким образом, основным принципом сотовой связи является многократное использование одних и тех же радиочастот в различных сегментах сети. За счет этого достигается эффективное ис- пользование ограниченного частотного ресурса при сохранении очень большой пропускной способности. И хотя сотовый принцип построения сети может использоваться в различных системах (передачи данных, подвижной транковой ((не телефонной)) связи и т.п.), в подавляющем большинстве случаев сотовая сеть – это все-таки телефонная сеть, при- чем общедоступная, действующая на коммерческой основе. Современ- ные сотовые телефонные сети отличаются очень большими зонами об- служивания, иногда покрывающими всю территорию региона или госу- дарства, предоставлением абонентам многочисленных дополнительных услуг, возможностью межрегионального и международного роуминга и т.п. Сегодня в мире существуют многочисленные стандарты сотовой телефонной связи, отличающиеся принципами построения, типами ра- диосигнала, видами уплотнения и др.

Спектр радиосигнала – все гармонические составляющие какого- либо радиосигнала образуют в совокупности спектр этого сигнала.

Спектральная модуляция – вид модуляции, при которой переда- ваемый сигнал несущей модулируется по частоте (или по фазе) анало- говым или цифровым сигналом в сочетании с некоторой псевдослучай- ной последовательностью. Результирующий сигнал занимает более ши- рокий спектр частот, чем модулирующий и является шумоподобным. Таким образом, в определенной полосе частот могут передаваться не- сколько независимых сигналов. Ограничением на количество сигналов в полосе служит увеличение шума до определенного значения. Такая тех- ника коммуникации имеет целый ряд важных преимуществ, среди кото- рых низкая вероятность обнаружения, перехвата и обнаружения источ- ника излучения. Для приемника, не владеющего информацией о несу- щей, передача почти неотличима от других источников шума. Кроме высокой устойчивости к перехвату, система обладает высокой помехо- устойчивостью.

Средние волны – радиоволны с длиной волны от 1000 до 100 м (средние частоты от 300 кГц до 3 МГц). В дневные часы обычно сильно поглощаются в ионосфере и распространяются только как поверхност- ные волны, огибая поверхность Земли. В ночные часы могут распро- страняться, подобно коротким волнам, на большие расстояния, много- кратно отражаясь от слоя Е ионосферы и от поверхности Земли. Даль- ность радиопередачи на С. в. в дневные часы ~500–1000 км, в ночные часы при отражении от ионосферы до нескольких тыс. км. На С.в. на- блюдаются замирания. Используются в морской радиосвязи, радиове- щании и в навигации.

Стабильность частоты – допустимое отклонение частоты от но- минального значения. Измеряется в процентах или в «ppm» – промиль (миллионная часть, 10-6).

Субмиллиметровые волны – радиоволны с длиной волны от 1 до

0.1 мм (частоты от 300 ГГц до 3 ТГц). Это наиболее коротковолновая часть радиодиапазона (более короткие волны уже относятся к оптиче- скому диапазону). При распространении сильно поглощаются парами воды и газами, входящими в состав воздуха, за исключением небольших интервалов частот (окна прозрачности). При работе с субмиллиметро- выми волнами используются квазиоптические линии передачи. Они могут применяться для космической связи наряду с волнами оптическо- го диапазона.

Супергетеродинный радиоприемник – схема приемника в подав- ляющем большинстве современного радиооборудования. Принцип ра- боты заключается в том, что входной радиочастотный сигнал сначала преобразуется в другую частоту, постоянную для данного типа прием- ника, а затем на этой, так называемой промежуточной частоте, произво- дится усиление основного сигнала и ослабляются мешающие. Важным достоинством Супергетеродинного приемника является то, что в нем не требуется перестраивать усилитель промежуточной частоты, поэтому он прост в настройке, легко производит необходимое усиление сигнала и осу- ществляют АПЧ и АРУ. Недостатком является возникновение побочных (зеркальных) каналов приѐма в процессе преобразовании частоты.

Таблица распределения частот (частотный план) – фактически это расписание, устанавливающее, какой участок радиочастотного спек- тра для каких видов связи предназначен. Таблица представляет собой комплексный документ, в котором оговариваются условия использова- ния участка спектра, различные ограничения, допущения или исключе- ния. Национальная таблица распределения частот имеется в каждом государстве, однако в определенной части она обязательно согласована с международной таблицей распределения частот, устанавливаемой МСЭ. В РФ таблицу утверждает ГКРЧ. В настоящее время действует таблица, утвержденная 8.04.1996г.

Транковая (транкинговая) радиосвязь – название происходит от английского слова trunk (ствол). Сеть транковой связи – это система подвижной радиосвязи, в каждом стволе (зоне действия базовой стан- ции) которой задействовано несколько физических радиоканалов, каж- дый из которых может быть предоставлен любому абоненту. Выбор свободного радиоканала в системе происходит автоматически. Данная особенность отличает транковые системы от более простых систем дву- сторонней радиосвязи (например, ретрансляторов), в которых каждый абонент имеет возможность доступа только к одному радиоканалу, при- чем радиоканал должен поочередно обслуживать ряд абонентов. Таким образом основным назначением транковых систем является эффектив- ное использование ограниченного частотного ресурса и повышение пропускной способности, при сохранении качества связи более простых радиосистем. Стоимость эксплуатации систем транковой связи как пра- вило ниже, чем в сотовых системах, а установление связи между або- нентами происходит быстрее. Кроме того, увеличение зоны обслужива- ния в транковой системе достигается при гораздо меньших затратах. Абонентам современных транковых систем предоставляются различные дополнительные услуги, например, выход в телефонную сеть (хотя те- лефонная связь как правило не есть главное назначение транка), груп- повой и индивидуальный вызов, передача данных и т.п. Основная сфера применения транковых систем – корпоративная связь. В то же время во всем мире получили развитие и общедоступные коммерческие транко- вые сети. Существует большое количество стандартов, а также возмож- ных вариантов построения транковых сетей.

Тропосферная радиосвязь – дальняя радиосвязь, основанная на использовании явления переизлучения электромагнитной энергии в электрически неоднородной тропосфере (пространстве на высоте при- мерно 15 км от поверхности Земли) при распространении в ней радио- волн. Осуществляется в диапазонах дециметровых и сантиметровых волн. Электрическая неоднородность тропосферы обусловлена случай- ными локальными изменениями температуры, давления и влажности воздуха, а также регулярным уменьшением этих величин с увеличением высоты. Переизлучение энергии происходит в области пересечения диа- грамм направленности передающей и приѐмной антенн (см. рис.) Рас- стояние между пунктами передачи и приѐма может достигать 1000 км

УКВ – ультракороткие волны. Название диапазона радиоволн, ох- ватывающего метровые волны и дециметровые волны  (т.е.  от  10  до 0,1 м; т.е. УВЧ и ОВЧ – от 30 Мгц до 3 ГГц).

Уплотнение линий связи – метод построения системы связи, обеспечивающий одновременную и независимую передачу сообщений от многих отправителей к такому же числу получателей. В таких систе- мах многоканальной связи (многоканальной передачи) общая линия

связи уплотняется десятками, сотнями и т.д. индивидуальных каналов, по каждому из которых происходит обмен информацией единственной пары абонентов. Канальные передатчики вместе с суммирующим уст- ройством образуют аппаратуру уплотнения; групповой передатчик, ли- ния связи и групповой приѐмник составляют групповой тракт передачи; групповой тракт передачи, аппаратура уплотнения и индивидуальные приѐмники образуют систему многоканальной связи. В практике разли- чают уплотнение по частоте, по фазе, по уровню, временное, комбина- ционное, структурное и др. Наибольшее применение в системах много- канальной связи находят частотное, временное и широкополосное уп- лотнение.

Фазовая модуляция – вид модуляции колебаний, при котором пе- редаваемый сигнал управляет фазой несущего высокочастотного коле- бания. По характеристикам Ф.м. близка к частотной модуляции. Если модулирующий сигнал синусоидальный, то спектр и форма сигналов в случае частотной модуляции и Ф.м. полностью совпадают. Различия обнаруживаются при более сложных формах модулирующего сигнала.

Фидер – англ. feeder, от feed – питать. В радиотехнике – линия пе- редачи, передающая линия, электрическое устройство, по которому осуществляется направленное распространение (канализация) электро- магнитных колебаний (волн) от источника к потребителю в системах их передачи и распределения. Фидеры подразделяют на открытые и закры- тые.

Фильтр электрический – электрическое устройство, в котором из спектра поданных на его вход электрических колебаний выделяются (пропускаются на выход) составляющие, расположенные в заданной области частот, и не пропускаются все остальные составляющие. Фильтры используются в системах многоканальной связи, радиоустрой- ствах, устройствах автоматики, телемеханики, радиоизмерительной техники и т.д. – везде, где передаются электрические сигналы при нали- чии других (мешающих) сигналов и шумов, отличающихся от первых по частотному составу. Область частот, в которой лежат составляющие, пропускаемые (задерживаемые) фильтром, называют полосой пропус- кания (полосой задерживания). По принципу действия фильтры делятся на полосовые и режекторные.

Частотомер – прибор для измерения частоты радиоволн. Сущест- вуют различные типы – резонансные, гетеродинные, цифровые и др. Различают стационарные частотомеры, которые используются для ла- бораторных измерений, и портативные поисковые частотомеры. По- следние отличаются компактностью, имеют штатную широкополосную антенну и во включенном состоянии непрерывно анализируют широкий диапазон частот (обычно от сотен кГц до 1–2 Ггц). При появлении вбли- зи сильного сигнала измеряют и регистрируют его частоту, а иногда

запоминают еѐ или передают по интерфейсу сопряженному радиопри- емнику. Приборы данного типа используются в поисковых, оператив- ных и т.п. мероприятиях.

Чувствительность – наименьшая величина входного сигнала, обеспечивающая при определенных условиях заданную выходную мощность. Различают реальную чувствительность – определяющую чувствительность при стандартной выходной мощности и отношении сигнал/шум на входе не менее заданного и максимальную чувствитель- ность – определяющую чувствительность при максимальной громкости. В радиосвязи обычно применяют величины чувствительности, измерен- ные при отношении сигнал/шум 12 дБ и 20 дБ.

Шаг подстройки частоты – фактически – ступень изменения час- тоты приема или передачи. Современные радиоприемники и трансиве- ры предоставляют выбор нескольких шагов подстройки или возмож- ность настроить любой шаг по желанию пользователя. Предустановлен- ные шаги в определенной степени зависят от принятых в радиосвязи полос частотных каналов. Стандартные для любого широкополосного радиоприемника шаги подстройки – 50 и 100 Гц, 1, 5, 10, 12.5, 25, 50 и

100 кГц.

Шумоподобный сигнал – сигнал, содержащий много гармониче- ских (синусоидальных) составляющих в выбранной полосе частот. Шу- мом называют неупорядоченные случайные сложные колебания со сплошным относительно широким частотным спектром. Отсюда проис- ходит название рассматриваемого сигнала. Использование шумообраз- ных сигналов позволяет значительно уменьшить мощность их источни- ков. Она составляет менее 1 Вт. Кроме этого, применение этих сигналов обеспечивает повышение помехоустойчивости передачи данных.

Щелевая антенна – антенна, выполненная в виде металлического радиоволновода, жѐсткой коаксиальной линии, объѐмного резонатора или плоского металлического листа (экрана), в проводящей поверхности которых прорезаны отверстия (щели), служащие для излучения (или приѐма) радиоволн. Излучение происходит в результате возбуждения щелей: в волноводах, резонаторах и коаксиальных линиях – внутренним электромагнитным полем, в плоских экранах – с помощью радиочастот- ного кабеля, подключенного непосредственно к краям щели. Щ. а. от- личаются сравнительной простотой конструкции; в них могут отсутст- вовать выступающие части, что в ряде случаев является их существен- ным преимуществом (например, при установке на летательных аппара- тах.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Радиопередающие устройства: учебник для вузов / Под ред.  В.В. Шахгильдян. – М.: Радио и связь, 2003. – 560 с.

- Проектирование радиопередатчиков: учебное пособие для вузов / Под ред. В.В. Шахгильдян. – М.: Радио и связь, 2003. – 656 с.

- Устройства генерирования и формирования радиосигналов / Под ред. Г.М. Уткина, В.Н. Кулешова, М.В. Благовещенского. – М.: Радио и связь, 1994.

- Каганов, В.И. Радиопередающие устройства: учебник для сред. проф. Образования / В.И. Каганов. – М.: ИРПО: Изд. Центр «Акаде- мия», 2002. – 188 с.

- Каганов, В.И. Радиотехника + компьютер + Matcad / В.И. Кага- нов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2001. – 416 с.

- Карлащук, В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение / В.И. Карлащук. – М.: Солон-Р, 2000. – 506 с.

- http://do.sssu.ru/virt/library/uchebnik/elec/progelf.html

- http://www.radioscanner.ru/info/glossary/am

- Бакалов, В.П. Основы теории электрических цепей и электрони- ки: учебник для высших учебных заведений / В.П. Бакалов, А.А. Игна- тов Б.И. Крук. – М.: Радио и связь, 1989. – 525 с.

- Гоноровский, И.С. Радиотехнические цепи и сигналы: учебник для высших заведений / И.С. Гоноровский. – М.: Радио и связь, 1996. – 512 с.