### Лекция 4

### Определе  ние усилий в элементах балочных разрезных

### пролётных строений

4.1 Расчет железобетонных конструкций по методике предельных состояний. Две группы предельных состояний. Нормативные и расчётные нагрузки. Нормативные и расчётные сопротивления. Условие прочности по первому предельному состоянию.  Условия по образованию и раскрытию трещин. Условие по ограничению деформаций.

Предельным состоянием конструкции называется такое состояние, когда конструкция перестаёт удовлетворять требованиям эксплуатации (разрушение, значительные деформации и  трещины).

К первой группе относятся такие состояния, когда происходит или разрушение конструкции или потеря её устойчивости.

Ко второй группе относятся такие состояния, когда в конструкции возникают недопустимые деформации или трещины.

Условие прочности по первой группе предельных состояний

,

где  N – наибольшее усилие в сечении элемента от расчётных нагрузок, Ф- наименьшее усилие которое может выдержать сечение элемента.

Условие прочности по второй группе предельных состояний (по деформации)

,

где  f– наибольшая деформация (прогиб)  элемента от нормативных нагрузок, - предельная допустимая деформация элемента.

Расчётная нагрузка равна

,

где - нормативная нагрузка, - коэффициент надёжности по нагрузке.

4.2 Нагрузки на мосты. Временные вертикальные нагрузки. Сочетания нагрузок.

Нормативную временную вертикальную нагрузку от подвижного состава на автодорожных  мостах следует принимать :

а) от автотранспортных средств в виде полос АК, где К- класс нагрузки. Класс нагрузки К принимается равным 14 для всех мостов на дорогах I-IV категорий, и равным 11 для малых и средних мостов на дорогах V категории.

Каждая полоса нагрузки АК включает одну двухосную тележку с осевой нагрузкой Р, равной К т (9,8 К кН) и равномерно распределенную нагрузку интенсивностью  (на обе колеи), равной 0,1К т/м (0,98 К кН/м) (рисунок 4.1а).

б) для мостов, проектируемых под нагрузку А11 от тяжелых одиночных нагрузок в виде колесной нагрузки (одиночной четырехосной машины) НК-80 общим весом 80 т с нагрузкой на ось 20 тс(196 кН) (рисунок 4.1б).

в) для мостов, проектируемых под нагрузку А14 от тяжелых одиночных нагрузок в виде колесной нагрузки (одиночной шестиосной машины) НК-120 и НК-180 общим весом 120 тс и 180 тс с нагрузкой на ось соответственно 20 тс (196 кН)  и  320 тс (294 кН) (рисунок .4в,г).

Класс нагрузки необходимо принимать равным 14 при замене сооружения на новое и равным 11 при полном или частичном использовании существующих конструкций моста.

Рисунок 4.1 – Схема временных вертикальных нагрузок

Пролетные строения вновь строящихся мостов на дорогах I-IV категорий рассчитываются на четыре сочетания временной нагрузки. Первое сочетание включает в себя автомобильную нагрузку АК, расположенную в пределах проезжей части моста и пешеходную нагрузку. Во второе сочетание входит только нагрузка АК, располагаемая в пределах габарита проезда. В третье сочетание входит нагрузка НК-120. В четвёртое сочетание входит только нагрузка НК-180, которая располагается строго по оси моста (рисунок-2.5). Как правило, от всех нагрузок, кроме НК-180, наиболее нагруженными являются крайние балки, от нагрузки НК-180 – средние балки.

Рисунок 4.2 – Схемы загружения балок пролётного

строения при различных сочетаниях нагрузок

4.3 Определение давлений на балки пролётных строений с помощью линий влияния. Коэффициент поперечной установки.

Для определения наибольшего давления на рассчитываемую балку Rj производится загружение линии влияния давления (рисунок 4.3). При этом нагрузка располагается таким образом, чтобы получить максимальное давление на балку. Для этого нагрузка устанавливается в зоне максимальных ординат линии влияния с соблюдением требований норм расположения нагрузки поперёк моста.

Давление на балку определяется по формуле

,

где Р – нагрузка на ось, yi – сумма ординат линии влияния под осями колес.

Величина yi/2=k называется коэффициентом поперечной установки (КПУ).

Рисунок 4.3 – Загружение линий влияния давлений на балки

4.4 Определение усилий в балках пролётных строений по линиям влияния.

Определение изгибающего момента и поперечной силы производится по линиям влияния изгибающих моментов и поперечных сил для пяти сочетаний нагрузок.

,

,

,

,

,

где S - усилия в сечениях балки (изгибающий момент М и поперечная сила Q); Sq  - усилия от постоянных нагрузок; - усилия от полосовой нагрузки и тележки, расположенных в пределах проезжей части; - усилия от полосовой нагрузки и тележки, расположенных в пределах габарита проезда; Sнк-80 , Sнк-120 , Sнк-180 - усилия от нагрузок соответственно НК-80, НК-120 и НК-180.

Усилия определяются от нормативной и расчётной нагрузки. Для расчёта принимается наибольшее усилие из сочетаний нагрузок.

Усилия от временных нагрузок определяются с учетом коэффициента поперечной установки.

Пример  загружения линий влияния приведён на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 – Пример загружения линий влияния

для второго сочетания нагрузок