### Лекция 8

### Расчёт металлических пролётных строений

### 8.1 Определение усилий в главных балках сплошностенчатых пролётных строений.

### Особенности определения коэффициента поперечной установки для двухбалочных пролётных строений с нижними продольными связями. Работа пролётного строения как коробчатого. Построение линии влияния давления на балки. Определение коэффициентов поперечной установки. Определение усилий в сечении балки по линиям влияния.

Определение давления на главные балки производится методом коэффициента поперечной установки. При расчёте двухбалочного пролётного строения сечение приводится к коробчатому (рисунок 8.1).

Рисунок 8.1- Приведение  пролетного строения к коробчатому сечению

Толщина верхнего листа коробчатого сечения принимается равной толщине железобетонной плиты, деленной на коэффициент,   равный отношению модулей упругости стали и бетона.

Толщина  нижнего листа коробки определяется из условия  равенства  сдвигов, возникающих под действием единичной перерезывающей силы в связях и в листе.

Расчет производится по методу внецентренного сжатия с учетом кручения по формуле Для любого сечения по длине пролета давление на j-ю балку определяется по формуле

где   Rj -  давление на  j-ю  балку;

n - число балок, для двухбалочного пролетного строения  n =2;

x-  расстояние  от  единичного груза  до  начала координат, которое  располагается по  оси   поперечного сечения  пролетного строения;

aj - расстояние  от j-ой  балки до начала координат;

f - прогиб балки в соответствующем  сечении   от единичной сосредоточенной нагрузки, расположенной в том же сечении;

- угол  поворота  соответствующего сечения пролетного строения от единичного крутящего  момента, расположенного в том же сечении;

ai- расстояние от i-ой  балки  до начала координат.

### Рисунок 8.2 – Линия влияния давления на балку

### 8.2 Напряжённо-деформированное состояние поперечных сечений балок. Эпюры нормальных, касательных и приведенных напряжений в сечениях балок в процессе их нагружения. Пластический шарнир. Предельное состояние балок по деформационному критерию с допущением ограниченных пластических деформаций.

### а)                                           б)                                                     в)

### г)

### Рисунок 8.3 – Эпюры напряжений в сечении балки

### а – нормальные и касательные напряжения; б – изменение нормальных напряжений с увеличением нагрузок; в – эпюра приведенных напряжений; г – образование пластического шарнира в балке

### 8.3 Расчётные сопротивления стали по пределу текучести, временному сопротивлению и сдвигу Расчёт поперечных сечений балок по нормальным, касательным и приведенным напряжениям. Обеспечение общей и местной устойчивости балок

При расчёте металлических конструкций принимаются следующие расчётные сопротивления:

- расчётное сопротивление стали по пределу текучести  Ry;

- расчётное сопротивление стали по временному сопротивления Ru;

- расчётное сопротивление стали на сдвиг Rs.

Расчет по нормальным напряжениям выполняется по формуле

,

где  - коэффициент, учитывающий ограниченное развитие пластических дефомаций; Wn – минимальный момент сопротивления сечения нетто.

Расчет по касательным напряжениям производится для сечений, в которых изгибающий момент равен нулю, то есть в опорном сечении разрезной балки. Проверка прочности по касательным напряжениям производится по формуле

где tw- толщина стенки, I – момент инерции сечения, S – статический момент отсеченной площади относительно центральной оси.

2  - коэффициент, зависящий от рспределения касательных напряжений по высоте стенки

Проверка прочности стенки балки по приведенным напряжениям  производится по формуле

,

где  - нормальные напряжения в верхней точке стенки, определяемые по формуле

,

### а)                                                                   б)

### Рисунок 8.4 – Потеря местной (а) и общей устойчивости балки