### 10 көпірлер мен құбырларды пайдалану және қайта құру

### 10.1 Жалпы мәліметтер

### 10.1.1 Пайдалану қызметінің міндеттері:

- үздiксiз, қауiпсiз және құрылымның қызметi нормативтiк мерзiм массамен, есеп айырысу қозғалыс жылдамдығы бар тиiстi есеп айырысу перспективалы жүктемелерiмен жайлы қозғалыс ағымында қамтамасыз ету;

- көпiрлердiң астында қауiпсiз кемелердi және жол өтпелердiң астында көлiк құралдары өткiзудi қамтамасыз ету;

-жаяуларды қауiпсiз қозғалысын қамтамасыз ету;

-сең жүру және тасқындарды өткізуін қамтамасыз ету;

- құрылымның сырт пiшiнiнiң тиiстi күйiнде сүйемелдеу.

### 10.1.2 Пайдалану қызметі атқаратын жұмыс кешені: құрылымды техникалық қадағалау; тұрақты күтім; профилактика және ақауларды ескерту; жоспарлы-ескертпе жөндеу.

### Құрылғыны техникалық қадағалау зақымдануларды және ақауларды дер кезінде табу үшін арналған. Ол ағымдағы, периодтық және арнайы тексеру, диагностика, ал керек болса құрылғыны сынау және т.б. ескереді.

### Тұрақты тексеру дер кезiнде зақымдануларды табуды мақсатында күнде қалалық құрылымдардың төселген көше шеберлерiнiң құрылымдарды тексерулерi түрінде және 10 күнде бір рет ТВ автомобиль жолдарында жүзеге асырылады. Тексерулердiң нәтижелерiнде  жасанды ғимараттардың кiтаптарындағы жазбасы жасалады және айқындалған ақауларды жою жұмысы шегінде орындалады.

### Периодты тексерулер  пайдаланушы ұйымның басшылығымен көпірлік шебермен бірге белгіленген мерзімде жүргізіледі (әдетте көкетмде және күзде), соымен қоса ірі зақымданулар пайда болған жағдайда жүргізіледі.

### Арнайы тексерулер құрылымның техникалық жағдайын анықтау мақсатында арнаулы бағдарламалар бойымен арнаулы өлшеуiш жабдықты пайдаланумен мамандандырылған ұйымдар орындайды.

### Диагностика – бұл көпірлік құрылыстар саябағының техникалық жағдайы туралы, электрондық дерекқорында ақпараттың растығына көз жеткізу мақсатында мерзімі 5 жылда бір рет мамандандырылған ұйымдар орындайтын көпірлік құрылыстардың саябақ жағдайын бағалау.

### Құрылымдарды тұрақты күту оларды ұстау элементтерінің бірі болып табылады. Мұнда құрылыс қауіпсіздігіне әсер ететін шағын зақымданулар жедел жойылады, қардан, кірден және қоқыстан тазалау жүргізіледі, онымен қоса сең жүру, тасқын және нормадан тыс жүктемелерді жою бойынша жұмыстар орындалады.

### Профилактика ақаулардың пайда болуын ескерту құрырымды түзу күйінде сүйемелдеу үшін ескерту шараларынан тұрады (құйматастағы жарықшаларды герметизациялау, металлды бояу және т.с.с.) .

### Жоспарлы – ескертіп жөндеу элементтердің тозуы 25% дейін жеткенде ақаулар дамуының ерте кезінде олардың көзін жоюды қамтамасыз етеді.

### Жөндеу құрлымның бастапқы тұтынушы сапаларын қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Жөндеу кезінде күшейту немесе жеке элементтерді ауыстыру жүргізіледі.

### Қайта құру құрылымның бастапқы тұтынушы сапаларын жақсартуға мүмкіндік береді  (көпірді кеңейту, жүк көтергіштікті көбейту).

### Құрылымды алмастыру тозуы 60% асса оны жөндеу немесе қайта құру экономикалық жағынан тиімсіз болған жағдайда жүргізіледі.

### 10.2 Көпір мен құбырларды күту

### Ааралық құрылыстарды ұстау жұмысы аралық құрылыстардың барлық негізгі элементтерінде: көпірлік төсемде, көтеруші құрылғыларда және тірек бөліктерінде күту, профилактика және жоспарлы – ескерту жөндеу жұмыстарынан тұрады.

### Тіректерді ұстау тірек сағаларында және ферма астындағы алаңдарда тазалық сақтауды, олардан суағарды қамтамасыз ету және ақаулардың жоюды сүйемелдеуден тұрады.

### Көпір өткелдерін күтуге тіректерді және реттеуші ғимараттардың су шайып кетуін, сең жүру және тасқынды ескерту жатады.

### Құбырларды күту бойынша жұмыстарға арнаны бұталар мен қоқыстан тазалау, көктемде қар жамылғысы құбырға жақындағанда және ары қарайда жыралар жасау, құбырлар саңылауларын қар немесе мұзбен бітеліп қалуын ескерту жатады.

### 10.3 Көпірлерді және құбырларды пайдалану қызметін ұйымдастыру

### Көпірлер мен құбырларды күту қызметінің құрылымы екі деңгейден тұрады:

### - I деңгей – тапсырушы аппараты бөлімшесіндегі көше бөлімшелері;

### - II деңгей төселген көше құрылымдарын ұстау бойынша мердігердің өндірістік бөлімшесі.

### Тапсырушының көпір тобының негізгі міндеті құрылымдарды ұстау және жөндеу бағдарламасын әзірлеу және оларды орындау үшін қаражат бөлу болып табылады.  Көпірлік топ жақындатылған көпірлік құрылыс ұйымдарының құрылымды  жобалау, құрылыс және пайдаланудың барлық кезеңдерінде бақылауды іске асырады.