### 11 ҮҢГІЖОЛДАР

11.1 Үңгіжолдар туралы жалпы мәліметтер

11.1 1 Үңгіжолдарды жіктеу (сурет 11.1:

- тағайындалуы бойынша (көлік, гидротехникалық, коммуналдық, тау-кен өнеркәсіптік және арнаулы тағайындалған);

- орналасуы бойынша (таулы, подсу асты және қалалық).

- салу тереңдігі бойынша (терең салу, ұсақ салу),

- құрылыс тәсілі бойынша (таулы, ашылған, арнаулы).

сурет 12.1 –Автокөлік үңгіжолдар сұлбасы

а – таулы үңгіжолдар; б – су асты үңгіжолдар; в - қалалық үңгіжолдар;

г – жаяу үңгіжолдар

1 – портал; 2 – үңгіжолдар; 3 –жүру бөлігі; 4 – жрыққалқан; 5 – басқыш жиналыс;6 - павильон

11.1.2 Үңгіжолдар элементтері және жабдықтары:

- үңгіжолдар элементтері - амал шұңқырлар, жарыққалқан, үңгiжол, камераның порталдары және қуыс, төсеу.

- үңгіжолдар жабдықтары - желдету құрылғысы, суәкеткi, сигнализация, жарық, өрт сөндiру.

11.1.3 Таулы үңгіжолдардың жоспарды және профиль орналасуы (сурет 11.2 ):

- төбелік және базистік,

- тік, бұрылу бұрыштары, тұзақты және спиральді,

- бір еңісті және екі еңісті. Жүріп өту көлемдері.

сурет 11.2 – Орналасқан үңгіжолдар сұлбасы

1 – төбелік үңгіжол; 2 – тарсса кеңею бөлімшесі; 3- базисты үңгіжол; 4 – бүйір еңіс; 5 – тіке еңіс; 6 – үңгіжол кескіні; 7 – су бұрғыш жыралар

Норма бойынша үңгіжолдардың екі өлшемі қарастырылған (сурет 11.3).

сурет 11.3 – Автокөлік үңгіжолдардың өлшемдері

а –I және II санатты жолдар; б - III және IV санатты жолдар

11.2 Үңгіжолдар төсеулерінің құрылымы

11.2.1 Терең салынған үңгіжолды төсеу

Төсеулердің тағайындалуы – тау жыныстарының қысымын қабылдау.

Төсеулер

- тұрғызу тәсілі бойынша – бүтін және құрама;

- кескіні бойынша -  күмбез тәрізді (сурет 11.4), домалақ (сурет 11.5);

- материал бойынша – құйматасты, темір-құйматасты, шойынды, құрышты.

сурет 11.4 – Күмбез кескінді үңгіжолдар төсеулерінің құрылымы

1 – тұтас құйматастан жасалған төбе; 2 – қаптау;  3 – көлем кескіні; 4 – жүру бөлігі; 5 – құйматас тартпа; 6 – құйматас шашырандысының төбесі; 7 – анкелер; 8 – темір-құйматас блоктар; 9 -  фиксаторлар.

сурет 11.5 – Шойын тюбингтерден жасалған домалақ төсеулер

1 – радиал борты; 2 – қабықша; 3 – бастырмалау үшін саңылау; 4 – болттық саңылаулар; 5 – зергерлік саңылау; 6 – қаттылық қабырғасы; 7 – домалақ борт; 8 – гайка; 9 – болт; 10 – асбобитумды епелек

11.2.2 Ұсақ салынатын үңгіжолдар төсеулері

Әдетте, ұсақ салушы төсеулер, құрама темір-құйматастан тік төртбұрышты қима болып орындалады (сурет 11.6)

сурет 12.6 –Ұсақ салушы үңгіжолдың құрама төсеулерінің құрылымы

1 – бөгеу блогы; 2 – қабырғалық блок; 3 – іргетастық  блок; 4 – науалы блок; 5 – бағана; 6 – бағана; 7 – жол; 8 – тұтас байлам; 9 – жұру бөлігі; 10 - гидроизоляция

11.5 Үңгіжолдар төсеулерін есептеу принциптері

Төсеуге негізгі жүктеме, төбелерді жасау әдісімен анықталатын, топырақтың белсенді қысымы болып табылады. Осы әдіске сәйкес төсеуге төсеу үстінде құрастырылатын,төбе салмағы әсер етеді (сурет  11.7а). Аралық және төбе биіктігі мына формулаларынан анықталады

(11.1)

мұндағы  - Протодьяконов бойынша қамал коэффициенті.  Қамал коэффициенті бойынша барлық тау жыныстары 10 санатқа еі мықты тастыдан еі әлсіз сусымалыға дейін бөлінеді.

Тік және көлбеу таулық қысым төбенің ұзындығы және биіктігі бойынша біркелкі таралған деп қабылданады және мына формулалар арқылы анықталады

,                        (11.2)

мұндағы   - топырақ массивтің жұмыс істеу жағдайларының еселігі;

- топырақтың нормативтік меншікті салмағы; - топырақтың нормативтік бүйір қысымының коэффициенті ; - топырақтың ішкі үйкеліс бұрышы.

Ұсақ салудың төсеулері үшін төсеу астында салынған топырақтың барлық қалыңдығының салмағы ескеріледі (сурет 11,7а)..

сурет 11.7 -  Топырақтың төбе жасау бойынша және жоғары жатқан топырақтың қалыңдығының салмағы бойынша үңгіжол төсеулеріне түсіретін қысымды анықтау үшін арналған сұлбалар

Үңгіжолдың төсеулерін есептеу кезінде белсенді қысымнан басқа топырақтың серпімді тойтарысын ескеру керек (сурет 11.8). Серпімді тойтарыс әрекеті үңгіжол төсеулерінің жұмыс істеу жағдайларын жеңілдетеді, ол олардың өзгеруін шектейді, нормаль күштерді асырады және иілу моменттерін азайтады.

а)                                                                       б)

сурет 11. 8 – Топырақтың серпімді тойтарыс әрекетінің күмбез төсеуге әрекеті  б – күмбез төсеудің есептік сұлбасы

11.6 Үңгіжолдарды желдету. Жасанды жарықтандыру және суәкеткі

Үңгіжолдарда бойлық және көлденең желдету қолданады (сурет 11.8).

сурет 11.8 – Үңгіжолдардың жасанды желдету жүйесі

а- ұзындық бойымен; б- көлденең; в- бойлық;

400 м-ге дейінгі үңгіжолдарда желдету табиғи жолмен жүзеге асырылады. Ұзындығы бұдан асатын үңгіжолдарда жасанды желдету орнатылады.

Үңгіжолда тәулік бойы жасанды жарықтандыру болуы керек. Жарықтық деңгейі тәуліктің және мезгілдің әр түрлі уақыттарында жер бетінің жарықылық деңгейіне байланысты болуы керек. Ұзын үңгіжолдарда жүргізушілердің көру шамасы жақсы бейімделу үшін байсалды жарық өткелін орнатады.

Суәкеткі. Үңгіжолдарда суды бұру үшін көлік жүретін шеттеріне орналастырылатын су бұрғыш тартпа немесе жүретін бөліктің ортасына орналастырылатын құбырлар салады. Бойлық еңістікті үңгіжолдың жүретін бөлігінің еңістігіне тең, бірақ 0,3% кем емес деп алады.

11.7 Үңгіжолдарды таулық тәсілмен салу

Үңгіжолдардың өту тәсілдері: тірелген төбе, тірелген өзек, тегіс және сатылы забой (сурет 11.9).

Қаттылық коэффициенті  қатты таулық топырақ үшін өтудің механикаланған таулық тәсілдерін қолданады: тегіс забой, сатылы забой, төменгі кертпеш.

сурет 11.9 – Тегіс забой тәсілімен өтудің технологиялық сұлбасы

1 – шпуралар; 2 – технологиялық арба; 3 – анкерлер; 4 – тор; 5 – құйматас тасымалдаушы науа; 6 – жылжымалы дере; 7 – автобетонараластырғыш; 8 – автобетононасос; 9 – өзі аудырылатын автопойыз; 10 – кен тиегіш машина; 11 – бұрғылық қондырғы

Қаттылық коэффициенті  топырақта төменгі кертпе тәсілін қолданады, мұнда өндірудің төбелік бөлігі төменгі бөлікті 30-50 м-ге озып өтеді.

Қаттылық коэффициенті   тақта тастық тәрізді топырақтарда жаңа австриялық әдіс қолданады (сурет 11.10).

сурет 11.10 – Өтудің австриялық тәсіліндегі жұмыс кезеңдері

Топырақты қазу тәсідері қаттылық коэффициентіне байланысты қолданылады.  Жұмысты өндірудің таулық тәсілінде тасты жыныстарда бұрғылап ату тәсілі қолданылады. Жарылғыш затты тиімді пайдалану үшін шпураларды сәййкес тәсілмен орналастырады (сурет 11.11). Шпуралардың жеке түрлерін жару миллисекундада бәсеңдеумен орындайды.

сурет 11.11 – Забойдағы шпурлардың орналасу сұлбасы

I- үңгіш шпурлер; II-VI- уатымдық шпурлар; VII- котурлы шпурлер;

VIII – ұлтандық шпурлер

Толық профильге әзірлеу кезінде роторлы және иалғамды әреркетті тоннель жасағыш машиналар қолданылады (сурет 11.12).

сурет 11.12 – талғамды әрекетті тоннель жасағыш машина

Үңгіжол өндірулердің уақытша бекітпесі ретінде қақпалы, шашыпһранды-бетонды, анкерлы және алдын алатын бетон бекітпелерді қолданады (сурет 11.13).

сурет 11.13 – Контурлық және тізгінүзді бекітпелердің сұлбасы

1 – арка; 2 – созылу; 3 – тірек; 4 – анкер; 5 – тор; 6 – анкер стержені; 7 – цементті қоспа; 8 – шайыр және қатырғышы бар ампула; 9 – тығыздағыш; 10 – құбырлардан құралған экран; 11 – тізгінүзді бетон бекітпе; 12 – төсеу кескіні

11.8 Қалқан тәсілімен үңгіжолдарды құру

Жынысты әзірлеу үшін механикаландырылмаған және механикаланған ұңғылама қалқандар қолданылады.

Механикаландырылмаған қалқанның құрылымына пышақ, тірек және құйрық сақиналар, қалқан, аудандық және забойлы домкраттар, топырақты қазбалау үшін жұмысшы мүшелер бар.

Ұңғыма кешеннің құрамына қалқан, бетонтөсегіш, жыныстар үшін транспортер, блок қалаушы кіреді.

сурет 11.14 – Ұңғылама механикаландырмаған қалқанның сұлбасы

Сурет 11.15 – Механикаланған қалқан сұлбасы

1- бес сәулелі ротор; 2-  дискілі шаржылар; 3 – бұрылатын қалақтар; 4 – жылжымайтын қалақтар; 5 – өзекті кескіштер; 6 – жиектейтін шаржылар.

Сурет 11.16 – Қалқан технологиялық кешен

1- эскаваторлы жұмыс мүшелі қалқан; 2 – блок қалаушы;                      3 – транспортёр; 4- бункер; 5 – автомобиль-самосвал; 6 – жүру бөлігінің блоктары;     7 – төсеу блоктары

11.9 Үңгіжолдарды ашық тәсілмен құру

Қазаншұңқыр тәсілде қазаншұңқыр құрылғысы қабырғалары кепілдеме қағаз немесе шпунтты қоршаумен бекіту арқылы өндіріледі (сурет 11.17). Траншеялық тәсілде траншеяның қабырғалары қираулардан саз ерітіндісімен бекітіледі (сурет 11.17).

Сурет 11.17 – Үңгіжолды тұқанды тәсілмен салудың технологиялық сұлбасы

I – бақылау траншеяның ашылуы; II – қада қағу; III – бірінші ярустың топырағын өңдеу; IV - топырақ қарнақтардың құрылғысы; V - екiншi қабат грунтты қазбалау; VI - қазаншұңқырдың түбiн орналастыру; VII - бетон дайындықты құрылғы; VIII - тартпаның судан қорғауы; IX - үңгiжолдың құрылымдарын монтаж; X -керi төгiндi; XI - қада шығару; 1 – шойбалға; 2 – балға; 3 – шүмек; 4 - экскаватор - қайырмалы күрек; 5 - топырақ қарнақтардың құрылғысы үшiн қондыру; 6 - экскаватор – драглайн; 7 - автобетон тасымалдауыш; 8 - бетон қоспасы үшiн жүксауыт; 9 – трейлер; 10 – бульдозер; 11 – қада; 12 - топырақ қарнақтар; 13 - автокөлiк – самосвал.

Сурет 11.18 – Үңгіжолды траншеялық әдіспен құрудың технологиялық сұлбасы

I –траншеяның ашылуы жйне қабырғаларды бетондау; II – котлаванды ашу және бөгеу  тұрғызу; III – топырақ өзекті әзірлеу; IV – тартпаны тұрғызу; 1 – копер; 2 – қысым штангасы; 3 – шүмек; 4 - армокаркас; 5 – бетон тасымалдаушы науа; 6 - автобетонтасығыш; 7 - автобетон тасымалдауыш; 8 - автокөлiк – самосвал; 9 – экскаватор; 10 – шектеушілер; 11 – саз қоспасы; 12 - грейфер

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиеттер

- Инженерные сооружения в транспортном строительстве. В 2 кн. Кн. 1. Под. ред. П.М. Саламахина. М., Академия. 2007.- 352 с. 20 экз.

- Инженерные сооружения в транспортном строительстве. В 2 кн. Кн. 2. Под. ред. П.М. Саламахина. М., Академия. 2007.- 272 с. 20 экз.

- Новиков Ю.М. Проектирование железобетонного моста. Методические указания. Усть-Каменогорск. ВКГТУ, 2009. -86 с.

- СТ РК 1380-2005. Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Нагрузки и воздействия. Астана, 2005,-30 с.

- СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы. М., 2011.-214 с.

- Журнал «Транспортное строительство».

- Журнал « Тоннели и метрополитены».

Қосымша әдебиеттер

- Назаренко Б.П. Железобетонные мосты. М., Высшая школа. 1970. 432 с.

- Петропавловский А.А. Проектирование деревянных и железобетонных  мостов. М., Транспорт. 1978. 350 с.

- Петропавловский А.А. Проектирование металлических мостов. М., Транспорт. 1982. 432 с.

- Маковский Л.В. Городские транспортные подземные сооружения. М., 1979, - 472 с.