ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ГЕОТЕХНОЛОГИИ

Различают следующие гидравлические процессы: гидрорасчленение, гидроподъем, гидроотбойка, гидротранспорт.

Гидрорасчленение повышает проницаемость массива за счет разрыва пласта рабочей жидкостью под большим давлением.

Гидроподъем осуществляется за счет энергии нагнетаемого рабочего агента, вводимой в скважину энергии сжатого воздуха погружными насосами и гидроэлеваторами.

Гидроотбойка осуществляется струями рабочей жидкости высокого давления специальными скважинными гидромониторами с гибкими и телескопическими наконечниками.

Гидротранспорт – транспортировка разрушенной породы в виде пульпы – смеси твёрдого и жидкого в определенном соотношении.

Гидромониторная струя является рабочим органом для разрушения, смыва и подъема горной массы. Характеризуется размером отдельных структурных элементов, начальным давлением воды на вылете из насадки, силой давления на забой на различных расстояниях от насадки.

Существенное влияние на параметры струи оказывает соотношение плотностей струи и среды, в которой она движется. Свободная незатопленная струя используется при открытой и подземной разработках месторождений полезных ископаемых. Затопленная свободная струя используется при скважинной гидродобыче, струйной зачистке днища кораблей, в реактивных двигателях и т. д. Несвободная затопленная струя имеет место в эжекторных установках, при гидропескоструйной обработке призабойных зон нефтеи серодобычных скважин, при бурении скважин гидромониторными долотами.

Гидромониторные струи делят на: низкого (до 1 МПа), среднего (до 4 МПа), высокого (более 4 МПа) давления. Движение жидкости в струе характеризуется перемещением частиц воды при отсутствии твердых границ русла. Окончательное формирование струи происходит в насадке гидромонитора, назначение которой заключается в преобразовании статического давления воды в кинетическую энергию струи.

По мере уменьшения сечения насадки и при постоянном расходе воды скорость ее увеличивается. Одновременно с этим увеличиваются потери напора в насадке, которые пропорциональны квадрату скорости потока. В конечном сечении насадки статическое давление, за вычетом потерь напора, переходит в скоростной напор.

Структура струи характеризуется геометрическими и гидравлическими параметрами. Условия формирования потока воды в подводящих каналах определяют начальные параметры струи. Завихрения потока в подводящем канале, неравномерность профиля, турбулентность на входе в насадку, возникновение кавитации при больших напорах ухудшают компактность струи и уменьшают ее дальнобойность. На параметры струи влияют вязкость и плотность среды, в которой распространяется струя. Гидравлические и геометрические параметры определяют важнейшие показатели струи на контакте с разрушаемой породой: силу удара и удельное динамическое давление струи.

Увеличение гидростатического давления до глубины 200–300 м существенно ухудшает параметры струи.

Разрушение струей в основном применяется при разработке слабосвязных и рыхлых горных пород и реже – полускальных.

Размываемость породы определяется физико-геологическими факторами.

К гидравлическим факторам относят напор и расход. К технологическим факторам относят условия воздействия струи на забой.

С увеличением пористости, трещиноватости, размокаемости и коэффициента фильтрации скорость размыва увеличивается, а с увеличением крепости, пластичности и коэффициента сцепления уменьшается. В то же время содержание различных фракций минеральных частиц в горной породе и их сцепление также характеризуют ее гидравлическую разрушаемость.

Сложность и недостаточная изученность явления размыва позволяют в настоящее время определять величину потребного напора струи и удельного расхода воды ориентировочно, а затем в производственных условиях уточнять.

Перемещение разрушенной струей гидромонитора горной массы к всасу выдачного устройства происходит по почве камеры самотечным или напорным потоком воды. Кроме того, самотечную доставку можно эффективно использовать на поверхности от добычных скважин до карты намыва или перекачных землесосов.

Самотечный транспорт возможен только при наличии определенного уклона. Подвижность смесей твердых частиц с жидкостями или газами зависит, прежде всего, от гранулометрического состава твердой фазы, ее плотности и от количественного соотношения фаз. По преимущественному содержанию частиц определенных размеров в смеси с водой транспортируемый материал условно делится на фракции по крупности: кусковую (более 50 мм), крупнозернистую (10–50 мм), мелкозернистую (2–10 мм), песчаную (0,25–2 мм), пылеватую (0,05–0,25 мм), иловую (0,005–0,05 мм) и глинистую (менее 0,005 мм).

В потоке кусковая и крупнозернистая фракции перемещаются скачкообразно и волочением по дну потока, а остальные фракции – во взвешенном состоянии.

Подъем руды по скважине может быть осуществлен гидроэлеватором, эрлифтом или их комбинацией. Транспортирование руды от добычной скважины по трубам осуществляется землесосом или загрузочным аппаратом. При гидроэлеваторном подъеме рабочая вода из насадки гидроэлеватора, создавая вакуум в приемной камере, засасывает поток гидросмеси и, смешиваясь с ним через диффузор, по трубам выдает ее на поверхность.

Эрлифтный подъем, несмотря на низкий КПД (10–30 %), широко применяется для откачки пульпы ввиду своей простоты, надежности и, главное, возможности свободного выноса абразивных частиц.

Различают следующие основные режимы (структуры) смеси: пузырьковый, поршневой, пенный, капельный. Кроме того, существует множество смешанных режимов. Структура смеси зависит от многих факторов, основными из которых являются расход газа, свойства жидкости, растворимость газа, диаметр подъемных труб, величина погружения эрлифта под динамический уровень откачиваемой жидкости.

До настоящего времени отсутствует строгая математическая теория эрлифта, которая позволила бы практически рассчитать все его параметры.

Землесосы являются наиболее распространенными аппаратами гидравлического транспортирования самых разнообразных горных пород и относятся к разновидности турбомашин, конструкция которых имеет специфику, обусловленную наличием твердого материала в транспортируемой гидросмеси.

Подъем гидросмеси из зумпфа до выходного отверстия рабочего колеса осуществляется за счет разности между атмосферным давлением и давлением расхода у входа в рабочее колесо. Выбрасывание гидросмеси в напорный трубопровод осуществляется за счет энергии, передаваемой потоку лопатками рабочего колеса через вал землесоса от двигателя.