Лекция №7 (2 часа)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ СПОСОБАМИ

Добычное оборудование используют двух типов для:

· отделения от массива и доставки полезного ископаемого к забою скважины;

· подъема полезного ископаемого на поверхность.

К первому типу относят: колонны перфорированных труб; скважинные гидромониторы; скважинные нагреватели (горелки, электронагреватели), вибраторы, скважинные излучатели и др.

Ко второму типу относят: подъемники, эрлифты, гидроэлеваторы, погружные насосы, колонны эксплуатационных труб.

Тип применяемого добычного оборудования определяется способом разработки. Забойное оборудование включает колонну эксплуатационных труб, всевозможные перфорированные фильтры, пакеры и, в отдельных случаях (например, при скважинной гидродобыче), исполнительные органы, предназначенные для отделения полезного ископаемого от массива.

Конкретный набор добычного оборудования может быть самым различным не только при использовании различных методов, но и при отработке разнотипных месторождений одним и тем же методом.

Так, при подземной выплавке серы эксплуатационная колонна включает три концентрических става труб: диаметром 6"–8" – для подачи воды; диаметром 3"–4" – для выдачи полезного ископаемого; диаметром 1" – для подачи сжатого воздуха, используемого для транспортирования полезного ископаемого. В забойной части ставов установлен пакер, отделяющий перфорацию для подвода теплоносителя в пласт от перфорации для поступления в став расплавленной серы.

Аналогично выглядит и забойное оборудование при подземном растворении солей.

Выбор оборудования для скважинной гидродобычи зависит от прочностных характеристик полезного ископаемого, глубины залегания и гидростатических условий. Гидродобычной агрегат – гидромонитор – может быть: телескопическим, поворотным, на гибком трубопроводе и т. п. Само забойное оборудование может опускаться в одну или две скважины. Оборудование скважины для подземного выщелачивания разделяют на нагнетательное и откачное.

Эксплуатационные трубы изготавливают из кислотоустойчивых материалов. В скважинах располагают трубчатые фильтры с круглой или щелевой перфорацией.

Процесс подъема полезного ископаемого может происходить:

· энергией нагнетаемого рабочего агента;

· вводимой в скважину энергией сжатого воздуха или газа;

· погружными насосами;

· гидроэлеваторами.

Наиболее простым и эффективным средством подъема является нагнетательный эрлифт. Воздух подается по воздухопроводу, а продукт поднимается по кольцевому пространству между воздухоподающей и обсадной трубами. Нижняя часть воздухопровода перфорирована.

Достоинствами эрлифтного подъема являются простота, надежность в работе, отсутствие движущихся частей, возможность свободного выноса частиц пород, сопутствующих продуктивным растворам.

Недостатками эрлифтного подъема являются относительно низкий КПД (не более 10 %) и необходимость наличия специального компрессорного оборудования.

Физика процесса эрлифтного подъема связана с подъемом гидросмеси за счет энергии расширения газа, разности скоростей жидкой и газообразной фаз, работы пузырька газа как негерметичного поршня, снижения удельного веса смеси, поднятия жидкости по закону сообщающихся сосудов. Существует несколько взглядов на процесс откачки жидкости эрлифтом, тем не менее строгая математическая теория эрлифта, позволяющая практически рассчитать все его параметры, до сих пор отсутствует. Это объясняется нестабильностью структуры газо-жидкостного потока.

Рис. 1. Принципиальная схема гидроэлеваторного подъема

Принципиальная схема гидроэлеваторного подъема показана на рис. 1. В центральном гидроэлеваторе напорная вода в камеру смешения 1 поступает из насадки 2. При этом в приемной камере создается вакуум, за счет которого засасывается поток гидросмеси, который смешивается с потоком воды в смесительной камере 3. Смесь через диффузор 4 поступает в нагнетательный трубопровод 5 и по нему выдается на поверхность. Поток гидросмеси засасывается в приемную камеру и поступает в конфузор 6 через всасывающий патрубок 7, опущенный в гидросмесь.

Эффективность работы гидроэлеватора определяется соотношением расхода перекачиваемой и рабочей жидкостей, а также площадей поперечного сечения камеры смешения и всасывающей трубы. Кроме того, на КПД гидроэлеватора оказывает влияние подпор перекачиваемой жидкости при работе в затопленной добычной камере, а также крупность транспортируемой руды. Экспериментально установлено, что КПД гидроэлеваторного подъема не превышает 0,4.

Подъем руды по скважине часто осуществляется комбинацией гидроэлеватора и эрлифта.

В 1971–1976-е годы были проведены большие работы по созданию и изготовлению погружных скважинных насосов в коррозиестойком исполнении. Были разработаны конструкции, изготовлены, испытаны в производственных условиях и приняты к серийному производству несколько типоразмеров погружных скважинных электрических насосов: УЭЦНК4-100-80, УЭЦНК-160-80, УЭЦНК6-360-150, ЭЦВ6-25-140ХГ и др.

Эти насосы имеют КПД 36–37 % и могут откачивать из скважин продуктивные растворы, содержащие до 10 % серной кислоты и 0,1 г/л механических примесей.

Испытания и опытная эксплуатация показали, что дебит добычных скважин при применении погружных насосов, по сравнению с эрлифтами, возрастает в 1,5–2 раза, расход электроэнергии снижается в 4–6 раз. Насосы облегчают автоматизацию процесса подъема растворов и устраняют их распыление на устьях откачных скважин. Особенно эффективна работа погружных насосов в зимнее время, т. к. устраняется возможность промерзания трубопроводов со сжатым воздухом.