Лекция №14 (2 часа)

СКВАЖИННАЯ ГИДРОДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Скважинная гидродобыча (СГД) – метод подземной добычи твердых полезных ископаемых, основанный на приведении полезного ископаемого на месте залегания в подвижное состояние путем гидромеханического воздействия и выдачи его в виде гидросмеси на поверхность.

Основными технологическими процессами при скважинной гидродобыче являются: вскрытие месторождения с помощью скважин, гидравлическое разрушение (размыв) полезного ископаемого напорной струей воды (в осушенном или затопленном очистном пространстве), дезинтеграция и перевод в забое разрушенной массы в гидросмесь, транспортирование (самотечное или напорное) гидросмеси от забоя до пульпоприемной скважины (выработки), подъем гидросмеси на поверхность, обогащение, складирование хвостов обогащения, осветление оборотной воды и водоснабжение, управление горным давлением. Принципиальная технологическая схема скважинной гидродобычи приведена на рис. 1. Способ скважинной гидродобычи предложен советским инженером В.Г. Вишняковым в 1935 году. Он использовался при разработке фосфоритов и песков для стекольной промышленности в 60-х годах в Польше и рассыпного золота в 70-х годах в Канаде.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема скважинной гидродобычи: I – участок скважинной гидродобычи; II – участок повторной обработки целиков выщелачиванием; III – участок обогащения

Основные работы по созданию промышленных образцов технических средств и технологических схем проведены в 70-х годах.

С 1970 года в США серийно выпускают установки скважинной гидродобычи, используемые для добычи мягких бокситовых руд нефтеносных песчаников, урана. Промышленная разработка месторождений ураноносных песчаников способом скважинной гидродобычи начата в США с конца 1979 года.

В СССР и России скважинную гидродобычу применяли при добыче фосфоритов, а также обводненных крупнозернистых песков, залегающих под слоем многолетней мерзлоты в районе нефтяных месторождений Тюменской области для создания промышленных площадок буровых установок.

Обычно методом скважинной гидродобычи разрабатываются рыхлые, слабосцементированные руды.

Перспективными для этого метода являются все легкодиспергируемые, пористые, рыхлые и слабосвязные залежи полезных ископаемых, к которым относят: месторождения торфа, фосфорит- и марганецсодержащие отложения, россыпные месторождения золота, олова, янтаря, алмазов, титана, осадочные месторождения редких и радиоактивных руд, мягкие бокситовые руды, битуминозные песчаники, угли, горючие сланцы и т. п.

Скважинную гидродобычу можно применять как самостоятельный способ геотехнологической разработки, так и в комбинации с последующим подземным выщелачиванием при разработке песчано-глинистых и глинистых отложений.

Способ СГД можно использовать как вспомогательный (подготавливающий) для повышения эффективности подземного выщелачивания в залежи полезного ископаемого с недостаточной естественной проницаемостью.

Скважинную гидродобычу можно использовать для разведки (опробования) осадочных и россыпных месторождений, залегающих в сложных горно-геологических условиях, так как она позволяет повышать достоверность геологоразведочных данных и поднимать на поверхность большие технологические пробы весом до 100 т и более.

В соответствии с технологической схемой, приведенной на рис. 1, на предприятии выделяют три участка: I – участок скважинной гидродобычи; II – участок повторной обработки целиков выщелачиванием; III – участок обогащения.

На участке повторной обработки целиков выщелачиванием используют те же скважины, что и на участке скважинной гидродобычи, но одни из них являются скважинами подачи растворителя 1, а другие – скважинами откачки раствора для сорбции 2.

Предприятие СГД включает: полигон с разбуренными скважинами и уложенными трубопроводами для подачи сжатого воздуха, напорной воды и гидротранспорта пульпы 3 до склада; осветлительный бассейн, насосную и компрессорную станции; электроподстанцию и другие подсобные службы.

Под технологией добычи полезных ископаемых методом СГД понимается совокупность производственных операций по разрушению и смыву руды, увязанная во времени и пространстве. Последовательность их выполнения составляет технологическую схему по способу СГД.

Методы отработки добычной камеры могут отличаться по направлению действия струи гидромонитора и схеме доставки разрушенной руды к всасу выдачного устройства:

· встречным забоем, когда направление разрушающей струи не совпадает с направлением смывающей насадки;

· попутным забоем, когда они полностью или частично совпадают;

· совмещенным забоем, когда струи боковых насадок гидромонитора попутным забоем разрушают пласт руды и смывают ее к всасу пульпоподъемного механизма, а струи передних насадок встречным забоем разрабатывают пласт;

· комбинированным забоем, когда сначала две рядом расположенные камеры отрабатывают встречным или совмещенным забоем, а затем попутным забоем производится отработка междукамерных целиков и зачистка почвы камеры.

Горные породы делят на две группы: с жесткими связями, без жестких связей. Для диспергирования методом СГД наиболее предпочтительны породы без жестких связей. Различают: связные (глинистые, лёссовые) и рыхлые горные породы. Существует несколько методов разрушения пород:

· фильтрационным потоком, когда происходит вымывание отдельных составляющих массива;

· гидромониторной струей, когда происходит разрушение массива и вынос продуктов разрушения.

Наиболее эффективен второй метод разрушения. В результате воздействия струи на забой в нем образуется лунка в форме параболоида, размеры которого зависят от крепости породы и времени воздействия. После удаления разрушенных частиц из лунки в ней образуются трещины. Если удар наносить под углом к поверхности, происходит отделение частиц от массива.

Итак, отработку очистных камер можно осуществлять встречным, попутным или боковым забоями.

При встречном забое направление самотечного движения потока пульпы противоположно движению гидромониторной струи. Отработка встречным забоем эффективна при разработке мощных залежей полезных ископаемых, превышающих 3 м, любого залегания, а также маломощных пологих, наклонных, крутонаклонных и крутых залежей с углами наклона более 6°–8°, когда уклон почвы забоя обеспечивает эффективное самотечное транспортирование отбитой горной массы к выдачной скважине.

При попутном забое направление движения потока пульпы совпадает с направлением струи, и ее энергию используют не только для отбойки, но и для принудительной доставки отбитой массы полезного ископаемого к выдачному устройству, что позволяет вести отработку тонких и весьма тонких (менее 1 м) пологозалегающих (уклон менее 6º) и горизонтальных залежей полезного ископаемого с минимумом потерь и разубоживания.

При боковом забое по контуру очистной камеры или в центре ее до начала очистной выемки ниже почвы рудной залежи проводят транспортные щели с уклоном более 6° в сторону зумпфа выдачного устройства. Отбитая горная масса смывается струей гидромонитора в указанную щель, где обеспечены условия для эффективного самотечного гидротранспортирования.

Размеры камер определяются главным образом устойчивостью пород кровли залежи. Так как отработку камер ведут без присутствия людей в очистном забое, а средства контроля за состоянием кровли чрезвычайно сложны, размыв осуществляют непрерывно, вплоть до обрушения пород кровли. Время отработки камер невелико, отбойка ведется затопленной струей при подпоре пород кровли жидкостью за счет гидростатического давления, поэтому имеется возможность отрабатывать залежи с неустойчивыми вмещающими породами, разработка которых традиционным подземным способом не эффективна.

Отработку залежи можно осуществлять или одиночными камерами, или сплошным забоем в отступающем порядке с управляемой посадкой кровли. Возможно управление кровлей полной закладкой.

По состоянию очистного пространства в процессе разработки выделяют три технологические схемы скважинной гидродобычи: с отбойкой полезного ископаемого в осушенном очистном пространстве свободными струями, а в затопленном очистном пространстве свободными затопленными струями, с использованием плывунных свойств полезного ископаемого и разрушением несвободными затопленными струями.

Схема скважинной гидродобычи с отбойкой полезного ископаемого в осушенном забое, применяемая при небольших притоках воды, позволяет разрабатывать горные породы значительной крепости, осуществлять эффективную доставку отбитой горной массы, легко управлять очистными работами и горным давлением.

Схема скважинной гидродобычи с отбойкой полезного ископаемого в затопленном забое позволяет вести отработку несвязных залежей полезных ископаемых на больших глубинах в условиях больших водопритоков, в частности под водоемами и на шельфе Мирового океана.

Схема скважинной гидродобычи с использованием плывунных свойств полезного ископаемого, а также превращение полезных ископаемых в псевдоплывунное (подвижное) состояние за счет управляемого разрушения естественной структуры массива в связных горных породах применяется при достаточной мощности залежи полезного ископаемого (более 3 м). Для доставки рудной массы в псевдоплывунном или плывунном состоянии к выдачному устройству используют давление вышележащих пород.

Основной инструмент для разрушения полезного ископаемого – напорная вода. Обычно это гидромониторная струя воды. Интенсификация разрушения достигается воздействием вибрации, взрыва, химического или микробиологического воздействия. Выдача полезного ископаемого на поверхность осуществляется эрлифтом, гидроэлеватором, погружными насосами или их комбинацией.

Технология СГД включает:

· проведение детальной разведки и планировку поверхности;

· вскрытие месторождения бурением добычных скважин диаметром 250–500 мм до подстилающих пород пласта;

· проведение подготовительных работ по подаче воды, сжатого воздуха, электроэнергии;

· разрушение струей воды руды и выдачу ее на поверхность в виде гидросмеси;

· гидротранспортирование гидросмеси в приемные бункеры.

Системы разработки при СГД могут быть с открытым пространством, обрушением покрывающих пород, закладкой выработанного пространства, комбинированные.

Выбор той или иной системы разработки зависит от конкретных условий залегания месторождения.

Метод скважинной гидродобычи требует еще серьезных научно-технических и опытно-конструкторских проработок для повышения его надежности и расширения области применения.

На освоенных месторождениях его эффективность доказана промышленной эксплуатацией. В последние годы существенно возрос объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по распространению способа СГД на месторождениях ископаемых углей со сложными горно-геологическими условиями залегания.