ТЕМА 10.СЕРТИФИКАЦИЯ.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Нормативные документы ГСС РК предусматривают следующую последовательность проведения работ по сертификации продукции:

- подачу заявителем заявки в орган по сертификации;

- направление заявителю решения по результатам рассмотрения
заявки;

- оформление договора между заявителем и органом по сертификации на проведение работ по сертификации продукции;

- проведение отбора образцов заявленной продукции, их
идентификацию и представление в испытательную лабораторию;

- проведение сертификационных испытаний образцов заявленной продукции и других работ;

- анализ состояния производства (в зависимости от выбранной
схемы);

- анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;

- выдачу сертификата соответствия и регистрацию его в Государственном реестре ГСС РК;

- маркирование сертифицированной продукции Знаком соответствия;

10)	проведение инспекционного контроля стабильности сертифицированных характеристик продукции и функционирования
системы обеспечения качества.

При сертификации по отдельным схемам некоторые этапы могут не предусматриваться.

Образцы документов, предусмотренных процедурой подтверждения соответствия продукции, приведены в приложениях 4-12 .

Рассмотрим содержание каждого этапа.

1.	Подача заявителем заявки в орган по сертификации. Сертификация продукции проводится на основании заявки, направляемой заявителем в соответствующий орган по сертификации. В заявке указываются наименование заявленной продукции, ее тип (модель, марка), номинальная вместимость, страна и предприятие-изготовитель, дата изготовления, срок годности, количество и т.п., а также обязательства заявителя оплачивать все расходы, связанные с процедурами выдачи сертификата, независимо от результата. К заявке прилагаются документы, касающиеся заявленной продукции.

При наличии нескольких органов по сертификации данной продукции заявитель вправе направить заявку в любой из них.

- Рассмотрение и принятие решения по заявке. Орган по сертификации после регистрации заявки и ее рассмотрения направляет заявителю решение. В решении по заявке на проведение сертификации продукции содержатся все основные условия сертификации, в частности, схема сертификации, перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых будет проводиться
сертификация продукции, перечень лабораторий, в которых будут производиться сертификационные испытания заявленной продукции.

- Оформление договора между заявителем и органом по сертификации на проведение работ по сертификации продукции. Орган по сертификации направляет заявителю вместе с решением по заявке подписанный хозяйственный договор на проведение работ по сертификации.

- Проведение отбора образцов продукции, их идентификация и представление в испытательную лабораторию. Отбор образцов заявленной продукции проводит орган по сертификации продукции.

Проведение отбора образцов орган по сертификации может поручить и самому заявителю. В этом случае отбор образцов проводит компетентная комиссия, назначенная приказом заявителя, в составе не менее трех человек из представителей незаинтересованных организаций.

В необходимых случаях орган по сертификации может поручить отбор образцов заявленной продукции аккредитованной испытательной лаборатории (центру).

Конструкция, состав и технология изготовления отбираемых образцов должны быть такими же, как у заявленной продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

Количество отбираемых образцов, методика их отбора, идентификация и хранение должны соответствовать требованиям, изложенным в нормативных документах на заявленную продукцию или организационно-методических документах по сертификации.

Отбор образцов, проведенный по СТ РК 3.4 и ПР РК 50.3.19, оформляется актом, который подписывается лицами, осуществляющими отбор образцов, и представителями предприятия-заявителя.

Проведение идентификации заявленной продукций осуществляется на отобранных образцах в соответствии с нормативными документами ГСС РК (например, ПР РК 50.3.25-97 «Государственная система сертификации Республики Казахстан. Правила по сертификации. Методические указания по проведению идентификации продукции пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства при ее сертификации») и СТ РК 1014-2016.

Идентификацию продукции заданным требованиям проводят в соответствии с принятыми схемами сертификации (СТ РК 3.4) по следующим уровням: типового представителя продукции (схемы 2-5) или партии продукции (схема 7).

Идентификация продукции на уровне типового представителя выполняется для определения соответствия образца продукции требованиям, предъявляемым к данному типу продукции.

При идентификации продукции на уровне партии дополнительно проводится установление взаимного соответствия единиц продукции данным товаросопроводительных документов и сертификату соответствия, если таковой имеется.

Идентификация заявленной продукции, являющаяся важным моментом в процедуре сертификации, подробно рассматривается в п. 2.3.5.

Отобранные образцы, надлежащим образом идентифицированные, упакованные и опломбированные, вместе с актом отбора и учтенным экземпляром нормативной или технической документации к заявленной продукции заявитель представляет в испытательную лабораторию (центр).

5. Проведение сертификационных испытаний образцов заявленной продукции. Испытательная лаборатория (центр) проводит в согласованные сроки испытания образцов по требованиям, предусмотренным в нормативной документации на заявленную продукцию.

При положительных результатах испытаний испытательная лаборатория (центр) направляет в орган по сертификации протокол испытаний установленной формы, количество экземпляров которого определяет орган по сертификации.

В протоколе испытаний обязательно должно быть сделано заявление о том, что испытательная лаборатория (центр) является аккредитованной.

Копии протоколов испытаний и испытанные образцы подлежат хранению в течение срока действия сертификата соответствия. Образцы скоропортящейся продукции подлежат хранению в течение срока годности.

При отрицательных результатах испытаний хотя бы по одному из показателей испытания с целью сертификации заявленной продукции прекращаются.

6. Анализ состояния производства. В зависимости от выбранной схемы сертификации наряду с испытаниями образцов заявленной продукции проводится анализ состояния производства, сертификация производства или системы качества.

Анализ состояния производства осуществляется по программе, разработанной органом по сертификации с учетом особенностей продукции и производства.

При этом проверяются:

- обеспеченность нормативными и техническими документами и их состояние;

- соблюдение технологического процесса и состояние его метрологического обеспечения;

- наличие системы входного и приемочного контроля и периодических испытаний;

- наличие системы технического обслуживания и ремонта оборудования и средств испытаний;

- обеспеченность сырьем и материалами;

- стабильность качества сертифицируемой продукции;

- наличие условий хранения;

- наличие учета и анализа рекламаций.

Результаты проверки оформляют актом с соответствующим выводом и отправляют заявителю.

В случае отрицательных результатов проверки работа по сертификации заявленной продукции по выбранной схеме прекращается, о чем орган по сертификации в трехдневный срок письменно извещает заявителя.

7.	Анализ полученных результатов и принятие решения о
возможности выдачи сертификата соответствия. Орган по сертификации после анализа протоколов испытаний, анализа состояния производства осуществляет оценку соответствия заявленной продукции установленным требованиям и принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия.

При отрицательных результатах обязательной сертификации заявленной продукции орган по сертификации должен уведомить об этом соответствующие органы государственного контроля и надзора по месту расположения изготовителя (продавца) для принятия необходимых мер по предупреждению реализации данной продукции.

8.	Выдача сертификата соответствия и регистрация его в
Государственном реестре ГСС РК. При положительных результатах сертификационных испытаний заявленной продукции и анализа
состояния производства орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на бланке установленного образца.

В сертификате соответствия должны быть зафиксированы:

- сведения о соответствии продукции установленным требованиям стандарта или другого нормативного документа;

- предоставление изготовителю права маркирования продукции Знаком соответствия или права сопровождать каждую партию
продукции или отдельные единицы продукции копией сертификата;

- наличие на предприятии-изготовителе действующей системы качества, подтвержденной сертификатом;

- сведения обо всех документах, служащих основанием для выдачи сертификата в соответствии со схемой сертификации.

Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень конкретной продукции, на которую распространяется его действие.

К сертификату прилагаются протоколы испытаний продукции, проведенных при сертификации.

Выданные сертификаты соответствия регистрируются в Государственном реестре ГСС РК.

Срок действия сертификата соответствия зависит от схемы сертификации и устанавливается органом по сертификации, но не более чем на три года. Действие сертификата на партию продукции распространяется на срок реализации, на партию продукции, имеющей срок годности, - на срок не более срока годности продукции.

В технических, эксплуатационных и товаросопроводительных документах, прилагаемых к сертифицированной продукции, делается отметка о проведенной сертификации.

Копии сертификата соответствия и приложения к нему выполняются на бланках установленного образца и заверяются печатью органа по сертификации.

9. Маркирование сертифицированной продукции Знаком соответствия. Знак соответствия относится к информационным знакам. Его назначение - довести до потребителя информацию о том, что продукция прошла процедуру сертификации.

Согласно терминологии, принятой в Законе Республики Казахстан «О сертификации», Знак соответствия - это защищенный в установленном порядке знак, применяемый в соответствии с правилами Государственной системы сертификации, указывающий, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что данная продукция, процесс, работа или услуга соответствуют конкретному стандарту или другому нормативному документу.

Целями маркирования продукции (услуги) Знаком соответствия являются:

- повышение доверия к изготовителю (продавцу, исполнителю) продукции (услуги);

- содействие реализации продукции (услуги);

- получение потребителями необходимой уверенности в безопасности продукции (услуги) для жизни и здоровья людей, их имущества и окружающей среды;

- создание необходимых условий для деятельности юридических и физических лиц на товарном рынке Республики Казахстан.

Формы Знаков соответствия при обязательной и добровольной сертификации, сопровождаемые кодом Республики Казахстан и кодом органа по сертификации, приведены на рисунке 29.

KZ.0000000

б)

KZ.0000000

а)

Рисунок 29. Знаки соответствия при обязательной (а) и добровольной (б) сертификации

При наличии действующего сертификата соответствия заявитель подает заявку на право маркирования сертифицированной продукции (услуги) Знаком соответствия, к которой прилагаются:

- заверенная в установленном порядке копия сертификата соответствия;

- технологическая инструкция по маркированию сертифицированной продукции (услуги) Знаком соответствия, утвержденная заявителем и согласованная с органом по сертификации.

Технологическая инструкция по маркированию сертифицированной продукции (услуги) Знаком соответствия должна устанавливать:

- размер Знака соответствия согласно СТ РК 3.1;

- цветовое исполнение;

- место расположения Знака соответствия;

- меры защиты от возможной подделки;

- технологический способ нанесения;

- требования к технологическим средствам, применяемым для
нанесения Знака соответствия, порядок их применения, хранения и
изъятия из обращения;

- порядок изъятия маркированной Знаком соответствия продукции при несоответствии отдельных единиц продукции (если маркировка осуществляется в ходе технологического процесса);

- порядок использования и хранения упаковочных материалов, маркированных Знаком соответствия (при необходимости).

Право применения Знака соответствия предоставляется на срок, не превышающий срока действия сертификата соответствия. Продукция, маркированная Знаком соответствия, не сопровождается копией сертификата при наличии информации о сертификации в технических, эксплутационных или товаросопроводительных документах.

Знак соответствия наносят на несъемную часть каждой единицы сертифицированной продукции рядом с товарным знаком изготовителя (при его наличии) или над обозначением нормативного документа, на соответствие требованиям которого сертифицирована продукция.

При невозможности нанесения Знака соответствия непосредственно на продукцию (газообразные, жидкие и сыпучие материалы и вещества, мелкие изделия) его наносят на тару или упаковку.

Размер Знака соответствия и способ его нанесения определяют орган по сертификации совместно с заявителем, получившим право маркирования продукции (услуг) Знаком соответствия.

Исполнение Знака соответствия должно быть одноцветным (любого цвета) и контрастным на фоне поверхности, на которую он нанесен.

При маркировании продукции применяют следующие технические приемы:

- клеймение готового изделия, потребительской упаковки
Знаком соответствия с помощью специального клейма;

- нанесение на продукцию плоского или рельефного изображения Знака соответствия в ходе технологического процесса изготовления с помощью специализированной технологической оснастки;

- применение упаковочных материалов и бланков сопроводи
тельной документации с нанесением на них изображения Знака
соответствия;

- применение технических средств (ярлыков, лент), выполненных как встроенная часть продукции (для канатов, кабелей и др.);

- прикрепление специально изготовленных носителей Знака
соответствия (ярлыков, этикеток, лент и др.).

Изображение Знака соответствия может быть выполнено любым технологическим способом, обеспечивающим четкое изображение, стойкость к внешним воздействиям и долговечность в течение срока годности продукции.