Геодезиялық тор — Жер бетіндегі координаттары белгілі центрі арнайы белгілермен бекітілген геодезиялық пункттердің (нүктелердің) жиынтығы.

Геодезиялық тор пункттерінің координаттары астрономиялық немесе геодезиялық әдіспен анықталады. Осылай анықталған пункттердің жиынтығын геодезиялық тіректік тор деп атайды. Олар жиілету немесе толықтыру торларының негізі болып табылады. Пункттердің абсолюттік биіктіктерін геодезиялық биіктіктерді теңіз деңгейі бетіне қатысты анықтайды. Геодезиялық тор пункттерінің пландық координаттары триангуляция, трилатерация және полигонометрия әдістерімен анықталса, биіктіктік жағдайы — геометриялық, тригонометриялық нивелирлеу әдістерімен анықталады. Геодезиялық тор топографиялық түсірімдер, карталар жасау, сондай-ақ барлау, құрылыс салу жұмыстарының жергілікті жердегі дәлдік есептеулеріне байланысты пландық және биіктік негіз ретінде қолданылады

Мемлекеттік геодезиялық торлар - (МГТ) – «Жалпыдан жекеге қарай» принципі бойынша және класстарға бөлініп құрылады. Торлар жоғарғы кластан төменгі кластарға қарай құрылады. Ірі және дәлдігі жоғары торлардан ұсақ, дәлдігі төмендеу торларға қарай дамиды. Жоғарғы класс пунктары бір – бірінен біршама километрден ондаған километрлік ара қашықтықта орналасады. Мемлекеттерге осындай дамыған торлар біріңғай жүйедегі координаталардың жоғарғы дәлдікті торларын береді. Пландық геодезиялық торларда тік бұрышты координаталар жүйесі Х, У координаталары және биіктік Н біріңғай жүйеде Балтық теңізі деңгейінен анықталады. Барлық геодезиялық торлар:

1.Мемлекеттік геодезиялық торлар;

2.Жиілендіру геодезиялық торлар;

3.Түсіріс геодезиялық торлар болып бөленеді.

МГТ – 1,2,3,4 кластарға бөлінеді және триангуляция, трилатерация, полигонометрия әдістерімен құрылады.

Триангуляция әдісі үшбұрыштар жүйесінен тұрады. Үшбұрыштың барлық бұрыштары мен бір базистік сызығының ұзындығы өлшенеді (1.1-кесте).

Полигонометрия әдісі (1.2-кесте). Торларды құру қиынға соққан кезде және экономикалық пайдалы емес болған жағдайда жергілікті жердің жағдайында (таулар, өзендер, т.б.) қолданылады.

Бұл әдісте созылмалы сынық  сызықтармен құрылған жүрістер салынады. Горизонтальды бұрыштар мен ұзындықтар өлшенеді.

1.1-кесте- Триангуляция (трилатерация)

| Триангуляциялық тордың (разряд) класы | Жақтар ұзындығы, км | Бұрыштарды өлшеу қателігі | Үшбұрыштардағы бұрыштық келіспеушілік | Базисті жақты өлшегендегі қатысты қателігі | Базисті өлшегендегі қатысты қателік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мемлекеттік геодезиялық торлар (полигонометриялық торлары) |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | 0’’,7 | 3’’ | 1:400000 | 1:1000000 |
| 2 | 8-20 | 1’’,0 | 4’’ | 1:300000 | 1:1000000 |
| 3 | 5-8 | 1’’,5 | 6’’ | 1:200000 | - |
| 4 | 5 | 2’’,0 | 8’’ | 1:200000 | - |
| Жергілікті маңызы бар геодезиялық торлар (аналитикалық тор) |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 5’’ | 20’’ | 1:50000 | - |
| 2 | 3 | 10’’ | 40’’ | 1:20000 | - |

Трилатерация   әдісі. Үшбұрыштар жүйесінде барлық жақтардың ара – қашықтықтары өлшенеді. Ал, горизонтальды бұрыштар  ара – қашықтықтар көмегімен есептеледі. Пункттардың координаталары дирекциондық бұрыштар арқылы есептеледі.

Трилатерация жақтарының ұзындығы радио және светодальномерлермен  өлшенеді. 3 класста қатысты қателік 1/ 100000, 4 класс үшін  1/ 40000.

Триангуляция және полигонометрия әдістері үлгісі МГТ – 1,2,3,4 кластарға бөлінеді. 1 класс триангуляция торы меридиандар мен параллельдер бойынша дұрыс үшбұрыштар арқылы құрылып, периметрі 800 – 1000 км болады. Бұлардың қиылысқан соңында базистік арақашықтықтар өлшеніп, базис жағының соңында Лаплас пунктары анықталады, яғни пункттардың ендігі мен ML өлшенге базис бойлығы және бағыттың азимуты Т1 – радиожарықөлшегішімен анықталады.

1.2-кесте- Полигонометрия

| Полигонометрия класы (разряд) | Жүрістің шекті ұзындығы, км |  | Жақтар ұзындығы, км |  | Бұрыштарды өлшеу қателігі | Полигон жүрісінің бұрыштық келіспеушілігі | Полигон жүрісінің қатысты қателігі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Қатайтылған пункттер аралығы | Түйінді нүктелер аралығы | Ең үлкен | Ең кіші |  |  |  |
| Мемлекеттік геодезиялық торлар (полигонометрия торлары) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | 200 | 25 | - | 0’’,4 | - | - |
| 2 |  |  | - | - | 1’’,0 | - | - |
| 3 |  |  | - | 3 | 1’’,5 | - | - |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 0,25 | 2’’,0 | 5’’ | 1:25000 |
| Жергілікті маңызы бар геодезиялық торлар |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | 3 | 0,8 | 0,12 | 5’’ | 10’’ | 1:10000 |
| 2 | 5 | 2 | 0,35 | 0,08 | 10’’ | 20’’ | 1:5000 |

2- класс триангуляциясы 1-класс триангуляция полигонын толтыра, үшбұрыштар торларын құрады.

3, 4 класс триангуляция пунктары МГТ әрі қарай жиілендіру торлары болып табылады. Ірі масштабты топографиялық түсірістер негізі болып табылады.

Биіктік мемлекеттік торлар І,ІІ,ІІ, ІV кластарға бөлінеді (1.3-кесте).

МНТ пункт биіктігі геометриялық нивелирлеу әдісімен анықталады. МНТ І,ІІ,ІІІ,IV класқа бөлінеді.  І,ІІ класты невилирлік торлар биіктік негізінің басы болып табылады. Балтық теңізіне қатысты мемлекеттік территорияда биіктік белгісі анықталады.  І,ІІ класты пунктар ғылыми міндеттерді шешеді:

1.Жер қыртысының вертикальды жылжуын зерттейді;

2.Теңіз, мұхит деңгейлерін т,б, анықтайды.

1.3-кесте- Геометриялық нивелирлеу

| Нивелирлеу класы | Полигонның шекті периметрі, км | Жүрістің рұқсат етілген қателігі, км |
| --- | --- | --- |
| Мемлекеттік геодезиялық торлары (нивелирлеу торлары) |  |  |
| 1 2 3 4 | Үлкен дәлдікпен орындалады 500-600 150 50 |  |

І,ІІ кл. нивелирлік сызықтар топырағы жақсы қарапайым трассалар бойынша салынады. І,ІІ кл. нивелирлік сызықтар алдын – ала жобаланған бағыт бойынша салынып, әр 25 жыл сайын тексеру мақсатында қайталап нивелирленіп отырады. І кл. нивелирлік жүріс тұйықталған полигонды болып, периметрі 2000 км. тең болады. Нивелирлеу жұмысы жоғарғы дәлдікті аспаптармен бағдарлаудың қазіргі кездегі әдістерімен орындалады. 1  км – ге  m n = ± 0,5 мм.

ІІ кл нивелирлік жүрістер І кл пунктеріне тіркесіп, полигоны 500-600 км. Орташа квадраттық қатесі 1 км-ге m n = ± 1 мм.

І,ІІ кл полигон ішінде ІІІ кл нивелирлік тор салынады. Полигон периметрі 150-200 км 1 км-ге m n = ± 3 мм.

IV кл нивелирлік жүріс топографиялық түсірістердің биіктік негізі болады. Оларды масштабқа және жергілікті жердің жағдайына байланысты тығыздандыра жүргізеді. 1 км m n = ± 10 мм.