Мақсаты және негізгі түрлері

Жергілікті жерді және онда орналасқан объектілерді ірі масштабты картада, жоспарда немесе арнайы схемаларда дәл көрсету мақсатында жүргізіледі.

Бұл рәсім натурада бекітілген нүктелер жүйесін құруды және теодолит немесе тахеометр көмегімен олардың көлденең бұрыштарын анықтауды білдіреді. Пункттер арасындағы қашықтық қажетті дәлдікті қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін жарық бергіштердің, рулеткалардың және басқа да аспаптардың көмегімен анықталады. Нысан бойынша әдетте келесі жүріс түрлерін ажырату қабылданған:

Теодолитті жүрісті орындау оның ерекшеліктерін зерделеуді және нүктелерді орнату үшін ең қолайлы орындарды анықтауды білдіретін рекогносцировкадан басталады.

Олардың арасындағы қашықтық 20-дан 350 метрге дейін өзгеруі тиіс, бірақ ол сондай-ақ түсіру ауқымына да байланысты. Егер қашықтық бірдей болса, ең жақсы дәлдікке қол жеткізуге болады, бірақ аумақтың ерекшеліктері әрдайым мұны жасауға мүмкіндік бермейді.

Түсіруді ағаштан, металдан және басқа да материалдардан жасалған арнайы қазықтармен бекітілген пункттер арасында жақсы өзара көрінетін ашық кеңістікте жүзеге асырады. Олардың ұзақ мерзімді сақталуы үшін бетонды монолитті бағандар жиі пайдаланылады. Сондай-ақ, әрбір белгіні жоғалған жағдайда қалпына келтіру үшін жақын жердегі қатты объектілерге байлау ұсынылады.

Барлық дайындық рәсімдері аяқталған және пункттердің орналасқан жері анықталған кезде далалық жұмыстар басталады. Аспапты нүктеге орнатады және көршілес жерге қарап, бір қабылдау үшін бұрышты өлшейді, содан кейін олардың арасындағы қашықтықты анықтайды.

Егер тұйық полигон салынса, бастапқы жағынан магниттік азимутты алады. Геодезиялық желі пунктіне байланыстыру дирекциялық бұрыш пен координаттарды анықтау үшін қажет, бұл алынған нәтижелерді тиісті бақылауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Барлық деректер арнайы журналға жазылады немесе электрондық өлшеу құрылғысының жадына автоматты түрде енгізіледі. Бұдан әрі олар камералдық өңдеу үшін пайдаланылады, ол пункттердің координаттарын және қатты контурларды есептеу мақсатында есеп айырысуды жүргізуді білдіреді.

Түсірумен қатар, абрис деп аталатын жергілікті жердегі объектілердің орналасқан жерін көрсететін схемалық сызба жасалады. Ол толыққанды құжат болып табылады, техникалық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылады және жоспарды немесе картаны құру кезінде ақпарат көзі болып табылады.