Лекция 3. Назначение и основные функции измерительных информационных систем (ИИС)

3.1. Назначение и основные функции измерительных информационных систем (ИИС)

3.2 Математические модели объектов исследования .

3.1. Назначение и основные функции измерительных информационных систем (ИИС)

Измерительные информационные системы (ИИС) – это совокупность функционально объединенных измерительных, вычислительных и других вспомогательных технических средств для получения измерительной информации, ее преобразования, обработки с целью представления потребителю, в том числе ввода в АСУТП, АСНИ и КИ в требуемом виде, либо автоматического осуществления логических функций измерения, контроля, диагностики, идентификации и тому подобных.

Назначение измерительной информационной системы можно определить как целенаправленное оптимальное ведение измерительного процесса и обеспечение смежных систем высшего уровня достоверной количественной информацией. Исходя их этого основные функции измерительной информационной системы – получение измерительной информации от объекта исследования, ее обработка, передача, представление информации оператору или/и ЭВМ, запоминание, отображение и формирование управляющих воздействий.

Назначение любой измерительной информационной системы, необходимые функциональные возможности, технические характеристики и другие в решающей степени определяются объектом исследования или управления, для которого данная система создается.

В зависимости от выполняемых функций ИИС реализуется в виде:

- измерительных систем (ИС);

- систем автоматического контроля (САК);

- систем технической диагностики (СТД);

- систем распознавания образов (идентификации) (СРО);

- телеизмерительных систем (ТИС).

В СТД, САК, СРО измерительная система входит как подсистема.

Измерительная и информационная система должна управлять измерительным процессом или экспериментом в соответствии с принятым критерием

функционирования; выполнять возложенные на нее функции в соответствии с назначением и целью; обладать требуемыми показателями и характеристиками точности, помехоустойчивости, быстродействия, надежности, пропускной способности, адаптивности, сложности и прочее; отвечать экономическим требованиям, предъявляемым к способам и форме представления информации, размещения технических средств; быть приспособленными к функционированию с измерительными информационными системами смежных уровней иерархии и другими ИИС, т.е. обладать свойствами технической, информационной и метрологической совместимости, а также допускать возможность дальнейшей модернизации и развития.

Процессом функционирования измерительной и информационной системы, как и любой другой технической системы, является целенаправленной преобразование входной информации в выходную. Это преобразование выполняется либо автоматически с помощью аппаратуры технического обеспечения, либо совместно – оперативным персоналом и аппаратурой технического обеспечения в сложных измерительных информационных системах (ИИС), информационно-вычислительных комплексах (ИВК), компьютерных измерительных системах.

Применение современных средств схемотехники (микросхем, микропроцессоров и т.д.) коренным образом меняет принципы построения ИИС. Кроме того, методы достаточно обоснованного определения информационных потоков дают возможность уменьшить их избыточность. Это позволяет ставить задачу о возможно максимальном переносе обработки измерительной информации к месту ее формирования, т.е. перейти к конвейерной обработке измерительной информации в распределенной ИИС. В целом такая система состоит из следующих основных частей: системы первичных преобразователей (датчиков), устройств сбора и первичной обработки информации, средств вторичной обработки информации, устройств управления и контроля, устройств связи с другими системами объекта, накопителей информации.

Современные ИИС строятся на основе программно-управляемой измерительно-вычислительной аппаратуры и средств вычислительной техники, используют локальные и глобальные телекоммуникационные сети, последние достижения информационных технологий и широкий набор специального и универсального инструментального и прикладного программного обеспечения. ИИС применяются для решения задач управления технологическими (АСУТП) и производственными процессами (АСУП), задач экспериментальных исследований, испытаний, мониторинга, диагностики (АСНИ и КИ) и тестирования аппаратных средств (агрегатов, самолетов, вертолетов) и т.п. В каждой из этих областей объектам и явлениям присущи некоторые отличительные особенности, которые предъявляют к системе измерения и тестирования свои характерные требования. Несмотря на имеющиеся различия, для всех ИИС характерны общие тенденции развития, принципы построения и подходы к проектированию.

Степень достижения функций принято характеризовать с помощью критериев измерения. Измерительные информационных системы оптимизируют по многим частичным критериям таким, как точность, помехоустойчивость, надежность, пропускная способность, адаптивность, сложность, экономичность и др.

# 3.2 математические модели объектов исследования

# Поскольку области применения ИИС весьма обширны – это промышленное и сельскохозяйственное производство, авиация и космос, медицина и химия, искусство и научный эксперимент, АСУ и АСУТП, связь и вычислительные системы, математические модели объектов столь же разнообразны. Однако методы математического моделирования позволяют одинаковыми выражениями представлять различные по своей природе объекты и использовать для исследования и решения задач оптимизации и синтеза ИИС электронно-вычислительные машины.

Математическая модель объекта исследования включает описание взаимодействия между переменными входа и выхода для установившегося и переходного состояния, т.е. модели статики и динамики объекта; граничные условия и допустимое изменение переменных процессов (10<х<3).

Если переменные объекта изменяются только во времени, то модели, описывающие свойства таких объектов, называются моделями со сосредоточенными параметрами (1.1):

(1.1)

x1(t), x2(t),...x(t) – контролируемые изменения;

d1(t)...dS(t) – неконтролируемые изменения.

Модели объектов исследований, переменные которых изменяются как во времени, так и в пространстве, называются моделями с распределенными параметрами (1.2):

Форма записи математической модели может быть различна: алгебраические и трансцендентные уравнения, дифференциальные уравнения и уравнения в частных производных. Могут использоваться переходные и передаточные функции, частотные и спектральные характеристики и др.

Различают три основных метода получения математических моделей объектов исследования:

- Аналитический;

- Экспериментальный;

- Экспериментально-аналитический.

В последние годы при создании ИИС широко используются математическое моделирование, реализующее цепочку: «объект – модель – вычислительный алгоритм – программа для ПЭВМ – расчет на ПЭВМ – анализ результатов расчета – управление объектом исследования».

Ядро вычислительного эксперимента: модель – алгоритм – программа калибрует и формирует оптимальную модель объекта исследования.

Алгоритм измерения может быть представлен словесно, аналитически, графически или сочетанием этих методов.

Последовательность действий не произвольна, а реализует тот или иной метод решения задачи. Во всех случаях она должна быть настолько точно сформулирована, чтобы не осталось места для различных толкований и двусмысленностей.

Так, Э.И. Цветков оценку измеряемой величины представляет выражением

, (1.3)

где Р – оператор, представляющий алгоритм измерений; Р(l) – сигнал, несущий информацию измеряемой величины о значении измеряемой величины; l0 - мера, образцовая величина, лежащая в основе операции сравнения.

Графически этот процесс представлен на рис. 1.1.

Рис. 1.1. К-сеть процедуры измерения величины

Тот же процесс М.П. Цапенко предлагает записать в форме содержательных логических схем алгоритмов (СЛСА), которая отражает работу измерительных каналов.

Наиболее простой и распространенной формой алгоритмической структуры является схема, приведенная на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Схема алгоритма измерения