Лекция 10. УСТРОЙСТВА СБОРА, ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ ИЗМЕРИТЕЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Пьезоэлектрические преобразователи.

10.2. Функции, реализуемые в современных интеллектуальных датчиках

10.3.  Защита входных измерительных цепей ИИС от помех

10.1. Пьезоэлектрические преобразователи.

Пьезоэлектрические преобразователи выполняются из материалов, в которых может возникать пьезоэлектрический эффект.

Пьезоэффект может быть прямым и обратным.

Прямой пьезоэффект заключается в возникновении электрических зарядов на гранях пьезоэлектрика при воздействии на него механической силы, вызывающей напряжение в материале. При устранении силы заряды исчезают.

Обратный пьезоэффект проявляется в том, что пьезоэлектрик, помещенный в электрическое поле, изменяет свои геометрические размеры.

Чаще всего в качестве пьезоэлектрика применяется кварц, на примере которого и рассмотрим принцип действия пьезоэлектрического преобразователя.

В кристаллах кварца принято различать три главные оси: оптическую z, электрическую х и механическую у (рис. 3.56).

Рис. 10.56. Кристалл кварца

Параллелепипед, вырезанный из кристалла кварца так, чтобы его грани были параллельны главным осям, обладает следующими свойствами:

1) при воздействии силы Fу, направленной вдоль электрической оси х, на гранях bc, перпендикулярных этой оси, появляются электрические заряды. Это так называемый продольный пьезоэффект;

2) при воздействии силы Fу, направленной вдоль механической оси у, заряды появляются так же на гранях bc. Это – поперечный пьезоэффект;

3) если приложить механическую силу вдоль оптической оси z, то заряды не

возникнут.

Величина зарядов, возникающих на гранях кристалла bc под действием силы FX, не зависит от геометрических размеров кристалла и равна (1)

, (3.48)

где d1 – постоянный коэффициент, называемый пьезоэлектрической постоянной.

Величина зарядов, возникающих под действием силы Fy зависит от геометрических размеров кристалла и имеет противоположный знак

, (3.49)

где d1 – та же постоянная, что и в формуле (3.49), b и а – длина граней.

Из формулы (3.49) видно, что в случае необходимости можно повысить чувствительность пьезоэлектрика, увеличив отношение b/a.

В случае растягивающих усилий вдоль осей х и у возникающие заряды будут иметь знаки, противоположные случаю сжимающих усилий.

В тех случаях, когда параллелепипед вырезан не вдоль осей, а под углом к ним, возникающие заряды будут меньше. Учет углов рассматривается в специальной литературе.

Устройство пьезоэлектрического преобразователя схематично изображено на рис. 3.57.

Рис. 10.57. Устройство пьезоэлектрического преобразователя.

1 – кабель; 2 – мембрана; 3 – латунная фольга; 4 – кварцевые пластины; 5 – пробка

Здесь измеряемое давление Р действует на мембрану 1, которая является одновременно дном корпуса преобразователя. Кварцевые пластины 2 соединены параллельно. Наружные обкладки кварцевых пластин заземляются, а средняя обкладка изолируется от корпуса самим кварцем, удельное сопротивление которого велико (при 20°С,  ).

Сигнал с кварцевых пластин снимается при помощи латунной фольги 3 и по кабелю 4 подается на вход измерительного усилителя. Для удобства соединения вывода от фольги с внутренней жилой кабеля в корпусе преобразователя предусмотрено отверстие, закрываемое пробкой 5.

Заряд, возникающий на гранях пьезоэлемента под действием силы Р, сохраняется лишь при отсутствии утечки, т.е. при бесконечно большом входном сопротивлении измерительной цепи. Практически это условие невыполнимо, а потому пьезоэлектрические преобразователи для измерения статических сил не применяются. При действии динамических, т.е. переменных во времени, сил количество электричества на гранях все время восполняется и становится возможным потребление тока измерительной цепью.

Тем не менее, требование к величине входного сопротивления измерительной цепи остается жестким, так как выходная мощность пьезоэлектрических преобразователей очень мала и на выход преобразователя должен быть включен усилитель с возможно большим входным сопротивлением (1010 – 1013 Ом). Этому требованию обычно удовлетворяют только электрометрические лампы.

Эквивалентную схему пьезоэлектрического преобразователя можно представить (рис. 3.58.а).

Рис. 10.58. Эквивалентные схемы пьезоэлектрического преобразователя.

а) полная; б) упрощенная

Здесь СО – собственная емкость пьезоэлектрика; СВХ – емкость кабеля и входная емкость измерительной цепи; Ro – сопротивление преобразователя с учетом сопротивления изоляции линии относительно земли; RВХ – входное сопротивление измерительной цепи.

На рис. 3.58. б представлена упрощенная эквивалентная схема, в которой

Если вдоль электрической оси пьезоэлектрика приложена сила, изменяющаяся по закону синуса, т.е. FX = FXm×sinwt то направление на выходе преобразователя тоже будет изменяться синусоидально.

Пьезоэлектрические преобразователи применяются для измерения переменных сил, давлений, вибрационных ускорений.

Ранее (см. рис. 3.57) был представлен один из приборов, использующий пьезопреобразователь и предназначенный для измерения величины давления.

Другим примером применения пьезоэлементов служат профилометры – приборы для оценки шероховатости поверхности обрабатываемой детали (рис. 3.59).

Ощупывающая алмазная игла 1, имеющая радиус закругления 1,5 мкм, укреплена на конце подвижного коромысла 2, которое может вращаться вокруг оси 3. На другом конце коромысла имеется «смычок» 4, связывающий при помощи эластичной ленточки 5 подвижное коромысло со свободным концом пластинок 6 из сегнетовой соли. Другой конец пластинок закреплен неподвижно. Пластинки соединены параллельно так, что на наружных гранях пластинок появляется заряд одного знака.

Рис. 10.59. Устройство профилометра.

1 – алмазная игла; 2 – коромысло; 3 – ось; 4 – «смычок»; 5 – эластичная ленточка; 6 – пластинки; 7 – экранированный кабель

При перемещении иглы 1 в вертикальном направлении (из-за шероховатостей исследуемой поверхности) свободный конец пластинок 6 также перемещается, пластинки изгибаются и на поверхностях пластин появляется заряд. Гибкий экранированный кабель 7 соединяет грани пьезопреобразователя с измерительной цепью.

10.2. Функции, реализуемые в современных интеллектуальных датчиках

Кроме обычных функций восприятия искомой величины и преобразования сигнала, современные интеллектуальные датчики выполняют ряд других функций, существенно расширяющих их возможности и улучшающих их технические характеристики. Далее рассмотрены эти функции, которые в той или иной степени полноты свойственны современным интеллектуальным датчикам.

Функции преобразования.Датчик преобразует электрическую величину на выходе сенсора (обычно представленную в виде низковольтного аналогового, частотного, или импульсного сигнала) и производит ее измерение; при этом он выполняет коррекцию выходного значения по сопутствующим текущим показателям состояния измеряемой среды (например по ее температуре и/или давлению), в случае, если показания датчика зависят и от них. В приборе проводятся необходимые преобразования измерительной информации: усиление сигналов сенсора, стандартизация диапазонов выходных аналоговых сигналов, линеаризация и фильтрация, расчет выходных значений по заданным алгоритмам, аналого-цифровое преобразование значений измеряемой величины.

Функции самодиагностики.В процессе работы датчики выполняют анализ своей работы: при возникновении различных сбоев, нарушений и неисправностей фиксируют их место возникновения и причину, определяют выход погрешности прибора за установленное значение, анализируют работу базы данных датчика, рассматривают правильность учета факторов, которые корректируют выходные показания датчика. Датчик может выдавать оператору до 30-ти различных сообщений, конкретизирующих текущие особенности его работы и резко облегчающих и ускоряющих его обслуживание (при необходимости вмешательства сотрудников КИП в его работу). Обычно информация, выдаваемая датчиком об отдельных его неисправностях, подразделяется на два типа:

некритическая информация, когда датчик требует определенного обслуживания, но измеряемые им значения могут использоваться для управления;

критическая информация, когда выходные данные датчика неверны и либо требуется немедленное вмешательство оператора по приостановке использования его показаний, либо сам датчик переводит свой выход в постоянное безопасное для управления процессом значение, и сообщает о необходимости срочного обслуживания прибора.

Информационные функции.Датчики хранят в своей памяти и по дистанционному запросу пользователя выдают все данные, определяющие свойства, характеристики, параметры данного конкретного прибора: его тип, заводской номер, технические показатели, возможные диапазоны измерения, установленную шкалу, заданные параметры настройки сенсора, работающую версию программного обеспечения, архив проведенных метрологических поверок, срок проведения следующей поверки датчика и т. п. Кроме того датчики могут иметь архив текущих измеряемых и вычисляемых ими значений величин за заданный интервал времени.

Функции конфигурирования.Дистанционное формирование или модификация пользователем основных настроечных параметров датчика: установка нуля прибора, выбор заданного диапазона измерения, фильтрация текущих значений, выбор наименования единиц измерения, в которых датчик должен выдавать информацию ит. п. действия.

Функции форматирования.Автоматический анализ изменений измеряемой величины и текущего состояния среды измерения: определение выходов значений измеряемой величины за заданные нормы, выдача различных сообщений об изменениях значений измеряемой величины, проверка нахождения в допустимых диапазонах параметров измеряемой среды. Все эти функции дистанционно настраиваются пользователем.

Управляющие функции. В последнее время все большее число добавочных функций, непосредственно связанных с управлением технологическим процессом, стали возлагать на интеллектуальные датчики (особенно при их использовании с полевой сетью Foundation Fieldbus). Для реализации этих функций в память микропроцессора датчика прошивается соответствующий набор типовых программных модулей, а их инициация и параметризация проводится дистанционно оператором с помощью простейшего графического конфигуратора. В качестве типовых программных модулей используются простейшие арифметическиеи логические операции, таймер, элемент чистого запаздывания, интегратор, варианты регуляторов: Р, I, PI, PD, PID ит. п. функции, из которых легко набираются конкретные алгоритмы регулирования разных видов, блокировочные зависимости, алгоритмы смешивания идругие алгоритмы управления технологическими процессами.

10.3.  Защита входных измерительных цепей ИИС от помех

Под помехоустойчивостью ИИС понимается их способность противостоять вредному влиянию помех. Основные пути повышения помехоустойчивости ИИС связаны с улучшением защиты от помех аналоговых измерительных цепей систем и с уменьшением влияния помех на результат измерения путем соответствующей обработки измерительной информации в ИИС

Виды и источники помех

Помехи могут вызываться процессами, происходящими внутри ИИС, а также влиянием внешних источников помех.

Причинами внутренних помех могут служить тепловые шумы в резисторах, термо-ЭДС, изменение сопротивления изоляции, перекрестные влияния измерительных цепей, связи измерительных цепей с цепями питания. К внутренним помехам могут быть также отнесены изменения напряжения источников питания, превышающие допустимые: не считается помехой только кратковременное (от 1 до 30 периодов частоты сети) понижение напряжения сети питания до 30% номинального, полный перерыв в питании может быть до 100 мс. Кроме того, через сеть питания могут проникать импульсные высокочастотные возмущения (до 20 МГц) с повышенной амплитудой и длительностью до нескольких микросекунд.

Внешние атмосферные помехи возникают в результате разрядов молний, возникающих в большом количестве (до сотен разрядов в секунду) на Земле, а также от электризации частиц (пыли, снега) в атмосфере Земли.

К другому виду внешних электрических помех относятся индустриальные помехи, создающиеся промышленными установками, радиостанциями, электрооборудованием автотранспорта и т. п.

Расположенные вблизи измерительных цепей электроэнергетические установки и силовая проводка питания являются основными источниками так называемых наведенных, или поперечных, помех. Эти помехи являются следствием воздействия внешних электромагнитных полей, а также реактивных связей измерительных цепей с источниками помех. В свою очередь такие факторы, как изменение сопротивления изоляции (от влияния повышенной температуры), появление разности потенциалов в разных точках заземления аналоговой измерительной цепи, тепловые шумы могут явиться источниками помех другого вида, которые носят название продольных.

По форме помехи любого происхождения разделяются на импульсные, флуктуационные и регулярные.

Импульсные помехи – это случайно появляющиеся импульсы (но обычно с интервалом не менее длительности импульса) произвольной формы. При независимости времени и амплитуды импульсов помех вероятность появления K импульсов в течение времени t будет равна, где K0 – среднее число импульсов в единицу времени. Плотность распределения вероятностей логарифмов амплитуд импульсов

Весьма часто форма импульсов имеет экспоненциальный характер:

Флуктуационные помехи – непрерывный случайный процесс, распределение вероятностей которого близко к нормальному:

.

Корреляционные функции помехи часто описываются выражениями:

.

Регулярные помехи наиболее часто проявляются в виде наведенных помех с частотой сети и ее гармоник:

Весьма широко используется разделение помех на аддитивные, независимые от полезного сигнала, и мультипликативные. Аддитивные помехи y(t) могут суммироваться с полезным сигналом x(t), а мультипликативные помехи служат множителем этого сигнала.

7.2.  Основные способы защиты от помех

Для уменьшения влияния продольных помех используется ряд мер. Одна из них – гальваническое разделение частей цепи, в которых имеются места заземления. Гальваническое разделение производится преимущественно с помощью трансформаторов и разделительных конденсаторов.

Защита измерительных цепей от внешних наведенных (поперечных) помех достигается рядом мер, к числу которых относятся уменьшение длины проводов за счет приближения к датчикам аналого-цифровых измерительных устройств, а также сближение и скрутка проводов, идущих к датчикам. При скрутке проводов ЭДС, наводимые в отдельных элементарных контурах, вычитаются, и благодаря этому удается уменьшить влияние поперечных помех на измерительные провода на несколько порядков.

Применяют также магнитное и электростатическое экранирование входных цепей от низкочастотных и высокочастотных магнитных полей. Экраны должны иметь замкнутую поверхность, охватывающую измерительную цепь и отдельно источники переменного тока. Части систем с разными потенциалами или имеющие гальванические развязки должны иметь сои экраны. Экранировка проводов может ослабить наведенные помехи 50 Гц до 30 дБ.

При синусоидальной наведенной помехе возможно выполнение измерений в моменты, когда помеха принимает допустимо малый размер. При таком методе удается получить значительное ослабление помехи.

Для уменьшения внутренних помех целесообразно провода питания прокладывать и экранировать отдельно от измерительных проводов с низким уровнем полезного сигнала, коммутация сигналов высокого и низкого уровней должна проводиться отдельными коммутаторами. В необходимых случаях следует использовать специальные средства защиты от перерывов питания.

Должны быть продуманы места заземления измерительных цепей. Некоторые из таких мест определяются правилами электробезопасности или технологическими приемами монтажа элементов измерительной цепи (присоединением спая термопар к металлической поверхности).

Дальнейшее повышение помехоустойчивости может быть достигнуто обработкой суммы сигнала с помехой, имеющей случайный характер, в аналоговом или цифровом виде. Наиболее часто встречающиеся виды обработки – фильтрация и накопление сигналов, в течение которого происходит усреднение.

В интегрирующих АЦП ослабление влияния помех может достигать 100 дБ.

При проектировании аналоговых измерительных цепей выбирается такой комплекс средств защиты, при котором действие помехи не превышает заданного уровня.