Тақырып 14

14.1 Автомобиль жолын қайта құруындағы жобалау-іздену жұмыстарының артықшылықтары.

14.2 Қайта құрылатын жолда қозғалу жиілікті қадағалау. Қайта құрылатын жолда қозғалу ретін қарастыру.

Автомобиль жолын қайта құруында іздену артықшылықтары.

14.3 Автомобиль жолының жоспар, бойлық және көлденең қиманы қайта құру жобасын іздену артықшылықтары. Жол конструкциясының суланудағы - жылынған тәртібін жақсарту және қалыптастыру шаралары мен құралдарын жобалау. Қайта құру жұмыстарымен жол төсемені күшейту.

14.1 Трасса жоспарындағы қайта құрастыру.

«Жаңарту», «Қайта құрастыру», «Жаңғырту»

Автомобиль жол саласы келесі құрылыс бағыттарынан тұрады:

- іздену/зерттеу/ жұмыстары;

- жобалау жұмыстары;

- технологиялық бағыт;

- пайдалану және күту шаралары.

Қайта құрастыруды іздену/зерттеу/ және жобалау жұмыстарынын негізінде орындалады

  - Іздену – климат, инженерлік геология, гидрология, гидрогеология, өсімдіктер және техникалық экономикалық негіздеу (көліктердің жүру ырғақтықтары, санатты, өндіріс мекемелерімен байланысын анықтау);

  - Жобалау – келесі екі бағыттан тұрады:

- жаңа құрылыс;

- қайта құрастыру;

Автомобиль жолының жаңа құрылысында келесі 3 сызба орындалады:

- трасса жоспары;

- бойлық кескін;

- көлденең кескіндер.

Автомобиль жолын қайта құрастыруда осы 3 сызбаға өзгерістер еңгізіледі.

Автомобиль жолын қайта құрастыру, ол санатты жоғарлату мақсатымен жол элементтерінің техникалық мөлшерлемелерін өзгерту.

### Кесте 14.1 - Автомобиль жолы элементтерінің мөлшерлемелері 3.03.09 – 2006 «Автомобиль жолдары» ҚНжЕ

| Жол элементтерінің параметрлері | # Жол санаттары |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I-а | I-б | II | III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жүру жолақтарының саны n, дана | Жүру бағыттарының әр-қайсысында 2 және одан жоғары |  | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ені, м - жүру жолағының | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,5 | 3,0 | 4,5 |
| - жол жағасы, жиегі | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 2,5 | 2,0 | 1,75 |
| - жол жағасының беріктелген бөлігі - оның ішінде шеткі жолақ ескерілгенде | Техникалық - экономикалық жағынан негізделгенде 2,5 дейін, бірақ 0,75 жоғары 0,75 |  |  | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | - - |
| - жол қоршауы жоқ бөлу жолағының ені, В | 6 жоғары | 5 жоғары | - | - | - | - |
| - жол қоршауы бар ось бойындағы бөлу жолағының ені, В | 2 м. жоғары + қоршаудың ені |  | - | - | - | - |
| - бөлу жолағының бойындағы қауіпсіздік жолағы | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| - жүру бөлігінің | 2(3,75хn) |  | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 4,5 |
| - жол төсеніші | 2(3,75хn + 1,75) |  | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 4,5 |
| - жер төсемі | 2(3,75хn)+7,5+Врп |  | 15,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 |

Кесте 14.2 – Бойлық кескін мен трасса жоспары геометриялық элементтері параметрлерінің рұқсатталған мөлшерлемелері

| Есептелген жылдамдық, км/сағ | Ең үлкен бойлық еңістіктер, і | min көру қашықтығы, м |  | Қисықтағы min радиустер, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | аялдамада | Қарама қарсы көлікке дейін | Трасса жоспарында |  | Бойлық кескінде |  |  |
|  |  |  |  | негізгі | таулы аудандарда | дөңес | ойыс |  |
|  |  |  |  |  |  |  | негізгі | Таулы аудандарда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 150 | 30 | 300 | - | 1200 | 1000 | 30000 | 7000 | 4000 |
| 120 | 40 | 250 | 450 | 800 | 600 | 15000 | 5000 | 2500 |
| 110 | 45 | 200 | 450 | 700 | 500 | 13000 | 4000 | 2000 |
| 100 | 50 | 200 | 350 | 600 | 400 | 10000 | 3000 | 1500 |
| 80 | 60 | 150 | 250 | 300 | 250 | 5000 | 2000 | 1000 |
| 60 | 70 | 85 | 170 | 150 | 125 | 2500 | 1500 | 600 |
| 50 | 80 | 75 | 130 | 100 | 100 | 1500 | 1200 | 400 |
| 40 | 90 | 55 | 110 | 60 | 60 | 1000 | 1000 | 300 |
| 30 | 100 | 45 | 90 | 30 | 30 | 600 | 600 | 200 |
| Е с к е р т у: Автомобиль жолдары учаскілерін жаңғыртуда жоғары жылдамдықтарды тек қана олардың жаңғыртудан өтпейтін жол учаскілері жылдамдықтарымен айырмашылығы 15% жоғары болса қолдануға болады |  |  |  |  |  |  |  |  |

Алдын ала бекітілген жолды жаңарту шараларын орындау мақсаттары:

- жолдың көліктік – пайдалану сапасын жақсарту;

- көліктердің жүру қауыпсіздігін жоғарлату;

-      қызмет ету кезіндегі жер төсемеде пайда болған деформацияларды жою.

Қайта құрастыруда қолданатын шаралар

(трасса жоспарда)

- жолдың қажет емес иілу жерлерін жою, нормы талаптарына сай келмейтін қисық радиустарын үлкейту және қөріну қашықтығы орындалмаған жол учаскілерін жою.

- қолданбай қалып қалған жол учаскілерін келешекте демалу алаңдары ретінде қолданбаса, құрылыс қалдықтарынан тазалап рекультивациялап сол қолданыстан

қалған аудандарды ауылшаруашылық ұжымдарға қайтарып беру.

3.   ауылшаруашылықта қолдануға маңызды /құнды / жерлерінде жол жоспарындағы     өзгертулерді тек жолға деп бөлінген аланда орындайды.

4.   көліктердің жүру қолайсыз жағдайлары жиі ел мекендерде пайда болады. Апаттар саны жоғары және көліктердің жүру жылдамдықтары төмен болғандықтан ел мекені ішінде міндетті түрде айналмалы жолдары /обход/ нұсқаларын қарастыру қажет.

- Егер орналасқан жерлері шағын әмбе тар болса жоспардағы қисықтар радиустарын үлкейтуде олардың мәндерін норма талаптарына сай орындау міндет  емес.

сурет 14.1.  - Жолдың қажет емес иілу жерлерін жою мысалдары:

а – түзу учаскесінде; б – қисықтар түйскен жерде;

Қайта құрастыруға кірісер алдында ескі жолды сипаттап оны бағалайды.

Бағалау көрсеткіштері:

Визуалды:

- жол бетінің жалпы жағдайы;

- жолдағы көліктер кептелісі;

Графоаналитикалық:

  - апаттар еселеуішінің графигі;

  - қауыпсіздік графигі арқылы;

  - өткізу қаблеттілігі графигі арқылы.

Бақылау сұрақтары:

    - Автомобиль жолдарын қайта құрастыру;