## Лекция 1. Тема Теория электромагнитного поля

Содержание

  - Векторы электромагнитного поля

  - Макроскопическая электродинамика

  - Свойства электромагнитного поля

  - Материальные уравнения

1.1. Векторы электромагнитного поля

Электрический заряд — одно из свойств элементарных частиц вещества. Различают два вида зарядов: положительные и отрицательные. Электрические заряды обусловливают электрические и магнитные явления; например, силовые взаимодействия между заряженными телами и частицами.

Если одна из заряженных частиц меняет свое положение, сила ее воздействия на другие частицы меняется лишь спустя некоторый промежуток времени, пропорциональный расстоянию между частицами: воздействие одного заряженного тела передается на другое с конечной скоростью. Для объяснения такого рода - явлений вводится новый физический объект — электромагнитное поле. Любая заряженная частица связана с собственным электромагнитным -лем, которое, в свою очередь, оказывает силовое воздействие на другие заряженные частицы. Таким образам, взаимодействие между заряженными частицами осуществляется через электромагнитное (поле.

Электромагнитное поле определяется как особый вид материи, характеризующийся способностью распространяться в вакууме со скоростью, близкой к  и оказывающий силовое воздействие на заряженные частицы.

Электромагнитное толе представляет собой единство двух своих составляющих — электрического и магнитного полей. Считают, что поле определено, если в каждой точке пространства известны величины и направления четырех векторов:  напряженности электрического толя;  электрического смещения (или иначе — электрической индукции); В — магнитной индукции;  напряженности магнитного поля.

Графически структура векторного толя изображается либо с помощью векторов в ряде точек пространства, либо с помощью линий поля, которые в каждой точке касательны векторам поля. Плотность этих линий (пропорциональна величине вектора в данной точке.

Изменение любого из векторов по какому-либо направлению изображается эпюрой поля; эпюры строятся для модуля вектора или для любой его координатной составляющей.

Измерение зарядов. Величина электрического заряда измеряется  кулонах и обозначается символом  В простейшем (идеализированном) случае электрический заряд считают точечным. Если же он распределен в пространстве, то его называют объемным и характеризуют в каждой точке объемной плотностью:

равной пределу отношения объемного заряда к объему, в котором он распределен, при  Из ф-лы (1.1) следует соотношение для определения полного заряда, заключенного в некотором объеме:

отность электрического тока. Упорядоченное движение зарядов создает электричесжий ток. Если объемный заряд движется со скоростью  то в каждой точке поля можно определить вектор плотности электрического тока

равный по величине пределу отношения заряда  проходящего за время  через площадку  перпендикулярную направлению движения заряда, к произведению  при  и

где , направление которого совпадает с направлением движения зарядов.Определим размерность вектора  Из ф-лы (1.3а) . (Введя единицу скорости изменения зарядов — ампер:  найдем, что вектор плотности электрического тока имеет размерность Электрический ток I, протекающий сквозь некоторую поверхность (например, сечение проводника), определяется в результате интегрирования выражений (1.3):

где  нормаль в данной точке поверхности

В дальнейшем для упрощения будем пользоваться последней формой ваписи подынтегрального выражения как самой короткой. Вектор  направлен по  и равен по величине элементу Покажем справедливость приведенных выше определений, рассмотрев воображаемый цилиндр объема  находящийся в потоке зарядов, которые движутся со скоростью  Образующая цилиндра  а нормаль к его основанию  параллельна направлению скорости,  Заряд, заключенный внутри цилиндра, проходит через его основание за время  Тогда  что соответствует данному ранее определению  Так как электрический ток через площадку  равен величине заряда, проходящего в единицу времени через сечение  что эквивалентно интегралу Из полученных равенств следует также  откуда

ВЕКТОРЫ ПОЛЯ D И Н - ФУНКЦИИ ИСТОЧНИКОВ Вектор электрического смещения  характеризует связь электрического заряда с собственным электрическим толем. Вокруг электрического заряда существует электрическое поле, линии которого из него исходят. Считаем, что поток вектора электрического смещения  через окружающую заряд поверхность равен величине этого заряда: Электрическое поле точечного заряда обладает центральной симметрией и направлено по радиусу—вектору. Если окружить заряд сферической поверхностью радиуса  то  Отсюда следует количественное определение вектора электрического смещения:

где  орт, направленный вдоль радиуса-вектора.

Рис. 1.1

Вектор напряженности магнитного поля Н характеризует связь электрического тока с собственным магнитным полем. Вокруг провода с током создается магнитное поле, замкнутые линии которого окружают этот провод. Считаем, что

циркулядия  вектора Н по замкнутому контуру, окружающему проводник, равна величине тока:  Магнитное поле бесконечного! прямолинейного провода с током обладает осевой симметрией  по окружности радиуса  Отсюда следует количественное определение вектора напряженности магнитного поля:

где — орт в цилиндрической правой системе координат, у которой ось  совпадает с направлением тока (рис. 1.1).

СИЛОВЫЕ ВЕКТОРЫ ПОЛЯ Е И В Сила действия электромагнитного поля на заряд. Электромагнитное поле обнаруживается по его силовому воздействию на заряженные частицы. Эта сила (называемая лоренцевой) является суперпозицией сил, создаваемых электрической и магнитной составляющими поля:

Здесь  сила воздействия на заряд электрического поля;  сила действия на него магнитного поля;  вектор скорости движения заряда. В соответствии с ф-лами (1.8) определим векторы  характеризующие силовое действие электромагнитного поля на заряженные тела и частицы.

Вектор напряженности электрического поля равен пределу отношения силы воздействия поля на неподвижный точечный заряд к величине этого заряда при

Из этого соотношения определяется размерность вектора  Если заряд  положительный, направления векторов  совпадают. Заметим, что сила  с которой электрическое поле действует на заряд, не зависит от скорости заряда.

Вектор магнитной индукции можно определить из соотношения  Очевидно, магнитное поле действует только на движущиеся заряды — токи, если направление их движения не совпадает с вектором В. Сила воздействия направлена перпендикулярно плоскости, в которой лежат векторы  и  онамаксимальна по величине, если  Размерность вектора В находим следующим образом: 1 Экспериментально величину вектора магнитной индукции определяют по силе взаимодействия магнитного поля с электрическим током в проводнике. При этом легко исключить действие на проводник электрического поля, сделав проводник электрически нейтральным: движущиеся заряды компенсируются неподвижными зарядами другого знака. Воспользовавшись ф-лой (1.5), из выражения для  найдем силу, действующую на отрезок проводника с таком в магнитном поле:

Если ток протекает по плоскому замкнутому контуру (проволочной рамке), то силы, воздействующие на противоположные стороны рамки, направлены также противоположно (рис. 1.2) и образуют момент пары сил

Рис. 1.2

Здесь  магнитный момент электрического тока — вектор, равный произведению силы тока на число витков  и площадь рамки 5 и направленный по нормали  к ее плоскости (в правой системе координат)

Для определения вектора магнитной индукции выбирают такое направление  рамки с током, чтобы вращающий ее момент пары сил был максимален. Тогда направление вектора В совпадает с направлением векторного произведения  а величина магнитной индукции равна пределу отношения момента сил к величине магнитного момента рамки с током при

Вывод соотношения (1.106) из (1.10а) здесь опущен. Его справедливость покажем лишь для случая прямоугольной рамки  При совпадении вектора В с плоскостью рамки, как показано на рис. 1.2,  Легко доказать, что справедливость этой формулы сохраняется при повороте рамки относительно вектора В, так как плечо момента сил пропорционально синусу угла между

1.2. Макроскопическая электродинамика

Предметом изучения данного курса является макроскопическая (классическая) теория электромагнитного поля в неподвижных средах. Технические приложения этой теории охватывают те классы устройств, в которых важную роль играют волновые процессы, либо существенна пространственная структура поля. Макроскопическая электродинамика оперирует с макроскопическими значениями электромагнитных величин (зарядов, токов, векторов поля), представляющих собой их усредненные по времени и пространству значения. Усреднение производится для интервалов времени, значительно больших периодов обращения или колебания элементарных заряженных частиц в атомах и молекулах, а также для участков поля, объемы которых во много раз превышают объемы атомов и молекул. Электрические и магнитные свойства среды характеризуются тремя макроскопическими параметрами: абсолютной диэлектрической проницаемостью  абсолютной магнитной проницаемостью  и удельной электрической проводимостью  Зависимости этих параметров от структуры вещества, температуры, частоты, давления, воздействия полей рассматриваются квантовой электродинамикой. Некоторые свойства вещества достаточно хорошо объясняются моделями, построенными в рамках классической электронной теории. Макроскопическая электродинамика пользуется указанными параметрами как заданными. С точки зрения макроскопической электродинамики среда представляется сплошной, а величины, характеризующие электромагнитное поле, непрерывно распределенными в пространстве. Поэтому, хотя в математические выражения входят бесконечно малые значения объема  площади  длины  и времени  следует всегда учитывать, что усреднение остается в силе. Другими словами, предполагается, что указанные значения все же значительно больше величин, характеризующих элементарные частицы вещества. Непрерывность распределения поля в пространстве требует также, чтобы количество энергии, участвующее в процессе, намного превосходило энергию кванта  где  частота колебаний,  постоянная Планка. При рассмотрении переменных в пространстве и времени полей, в частности гармонических электромагнитных волн, нужно иметь в виду, что величина поля, т. е. модуль любого из его векторов, существенно меняется на протяжении длины волны  и за период колебаний  Поэтому указанные выше интервалы усреднения должны быть значительно меньше, чем  и  Следовательно, методы макроскопической электродинамики применимы лишь до тех пор, пока длина волны колебаний  на несколько порядков больше атомных и молекулярных расстояний. Это условие перестает выполниться для волн ультрафиолетового диапазона. С повышением частоты растет также энергия кванта, и в полях с относительно небольшой плотностью энергии обнаруживается дискретность структуры электромагнитных волн: в этом случае их можно представить как поток частиц — фотонов. Например, на частоте  мощность  соответствует прохождению пяти квантов за одну микросекунду.

Методы решения задач  теории электромагнетизма зависят от размеров рассматриваемой системы в масштабе длины волны  Электромагнитные воздействия распространяются в пространстве в виде волн с конечной скоростью, равной для вакуума с. Период гармонических колебаний  Пусть характерный размер рассматриваемой системы  Тогда время передачи электромагнитных колебаний от одного до другого конца системы Если  сравнимо с  или больше ее, то время  распространения электромагнитной волны составляет заметную часть периода  или больше его. При этом колебания в различных точках системы не синфазны, очевиден волновой характер электромагнитных процессов с конечной скоростью распространения воздействий. В таких случаях нужно применять строгие методы электродинамики.Если линейные размеры системы намного меньше длины волны  ее называют квазистационарной. При этом  и в пределах системы конечность времени распространения несущественна. В данном случае предположение о мгновенном переносе воздействия  не приведет к заметной ошибке. Тем более несущественно время распространения и скорость переноса при рассмотрении стационарных, неизменных во времени полей. Большинство задач для стационарных и квазистационарных систем решается относительно простыми методами теории электрических и магнитных цепей (законы Ома, Кирхгофа), являющихся следствием более общих законов электродинамики при условии, что  Элементы цепи характеризуются сосредоточенными параметрами — сопротивлением, индуктивностью, емкостью. Заметим, что эти параметры рассчитываются по заданной геометрии элемента методами теории стационарных электрических и магнитных полей.

1.3. Свойства электромагнитного поля

Электромагнитное поле представляет собой особый вид материи. Четыре вектора  дают количественную характеристику этого вида материи. Первые два из них можно непосредственно измерить по силовому воздействию поля на неподвижные и движущиеся заряды. Например, поле в электроннолучевой трубке осциллографа изменяет траекторию летящих электронов; величина этого поля определяется по отклонению. светящейся точки на экране.

Определение электромагнитного поля полностью отвечает наиболее общему научному определению материи, которое дано

В. И. Лениным: «Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них».

Важнейшими характеристиками физических форм материи и ее движения являются масса и энергия. Положению диалектического материализма о несотворимости и неуничтожимости материи и ее движения соответствуют универсальные законы сохранения массы и энергии.

Физика имеет дело с двумя видами движущейся материи — веществом и полем, каждый из «их обладает как энергией, так и массой. Например, энергия электромагнитного излучения Солнца ощущается нами непосредственно и может измеряться тепловыми приборами (в диапазоне тепловых волн) или радиотехническими измерителями мощности. В настоящее время транспортировка энергии на земле осуществляется в основном электромагнитными полями, распространяющимися вдоль линий электропередач.

Инертная масса электромагнитного толя впервые была обнаружена в опытах П. Н. Лебедева по измерению светового давления. Эти опыты явились (первым несомненным доказательством существования у электромагнитного поля инертной массы  Высокая скорость распространения электромагнитных волн означает, что весьма значительным энергиям соответствуют ничтожные массы. Так, радиостанция мощностью  в течение одного часа излучает элекромагнитное поле массой

Гравитационная масса поля была определена во время полного солнечного затмения по искривлению луча от звезды, проходящего вблизи Солнца. При наличии полей тяготения скорость электромагнитной волны не является строго, постоянной, равной с. Однако в гравитационном поле Земли изменение скорости волны невелико. Например, при падении волны со стокилометровой высоты ее скорость увеличивается на  что составляет всего 10-11 часть от величины с. В космосе встречаются более сильные гравитационные поля. Так, луч, приходящий на Землю от Солнца, замедлен на  следовательно, и этот эффект весьма незначителен. Заметим, что инертная и гравитационная массы поля, как и соответствующие массы вещества, (равны между собой.

Различие между полем и веществом состоит в том, что частицы вещества (по (классическим представлениям) не могут накладываться друг на друга, они взаимно непроницаемы. В противоположность этому в одном объеме могут существовать, накладываясь, различные толя.

Вещество и поле могут занимать один и тот же объем, они взаимно проницаемы, при этом наблюдается их влияние друг на

друга. Магнитная и диэлектрическая (проницаемости характеризуют влияние вещества на магнитное и электрическое поле в макроскопических масштабах.

Частицы вещества имеют массу покоя  Частицы электромагнитного (поля (фотоны) массы покоя не имеют, они существуют только в движении со скоростью с. Вещество никогда не может достигнуть этой скорости, так как его масса  при  обратилась бы в бесконечность. Отметим в заключение, что различия между веществом и полем до некоторой степени условны. Частицам вещества присущи волновые свойства, а фотоны света можно рассматривать, как частицы.

Деление электромагнитного поля на электрическую и магнитную составляющие относительно. Известно, что электрические поля связаны с электрическими зарядами, а магнитные поля образуются при движении последних. Вокруг неподвижного относительно наблюдателя электрического заряда можно обнаружить только электрическое поле; в то же время движущийся наблюдатель измерит иное значение электрического поля и обнаружит магнитное поле. Переход от одной галлилеевой системы отсчета к другой даже при малых относительных скоростях  меняет соотношение между величинами электрического и магнитного полей для одного и  же распределения зарядов и томов.

В противоположность этому электрическая и магнитная компоненты электромагнитной волны находятся в строго определенном количественном соотношении, одинаковом для любых галлилеевых систем отсчета. В этом случае на первый план выступает неразрывное единство обеих составляющих в переменном электромагнитном поле.

1.4. Материальные уравнения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА СРЕД Электромагнитные взаимодействия между зарядами, токами и полями зависят от свойств среды. Макроскопические параметры среды в каждой точке поля входят в материальные уравнения, связывающие попарно векторы электромагнитного поля:

Макроскопические параметры  различных сред и их зависимости от внешних факторов исследуются в ряде разделов теоретической физики и определяются экспериментально. Здесь дается лишь сводка основных электромагнитных свойств сред.

Параметры большинства известных сред в обычных условиях скалярны и постоянны. При этом соответствующие пары векторов.

коллинеарны, а их величины связаны линейной зависимостью. Такие среды называются изотропными и линейными. При возрастании напряженности поля линейная зависимость нарушается, среда становится нелинейной, а ее параметры — зависимыми от интенсивности поля.В анизотропных средах соотношения между парами векторов зависят от их ориентации. В общем случае эти векторы непараллельны. Для описания таких сред применяют несимметричные тензоры Как провило, нелинейность или анизотропия проявляется лишь в одном из материальных соотношений. Соответственно различают нелинейные диэлектрики, анизотропные магнетики и т. п.

Среда называется однородной, если ее параметры одинаковы во всех точках, и неоднородной, если параметры меняются от точки к точке.

ПРОВОДИМОСТЬ И ЗАКОН ОМА Плотность тока  зависит от напряженности электрического псля Е в каждой точке проводящей среды. Множитель а в ур-нии (1.14) называется удельной электрической проводимостью среды. При  ур-ние (1.14) выражает закон Ома в дифференциальной форме. Поэтому говорят, что линейные изотропные проводники подчиняются закону Ома.    Наличие у проводников сопротивления объясняется столкновением электронов с атомами кристаллической решетки. Удельная электрическая проводимость металлов имеет весьма высокое численное значение (обычно порядка  и практически не меняется с частотой (за исключением оптического диапазона, где свойства металлов резко изменяются). Во всех проводниках отмечается ильная зависимость проводимости от температуры.Известный из теории целей закон Ома для постоянного тока в интегральной форме является следствием ур-ния (1.14). Проинтегрируем это уравнение по объему отрезка цилиндрического проводника  считая векторы  параллельными 1 и неизменными по сечению  данного отрезка. Тогда  Введя ток  и напряжение  между концами отрезка, найдем:  Обозначив сопротивление отрезка проводника через  получим известное равенство Приведем несколько примеров сред, не подчиняющихся закону Ома. Явно выраженная нелинейная зависимость между  и Е наблюдается в полупроводниках. Конвекционный ток в вакууме телевизионной или осциллографической трубки не испытывает никакого сопротивления, поэтому он течет при  Отклонения от закона Ома наблюдаются также в очень сильных электрических полях, при газовом разряде и в ряде других случаев.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ Абсолютная диэлектрическая проницаемость  связывает векторы электрического поля  в соотношении (1.12). В большинстве сред наблюдается линейная зависимость между электрическим смещением и напряженностью электрического поля.Абсолютную диэлектрическую проницаемость вакуума обозначают  и называют электрической постоянной. Ее численное значение Относительная диэлектрическая проницаемость, называемая также диэлектрической проницаемостью, — безразмерная величина, приводимая в отравочных таблицах, представляет собой отношение абсолютной диэлектрической проницаемости к электрической постоянной:

Под воздействием электрического поля диэлектрики поляризуются: в них ориентируются элементарные электрические диполи.

Электрический диполь — совокупность двух точечных разноименных электрических зарядов  равных по величине и разнесенных на весьма малое расстояние  диполя) по сравнению с расстоянием от диполя до точки наблюдения. Момент электрического диполя  вектор, определяемый произведением заряда на плечо диполя; 1 считается направленным от. отрицательного заряда к положительному.

Поляризованность диэлектрика — векторная величина, ранная пределу отношения электрического момента (суммарного момента электрических диполей) некоторого его объема к этому объему при  Поляризованность вещества харастеризует его электрическое состояние; обычно она линейно зависит от  Коэффициент пропорциональности  называется диэлектрической восприимчивостью.

Электрическое смещение в веществе складывается из электрического смещения в вакууме  и поляризованности вещества:

Механизм поляризации различных веществ рассматривается в курсе общей физики, поэтому ограничимся здесь лишь краткой характеристикой основных видов диэлектрических материалов.

Неполярные диэлектрики имеют молекулы или атомы, у которых центры положительных и отрицательных зарядов совпадают. Под влиянием внешнего электрического поля возникает электронная поляризация (смещение апектронных орбит) и индуцируется дипольный момент. В этом случае  и  не зависят от величины Е приложенного поля, температуры  и частоты электромагнитных колебаний  воздействующих на диэлектрик. Только в оптической или ультрафиолетовой части спектра возникает электронный резонанс, нарушающий постоянство диэлектрической проницаемости.Полярные диэлектрики типа  или  имеют молекулы, обладающие постоянными дипольными моментами, направленными хаотическивследствие теплового движения. Под действием поля происходит ориентационная поляризация вещества, т. е. некоторое упорядочение ориентации молекул. Как и в первом случае,  практически не зависят от величины  одиако коэффициент  обратно пропорционален абсолютной температуре  поскольку именно тепловое движение нарушает ориентацию дипольных моментов. Молекулы обладают довольно значительной инерционностью и уже на частотах порядка  см) не успевают поворачиваться в такт с изменениями поля. Поэтому, начиная с этих частот, диэлектрическая проницаемость полярных диэлектриков уменьшается.Сегнетоэлектрики (сегнетова соль, титанат бария) — монокристаллы, состоящие из ряда областей — доменов, обладающих самопроизвольной поляризацией. Даже слабое внешнее поле приводит к лавинообразному ориентированию дипольных моментов всех доменов, поэтому диэлектрическая проницаемость  сегнетоэлектриков весьма велика (достигает  Дальнейшее увеличение поля лишь незначительно увеличивает поляризованность вещества (в этой области  поэтому зависимость  от  сегнетоэлектриков нелинейна и связана с предыдущим состоянием вещества. Все описанные явления имеют место в определенном интервале температур: между нижней и верхней точками Кюри, характеризующими каждое вещество. Вне этого интервала сегнетоэлектрик ведет себя как неполярный диэлектрик.

МАГНИТНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ Абсолютная магнитная проницаемость  входит в ур-ние (1.13) для магнитных векторов  которое линейно для большинства сред.Абсолютную магнитную проницаемость вакуума называют магнитной постоянной: Относительная магнитная проницаемость или магнитная проницаемость представляет собой нормированное по  значение Под излиянием мапнитного поля  веществе в результате упорядоченной ориентации молекулярных токов создается магнитный момент  [см.  Предел отношения магнитного момента некоторого объема вещества к этому объему при  называется намагниченностью (интенсивностью намагничивания) вещества:  Намагниченность вещества характеризует его магнитное состояние; в линейном приближении она пропорциональна  где  магнитная восприимчивость вещества (безразмерная величина).

Магнитная индукция определяется следующим образом:

Как известно, по магнитным свойствам материалы делятся на три группы: диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики.

В диамагнетиках внешнее магнитное поле индуцирует внутриатомные кольцевые токи, ослабляющие результирующее поле, поэтому В парамагнетиках атомы имеют собственные магнитные моменты, создаваемые орбитальным движением электронов. Внешнее магнитное поле ориентирует эти моменты так, что результирующее поле увеличивается. Поэтому  несмотря на то, что здесь одновременно наблюдаются и диамагнитные явления. Отличие  от единицы в немагнитных материалах (диамагнетиках и парамагнетиках) крайне невелико (порядка  и в большинстве случаев не принимается в расчет. Ферромагнетики (железо, кобальт, никель) состоят из магнитных доменов, каждый из которых имеет спонтанную (самопроизвольную) ориентацию атомных магнитных моментов в каком-то одном направлении. Во внешнем магнитном поле магнитные моменты доменов переориентируются в нужном направлении, что обусловливает большие значения  Зависимость между  нелинейна и неоднозначна и изображается семейством кривых гистерезиса, сильно различающихся для разных материалов. Ферромагнитные свойства теряются выше температуры Кюри (для чистого железа  Намагниченность ферромагнитных материалов, связанная с ориентацией довольно инерционных атомных магнитных моментов доменов, заметно падает с увеличением частоты. В зависимости от вида материала частотная праиица проявлений ферромагнетизма лежит в области от десятков килогерц до сотен гигагерц.