Лекция  2. ТЕМА УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА

Содержание

2.1. Аксиомы электродинамики

2.2. Поток электрического смещения. Обобщенная теорема Гаусса

2.3. Циркуляция магнитного поля. Обобщенный закон Ампера.

2.4. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея

2.5. Соленоидальность поля магнитной индукции

2.6. Сторонние силы

2.7. Основные уравнения электромагнитного поля

2.8. Граничные условия

2.1. Аксиомы электродинамики

Основные законы электричества и магнетизма, кроме закона Фарадея, были получены при наблюдении стационарных полей. С логической точки зрения, априори не следует, что они остаются неизменными для полей, зависящих от времени. Поэтому так велика заслуга Максвелла, который обобщил полученные до него экспериментальные закономерности на случай произвольного электромагнитного поля в произвольной среде, введя всего лишь одно дополнительное слагаемое в закон, открытый Ампером.

Система уравнений электромагнитного поля была постулирована Максвеллом, т. е. введена в теорию аксиоматически. В любой физической теории аксиомами считаются те фундаментальные соотношения, из которых путем лишь математических преобразований выводятся остальные свойства изучаемых объектов. Необходимо согласие с опытом как самих физических аксиом, так и всех их следствий.

Макроскопическая теория электромагнетизма основывается на уравнениях Максвелла. Необъятное количество экспериментальных фактов, полученных после введения этих уравнений, не оставляют сомнений в их правильности, так как выводы электромагнитной теории находятся в неизменном соответствии с результатами опытов и практической деятельности.

Следуя традиции, данный курс начинается с аксиоматического введения четырех основных соотношений электромагнетизма: обобщенной теоремы Гаусса, обобщенного закона Ампера, закона Фарадея и свойства соленоидальности поля магнитной индукции. В совокупности они образуют систему уравнений Максвелла. Форма введения каждого соотношения, начиная со словесной формулировки, подчеркивает их особое место в теории: они не вытекают из каких-либо других уравнений, а являются обобщением опытных данных, полученных при изучении электромагнитных явлений.

Исходными в нашем рассмотрении являются уравнения Максвелла в интегральной форме, как непосредственно основанные на опыте. Дифференциальные уравнения поля, справедливые почти в любой его точке, выводятся затем аналитически.

2.2. Поток электрического смещения. Обобщенная теорема Гаусса

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФОРМА Поток электрического смещения  через любую замкнутую поверхность равен электрическому заряду, заключенному внутри этой поверхности:

Это соотношение известно из электростатики как теорема Гаусса и обобщено Максвеллом на случай полей, произвольно зависящих от времени. Оно устанавливает, что электрические заряды служат истоками и стоками электрического поля, линии электрического смещения выходят из областей, содержащих положительные заряды и входят в области, где находятся отрицательные заряды (рис. 2.1). В соответствии с равенством (2.1) поток электрического смещения через поверхность  изображенную на рис. 2.2, равен нулю (число входящих линий вектора  равно числу выходящих), а через поверхность, изображенную на рис. 2.3, - Q.

Рис. 2.1

Рис. 2.2Поле с центральной симметрией. Выражение для вектора  в явной форме легко определить из ф-лы (2.1), если распределение заряда обладает центральной симметрией. Пусть, например, заряд  точечный либо распределен равномерно по поверхности сферы или по объему шара радиуса а. Окружим мысленно заряд сферой радиуса

Из симметрии системы следует, что во всех точках этой сферы векторы  одинаковы по величине и

Рис. 2.3направлены вдоль радиуса. В соответствии с ф-лой (2.1) при  имеем  что соотвенствует ф-ле (1.6), которой был введен вектор

Закон Кулона. Найдем силу, действующую на точечный заряд  со стороны точечного заряда  в среде с абсолютной диэлектрической проницаемостью  при расстоянии  между зарядами (рис. 2.4). Формула (1.6) определяет поле вектора электрического смещения  в точке 2, созданное зарядом  Сила воздействия электрического поля на заряд  согласно ф-лам (1.8) и (1.12) выражается как

Рис. 2.4Это соотношение и представляет собой закон Кулона. Оно является следствием теоремы Гаусса. Закон Кулона устанавливает, что сила взаимодействия точечных зарядов обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними, имеет центральный характер (направлена по прямой, проходящей через центры обоих зарядов) и линейно зависит от величины зарядов (поэтому возможна суперпозиция эффектов, обусловленных различными зарядами). Отмеченные три. свойства получили всестороннее экспериментальное подтверждение, что и определяет справедливость теоремы Гаусса (2.1).

Поле легко найти непосредственно из соотношения (2.1) и в других случаях симметрии зарядов (относительно прямой или плоскости). Читателю представляется возможность решить самостоятельно подобные задачи  помещенные в конце глалы.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ФОРМА  В большинстве случаев необходимо определить векторы поля в каждой точке пространства, чего не позволяет сделать интегральное соотношение (2.1). Связь между объемной плотностью электрического заряда и вектором электрического смещения устанавливается обобщенной теоремой Гаусса в дифференциальной форме.

Будем сжимать поверхность  вокруг избранной точки так, чтобы заключенный внутри нее объем V стремился к нулю. Разделим обе части равенства (2.1) на V и найдем предел:

Объемная производная от потока вектора  в левой части этого выражения называется в векторном анализе дивергенцией (или

расходимостью) вектора и обозначается символом  Таким образом,

В каждой точке поля дивергенция вектора  равна объемной плотности электрического заряда.

Графически дивергенция представляется числом линий поля, начинающихся в данной области единичного объема; при линии в этой области кончаются.

2.3. Циркуляция магнитного поля. Обобщенный закон Ампера

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФОРМА Циркуляция вектора напряженности магнитного поля Н по любому замкнутому контуру (магнитодвижущая сила) равна сумме истинного электрического тока и тока смещения, протекающих сквозь поверхность, ограниченную этим контуром:  где  истинный электрический ток, обусловленный движением зарядов в проводниках (ток проводимости) либо переносом заряженных частиц или тел неэлектричеокими силами, а также их движением по инерции (конвекционньш  скорость изменения потока электрического смещения, названная Максвеллом током смещения.

Циркуляцией вектора А называется криволинейный интеграл по замкнутому контуру  (рис. 2.5). Наглядное представление о вихревом движении можно получить, наблюдая водоворот, например, в потоке бурной горной речки. Циркуляция вектора скорости по контуру водоворота в этом случае отлична от нуля.

Рис. 2.5

Рис. 2.6Запишем теперь сформулированный вначале обобщенный закон Ампера следующим образом:

Магнитное поле бесконечного прямолинейного проводника радиуса а с постоянным током  (рис. 2.6). В данном случае очевидна симметрия магнитного поля относительно оси провода, что позволяет определить поле с помощью ф-лы (2.4). Окружим провод кольцевым контуром радиуса

Поле вне провода  Циркуляция вектора напряженности магнитного поля  так как при постоянном токе  Поэтому  что совпадает с известным уже выражением для

Поле внутри провода  Постоянный ток распределяется по сечению проводника равномерно, и контур охватывает только часть всего тока, а именно  Поэтому

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ФОРМА Для установления связи между токами и магнитным полем в каждой точке поля предположим, что контур [см. ф-лу (2.4)] стягивается в точку. Тогда площадь 5, ограниченная контуром, стремится к нулю. Если циркуляция вектора Н по контуру указанной площади не равна нулю, поле носит вихревой характер, т. е.  отличен от нуля.

Ротор (вихрь) вектора А — это вектор, равный по величине отношению циркуляции (вектора А по контуру С к бесконечно малой площади  ограниченной этим контуром, при таком направлении ее нормали  когда циркуляция имеет максимальное положительное значение, и направленный по этой нормали:

где максимум берется по направлению иормали

В общем случае нормаль к заданной площадке не совпадает по направлению с rot А и циркуляция по малому контуру выражается как

В правой части ф-лы (2.4) можно считать  постоянными в пределах малой площади, поэтому

Так как площадка  может ориентироваться в любом направлении. то

Ротор вектора напряженности магнитного поля в любой его точке равен сумме плотности истинного электрического тока и скорости изменения вектора электрического смещения в этой точке.

Частную производную от  по времени называют также плотностью тока смещения:

Итак, магнитное поле создается при любом движении электрических зарядов (электрическом токе) и изменении во времени вектора электрического смещения.

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЗАРЯДА Электрические заряды не возникают и не исчезают. Если из замкнутой поверхности возникает ток, то количество заряда  внутри нее должно уменьшаться:  Принимая направление плотности тока из данной области за положительное, что соответствует направлению нормали, запишем закон сохранения заряда:

Дифференциальную форму этого соотношения получим, применив к его левой части теорему Остроградского — Гаусса [5]:

Поток поля А через замкнутую поверхность  равен интегралу от дивергенции А по объему V, ограниченному этой поверхностью:

Заметим, что с помощью (2.8) возможен непосредственный переход от ф-лы (2.1) к (2.3). Выше для этой целл использовался другой способ, чтобы напомнить определение дивергенции.

На основании равенств (2.7) и (2.8) приходим к соотношению:

Учитывая произвольность выбора объема V, получаем дифференциальное выражение закона сохранения заряда, называемое уравнением непрерывности тока и заряда:

Это уравнение, равно как и (2.7), описывает фундаментальное свойство электрических зарядов — принцип их локального (местного) сохранения: заряд не может переместиться из одной точки в другую, не создав между ними тока. Истоками линий плотности тока являются точки поля, в которых плотность заряда меняется во времени.

Закон сохранения заряда не включен в число основных уравнений электродинамики, поскольку он является следствием обобщенного закона Ампера. Для доказательства равенства (2.9) найдем дивергенцию от обеих частей  так как дивергенция ротора всегда равна нулю [5]. Поменяем в первом слагаемом порядок временного и пространственного дифференцирования и воспользуемся ф-лой (2.3):  что и приводит к уравнению непрерывности

В случае постоянных токов плотность зарядов во времени не изменяется  В этом случае закон Ампера и уравнение непрерывности записываются в виде

т. е. линии постоянного тока непрерывны. Обобщая закон Ампера на случай переменных полей, Максвелл обнаружил, что выражения (2.10) противоречат уравнению непрерывности для переменных полей (2.9). Он дополнил правую часть (2.6) слагаемым  чем устранил это противоречие. Введенная Максвеллом поправка имела решающее значение для построения теории электромагнитных волн.

.4. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФОРМА Циркуляция вектора напряженности электрического поля Е (электродвижущая сила) по любому замкнутому контуру равна скорости изменения магнитного потока, пронизывающего этот контур, с обратным знаком в правой системе координат:

где  - электродвижущая сила;  — магнитный поток или поток вектора магнитной индукции.

Следует отметить существенную разницу в использовании одного и того же термина контур. В формулировке Фарадея в соответствии с теорией цепей контур — это замкнутая цепь, составленная из последовательно включенных проводников. Максвелл

обобщил закон Фарадея, придав этому термину более широкий смысл. Он назвал контуром замкнутую линию, произвольно расположенную в пространстве. Обобщенный закон Фарадея справедлив для любого контура, проведенного, например, частично в воздухе, частично в другом диэлектрике и частично в металле. Из (2.11) вытекает, что возникновение электродвижущей силы — существенно динамический процесс, требующий изменения магнитного потока.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ФОРМА Применим к левой части выражения (2.11) теорему Стокса [5]. Циркуляция поля по контуру С равна потоку ротора вектора через любую ттоверхность  ограниченную этим контуром:

Переход от ф-лы (2.4) к (2.6), по существу, был повторением вывода этой теоремы, известной из векторного анализа. В данном случае избран более корооткий путь.

Итак,

Меняем справа порядок дифференцирования и интегрирования. Учитывая произвольность выбора площадки  получаем

Ротор вектора напряженности электрического поля в любой его точке равен по величине и противоположен по знаку скорости изменения вектора магнитной индукции в этой точке.

Таким образом, электрическое поле создается как электрическими зарядами, так и любым изменением во времени вектора магнитной индукции. Электрическое поле, созданное только вторым способом (при отсутствии электрических зарядов), соленоидально  его векторные линии замкнуты либо уходят в бесконечность.

2.5. Соленоидальность поля магнитной индукции

Дивергенция ротора любого вектора тождественно равна нулю, в частности,  поэтому дивергенция правой части выражения (2.13) также равна нулю:  Следовательно, в любой точке поля дивергенция вектора В постоянна, а если считать, что поле когда-то в прошлом отсутствовало, то

Отсюда следует, что магнитное поле соленоидально.

Взяв интеграл от этого равенства по объему V и применив теорему Остроградского — Гаусса (2.8):  получим соответствующую интегральную формулу:

Поток вектора магнитной индукции через любую замкнутую поверхность равен нулю. Линии вектора В замкнуты, либо уходят в бесконечность.

Из сравнения ур-ния (2.15) и (2.1) вытекает, что магнитные заряды в природе отсутствуют. Это утверждение соответствует всем известным данным о магнетизме.

Соотношения (2.14) и (2.15) в системе уравнений электромагнетизма не являются независимыми; они получены как следствие закона Фарадея (2.13).

2.6. Сторонние силы

Для создания заданного электростатического поля нужио зарядить изолированные металлические электроды, расположенные определенным образом. Для переноса зарядов на эти электроды придется затратить какую-то энергию неэлектрического характера. В идеальных условиях полученный таким образом заряд сохраняется очень долго. Следовательно, для создания электростатического поля достаточна однократная затрата энергии.

Ток проводимости, создающий магнитное поле, протекает только в том случае, если в день включен источник, вырабатывающий определенную эдс. Таким источником может быть аккумулятор, электромагнитный генератор, контакт между двумя металлами. Магнитное поле сопутствует и конвекционному току, который протекает в вакууме от накаленного катода либо радиоактивного источника. Переменное электромагнитное поле создается вокруг проводников с переменным током, колеблющихся, либо неравномерно движущихся зарядов.

Во всех случаях электромагнитное поле создается источником за счет энергии, получаемой извне. Поэтому эдс либо ток источника называются сторонними. Их величины определяются мощностью внешних ресурсов энергии: механической, химической, тепловой, ядерной либо электромагнитной энергией другого поля, и не являются функциями рассматриваемого поля.

Источник электромагнитного поля принято называть сторонней силой. Вид и пространственное нахождение сторонней силы

неоднозначны и зависят от поставленной задачи. Рассмотрим в качестве примера антенно-фидерный тракт телевизионного передатчика. Поле в коаксиальном кабеле, соединяющем передатчик с антенной, определяется сторонним током  либо сторонним напряжением  величины которых зависят от мощности передатчика и сопротивления фидера на его выходе. Волна, дошедшая по кабелю до антенны, создает на входном промежутке последней электрическое поле, которое будем считать сторонним Ест при определении токов в проводниках антенны. По известной плотности токов в каждой точке антенны  можно рассчитать электромагнитное поле ее излучения. Дадим теперь следующее определение. Сторонняя сила — электромагнитная величина , заданная как функция координат и времени в качестве исходной при расчете данного электромагнитного поля. Сторонняя сила является источником данного поля и существует за счет внешних (для данного поля) энергетических ресурсов.

Между сторонней силой и созданным ею полем имеется очевидное соответствие по частоте колебаний и функциональной зависимости от времени. Сторонние силы вводятся в основные уравнения электромагнитного поля в виде дополнительных слагаемых. Выберем пока в качестве источника плотность сторонних токов  Сторонние токи подчиняются уравнению непрерывности (2.9):  поэтому наряду с ними необходимо ввести плотность сторонних зарядов . Сторонние силы вводятся в те уравнения, где фигурируют аналогичные величины, в данном случае электрические токи и заряды.

2.7. Основные уравнения электромагнитного поля

Сведем вместе основные законы макроскопической электродинамики в неподвижных средах, которые были сформулированы ранее.

Уравнения Максвелла в дифференциальной форме:

Уравнения Максвелла в интегральной форме:

Первое уравнение системы (2.17) представляет собой обобщенный закон Ампера, второе — обобщенный закон Фарадея, третье — обобщенную теорему Гаусса и, наконец, четвертое отображает соленоидальность поля магнитной индукции.

Материальные уравнения (для изотропных сред):

Уравнение силы Лореюца:

Уравнения Максвелла в дифференциальной форме составляют основу всей электродинамики. С первого взгляда поражает их лаконичная запись, предложенная Герцем.

Кратко сущность первых двух уравнений электродинамики можно выразить следующим образом. При любом изменении во времени электрического поля возникает вихревое магнитное поле [первое ур-ние (2.16)], любое изменение магнитного поля создает, в свою очередь, вихревое электрическое поле [второе ур-ние (2.16)]. Таким образом, переменные электрические и магнитные поля не существуют независимо друг от друга, они непрерывно переходят одно в другое и, как будет показано ниже, образуют электромагнитную волну.

Уравнения с дивергенциями векторов показывают, что непрерывность линий электрического поля нарушается в местах скопления электрических зарядов [третье ур-ние (2.16)], а линии магнитного поля непрерывны, т. е. магнитных зарядов не существует [четвертое ур-ние (2.16)].

Если перейти к рассмотрению только постоянных полей и положить в ур-ниях  можно обнаружить, что в этом случае электрическое поле возникает только благодаря электрическим зарядам (третье ур-ние (2.16)] и не имеет вихревого характера  Магнитное поле создается вокруг электрических токов [первое ур-ние  И в этом случае, очевидно, не утрачивается связь между электрическими и магнитными полями, хотя теперь она не обоюдна.

Соотношения (2.18) связывают попарно пять векторов, фигурирующих в предыдущих уравнениях. Очевидно, при их помощи можно исключить из предыдущих уравнений любые три вектора, что упростит в последующем математические преобразования.

Формула (2.19) определяет силовое действие электромагнитного поля на заряды и токи, которое может рассматриваться как суперпозиция сил электрического и магнитного полей.

Уравнения Максвелла в дифференциальной форме справедливы в любой обыкновенной точке пространства, ,в окрестности которой физические свойства среды непрерывны; это обеспечивает конечность входящих в уравнения пространственных производных.

Интегральные ур-ния (2.17) остаются справедливыми даже в том случае, если входящие в них поверхности и контуры пересекают границы, где физические свойства среды резко изменяются, хотя формально использованный ранее математический аппарат к таким случаям неприменим. Это противоречие легко устранить, если представить, что на границе любого материального тела физические свойства изменяются в очень тонком слое  хотя и очень быстро, но непрерывно.

2.8. Граничные условия

На границе между материальными телами параметры среды  скачкообразно изменяются. Согласно ф-лам (2.18) при этом неизбежно испытывают скачки некоторые векторы поля. Для решения задач электродинамики, помимо уравнений Максвелла, необходимо знать граничные условия — соотношения между векторами поля в двух очень близких точках, находящихся по обе стороны - границы раздела двух сред. Граничные условия являются следствием уравнений Максвелла (2.17) для этого особого случая.

Пусть достаточно гладкая поверхность  разделяет две среды  в каждой из которых параметры либо постоянны, либо меняются медленно от точки к точке. Тогда в малой окрестности любой точки на поверхности  можно считать границу плоской, а параметры сред — неизменными.

Таким образом, из рассмотрения исключаются точки, лежащие вблизи изломов и резких изгибов границы или в области быстрого изменения параметров хотя бы одной из сред. Масштабом при оценке малости расстояния служат размеры тела, длина волны (для переменных полей), а также требуемая детализация структуры поля в пространстве (разрешающая способность метода).

Считаем, что сторонние токи и заряды на границе отсутствуют.

НОРМАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОЛЯ Определим соотношения между нормальными составляющими полей. Для этого построим на плоской границе раздела небольшой цилиндр, охватывающий обе среды (рис. 2.7). Считаем высоту цилиндра исчезающе малой  Основания цилиндра  лежат в разных средах. Цилиндр настолько мал, что внутри него величины и направления полей в каждой из сред можно считать неизменными. На поверхности  в бесконечно тонком слое может, в общем случае, находиться поверхностный электрический заряд с поверхностной плотностью

Применим к поверхности цилиндра третье ур-ние (2.17) — теорему Гаусса. При  пренебрегаем слева вкладом интеграла от  по поверхности боковых стенок, а справа — несущественным вкладом объемного заряда с конечной плотностью  зато следует учесть поверхностный электрический заряд с плотностью  в пределах площадки  В этом случае

где  нормаль, направленная из первой среды во вторую.После интегрирования и сокращения на  получаем

Нормальная составляющая вектора электрической индукции при переходе через граничную поверхность претерпевает скачок, численно равный поверхностной плотности электрического заряда.

Рис. 2.7Заметим, что поверхностный заряд может образоваться  поверхности проводников в электростатическом поле. В переменном электромагнитном поле такие заряды возможны лишь на поверхностях идеальных проводников. Поэтому при переменных полях в реальных средах нормальная составляющая вектора электрической индукции на границе не изменяется.

Используя четвертое ур-ние (2.17) для магнитной индукции, аналогично предыдущему получаем

Нормальная составляющая вектора магнитной индукции при переходе через границу не изменяется.

Выпишем с учетом  соотношения для нормальных составляющих всех векторов поля в изотропных средах при

КАСАТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОЛЯ Для тангенциальных составляющих поля нужные соотношения  определятся, если рассмотреть небольшой контур С, плоскость которого перпендикулярна поверхности  (рис. 2.8). Пусть  нормаль проведена к границе 5; нормаль  к площадке  (от читателя) с учетом направления обхода контура;  единичный касательный вектор.

Предположим далее, что по поверхности  в бесконечно тонком слое протекает ток. Вектор плотности поверхностного электрического тока определяется как сила тока в полосе единичной ширины или  где  орт, направление которого совпадает с направлением тока,  пересекаемый током отрезок линии, перпендикулярный

Рис. 2.8Применим теперь к контуру первое ур-ние (2.17) с очевидной при  заменой  на  так как  по величине конечно и следует учитывать лишь поверхностный ток:

Вкладом боковых сторон  в контурный интеграл здесь пренебрегаем. Первый интеграл в правой части этого выражения также стремится к нулю, поскольку  Тогда, очевидно,  Заменим  векторным произведением нормалей:  и выполним в левой части полученного равенства (в скалярно-векторном произведении) круговую перестановку множителей (см.

Так как направление вектора По выбрано произвольно, необходимо, чтобы

Плотность поверхностного тока  отлична от нуля только на граничной поверхности идеального проводника. Во всех остальных случаях  Векторное произведение равно нулю, если равна нулю составляющая вектора  перпендикулярная к нормали  т. е. касательная составляющая

Касательная составляющая вектора напряженности магнитного поля непрерывна на границе любых реальных сред.

Если теперь применить к контуру рис. 2.8 закон Фарадея [второе ур-ние (2.17)], то после аналогичных преобразований получим  что эквивалентно равенству:

Касательная составляющая вектора напряженности электрического поля непрерывна на границе любых сред.

Из  (2.24) и (2.25) следует также, что ,в изотропных средах при

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕННЫХ ПОЛЕЙ У ПОВЕРХНОСТИ ИДЕАЛЬНОГО ПРОВОДНИКА  В электростатике при любой проводимости материала электрические поля в нем отсутствуют. Переменные поля проникают в материал с конечной проводимостью. Однако, если проводник считать идеальным, то заряды внутри него столь подвижны, что мгновенно реагируют на сколь угодно быстрые изменения поля, создавая на его поверхности поверхностную плотность заряда  которая обеспечивает нулевое электрическое поле внутри проводника. Аналогично при изменении во времени магнитного поля поверхностные заряды перемещаются и создают поверхностный ток  благодаря чему магнитное поле внутри (проводника отсутствует.

Указанная идеализация часто используется при рассмотрении полей вблизи проводящих поверхностей, так как проводимость реальных металлов действительно весьма велика и предположение, что она бесконечна, ведет лишь к незначительной погрешности при определении поля в диэлектрике.

Итак, в идеально-проводящей среде электромагнитное поле отсутствует:  Из найденных ранее граничных условий (2.20), (2.21), (2.23) и (2.25) получаем для изотропной среды 1:

Тангенциальная составляющая напряженности электрического поля и нормальная составляющая напряженности магнитного поля у поверхности идеального проводника отсутствуют. Нормальная составляющая электрического поля определяется распределением поверхностного заряда (рис. 2.9). Плотность электрического тока на поверхности проводника равна по величине и перпендикулярна по направлению касательной составляющей напряженности магнитного поля у поверхности.

Рис. 2.9Для определения характера изменения магнитного поля выпишем первое уравнение Максвелла (2.16) с учетом  и соотношений (2.27):

Запишем ротор с помощью оператора Гамильтона (набла):

Дифференциальный оператор Гамильтона V (набла) — символический вектор, заменяющий символы градиента, дивергенции и ротора (см. [5]):

В декартовой системе координат оператор Гамильтона выражается как

Если плоскость  совпадает, например, с плоскостью  оператор набла можно представить в виде суммы тангенциальной  и нормальной  составляющих:

Первое слагаемое выражения (2.286) гаредставляет собой вектор, направленный нормально к поверхности, и может быть приравнено к правой части ф-лы (2.28а). Второе слагаемое — тангенциальный к поверхности вектор, равный нулю, так как правая часть ф-лы (2.28а) не имеет касательной составляющей. Следовательно,

т. е. структура поля в среде 1 такова, что тангенциальная составляющая магнитного поля достигает у плоской границы идеального проводника экстремального значения (в направлении нормали к границе).

Более общим методом можно получить соотношения для касательной составляющей магнитного поля у криволинейной границы идеального проводника.

В произвольных ортогональных координатах равенство (2.32) справедливо для компонент поля, направленных вдоль образующих криволинейной гравицы: в цилиндрических координатах для  границы, совпадающей с цилиндрической координатной поверхностью  в сферических координатах для  границы идущей по конической координатной поверхности

В остальных случаях экстремально по нормали к границе произведение тангенциальной составляющей на соответствующий коэффициент Ламэ.

В цилиндрических и сферических координатах у границы, совпадающей с координатной поверхностью

В сферических координатах у границы, идущей по конической поверхности