Задание

Рассчитать  статистические оценки характеристик надёжности электронных модулей по результатам их испытаний: вероятность безотказной работы P*(t), частоту отказов a*(t), интенсивность отказов * и среднюю наработку до отказа Т*ср. Построить графики зависимости P*(t), a*(t), *

Исходные данные предоставлены в таблице 1.

Таблица 1

| Вариант №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t, час | n(t) |  | t, час | n(t) |
| 0-100 | 29 |  | 1500-1600 | 12 |
| 100-200 | 27 |  | 1600-1700 | 11 |
| 200-300 | 25 |  | 1700-1800 | 10 |
| 300-400 | 25 |  | 1800-1900 | 10 |
| 400-500 | 24 |  | 1900-2000 | 8 |
| 500-600 | 21 |  | 2000-2100 | 9 |
| 600-700 | 21 |  | 2100-2200 | 9 |
| 700-800 | 20 |  | 2200-2300 | 8 |
| 800-900 | 18 |  | 2300-2400 | 8 |
| 900-1000 | 18 |  | 2400-2500 | 7 |
| 1000-1100 | 16 |  | 2500-2600 | 7 |
| 1100-1200 | 15 |  | 2600-2700 | 6 |
| 1200-1300 | 14 |  | 2700-2800 | 6 |
| 1300-1400 | 13 |  | 2800-2900 | 5 |
| 1400-1500 | 13 |  | 2900-3000 | 5 |

Таблица 1- Исходные данные

Для выполнения работы необходимо использовать формулы статистических оценок надёжности.

Для определения величины вероятности безотказной работы P(t) используется следующая статистическая оценка

где 	N0- число изделий, поставленных на испытание или на эксплуатацию;

n(t) – число изделий, отказавших в течение времени t.

Для определения частоты отказов а(t) используется следующая статистическая оценка

где n(Δt) –число отказавших изделий в интервале времени .

Статистическая оценка интенсивности отказов определяется

где Ncp – среднее число исправно работающих изделий в интервале времени .

Для определения средней наработки до отказа, когда испытания проводятся не до отказа последнего модуля, используется следующая статистическая оценка

где ti – время безотказной работы i-го изделия.

Результат расчетов представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Характеристики надежности прибора

|  |  |  | , час-1 |  | , час-1 | , час-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0…100 |  |  |  |  |  |  |
| 100…200 |  |  |  |  |  |  |
| 200…300 |  |  |  |  |  |  |
| 300…400 |  |  |  |  |  |  |
| 400…500 |  |  |  |  |  |  |
| 500…600 |  |  |  |  |  |  |
| 600…700 |  |  |  |  |  |  |
| 700…800 |  |  |  |  |  |  |
| 800…900 |  |  |  |  |  |  |
| 900…1000 |  |  |  |  |  |  |
| 1000…1100 |  |  |  |  |  |  |
| 1100…1200 |  |  |  |  |  |  |
| 1200…1300 |  |  |  |  |  |  |
| 1300…1400 |  |  |  |  |  |  |
| 1400…1500 |  |  |  |  |  |  |
| 1500…1600 |  |  |  |  |  |  |
| 1600…1700 |  |  |  |  |  |  |
| 1700…1800 |  |  |  |  |  |  |
| 1800…1900 |  |  |  |  |  |  |

| 1900…2000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000…2100 |  |  |  |  |  |  |
| 2100…2200 |  |  |  |  |  |  |
| 2200…2300 |  |  |  |  |  |  |
| 2300…2400 |  |  |  |  |  |  |
| 2400…2500 |  |  |  |  |  |  |
| 2500…2600 |  |  |  |  |  |  |
| 2600…2700 |  |  |  |  |  |  |
| 2700…2800 |  |  |  |  |  |  |
| 2800…2900 |  |  |  |  |  |  |
| 2900…3000 |  |  |  |  |  |  |