Лекция №15

Іргетастар мен негіздер

1. Іргетастар мен негіздер ұғымдары.

2. Іргетас негіздері отыруының соңғы деформациялары.

№1 сұрақ 1. Топырақты құрылыста келесі үш түрлі жағдайда колданады:

- кез- келген ғимарат пен үймерет топырақ негізінде салынады;

- құрылыс материалы ретінде қолданған топырақтан орындалады;

- топырақ ішінде орналасады – сурет 1

2. Ғимарат беріктігін, тұрақтылығын және қалыпты пайдалану жағдайларын анықтауға - үймереттің тек құрылымдық ерекшеліктері  емес тағы топырақ қассиеттері, үймерет пен негіздің бірлескен әрекеті жағдайлары қажет.

3. Құрылғы мен негіздің бірлесу схемасында: сурет 2

- топырақ бетіндегі құрылғы бөлігі;

- іргетас;

- іргетас табаны;

- негіздегі қабаттың көтергіш қабілеті;

- негіздегі төсеніш қабаты;

- іргетас орналасу тереңдігі

4. Негіз деген – ол, бетіне құрылғы орналасып, сол құрылғыдан

түскен салмақтарды қабылдап өзі деформацияланатын топырақ қалыңдығы

5. Іргетас астындағы негіз келесі түрлерге бөлінеді:

- табиғи;

- жасанды.

6. Іргетас деген – ол, ең бірінші құрылғыдан топырақ негізіне салмақты тапсыруына арналған топырақ бетіндегі немесе тереңдегі құрылғы бөлігі

7. Іргетас табаны деген – ол, іргетастың төменгі беті

8. Іргетас тереңдігі деген – ол, жер бетінен іргетас табанына дейінгі аралық

9. Топырақ салмақ әсеріне байланысты келесі түрлерге бөлінеді:

- көтергіш;

- төсеніш.

№2 сұрақ

Іргетас негіздері отыруының деформацияларын есептеу әдістері:

- топырақ қабаттарын қосу әдісімен есептеу;

- топырақтың эквиваленттік қабаты әдісімен есептеу.

Отыруды топырақ қабаттарын қосу әдісімен анықтау

есептік схемасы

схема №1

DL – топырақ беті;

NL – табиғи рельефтің беті;

FL – іргетас табанының беті;

WL – топырақ суларының деңгейі;

B – қысылатын қабаттың төменгі шекарасы.

Іргетастың жалпы отыруы

(қысылатын қабаттың ішіндегі h - отырған элементарлық қабаттардың қатынасы)

S = βσ/E;

n- қысылатын қабат ішіндегі элементарлық қабаттар саны;

h- қабаттың қалыңдығы;

E- қабаттағы деформация модулі;

σ- қосымша тік кернеу;

β= 0,8 шексіз коэффициент.

Эквиваленттік қабат әдісінде көп қабатты негіздің отыруын анықтау формуласы:

S = phm;

h- элементарлық қабаттың қалыңдығы

Бақылау сұрақтары:

1. Іргетастар мен негіздер ұғымдары.

2. Іргетас негіздері отыруының соңғы деформациялары