  - Реактивтік кедергілердің параллель қосылуы.

Токтар Резонансы

Тізбектің екі параллель тармақтары, кернеуі U айнымалы ток генераторының қысқыштарына қосылған дейік (36 а-сурет). Тізбектің бір тармағының аткивтік кедергісі R1 және индуктивтігі L1 болсын, ал екіншісінікі соған сәйкес R2 және L2 болсын дейік.

Егер генератордың бұрыштық жиілігі ω = 2πf болса, онда бірінші және екінші тармақтың толық кедергілері Z1 және Z2 мынаған тең:

Z1 = √R12+(ωL1)2;       Z2 = √R22+(ωL2)2

I1 және I2 токтары Ом заңының негізінде былай   анықталады:

I1 = U/√R12+(ωL1)2 ;   I2=U/√R22+(ωL2)2

Әрбір тармақта активтік кедергілерден басқа индуктивтік ке-дергілер бар болғандықтан, тармақтардағы токтар U кернеуден фаза бойынша φ1 және φ2 бұрыштарына қалып отырады. Олардың мәні мына теңдіктерден cos φ1 = R1/Z1; соs φ2 = R2/Z2 косинустар арқылы анықталады.

Осыған сәйкес 36 б-суретте векторлық диаграмма тұрғызылған, мұнда U кернеуі Оа кесіндісі ретінде, ал І1 және I2 токтар Об және Ов кесінділері түрінде көрсетілген.

Тізбектің тарамдалмаған бөлігіндегі I тогы І1 және I2 токтары ның геометриялық қосындысы болып табылады.

36 Сурет – Кедергілердің қатарлап қосуы:

а) сұлбасы; б) векторлық диаграммасы

Сондықтан I тогын анықтау үшін диаграммада І1 және I2 токтары геометриялық түрде қосылған. Қосудың нәтижесінде ток векторы Ог кесіндісі түрінде алынған, ол өзінің мәні және бағытымен тізбектің тарамдалмаған бөлігіндегі токтың I мән бағытын анықтайды, бұрышы U кернеуі мен I тогының арасындағы фазалық ығысу бұрышы болып табылады.

I тоғын және фазалық ығысу бұрышьш есептеу арқылы табуға болады. Бұл үшін І1 және I2 токтардың әрқайсысын екі қосылғышқа жіктейді, олардың біреуі кернеу векторымен бағыттас, ал екіншісі оған перпендикуляр болады (36-сурет). Қөрсетілген қосылғыштардың біріншісін токтың активтік құраушысы деп, ал екіншісін токтың реактивтік құраушысы деп атайды. I, тогының активтік құраушысын І1а деп және реактивтігін — I1р деп, ал I2 тогының активті құраушысын I2а деп және реактивтігін — I2р деп белгілеп

I1а =Il cos φ1;    I1р=I1 sin φ1;    I2а =I2 cos φ2;    I2р=I2 sin φ2

деп   жазамыз.    Тізбектің   тарамдалмаған   бөлігіндегі   ток

I = √( I1а + I2а)2+( I1р +I2р )2= √ Iа2+Ip2                               (3.36)

мұндағы   Iа = I1а+I2р   және Iр = I1р +I2р тізбектің тарамдалмаған белігіндегі I тогының активтік және реактивтік сәйкес құраушылары болып табылады.

U кернеуі мен I тогының арасындағы фазалық ығысу бұрышы φ-дің косинусы мына теңдіктен cos φ = Iа/I анықталады.

Екі тармақты параллель қосудың өте маңызды түрін қарайық: олардың біреуі активтік кедергі R-ден және индуктивтік L-ден тұрса, ал екіншісі сыйымдылығы С конденсатордан тұрады (37 а-сурет), а және б нүктелеріне берілген генератордың кернеуі U-ға, ал бұрыштық жиілігі ω-ға тең. Индуктивтігі бар тармақтағы ток

I1 = U/ √ R2+ (ωL)2

және ол фаза бойынша U кернеуден φ бұрышка қалып отыратыны анық. Конденсаторы бар тармақта ток

I2 =  U/1/ωC=UωC

Конденсаторы бар тармақта активтік кедергі болмағандыктан, ондағы ток I2, векторлық диаграммада (37 б-сурет) көрсетілгендей, кернеу (U-дан фаза бойынша 90° бұрышқа алға шығады. Горизонталь ось бойымен Оа кесіндісі түрінде кернеу салынған. U кернеуден қалып отыратын жаққа қарай (сағат тілінің бағытымен) φ бұрыш жасап Об кесіндісі тұрғызылған, оған I1 ток салынған. Сосын кернеуден алға шығып отыратын жаққа қарай (сағат тілінің бағытына қарсы) — 90° бұрыш жасап Ов кесіндісі тұр-ғызылып, оның бойымен I2 тогы салынған. Геометриялық түрде I1 және I2 токтардың векторларын қосып, тізбектің I тарамдалмаған бөлігіндегі I тогының векторын аламыз.

37 Сурет – Индуктивтілік пен сыйымдылықты қатарлап қосу:

а) сұлбасы; б) векторлық диаграммасы

О кесіндісі I токты анықтайды, ал φ бұрышы тізбектің тарамдалмаған бөлігіндегі U кернеумен I токтың арасындағы фазалық ығысу бұрышын береді. Егер активтік кедергісі R және индуктивтігі L бар тармақка параллель қосылған С конденсаторлы тармақ болмаса, онда тізбектегі ток I1- ге тең болатындығы осы диаграммадан көрініп тұр. Конденсатордың болуы тізбектің тарамдалмаған бөлігіндегі токты I<I-ге дейін азайтады.

Егер С сыйымдылықты Ов = бд, яғни UωC=I1sin φ болатындай етіп таңдап алатын болсақ, онда тізбектің тарамдалмаған белігіндегі I тогы минимал (ең кіші) мәніне жетеді де, φ бұрышы нольге тең болады. Бұл жағдай токтар резонансы деп аталады.

Токтар резонансы кезінде тізбектің тарамдалмаган белігінде токтың мәні минимал болғандықтан қосатын сымдар мен айнымалы ток генераторларының орамаларындағы шығындар да минимал болады. Активтік және индуктивтік кедергілерден тұратын тізбекке конденсаторды параллель жалғау cos φ-ді үлкейтеді.

Сыйымдылығы С конденсаторды және активтік кедергісін ескерусіз қалдыруға болатын, индуктивтігі L орауышты параллель қоссақ, тармақтардағы токтар былайша анықталады: индуктивтігі бар тармақта

I1 = U/ωL

сыйымдылығы бар тармақта

I=ωCU

L индуктивтік және С сыйымдылықты, ZL және Iс токтары бір бірімен тең болатындай етіп, яғни U/ωL=UωC таңдап алайық. Осыдан резонанстық бұрыштық жиілікті ω0=1/√LC және резонанстық жиілікті

f0= 1/2π √2С

аныктаймыз.

Сыйымдылығы бар бұтактағы ток IС — кернеуден фаза бойынша 90° бұрышка алға шығып, индуктивтігі бар бұтактағы ток I2, U — кернеуден фаза бойынша 90° бұрышка кейін қалып отырады. Тізбектің тарамдалмаған белігіндегі ток I нольге тең, ойткені шамалары жағынан бірдей Іс және I2 токтары бір біріне қарсы бағытталған. Идеал резонанс болған кезде тізбектің тарамдалмаған бөлігіндегі ток нольге тең, онда параллель қосылған индуктивтік пен сыйымдылықтан тұратын тізбектің кіріс кедергісі шексіз үлкен шама болады.

Егер конденсаторды белгілі бір U-кернеуге дейін зарядтап, ин-дуктивтік орауышқа тұйықтасақ (38 а-сурет), онда тұйық контур да ток туып, конденсатор орауыш арқылы разрядталады.

38 Сурет – Тербелмелі контур:

а) сұлбасы; б) векторлық диаграммасы

Бұл жағдайда конденсаторда жиналған электр энергиясы орауштың магнит өрісінің энергиясына айналады. Конденсатордың кернеуі өте үлкен болған алғашкы кезде орауштың тогы мен магнит opici жылдам өсе бастайды. Индуктивтікте өздік индукцияның ЭҚК-і EL туады да, ол конденсатордағы U кернеумен теңеседі. Конденсатордың разрядталу проңесінде оның кернеуі азайып және ол нольге дейін кішірейген кезінде контурдағы ток максимал шамасына жетеді, яғни орауштың магнит өрісі ең үлкен болады. Сосын тізбектегі ток азая бастайды және өздік индукцияның ЭҚК-і бағытын өзгертіп, конденсаторды өздік индукцияның ЭҚК-нің, ток нольге дейін кішірейетін сәтіне сәйкес келетін ең жоғарғы шамасына дейін зарядтайды (қарама-қарсы полярлыкпен). Бұл жағдайда орауштың магнит өрісінің энергиясы конденсаторға қайтып оралады. Содан соң тағы да конденсатордың разряды басталады, бірақ та разряд тогының бағыты бастапкы қарама-қарсы болады, өйткені конденсатордағы кернеу өзінің полярлығын өзгертті.

Сонымен тізбекте ток пен кернеудің резонанстық жиілікте f0= 1/2π √2С периодты түрде өзгеру проңесі жүріп турады (38б-сурет). Мұндай тізбек тербеліс  контуры деп аталады.

Контурдағы ток және оның кернеуі уақыт өткен сайын азайып отырады. Өйткені тізбектегі реактивтік кедергілерден басқа индуктивтік орауштың орамасы болып табылатын сымның активтік кедергісі бар. Сымның активтік кедергісінде жылуға айналып сымды қыздыратын энергия бөлініп шығады. Сондықтан да, конденсаторда жиналған және индуктивтік орауштың магнит өрісінің энергиясына айналатын, ал сосын қайтадан конденсаторға көшетін энергия әрбір период сайын жәйлап азая береді, бұл тербелістердің ешуіне әкеп соғады.

  - Айнымалы токтың қуаты

Тұрақты токтың қуаты кернеу мен токтың көбейтіндісімен анықталатыны белгілі. Айнымалы ток жағдайында кернеу болсын, ток болсын уақыт бойынша периодты түрде өзгеріп отырады. Демек, уақыттың қандай болмасын мезгілінде кернеу мен токтың лездік мәндерінің көбейтіндісіне тең қуаттың (р = иі), өзі де айнымалы шама болып табылады.

Активтік жүктеме кезінде кернеу мен ток арасындағы фазалық ығысу болмайды (φ = 0 немесе соs φ=1), қуат кернеу мен токтың әсер етуші мәндерінің кобейтіндісі түрінде анықталады және ваттпен (немесе киловаттпен, мегаваттпен және т. с.) өлшенеді яғни

P=UI                                                              (3.37)

Активтік кедергіден және индуктивтіктен туратын тізбекте ток кернеуден фаза бойынша φ бұрышқа қалып отырады (39-сурет) және қуаттың лездік мәні оң да, теріс те болуы мүмкін, яғни жүктеме периодтың бір бөлігінде энергияны тұтынып, ал екінші бөлігінде оны қайтадан желіге қайтарады. Айнымалы токтың қуатын активтік және реактивтік қуаттар түрінде көрсетіп беруге болады.

Активтік қуатты активтік кедергі тұтынады, мұнда электр энергия-сының басқа энергия түрлерінс механикалық, сәулелік, жылулық және т. б. айналу процесі жүріп жатады.

Активтік қуат

P = I2R                                                  (3.38)

IR = Ua = U cos φ

екенін еске ала тұрып,

Р = R/cos φ                                              (3.39)

екенін табамыз, мұндағы U және I— кернеу мен токтың әсер етуші мәндері, U а — активтік кедергіде кернеудің түсуі.

Реактивтік қуат индуктивтікте орауыштың магнит өрісі түрінде тізбектегі   ток   өскен   кезде қорланады. Тізбектегі ток азайғанда, магнит өрісінде қорланған энергия электр энергиясына айналып, энергия көзіне қайтып оралады. UI -дің әсер етуші мәндері мен sin φ көбейтіндісі

Q =  UI sin φ = Ul I = I2Xl                                           (3.40)

реактивтік қуат деп аталады. Ол реактивтік вольтампер (немесе киловольтампер) (Вар немесе Квар) өлшемімен анықталады. Реактивтік қуатты энергия тұтынушы пайдаланбайды және электр энергиясының энергияның басқа түріне айналу процесіне қатыспайды. Бұл қуат энергия көзімен тұтынушының арасында, олардың орамаларының және энергия тұтынушыны оның көзімен қосатын желілердің сымдарын жүктеп, айналып жүреді, және де олардағы энергия шығынын ұлғайтады.

Кернеу мен токтың әсер етуші мәндерінің көбейтіндісі толық, қуат S деп аталып, вольтамиермен немесе киловаттампермен ВА немесе ВА) өлшенеді,   яғни

S=UI= √ P2+Q2                                                       (3.41)

Электр аппараттарының және машиналардың ауқымдары толық қуатпен анықталады, өйткені орама сымдарының қимасы олар арқылы ағып өтетін токқа тәуелді, ал ток өткізетін бөліктердің оқшауламасы оларға берілген кернеуге тәуелді.

Активтік қуаттың толық қуатқа қатынасы

P/S = cos φ                                              (3.42)

толық қуаттың қандай бөлігі тізбекпен тұтынылатынын көрсетеді, оның мәні кернеу мен токтың арасындағы фазалық ығысу бұрышының косинусына тең болады, және қуат коэффициенті деп аталады. Активтік жүктемеде cos φ= 1 және S = P, яғни электр аппараты немесе машина ең үлкен активтік қуатка ие болады.

39 Сурет – Кернеудің, ток пен қуаттың лездік мәннің графигі

4 АЙНЫМАЛЫ ТОКТЫҢ ҮШ ФАЗАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ

Бір фазалық системалар бір фазалық электр машиналарының жетілмегендігінен тиімді емес. Мысалы, ауқымдары, активтік заттардың (болаттың және мыстың) массалары және энергия шы-ғындары бірдей бір фазалық машинаның қуаты үш фазалы маши-наның қуатынан 1,5 есе кем. Сондықтан электрлендіру үшін айнымалы токтың үш фазалы жүйесі қолданылады.

Айнымалы токтың үш фазалы жүйесі деп немесе жәй үш фазалы жүйе деп өзінде бірдей жиілікті үш ЭҚК-і әрекет ететін бірақта фаза бойынша олар өзара периодтың үштен біріне ығыскан, айнымалы токтың тізбегі немесе желісі аталады. Үш фазалы жүйені құратын жеке тізбектердің фазалары деп атайдьк.

Егер барлық үш фазадағы ЭҚК-нің амплитудасы бірдей болса және де бір бірінен фаза бойынша бірдей бұрышқа ығыскан болса, онда мұндай үш фазалы жүйе симметриялы жүйе деп аталады.

Жер жүзінде бірінші рет үш фазалы токты алысқа беруді орыс ғалымы О. М. Доливо-Добровольский 1891 ж. іске асырды.

40-суретте қарапайым екі полюсті үш фазалы генератор құры-лысының сұлбасы көрсетілген. Статордың (машинаның қозғалмай-тын бөлігі) әдейі жасалған қуыстарында (ойықтарында) кеңістікте шеңбердің үштен біріне (120°) ығыскан орауыштар (катушкалар) А—X, В—У және С—Z орналасқан. Статордың ішінде, магнит өрісін қоздыратын, тұрақты токпен қоректендірілетін, екі полюсты электромагнит болып табылатын ротор (машинаның айналатын бөлігі) орналастырылған. Ротор кандай да болмасын қозғалткышпен айналысқа келтіріледі. Магниттік сызықтар ротормен бірге айналып, статордың қуыстарына (ойықтарына) салынған орауыштардың өткізгіштерін қиып өтеді де, осы орауыштарда синусоидалық, түрде өзгсретін ЭҚК-ін индукциялайды. Әйтседе фазалардың іа, ів және іс. ЭҚК-терінің синусоидалары бір біріне қарағанда периодтың 1/3 бөлігіне ығысқан.

40 Сурет – Үш фазалы генератордың құрылысының сұлбасы

А—X орауыштағы ЭҚК-нің ең максимумы Ет, қашан А қа-бырғасы солтүстік полюстің центріне қарсы ал X қабырғасы оң-түстік полюстың центріне қарсы келген кезде болсын дейік. В—Ү орауышта ЭҚК-тің ең максимумы Ет қашан солтүстік полюстың центрі В өткізгіштің астына келген кезде болады. Ол үшін ротор шеңбердің 1/3 бөлігіне (120°) бұрылуға тиіс, ол периодтың 1/3  бөлі-гіне тең уақыт аралығына сәйкес келеді. С—Z орауыштағы ЭҚК-тің ең максимумы Ет В—У орауышындағы сондай максимумнан кейін 1/3 периодтан соң болады, бұл ротордың одан әрі карай шеңбердің 1/3 бөлігіне бұрылуына сәйкес келеді.

41-суретте А—X, В—У және С—Z орауыштарындағы ЭҚК-тің өзгеру қисықтары мен осы орауыштардағы ЭҚК-тің оң максимумы Ет-ге сәйкес келетін ротордың орналасуы көрсетілген.

Генераторды жүктегенде А—X, В—У және С—Z орауыштардың қысқыштарында фазалық деп аталатын кернеулер қалыптасады. Егер жүктеме болмаса (бос жүріс), онда фазалық кернеулер статордың орауыштарында индукцияланатын ЭҚК-теріне тең.

41 Сурет –Үш фазалы генератордағы орамаларындағы

ЭҚК-нің өзгеру қисықтары

4.1 Генератордың орамаларын жалғау

Үш тәуелсіз бір фазалы тізбектерден тұратын үш фазалы генераторда олардың электр қозғаушы күштерінің амплитудалары бірдей болады және олар фаза бойынша периодтың 1/3 бөлігіне ығыскан. Генератор статорының орамасының әрбір қос қысқышына жүктемеге токты жеткізіп беретін сымдарды жалғап, бірімен-бірі байланыспаған үш фазалық жүйені алуға болады, (42а-сурет). Бірақта барлық үш фазаны бір ортақ үш фазалық жүйеге біріктіру тиімдірек. Осы үшін генератордың орамаларын өзара жұлдызшалап немесе үшбұрыштап жалғайды.

Генератордың орамаларын жұлдызшалап қосқанда (42 б-сурет) барлык үш фазаның соңғы ұштарын ортақ 0 нүктесіне қосып, ал бас ұштарына электр энергиясын желіге жіберетін сымдарды қосады. Осы үш сым желілік (линиялық) аталып, ал қандай да болмасын екі желілік линиялық сымдардың арасындағы кернеу — желілік линиялық кернеу Uл деп аталады. ¥ш фазаның соңғы ұштарының (немесе бас ұштарының) қосылған жалпы нүктесінен (жұлдызшаның) қосылған жалпы нүктесінен (жұлдызшаның нольдік нүктесінен) нольдік деп аталатын төртінші сым жүргізілуі мүмкін. Кез-келген үш желілік (линиялық) сымның біреуі мен нольдік сымның арасындағы кернеу бір фазаның басы мен соңы арасындағы кернеуге, яғни фазалық кернеуге тең.

42 Сурет – Үш фазалы генертор орамаларын қосу сұлбалары:

а) байланыспаған жүйелер; жұлдызшалап;

в) кернеудің векторлық диаграмалары

Әдетте, (генератордың фазаларының орамалары бірдей болып жасалатындықтан фазалардағы ЭКК-тің әсер етуші мәндері бір-біріне тең болады, яғкп Еa=Eв=Ес. Егер генератордың әрбір фазасының тізбегіне жүктеме қоссақ, онда осы тізбектер арқылы токтар ағып өтеді. Тұтынушының барлық үш фазасының кедергі-лерінің мәні мен сипаты бірдей болса, яғни бірқалыпты жүктемеде, фазадағы токтар шамалары жағынан бірдей болып өздерінің кер-неулерінен фаза бойынша бірдей бұрышқа φ ығысады. Бірқалыпты жүктеме кезінде фазалық кернеулердің максимал мәндері де, әсер етуші мәндері де бір-бірімен тең, яғни Ua = Ub =Uс.

Векторлық диаграммада көрсетілгендей (42в-сурет), бұл кернеулер бірінен-бірі фаза бойынша 120°-ка ығысқан. Сұлбаның қандай да болмасын нүктелерінің арасындағы кернеулер (42б-су-ретті караңыз) осы нүктелер арасындағы векторларға (42в-суретті қараңыз) сәйкес келеді. Мысалы, сұлбаның А және О нүктелерінің арасындағы кернеу (фазалық кернеу Uа) диаграмманың А—О векторына сәйкес, ал сұлбаның А және В желілік (линиялық) сым-дарының арасындағы кернеу диаграммадағы А—В желілік (линия-лық) кернеуінің векторына сәйкес келеді. [Векторлық диаграмма бойынша желілік (линиялық) және фазалық кернеулер арасындағы қатынасты жеңіл табуға болады. АОа үшбұрышынан мынандай қатынасты жазуға болады;

1/3 Uл =Uф соs 30°=Uф√3/2

бұдан

Uл=√3Uф                                                  (4.1)

немесе

Uф = Uл /√3                                                 (4.2)

яғни генератордың орамаларын жұлдызша қосқанда желілік кернеу фазалық кернеуден √3=1,73 есе артық болады (бірқалыпты жүктемеде).

Генератордың орамаларын жұлдызша қосқанда генератордың, желілік сымындағы ток фазалық токқа тең екені сұлбыдан (42б-суретті қараңыз) көрініп түр, яғни Iл=Iф.    Кирхгофтың бірінші заңының негізінде нольдік сымдағы ток генератордың фазаларын-дағы токтардың қосындысына тең деп жазуымызға болады.

Симметриялы жүктемеде генератордың фазаларындағы токтар бірі мен бірі тең және бірінен-бірі фаза бойынша 1/3 периодқа ығысқан. Мұндай жағдайда үш фазадағы токтардың геометриялық қосындысы нольге тең яғни нольдік сымда ток болмайды. Сондық-тан симметриялық жүктемеде нольдік сымды алып тастауға бола-ды. Симметриялы емес жүктемеде нольдік сымдағы ток нольге тең емес. Әдетте, нольдік сымның желілік сымдарға карағанда көлденең қимасы кіші болады.

Генератордың орамаларын үшбұрыштап косқан кезде (43 а-сурст) әрбір фазаның ұшы келесі фазанын соңымен жалғасады.

Сонымен генератордың үш фазасы тұыйқ контур жасайды, мұнда генератордың фазаларында индукцияланған электр козғаушы күштердің геометриялық қосындысына тең ЭҚК-і әрекет етеді. Генератордың фазаларындағы ЭҚК-тері біріне-бірі тең және фаза бойынша бірінен-бірі периодтың 1/3 бөлігіне ығысқандықтан, олар-дың геометриялық қосындысы нольге тең. Сондықтан үшбұрыштап қосылған үш фазалық жүйенің тұйық контурында сырткы жүктеме болмаған жағдайда ешқандай ток болмайды.

Үшбұрыштап қосылған кезде желілік сымдар бір фазаның басы мен келесі фазаның соңы қосылған нүктелеріне жалғанады. Желілік сымдар арасындағы кернеу бір фазаның басы мен аяғының арасындағы кернеуге тең. Сонымен, генератордың орамаларын үшбұрыштап қосқан кезде желілік кернеу фазалық кернеуге тең болады, яғни

43 Сурет – Үш бұрышты генератор орамаларын қосу сұлбасы:

а) фазалардағы токтар; б) кернеу мен токтардың векторлық диаграммалары; в) желілік токтардың векторлық диаграммалары

Uл = Uф                                            (4.3)

Бірқалыпты жүктеме жағдайында генратордың орамаларының фазаларында біріне-бірі тең токтар жүреді, олар фазалық. кернеу-лерге карағанда бірінен-бірі  бірдей φ  бұрышқа   ығыскан,   яғни

Iав = I ВС =Iса                                               (4.4)

43 б-суретте фазалық кернеулер мен токтардың векторларын көрсететін векторлық диаграмма бейнеленген. Сұлбада желілік токтар фазалық тоткарға тең емес-екені көрініп тұр.

Фазалық, және желілік токтардың 43-суретте көрсетілген ба-ғытын оң деп алып. Кирхгофтың бірінші заңының нсгізінде токтардың лездік мәндер үшін мынандай өрнектер жазуымызға болады:

iа=iав — iса ;   iв= івс — iва ;   iс = iса-iвс                   (4.5)

Токтар синусоидалы болғандыктан, токтардың лездік мәндері-нің айырымын токтардың әсер етуші мәндерінен бейнелейтін векторлардың геометриялықайырмасымен алмастырайық. Желілік сым А-ның тогы Iа фазалық токтар Iав және Iса - ның векторларының геометриялык айырмасымен анықталады. Желілік ток Iа –ның векторын салу үшін, фазалық ток IАВ -ның векторын (43 в-сурет) Оа кесіндісі ретінде бейнелеп, ал а нүктесінен Iса векторына тең және қарама-қарсы бағытталған — Iса векторын (аб кесіндісі) салайық. Iав векторының басын (О нүктесі)—Іса векторының аяғымен (б нүктесі) қосатын вектор желілік ток Iа-ның векторы болып табылады. Осылайша Iв және Iс желілік токтардың векторларын салуға болады.

43в-суретте көрсетілген векторлық диаграммадан генератордың орамаларын үшбұрыштап қосқан кездегі желілік және фазалық токтар арасындағы қатынасты жеңіл шығарып алуға болады. Оав үшбұрышынан былай деп жазуымызға болады:

1/3Iл = = Iф cos 30° = Iф √3/2

осыдан

Iл = √3Iф = 1,73Iф                                        (4.6)

яғни  генератордың, орамаларын үшбұрыштап қосқан кезде желілік ток фазалық токтан √3 есе артық (бірқалыпты жүктемеде).