Лекция 6. Угловая модуляция

Содержание лекции:

- колебания при угловой модуляции. Спектры при угловой модуляции.

Цель лекции:

- изучение простейших видов модулированных сигналов.

Фазовая модуляция заключается в пропорциональном первичному сигналу x(t) изменении фазы φ переносчика

,                                 (6.1)

где а — коэффициент пропорциональности. Амплитуда колебания при фазовой модуляции не изменяется, поэтому аналитическое выражение ФМ колебания

.                (6.2)

Если модуляция осуществляется гармоническим сигналом x(t) =Xsin Ωt, то мгновенная фаза

.                 (6.3)

Первые два слагаемых (8.3) определяют фазу немодулированного колебания, третье — изменение фазы колебания в результате модуляции.

Фазомодулированное колебание наглядно характеризуется векторной диаграммой на рисунке 8.1, построенной на плоскости, вращающейся по часовой стрелке с угловой частотой w0. Немодулированному колебанию соответствует неподвижный вектор U0. Фазовая модуляция заключается в периодическом с частотой Ω повороте вектора U относительно U0 на угол ∆φ(t)=aXsinΩt. Крайние положения вектора U обозначены U’ и U’’. Максимальное отклонение фазы модулированного колебания от фазы немодулированного колебания

M=∆φmax=aX                                  (6.4)

называется индексом модуляции. Индекс модуляции М пропорционален амплитуде Х модулирующего сигнала. Он в такой же степени характеризует ФМ колебание, как коэффициент модуляции т — AM колебание.

Используя (6.4), перепишем ФМ колебание (6.2) как

.         (6.5)

Мгновенная частота ФМ колебания

.                        (6.6)

Таким образом, ФМ колебание в разные моменты времени имеет различные мгновенные частоты, отличающиеся от частоты несущего колебания  на величину , что позволяет рассматривать ФМ колебание как модулированное по частоте.

Наибольшее отклонение частоты ω от ω0 называется девиацией частоты ∆ωД.  Согласно (6.6)

∆ωд =MΩ или ∆fД =MF.              (6.7)

Частотная модуляция заключается в пропорциональном первичному сигналу x(t) изменении мгновенной частоты переносчика

ω=ω0+ax(t),                                   (6.8)

где а — коэффициент пропорциональности. Мгновенная фаза ЧМ колебания: .

Аналитическое выражение ЧМ колебания с учетом постоянства амплитуды можно  записать в виде: .     (6.9)

В простейшем случае модуляции гармоническим колебанием  мгновенная частота , где — девиация частоты, т. е. максимальное ее отклонение от несущей частоты ω0, вызванное модуляцией. Аналитическое выражение этого ЧМ колебания согласно (6.9)

.

Слагаемое  характеризует изменение фазы, получающееся при ЧМ. Это позволяет рассматривать ЧМ колебание как ФМ колебание с индексом модуляции

,                                    (6.10)

и записать его аналогично (8.9)

.            (6.11)

Из сказанного следует, что ФМ и ЧМ колебания имеют много общего. Так колебание вида (8.11) может быть результатом как ФМ, так и ЧМ гармоническим первичным сигналом. Кроме того, ФМ и ЧМ характеризуются одними и теми же параметрами (индексом модуляции М и девиацией частоты ∆fД), связанными между собой одинаковыми соотношениями: (6.7) и (6.10).

Наряду с отмеченным сходством частотной и фазовой модуляции между ними имеется и существенное отличие, связанное с различным характером зависимости величин М и ∆fД от частоты F первичного сигнала:

- при ФМ индекс модуляции не зависит от частоты F, а девиация частоты согласно (1.23) пропорциональна F;

Рисунок 6.2.

- при ЧМ девиация частоты не зависит от частоты F, а индекс модуляции согласно (6.10) обратно пропорционален F.

Различие между частотной и фазовой модуляцией особенно заметно, когда модуляция производится сложным сигналом, содержащим большое число компонент с разными частотами. Для иллюстрации сказанного на рисунках 6.2 б,в построены графики ЧМ и ФМ  колебаний, соответствующие сигналу x(t) треугольной формы (см. рисунок 6.2 а). При ЧМ увеличение x(t) сопровождается возрастанием w  и наоборот. При ФМ ∆φ(t) = ax (t), a ω= ω0+adx/dt. Поэтому на участках, где dx/dt>0, мгновенная частота ω больше несущей на величину ; на участках с dx/dt< 0 частота ФМ колебания меньше ω0 на величину ∆ω. Таким образом, ФМ сигналом x(t) треугольной формы совпадает с ЧМ сигналом x1(t) (см. рисунок 8.2 г) прямоугольной формы. И вообще любое-колебание с угловой модуляцией может быть получено как в результате ФМ первичным сигналом x(t), так и ЧМ первичным сигналом х1(t)=dx/dt. К сказанному следует добавить, что частотная и фазовая модуляция различаются также способами их осуществления.

Исходным для определения спектров колебаний при гармонической угловой модуляции является выражение (6.11). Примем для упрощения выражений φ0=0 и перепишем (6.11) в виде

.               (6.12)

Выражение (6.12) представляет сумму двух квадратурных колебаний частоты ω0, из которых каждое модулировано по амплитуде частотой Ω. Угловую модуляцию принято подразделять на  узкополосную (М<0,5 рад) и широкополосную (M>0,5рад). Наибольшее распространение в технике связи имеет широкополосная ЧМ с М>>1. Начнем с определения спектра узкополосной угловой модуляции. Полагая M << l, имеем

,       (6.13)

а потому

.     (6.14)

Таким образом, спектр узкополосных сигналов угловой модуляции аналогичен спектру простейшего AM колебания, показанному на рисунке 5.2. Он содержит компоненты несущей частоты ω0 и двух боковых частот ω0+Ω и ω0−Ω. Параметром, определяющим амплитуды боковых частот, здесь является индекс модуляции М. Ширина спектра узкополосной угловой модуляции такая же, как и при AM: она равна удвоенной частоте модуляции. Несмотря на идентичность спектров, рассматриваемое колебание отличается от AM колебания, что является следствием различия в знаках (т. е. в сдвиге фаз на 180°) компонент нижней боковой частоты в выражениях (6.14) и (5.5). Это означает возможность преобразования AM колебания в узкополосное ФМ колебание поворотом фазы одной из боковых частот на 180°.

При широкополосной угловой модуляции M >> 1 выражения (5.5) и (6.14) несправедливы. Приходится спектр колебаний определять непосредственно из (6.12). Выражения и  являются периодическими функциями частоты, а потому они могут быть разложены в ряды Фурье. Первая из этих функций является четной, вторая—нечетной.

где Jn(M) — функция Бесселя первого рода п-го порядка от аргумента М. Таким образом, спектр ЧМ и ФМ колебаний, модулированных гармоническим сигналом, оказывается дискретным, симметричным относительно ω0 и содержащим бесконечное число боковых частота вида ω0±nΩ с амплитудами An=U0Jn(M). Для М=4 он построен на рисунке 6.3. При ограничении спектра необходимо учитывать влияние двух противоречивых факторов: в более узкой полосе частот ослабляется влияние помех, но одновременно увеличиваются искажения сигнала из-за отсутствия опускаемых составляющих. На практике выбирают компромиссное решение. Отличие ширины спектра сигналов гармонической угловой модуляции от интервала частот 2∆fд, в пределах которого происходит изменение мгновенной частоты сигнала:

а) теоретическая ширина спектра ∆fчм, фм=∞;

б) практическое ее значение при М<<1 оказывается ∆fчм, фм=2F>>2∆fд, а при M>>1   ∆fчм, фм несколько превышает 2∆fд и лишь приближенно считается равной ей (8.17). Рассмотрим влияние параметров модулирующего сигнала x(t)=XcosΩt на спектры ФМ и ЧМ колебаний, используя (8.17). При изменении амплитуды Х модулирующего сигнала спектры ФМ и ЧМ колебаний изменяются одинаково. При возрастании Х происходит пропорциональное увеличение индекса модуляции, спектры расширяются за счет увеличения числа спектральных компонент. Изменение частоты F модулирующего колебания по-разному влияет на изменение спектров ФМ и ЧМ колебаний. При ФМ изменение F не влияет на величину индекса модуляции, а следовательно, и на число спектральных составляющих (см. рисунки 6.4 а, б).

При ЧМ с уменьшением F индекс модуляции увеличивается, что приводит к увеличению числа спектральных компонент (см. рисунки 6.4 в, г). В итоге ширина спектра ЧМ колебания от частоты почти не зависит, а при ФМ изменяется пропорционально F.