1.Мировые аналоги

1.1Многофункциональное офисное здание с паркингом «18 Kowloon East» от Aedas.

Тип знания: Многофункциональной офисный комплекс Расположение: Китайская Народная Республика, г. Гонконг. Общая площадь: 32 400 м2

Количество этажей: 28

Сдано в эксплуатацию: 2011 году

Проект представляет собой 28-этажное многофункциональное здание с офисами, торговыми площадями и парковкой. Заказчик запросил дизайн с эффективными офисными напольными плитами и рациональной коробкой. Залив	Коулун,		когда-то	зависимый		от		производства,	претерпевает трансформацию омоложения. Со зданием, расположенным в сообществе с плотными промышленными блоками, вместо предоставления другой офисной башни,		полностью	обернутой		в		холодную		глазурь,		проект	исследует возможность		создания		экологически	устойчивого		проекта		в	такой промышленной зоне. Цель состоит в том, чтобы привнести озеленение в окрестности и повысить качество жизни пользователей в здании, а также пешеходов	на		уровне	улиц.	В	качестве	темы	в	«зеленом»			варианте окончательный проект предусматривает обширные посадки на парковочных площадках. расположен в нижней части башни. В дополнение к визуально зеленому эффекту соседства, установка также фильтрует воздух и улучшает качество воздуха в пределах парковки. Надеемся, что количество взвешенных частиц в воздухе может быть уменьшено, и конструкция может предоставить пользователям парковки более приятные ощущения.

Рисунок 3. Паркинг в кустах от «Aedas

| 1. Задержка на уровне улицы Здание установлено на уровне улицы, чтобы обеспечить более просторные состояние улицы для пешеходов. | 2. Автомобильная стоянка над землей Для достижения более экономичного дизайна, автостоянки этажи расположены на нижнем уровне, а не принятие дизайна подвала, кроме того, на машине парк этажей, пористость здания может быть усиливается при. Низкие уровни для улучшения вентиляции в городском масштабе и тем самым смягчая эффект острова тепла. | 3. Включение небесного сада Вентиляция прилегающего района может дать дальнейшее улучшение путем включения небесного сада. Сад выступает в качестве интерфейса между офисом и этажами автостоянки. Это обеспечивает пользователей здания хорошей комфортной зоной. |
| --- | --- | --- |

Рисунок 4. Паркинг в кустах от «Aedas»

Идея данного проекта в том, чтобы сблизеть среду обитания человека с природой, разгрузить город который окуреж промышленными объектами. Данный проект собрал в себе много функций современного строительства, внеся вклан в напровлений экологического проектирования сооружений.

5. Вертикальные зеленые стены

В дополнение к плантаторам, у вертикальных зеленых стен есть пчела включены в паркинг этажей.

Экологически он служит фильтром для автоятоянки и прелигающих районов. Эстетически это обеспечивает озеленение окресностей.

4. Обширная посадка

Обширная область плантатора включает в различные этажа автостоянки.

Рисунок 5. Паркинг в кустах от «Aedas»

Финальный дизайн вводит обширные посадки как вертикальных зеленых стен и плантаторов на этажах парковки, расположенных в нижней части башни. В дополнение к визуально зеленому эффекту для соседства, посадка также фильтрует воздух и улучшает качество воздуха автостоянка. Надеемся, что взвешенные частицы в воздухе могут быть уменьшенным, и дизайн способен обеспечить пользователей автомобильного паркинга более приятным опытом парковки.

Рисунок 6. Вид с парковочного места

Конструкция здания железобетонная с монолитным ядром. Винтовая система подъема рамы, со встречным движением. Зеленые стены и плантаторы здания трансформируются. Естественная вентиляция помещений паркинга.

Рисунок 7. Разрез паркинга

Рисунок 8. Планы этожей паркинга

На плане этажей данного паркинга автомобили размещены по пириметру паркинга. Движение внудри паркинга, круговое с витообразной расмпой.

На	первом	этаже	паркинга	имеются	автостоянки	для	инвалидов	и помещения для серсисного обслуживания

.

Рисунок 9. Паркинг в кустах от «Aedas»