0101. Мемлекеттің территориясында координаталардың таралуын қамтамасыз ететін және басқа да геодезиялық торларды құруға негіз бола алатын геодезиялық тор

- мемлекеттік геодезиялық тор

- техникалық нивелирлеу

- тригонометриялық нивелирлеу

- теодолиттік жүріс

- мензулалық жүріс

0102. Мемлекеттік геодезиялық тор дегеңіміз не?

- инженерлік геодезиялық жұмыстарды жүргізу үшін негіз бола алатын техникалық нивелирлеу

- ірі масштабты түсірістердің геодезиялық негізі бола алатын жиілету торлары

- құрылыс алаңында бөлу жұмыстарды жүргізуге негіз бола алатын түсіріс негіздеу

- мемлекеттің территориясында координаталардың таралауын қамтамасыз ететін  және басқа да геодезиялық торларды құруға негіз бола алатын геодезиялық тор

- инженерлік геодезиялық жұмыстарды жүргізу үшін негіз бола алатын I разрядты полигонометрия

0103. Мемлекеттік геодезиялық торлар кластар бойынша өзара немен ерекшелінеді?

- гидрографиялық шарттармен

- жер бедерімен

- құру әдісі бойынша

- бұрыштық, сызықтық өлшеулердің дәлдігі және қабырғаларының ұзындықтары бойынша

- климаттық шарттармен

0104. Пландық негіздеудің қай құру әдісі қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар түрінде құрылады?

- трилатерация

- триангуляция

- полигонометрия

- теодолиттік жүріс

- мензулалық жүріс

0105. Пландық негіздеудің қай құру әдісі бұрыштары және базистік қабырғалары өлшенген үшбұрыштар түрінде құрылады?

- трилатерация

- триангуляция

- полигонометрия

- теодолиттік жүріс

- мензулалық жүріс

0106. Триангуляция – бұл

- бұрыштары және базистік қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар түрінде құрылатын пландық негіздеудің құру әдісі

- қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар түрінде құрылатын пландық негіздеудің құру әдісі

- ірі масштабты түсірістердің геодезиялық негізі бола алатын жиілету торлары

- биіктік жүрістер ретінде құрылған тор

- техникалық нивелирлеу

0107. Трилатерация – бұл

- бұрыштары және базистік қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар түрінде құрылатын пландық негіздеудің құру әдісі

- қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар түрінде құрылатын пландық негіздеудің құру әдісі

- ірі масштабты түсірістердің геодезиялық негізі бола алатын жиілету торлары

- нивелирлік  жүрістер ретінде құрылған тор

- техникалық нивелирлеу

0108. Полигонометрия– бұл

- бұрыштары және базистік қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар түрінде құрылатын пландық негіздеудің құру әдісі

- техникалық нивелирлеу

- ірі масштабты түсірістердің геодезиялық негізі бола алатын жиілету торлары

- дирекциондық бұрыштар мен қабырғалары өлшенген жүрістер жүйесі ретінде құрылған тор

- қабырғалары өлшенетін үшбұрыштар түрінде құрылатын пландық негіздеудің құру әдісі

0109. Геодезиялық тор қандай түрлерге бөлінеді?

- тахеометриялық және теодолиттік

- барометрлік және нивелирлік

- тұрақты және уақытша

- теодолиттік және нивелирлік

- пландық және биіктік

0110. Мемлекеттік пландық тор неше класқа бөлінеді?

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

0110. Мемлекеттік биіктік тор неше класқа бөлінеді?

- 2

- 3

- 6

- 5

- 4

0111. Мемлекеттік биіктік тор неше класқа бөлінеді?

- 2

- 3

- 6

- 5

- 4

0112. Сигнал - бұл

- центрді бекітетін жер астындағы құрылыс

- бекіту нүктесі

- биіктікті жоғары дәлдікпен өлшейтін аспап

- арақашықтықты өлшейтін лента

- центрдің үстіне орнатылған ерекше белгі

0113. Мемлекеттік пландық тор жер астында қандай тұрақты белгімен бекітіледі?

- центрлермен

- пирамидалармен

- маркалармен

- экермен

- сигналдармен

0114. Сигнал – бұл

- мемлекеттік нивелирлік торды жер бетінде бекітетін тұрақты белгі

- сызықтарды бағыттауға арналған аспап

- жер астында уақытша  белгі

- мемлекеттік пландық торды жер астында бекітетін тұрақты белгі

- мемлекеттік пландық торды жер бетінде бекітетін тұрақты белгі

0115. Мемлекеттік пландық тор жер бетінде қандай тұрақты белгімен бекітіледі?

- центрлермен

- пирамидалармен

- маркалармен

- экермен

- реперлермен

0116. Мемлекеттік пландық тор неше класқа бөлінеді?

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

0117. Мемлекеттік биіктік тор жер бетінде немен бекітіледі?

- центрмен

- пирамидалармен

- сигналдармен

- репер және маркалармен

- экермен

0118. Репер және марка – бұл...

- орнатылған тұрақты белгі

- орнатылған уақытша белгі

- ағаш қазықшалар

- геодезиялық аспап

- сызықтарды бағыттауға арналған аспап

0119. Репер – бұл...

- мемлекеттік нивелирлік торды жер бетінде бекітетін тұрақты белгі

- сызықтарды бағыттауға арналған аспап

- жер астында уақытша  белгі

- мемлекеттік пландық торды жер астында бекітетін тұрақты белгі

- мемлекеттік пландық торды жер бетінде бекітетін тұрақты белгі

0120. Сөйлемді аяқтаңыз. Мемлекеттік триангуляция торлары ...

- 4 кластан тұрады

- 4 кластан және 2 разрядтан тұрады

- 2 разрядтан тұрады

- 3 кластан тұрады

- 2 кластан тұрады

0201. Құрылыс салынбаған аудандарға бір геодезиялық пункттің нормаланған тығыздығы?

- 1км2

- 5км2

- 10км2

- 15км2

- 30км2

0202. Құрылыс салынған аудандарға бір геодезиялық пункттің нормаланған тығыздығы нешеге тең?

- 1км2

- 5км2

- 10км2

- 15км2

- 30км2

0203. 1: 2 000 және одан ірі масштабтағы  түсіру үшін биіктік негіздеудің

- 1-2км2

- 5-7км2

- 10-15км2

- 15-20км2

- 20-30км2

0204. 1: 2 000 және одан ірі масштабтағы  түсіру үшін геодезиялық негізінің пункттер тығыздығы нешеге тең?

- 1-5км2

- 5-15км2

- 15-20км2

- 20-30км2

- 30-40км2

0205. 1: 5 000 масштабтағы түсіру үшін биіктік негіздеудің пункттер тығыздығы нешеге тең?

- 1-2км2

- 5-7км2

- 10-15км2

- 15-20км2

- 20-30км2

0206. 1: 5000 масштабтағы  түсіру үшін геодезиялық негізінің пункттер тығыздығы нешеге тең?

- 1-5км2

- 5-15км2

- 15-20км2

- 20-30км2

- 30-40км2

0207. І-ші разрядті теодолиттік жүрістерде шекті салыстырмалы қандай шамадан аспауы керек?

- 1/3000

- 1/1000

- 1/2000

- 1/500

- 1/5000

0208. ІІ-ші разрядті теодолиттік жүрістерде шекті салыстырмалы қиыспаушылық қандай шамадан аспауы керек?

- 1/3000

- 1/2000

- 1/1000

- 1/500

- 1/5000

0209. 4-ші класс полигонометрия жүрістің шекті салыстырмалы  қиыспаушылығы қандай шамадан аспауы керек?

- 1: 10 000

- 1: 20 000

- 1: 25 000

- 1: 5 000

- 1: 2 000

0210. І-ші разрядті полигонометрия жүрістің шекті салыстырмалы  қиыспаушылығы қандай шамадан аспауы керек?

- 1: 10 000

- 1: 20 000

- 1: 25 000

- 1: 5 000

- 1: 2 000

0211. ІІ-ші разрядті полигонометрия жүрістің шекті салыстырмалы қиыспаушылығы қандай шамадан аспауы керек?

- 1: 10 000

- 1: 20 000

- 1: 25 000

- 1: 5 000

- 1: 2 000

0212. Бір радианның секундағы шамасы

- 3584,65 "

- 182354,84"

- 125,87'

- 21144,3"

- 206264,81"

0213. Бір радианның градустағы шамасы

- 57º

- 360º

- 59º

- 45º

- 180º

0214. Бір радианның минутадағы шамасы

- 2062'

- 1823'

- 125,87'

- 14'21

- 3438

0215. Ірі өндірістік-зауыттық территорияларда басты геодезиялық пландық негіз ретінде не алынады?

- 1, 2, 3, 4 класты геодезиялық пландық негізделудің мемлекеттік торлары

- 1, 2, 3, 4 класты және I, II разрядты геодезиялық пландық негізделудің мемлекеттік торлары

- 1, 2 класты геодезиялық пландық негізделудің мемлекеттік торлары

- 3, 4 класты және I, II разрядты мемлекеттік торлар

- I, II разрядты мемлекеттік торлар

0216. Кендердің таралу территорияларында басты геодезиялық пландық негіз ретінде не алынады?

- 1, 2, 3, 4 класты және I, II разрядты геодезиялық пландық негізделудің мемлекеттік торлары

- 1, 2, 3, 4 класты геодезиялық пландық негізделудің мемлекеттік торлары

- 1, 2 класты геодезиялық пландық негізделудің мемлекеттік торлары

- 3, 4 класты және I, II разрядты мемлекеттік торлар

- I, II разрядты мемлекеттік торлар

0217. Геодезиялық жиілету торларына не жатпайды?

- 1 разрядты триангуляция

- 1, 2 разрядты полигонометрия

- техникалық нивелирлеу

- 1, 2, 3, 4 класты мемлекеттік геодезиялық торлар

- 2 разрядты триангуляция

0218. Геодезиялық торларды жиілетуді қандай негізгі принципке сәйкес жүргізіледі?

- жоғарғы кластан төмен класқа жиілету

- төмен кластан жоғарғы класқа жиілету

- төмен кластың пункттеріне байланыстыру

- разрядтарды кластармен жиілету

- кластарды разрядтармен жиілету

0219. 1: 500 масштабының шекті дәлдігін анықта

- 0,002 м

- 0,02 м

- 0,2 м

- 0,05 м

- 0,5 м

0220. 1: 1000 масштабының шекті дәлдігін анықта

- 0,01 м

- 0,1 м

- 0,05 м

- 1,0 м

- 0,5 м

0301. 4-ші класты полигонометрия торлары үшін жүрістерінің қабырғалар  саны нешеден аспау керек?

- 10

- 7

- 5

- 15

- 20

0302. I-ші разрядті  полигонометрия торлары үшін жүрістерінің қабырғалар  саны нешеден аспау керек?

- 10

- 7

- 15

- 5

- 20

0303. II -ші разрядті  полигонометрия торлары үшін жүрістерінің қабырғалар  саны нешеден аспау керек?

- 10

- 15

- 7

- 5

- 20

0304. 4-ші класты полигонометрия торлары үшін жүрістердің салыстырмалы қателігі нешеден кем емес болу керек?

0305. I-ші разрядті  полигонометрия торлары үшін жүрістердің салыстырмалы қателігі нешеден кем емес болу керек?

0306. II -ші разрядті  полигонометрия торлары үшін жүрістердің салыстырмалы қателігі нешеден кем емес болу керек?

0307. 4-ші класты полигонометрияның жеке жүрістердің шекті ұзындығы?

- 20км

- 15 км

- 8 км

- 2 км

- 25 км

0308. I-ші разрядті  полигонометрияның жеке жүрістердің шекті ұзындығы?

- 20км

- 15 км

- 5 км

- 2 км

- 25 км

0309. II -ші разрядті  полигонометрияның жеке жүрістердің шекті ұзындығы?

- 20км

- 15 км

- 5 км

- 3 км

- 25 км

0310. 4-ші класты полигонометрия жүріс қабырғасының ең үлкен  ұзындығы?

- 2км

- 5 км

- 0,8 км

- 0,35 км

- 0,5 км

0311. I-ші разрядті  полигонометрияның жүріс қабырғасының ең үлкен  ұзындығы?

- 2км

- 5 км

- 0,8 км

- 0,35 км

- 0,5 км

0312. II -ші разрядті  полигонометрияның жүріс қабырғасының ең үлкен  ұзындығы?

- 2км

- 5 км

- 0,8 км

- 0,35 км

- 0,5 км

0313. 4-ші класты полигонометрияның түйіндес нүктелер арасындағы жүрістердің шекті ұзындығы?

- 2 км

- 15 км

- 8 км

- 1,5 км

- 7 км

0314. I-ші разрядті  полигонометрияның түйіндес нүктелер арасындағы жүрістердің шекті ұзындығы?

- 2 км

- 15 км

- 8 км

- 1,5 км

- 7 км

0315. II -ші разрядті  полигонометрияның түйіндес нүктелер арасындағы жүрістердің шекті ұзындығы?

- 2 км

- 15 км

- 8 км

- 1,5 км

- 7 км

0316. 4-ші класты полигонометрияның бастапқы мен түйіндес нүктелер арасындағы жүрістердің шекті ұзындығы?

- 2 км

- 15 км

- 10 км

- 1,5 км

- 3 км

0317. I-ші разрядті  полигонометрияның бастапқы мен түйіндес нүктелер арасындағы жүрістердің шекті ұзындығы?

- 2 км

- 15 км

- 10 км

- 1,5 км

- 3 км

0318. II -ші разрядті  полигонометрияның бастапқы мен түйіндес нүктелер арасындағы жүрістердің шекті ұзындығы?

- 2 км

- 15 км

- 10 км

- 1,5 км

- 3 км

0319. 4-ші класты полигонометрия  жүрістердегі бұрыш өлшеудің орташа квадраттық қателігі неше тең?

- 0,7"

- 10"

- 1,5"

- 2"

- 5"

0320. I-ші разрядті  полигонометрия  жүрістердегі бұрыш өлшеудің орташа квадраттық қателігі неше тең?

- 0,7"

- 10"

- 1,5"

- 2"

- 5"

0401. Ірі масштабты пландарды құру кезінде түсіріс негіздемесінің пункттерінің орналасу орындарының шекті қателігі планның қай шамасынан кіші болу керек?

- 0,2 мм

- 1,0 мм

- 2,0 мм

- 0,5 мм

- 0,8 мм

0402. 1: 5000 масштабты пландарды құру кезінде түсіріс негіздемесінің пункттерінің орналасу орындарының шекті қателігі қай шамадан кіші болу керек?

- 0,2 м

- 1,0 м

- 2,0 м

- 0,5 м

- 0,8 м

0403. 1: 2000 масштабтағы пландарды құру кезінде түсіріс негіздемесінің пункттерінің орналасу орындарының шекті қателігі қай шамадан кіші болу керек?

- 0,2 м

- 1,0 м

- 2,0 м

- 0,5 м

- 0,4 м

0404. 1: 500 масштабтағы пландарды құру кезінде түсіріс негіздемесінің пункттерінің орналасу орындарының шекті қателігі қай шамадан кіші болу керек?

- 0,2 м

- 1,0 м

- 2,0 м

- 0,1 м

- 0,8 м

0405. Құрылыс салынған аудандардың түсіріс негіздемесінің пункттер тығыздығы неге тәуелді болады?

- түсіріс масштабына

- құрылыс салудың сипаттамасы мен жағдайының күрделілігіне

- жер асты байланыс санына

- жергілікті жердің жер бедерінің сипаттамасына

- барлық жауаптар дұрыс

0406. Құрылыстың  ситуациялық нүктелері мен контурларының түсіру әдістеріне не жатпайды?

- абсцисса мен ординаталар әдісі

- қиылыстыру  әдісі

- полярлық әдіс

- тұстама әдісі

- редуциялау әдісі

0407. Алшақта орналасқан жеке объектілерді түсіруге қолайлы әдісті көрсетіңіз

- абсцисса мен ординаталар әдісі

- бұрыштық қиылыстыру  әдісі

- сызықтық қиылыстыру  әдісі

- тұстама әдісі

- редуциялау әдісі

0408. Теодолиттік жүрістің қабырғаларына тірелетін сызықтардың тұстамаларын немесе тірек нүктелерінің тұстамасында орналасқан нүктелерді түсіруге қолданатын әдісті көрсетіңіз

- абсцисса мен ординаталар әдісі

- бұрыштық қиылыстыру  әдісі

- сызықтық қиылыстыру  әдісі

- тұстама әдісі

- редуциялау әдісі

0409. Құрылыстың  ситуациялық нүктелері мен контурларының түсірудің қай әдісінде эккерді қолданады?

- абсцисса мен ординаталар әдісі

- бұрыштық қиылыстыру  әдісі

- сызықтық қиылыстыру  әдісі

- тұстама әдісі

- полярлық әдісі

0410. Құрылыстың ситуациялық нүктелері мен контурларының түсірудің қай әдісінде теодолит және қашықтық өлшеу құралдары пайдаланылады?

- абсцисса мен ординаталар әдісі

- бұрыштық қиылыстыру  әдісі

- сызықтық қиылыстыру  әдісі

- тұстама әдісі

- полярлық әдісі

0411. Қандай масштабта құрылыс салынған аумақтарда жеке нүктелердің биіктігін нивелирлеу арқылы анықтайды?

- 1: 2000 – 1: 1000

- 1: 5000 – 1: 2000

- 1: 50000 – 1: 25000

- 1: 10000 – 1: 5000

- 1: 10000 – 1: 25 000

0412. Қандай масштабта құрылыс салынған пландарды құру кезінде тексеріс өлшеулері жүргізіледі?

- 1: 2000 – 1: 1000

- 1: 5000 – 1: 2000

- 1: 2000 – 1: 500

- 1: 10000 – 1: 5000

- 1: 10000 – 1: 25 000

0413. Қандай мөлшерде жүрістердің қарама-қарсы жақтарының фасатты сызықтары арасындағы көлденең кескінді алады?

- 10 –20 –40 м

- 10 – 30 – 40 м

- 10 –15 –20 м

- 10 – 25 – 35 м

- 10 – 15 – 30 м

0414. Түсірістің тұстамалық әдісі қай жағдайда қолданады?

- алшақта орналасқан жеке объектілерді түсіру үшін

- жер асты коммуникацияларын түсіру үшін

- жақын орналасқан жеке объектілерді түсіру үшін

- сызықтық объектілерді  түсіру үшін

- ішкі кварталдық ситуациясы түсіру үшін

0415. Құрылыс салынған аудандардың жазық түсірісін жүргізу кезінде аса жауапты бөлім – бұл

- абристі құру және жүргізу

- масштабты таңдау

- горизонтальдарды салу

- көлбеу бұрыштарды өлшеу

- қима биіктігін таңдау

0416. Түсірістің бұрыштық қиылыстыру  әдісі қай жағдайда қолданады?

- алшақта орналасқан жеке объектілерді түсіру үшін

- жер асты коммуникацияларын түсіру үшін

- жақын орналасқан жеке объектілерді түсіру үшін

- сызықтық объектілерді  түсіру үшін

- ішкі кварталдық ситуациясы түсіру үшін

0417. Рекогнасцировкалау – бұл

- биіктік қсімшені анықтау процесі

- нақты жер бетінде болған жер бедерінде және ситауциясында өзгерістерді зерттеп тану

- көлбеу бұрышты салу

- жобалық  ара қашықтықты салу

- ішкі кварталдық ситуациясы түсіру

0418. Құрылыс салынбаған аумақтарды түсіру кезінде түсіріс негіздемесінің аналитикалық жолмен анықталған бір тірек пунктті 1: 5000 масштабтағы түсірісте қандай ауданды қамтамасыз ету керек?

- 30- 40 га

- 50 – 70 га

- 15 - 20 га

- 4 га

- 0,25 га

0419. Құрылыс салынбаған аумақтарды түсіру кезінде түсіріс негіздемесінің аналитикалық жолмен анықталған бір тірек пунктті 1: 2000 масштабтағы түсірісте қандай ауданды қамтамасыз ету керек?

- 30- 40 га

- 50 – 70 га

- 15 - 20 га

- 4 га

- 0,25 га

0420. Құрылыс салынбаған аумақтарды түсіру кезінде түсіріс негіздемесінің аналитикалық жолмен анықталған бір тірек пунктті 1: 500 масштабтағы түсірісте қандай ауданды қамтамасыз ету керек?

- 30- 40 га

- 50 – 70 га

- 15 - 20 га

- 4 га

- 0,25 га

0501. А нүктенің координатасы (437,84; 1010,63), В нүктенің координатасы (231,80; 951,41) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 16002'09"

- 47015'14"

- 196002'09"

- 73057'52"

- 80014'00"

0502. А нүктенің координатасы (231,16; 931,17), В нүктенің координатасы (438,58; 1210,41) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 126036'18"

- 53023'42"

- 306036'18"

- 233023'42"

- 17023'42"

0503. А нүктенің координатасы (1017,84; 596,35), В нүктенің координатасы (921,18; 371,1) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 113013'51"

- 293013'51"

- 203013'51"

- 246046'09"

- 66046'09"

0504. А нүктенің координатасы (1210,47; 504,84), В нүктенің координатасы (671,81; 1210,94) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 127020'20"

- 232039'40"

- 307020'20"

- 52039'40"

- 182039'40"

0505. А нүктенің координатасы (1537,01; 2102,84), В нүктенің координатасы (957,87; 631,17) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 291032'03"

- 201027'57"

- 68027'57"

- 111032'03"

- 248027'57"

0506. А нүктенің координатасы (2317,51; 2100,51), В нүктенің координатасы (1516,71; 2200,97) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 172051'06"

- 7008'54"

- 352051'06"

- 187008'54"

- 173051'06"

0507. А нүктенің координатасы (731,47; 519,82), В нүктенің координатасы (1210,01; 1315,74) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 301000'58"

- 238059'02"

- 121000'58"

- 58059'02"

- 211000'58"

0508. А нүктенің координатасы (1225,14; 1594,16), В нүктенің координатасы (3100,21; 3207,84) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 40042'55"

- 220042'55"

- 139017'05"

- 319017'05"

- 229017'05"

0509. А нүктенің координатасы (827,10; 917,91), В нүктенің координатасы (391,91; 102,35) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 298006'05"

- 118006'05"

- 61054'55"

- 241054'55"

- 208006'05"

0510. А нүктенің координатасы (457,84; 450,31), В нүктенің координатасы (321,16; 597,87) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 47011'32"

- 132048'28"

- 227011'32"

- 312048'28"

- 222048'28"

0511. А нүктенің координатасы (400,50; 1010,00), В нүктенің координатасы (200,50; 910,00) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 26033'54"

- 153026'06"

- 206033'54"

- 333026'06"

- 63026'05"

0512. А нүктенің координатасы (250,10; 930,20), В нүктенің координатасы (430,50; 1210,40) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 122046'28"

- 57013'32"

- 237013'32"

- 302046'28"

- 32046'28"

0513. А нүктенің координатасы (2010,80; 590,30), В нүктенің координатасы (1920,10; 370,10) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 292023'12"

- 247036'48"

- 22023'12"

- 112023'12"

- 67036'48"

0514. А нүктенің координатасы (1210,00; 500,80), В нүктенің координатасы (670,80; 1210,90) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 127012'38"

- 232047'22"

- 30701238"

- 52047'22"

- 37012'38"

0515.  А нүктенің координатасы (1570,10; 2100,80), В нүктенің координатасы (950,80; 630,10) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 247009'52"

- 22050'08"

- 67009'52"

- 112050'08"

- 292050'08"

0516. А нүктенің координатасы (300,50; 1000,50), В нүктенің координатасы (500,50; 1100,50) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 26033'54"

- 153026'06"

- 333026'06"

- 206033'54"

- 63026'05"

0517. А нүктенің координатасы (740,50; 1595,90), В нүктенің координатасы (560,10; 1315,70) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 122046'28"

- 57013'32"

- 237013'32"

- 302046'28"

- 32046'28"

0518. А нүктенің координатасы (1930,10; 3000,60), В нүктенің координатасы (2020,80; 3220,80) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 292023'12"

- 247036'48"

- 22023'12"

- 112023'12"

- 67036'48"

0519. А нүктенің координатасы (539,20; 1320,20), В нүктенің координатасы (1078,40; 610,10) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 127012'38"

- 232047'22"

- 307012'38"

- 52047'22"

- 37012'38"

0520. А нүктенің координатасы (1100,80; 500,00), В нүктенің координатасы (1300,80; 600,00) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтаңыз.

- 26033'54"

- 153026'06"

- 206033'54"

- 333026'06"

- 63026'05"

0601. Егер румб СШ: 65° 25' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 65° 25'

- 114° 35'

- 245° 25'

- 294° 25'

- 295° 25'

0602. Егер румб ОБ: 45° 25' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 45° 25'

- 134° 35'

- 225° 25'

- 314° 25'

- 135° 25'

0603. Егер румб ОШ: 65° 25' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 65° 25'

- 114° 35'

- 245° 25'

- 294° 25'

- 295° 25'

0604. Егер румб СШ: 45° 25' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 45° 25'

- 134° 35'

- 225° 25'

- 314° 25'

- 135° 25'

0605. Егер румб СБ: 65° 25' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 65° 25'

- 114° 35'

- 245° 25'

- 294° 25'

- 314° 35'

0606. Егер дирекциондық бұрыш α = 205° 15’ болса, румб пен дирекциондық бұрыш арасындағы байланысты тап.

- rош =  α

- rош = 180° - α

- rоб = α + 180°

- rсб = 360° - α

- rоб = α – 180°

0607. Егер дирекциондық бұрыш α = 174° 15’ болса, румб пен дирекциондық бұрыш арасындағы байланысты тап.

- rош =  α

- rош = 180° - α

- rоб = α + 180°

- rсб = 360° - α

- rоб = α – 180°

0608. Егер дирекциондық бұрыш α =316° 45' болса, румб пен дирекциондық бұрыш арасындағы байланысты тап.

- гсш =  α

- rош = 180° - α

- rоб = α + 180°

- rсб = 360° - α

- rоб = α - 180°

0609. Егер дирекциондық бұрыш α =36° 55' болса, румб пен дирекциондық бұрыш арасындағы байланысты тап

- гсш =  α

- rош = 180° - α

- rоб = α + 180°

- rсб = 360° - α

- rоб = α - 180°

0610. Егер дирекциондық бұрыш α = 225° 15’ болса, румб пен дирекциондық бұрыш арасындағы байланысты тап.

- rош =  α

- rош = 180° - α

- rоб = α + 180°

- rсб = 360° - α

- rоб = α – 180°

0611. Егер дирекциондық бұрыш α = 158° 15’ болса, румб пен дирекциондық бұрыш арасындағы байланысты тап.

- rош =  α

- rош = 180° - α

- rоб = α + 180°

- rсб = 360° - α

- rоб = α – 180°

0612. Егер дирекциондық бұрыш α =347° 45' болса, румб пен дирекциондық бұрыш арасындағы байланысты тап.

- гсш =  α

- rош = 180° - α

- rоб = α + 180°

- rсб = 360° - α

- rоб = α - 180°

0613. Егер дирекциондық бұрыш α =87° 55' болса, румб пен дирекциондық бұрыш арасындағы байланысты тап.

- гсш =  α

- rош = 180° - α

- rоб = α + 180°

- rсб = 360° - α

- rоб = α - 180°

0614. Дирекциондық бұрыш α =75° 55' болса, румбты анықтаңыз.

- гсш = 75° 55'

- rош = 4° 05'

- rоб = 25° 55'

- rсб = 75° 05'

- rоб = - 104° 05'

0615. Дирекциондық бұрыш α =175° 35' болса, румбты анықтаңыз.

- гсш = 4° 25'

- rош = 4° 25'

- rоб = 225° 35'

- rсб = 165° 35'

- rоб = 104° 25'

0616. Егер румб СШ: 80° 25' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 80° 25'

- 99° 35'

- 260° 25'

- 294° 25'

- 279° 35'

0617. Егер румб ОБ: 37° 30' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 37° 30'

- 142° 30'

- 217° 30'

- 322° 30'

- 135° 25'

0618. Егер румб ОШ: 37° 30' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 37° 30'

- 142° 30'

- 217° 30'

- 322° 30'

- 135° 25'

0619. Егер румб СШ: 15° 15' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 344° 45'

- 164° 45'

- 195° 15'

- 15° 15'

- 235° 15'

0620. Егер румб ОБ: 15° 15' болса, дирекциондық бұрыш нешеге тең болады?

- 344° 45'

- 164° 45'

- 195° 15'

- 15° 15'

- 235° 15'

0701. Құрылыс тордың ең қолданатын қабырғалардың ұзындықтыры қандай?

- 100м, 200м

- 300м, 500м

- 20м, 30м

- 600м, 700м

- 1000м, 1100м

0702.  Құрылыс торды жобалау үшін қажетті құжаттарға не жатады?

- Бас жоба

- 1:10000 масштабтағы ауданның картасы

- берілген ауданына картографиялық материалдардың жиынтығы

- 1:2000 масштабтағы ауданның планы

- 1:1000 масштабтағы жобаланатын ауданның планы

0703. Құрылыстық торды бөлуде негізгі бөлу элементтері

- бөлу тік бұрышы, ара қашықтық

- бөлу горизонталь бұрышы, ара қашықтық

- құрылыс тордың қабырғасының ұзындығы

- геодезиялық пунктердің координаталары

- геодезиялық пунктердің биіктігі

0704. Өндірістік жерлерде жасалынып, бөлшектеу жұмыстарының, техникалық жабдықтаудың және өндірістік түсірістердің жасалу негізі – бұл

- полярлық координаталар жүйесі

- құрылыстық тор

- ғимараттың негізгі осі

- географиялық координаталар жүйесі

- полигонометриялық жүріс

0705. Цехтік жағдайда техникалық құрал жабдықтарды орналастыру үшін құрылыс тордың ең қолданатын қабырғалардың ұзындықтыры қандай?

- 100-200 м

- 1-2 м

- 10-20 м

- 600-700 м

- 50-60 м

0706. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрышты салудың орташа квадраттық қателігі?

- 10"

- 20"

- 30"

- 10

- 20

0707. Құрылыс торды бөлшектеп бөлу тәсілдері

- осьтік және редуциялау

- тура және жанама

- тұстамалық және осьтік

- тұстамалық және редуциялау

- сызықтық және аумақтық

0708. Кіші аумақтарда құрылыс торды бөлшектеп бөлу үшін қай тәсілді қолданады?

- осьтік

- тура

- тұстамалық

- редуциялау

- сызықтық

0709. Үлкен  аумақтарда құрылыс торды бөлшектеп бөлу үшін қай тәсілді қолданады?

- осьтік

- тура

- тұстамалық

- редуциялау

- сызықтық

0710. Өндірістік құрылыста құрылыс торды бөлшектеп бөлу кезінде сызықтық өлшеулердің салыстырмалы қателігі қандай?

- 1: 500 – 1: 1000

- 1: 300 – 1: 500

- 1: 1000 – 1 2000

- 1: 8000 – 1: 10 000

- 1: 2000 – 1: 5000

0711. Азаматтық құрылыста құрылыс торды бөлшектеп  бөлу кезінде сызықтық өлшеулердің салыстырмалы қателігі қандай?

- 1: 500 – 1: 1000

- 1: 300 – 1: 500

- 1: 1000 – 1 2000

- 1: 8000 – 1: 10 000

- 1: 2000 – 1: 5000

0712. Құрылыс тордың қабырғаларын қалай орналастырады?

- жобаланатын инженерлік құрылыстың осіне параллель орналастырады

- солтүстік меридианның бағытына перпендикуляр орналастырады

- полигонометрия жүрістің қабырғаларына параллель орналастырады

- полигонометрия жүрістің қабырғаларына перпендикуляр орналастырады

- теодолиттік жүрістің қабырғаларына перпендикуляр орналастырады

0713. Бірінші кезеңде құрылыс торды бөлу кезінде сызықтық өлшеулерді қандай салыстырмалы қателікпен орындайды?

- 1: 500 – 1: 1000

- 1: 300 – 1: 500

- 1: 1000 – 1 2000

- 1: 8000 – 1: 10 000

- 1: 2000 – 1: 5000

0714. Құрылыс торды құрайтын фигуралар –бұл

- тең қабырғалы үшбұрыштар

- тең бүйірлі үшбұрыштар

- төртбұрыштар

- көпбұрыштар

- кез келген фигура

0715. Құрылыс тордың қабығаларын жер бетінде бөлуді қай аспап арқылы орындайды?

- нивелир

- теодолит

- рулетка

- эккер

- буссоль

0716. Құрылыс торды жер бетінде бөлу кезінде бұрыштарды қай аспап арқылы салады?

- нивелир

- теодолит

- рулетка

- болат лента

- буссоль

0717. Құрылыс торды жобалау үшін қажетті графикалық құжат

- 1:1000 масштабтағы жобаланатын ауданның планы

- 1:10000 масштабтағы ауданның картасы

- 1:25000 масштабтағы карта

- 1:5000 масштабтағы ауданның планы

- Бас жоба

0718. Құрылыс торды редуциялау тәсілімен бөлшектеп бөлу кезінде қабырғалардың ұзындықтарының айырмашылығы қай шамадан аспау керек?

- 10- 15 мм

- 3-5 мм

- 15-20 мм

- 30-40 мм

- 40-60 мм

0719. Құрылыс тордың төбелерінің координаталарын Бас жобадан қандай тәсілмен анықтайды?

- аналитикалық

- графикалық

- бұрыштық қиылыстыру тәсілі

- сызықтық қиылыстыру тәсілі

- тұстамалық тәсіл

0720. Құрылыс торды биіктік негіздемеге байланыстыру үшін қандай жұмыстарды орындайды?

- жоғары дәлдікпен бұрышты салу

- жобалық ара қашықтықты салу

- тахеометриялық түсірісті орындау

- нивелирлік жүрістерді жүргізу

- горизонталь түсірісті орындау

0801. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  5'  қателікпен 105 м қашықтыққа салынған. ρ=3438'.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 0,18 м

- 163,7 м

- 0,15 м

- 170 м

- 97,25 м

0802. Сызықтық қатені есептеңіз, егер бұрыш 5' қатемен 105 м қашықтыққа салынған, ρ=3438'.

- 0,16 м

- 163,7 м

- 0,18 м

- 170 м

- 97,40 м

0803. Сызықтық қатені есептеңіз, егер бұрыш 20'' қатемен 90 м қашықтыққа салынған, ρ=206265''.

- 29,5 мм

- 8,7 мм

- 0,15 мм

- 7,6 мм

- 114,6 мм

0804. Сызықтық қатені есептеңіз, егер бұрыш 20'' қатемен 90 м қашықтыққа салынған, ρ=206265''.

- 29,5 мм

- 8,7 мм

- 0,15 мм

- 7,6 мм

- 114,6 мм

0805. Сызықтық қатені есептеңіз, егер бұрыш 15'' қатемен 90 м қашықтыққа салынған, ρ=206265''.

- 29,5 мм

- 6,5 мм

- 0,15 мм

- 7,6 мм

- 152,8 мм

0806. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  20'' қателікпен 100 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 103,1 мм

- 163,7 мм

- 9,7 мм

- 7,6 мм

- 97,25 мм

0807. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  20'' қателікпен 200 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 103,1 мм

- 19,4 мм

- 9,7 мм

- 51,6 мм

- 97,25 мм

0808. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  20'' қателікпен 300 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 14,6 мм

- 29,1 мм

- 9,7 мм

- 34,4 мм

- 97,25 мм

0809. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  30'' қателікпен 400 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 17,2 мм

- 29,1 мм

- 9,7 мм

- 58,2 мм

- 20,3 мм

0810. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  40'' қателікпен 500 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 10,3 мм

- 163,7 мм

- 48,1 мм

- 7,6 мм

- 96,1 мм

0811. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  30'' қателікпен 100 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 14,5 мм

- 68,8 мм

- 9,7 мм

- 7,3 мм

- 94,3 мм

0812. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  30'' қателікпен 200 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 34,4 мм

- 163,7 мм

- 14,5 мм

- 29,0 мм

- 97,25 мм

0813. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  30'' қателікпен 300 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 22,9 мм

- 45,8 мм

- 21,8 мм

- 87,2 мм

- 43,6 мм

0814. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  40'' қателікпен 400 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 12,9 мм

- 155,2 мм

- 38,8 мм

- 77,6 мм

- 97,25 мм

0815. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  40'' қателікпен 100 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 51,6 мм

- 163,7 мм

- 19,4 мм

- 9,7 мм

- 38,8 мм

0816. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  20'' қателікпен 400 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 38,8 мм

- 163,7 мм

- 19,4 мм

- 77,6 мм

- 25,8 мм

0817. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  25'' қателікпен 400 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 20,6 мм

- 24,3 мм

- 97,0 мм

- 7,6 мм

- 48,5 мм

0818. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  25'' қателікпен 100 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 6,1 мм

- 0,12 мм

- 24,2 мм

- 12,1 мм

- 82,5 мм

0819. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  25'' қателікпен 300 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 3,6 мм

- 18,2 мм

- 36,4 мм

- 72,8 мм

- 0,036 мм

0820. Құрылыс торды бөлу кезінде бұрыш  35'' қателікпен 400 м қашықтыққа салынған. ρ=206265''.Сызықтық қатені есептеңіз.

- 29,4 мм

- 14,7 мм

- 0,067 мм

- 6,7 мм

- 67,9 мм

0901. Жобаны жер бетіне түсіру үшін қандай жобалық құжаттар қажет?

- бас план және топографиялық пландар

- құрылымның негізгі тұстамаларының бойлық жіне көлденең кескіндері

- жұмыс істеу сызбалары және жай сызбалар

- геодезиялық тірек тор пунктерінің координаталар журналы және құрылыс салынатын ауданның тік жазықтықта тегістеу планы

- барлық жауаптар дұрыс

0902. Бөлу жұмыстарын жұргізу кезінде фундаменттердің өлшемдерінің ауытқуына қойылатын шектік қателігі?

- 20 мм

- 10 мм

- 5 мм

- 30 мм

- 15 мм

0903. Бөлу жұмыстарын жүргізу кезінде салынатын бөліктердің, тірек центрлерінің осьтерінің ауытқуына қойылатын шектік қателігі?

- 5 мм

- 10 мм

- 20 мм

- 15 мм

- 3 мм

0904. Бөлу жұмыстарын жүргізу кезінде жерлік құрылыстардың осьтерін және бровкаларын пландық және биіктік жағдайда бөлуге қойылатын шектік қателігі?

- 20 мм

- 30 мм

- 25 мм

- 5 мм

- 10 мм

0905. Бөлу жұмыстарын жүргізу кезінде бетонды фундаменттердің осьтерін пландық және биіктік жағдайға қойылатын шектік қателігі?

- 10 мм

- 5 мм

- 15 мм

- 20 мм

- 30 мм

0906. Бөлу жұмыстарын жүргізу кезінде фундаменттердің тірек жазықтың биіктік белгілерінің жобалық жағдайынан ауытқуына қойылатын шектік қателігі?

- 10 мм

- 5 мм

- 15 мм

- 20 мм

- 30 мм

0907. Құрылыста жүргізілетін барлық бөлу жұмыстары  жалпы геодезиялық ережеге сай өандай принциппен жүргізіледі?

- жалпыдан жекеге

- жекеден жалпыға

- бастыпқыдан соңғыға

- жоғарыдан төмен

- төменнен жоғары

0908. Жобаны жер бетіне түсіру үшін қажетті құжаттардың қатарына қайсысы жатпайды?

- бас план және топографиялық пландар

- құрылымның негізгі тұстамаларының бойлық жіне көлденең кескіндері

- жұмыс істеу сызбалары және жай сызбалар

- геодезиялық тірек тор пунктерінің координаталар журналы және құрылыс салынатын ауданның тік жазықтықта тегістеу планы

- орындаушы түсіріс нәтижелері

0909. Бөлу жұмыстарды жүргізу кезінде Бас план және топографиялық пландар қай масштабта түсіріледі?

- 1: 25 000 – 1: 50 000

- 1: 10 000 – 1: 25 000

- 1: 1 000 – 1: 500

- 1: 500 – 1: 2 000

- 1: 5 000 -  1: 500

0910. Жобаны жер бетіне көшерудің алдында қандай жұмыстар жүргізіледі?

- дайындық жұмыстары

- координаталар ведомосін есептеу

- камералдық жұмыстар

- жұмыс істеу сызбалары орындау

- далалық жұмыстар

0911. Құжаттарды бөлу осьтерінің түрлерін көрсетіңіз?

- координаталық осьтері

- аралық және нақтылық осьтер

- аумақтық осьтер

- симметриялық осьтер

- симметриялық емес осьтер

0912. Құрылыс сызбаларында осьтерді қандай сызықпен жүргізеді?

- түзу сызықпен

- штрих сызықпен

- перпендикуляр сызықпен

- жуандатылған сызықпен

- жінішке сызықпен

0913. Жобаны жер бетіне көшеру үшін геодезиялық дайындық жұмыстары қай сатыда атқарылады?

- 2

- 4

- 3

- 6

- 5

0914. Салынбақшы құрылыстың бас және қадалау осьтерін тауып оны жер бетіне бекіту қай сатыда атқарылады?

- дайындық жұмыстары

- нақтылық болу

- жалпы бөлу жұмыстары

- фундаментті көтеруден бастап құрылыстың барлық элементтерін болу

- орындаушы түсіріс

0915. Жалпы бөлу жұмыстары сатысында қандай жұмыстар жүргізіледі?

- Бас планын салу

- нақты өлшемдердің жобалық мәндерінен аутқуын анықтау

- бас және негізгі осьтерінің бекіткен нүктелерінен құрылыстың жеке элементтерінің бойлық осьтерін анықтап бекіту

- салынбақшы құрылыстың бас және қадалау осьтерін тауып оны жер бетіне бекіту

- орындаушы түсірісті жүргізу

0916. Құрылыстың бас осі жер бетінде қандай орташа квадраттық қатемен көшеріледі?

- 3 – 5 см

- 1 – 3 см

- 5 – 6 см

- 4 см

- 8 –10см

0917. Нақтылық қадалау осі қандай орташа квадраттық қатемен анықталады?

- 3 – 5 см

- 1 – 3 см

- 5 – 6 см

- 4 см

- 8 – 10 см

0918. Құрылыс ішіндегі жабдықтардың технологиялық осьтерін қадалау қай сатыдан кейін атқарылады?

- дайындық жұмыстары

- нақтылық болу

- жалпы бөлу жұмыстары

- фундаментті көтеруден бастап құрылыстың барлық элементтерін болу

- орындаушы түсіріс

0919. Ғимараттардың шартты биіктігі  болып қандай деңгей алынады?

- екінші қабаттың «таза еден» деңгейі

- ғимараттың ең жоғарғы  қабаттың «таза еден» деңгейі

- бірінші қабаттың «таза еден» деңгейі

- фундамент деңгейі

- ғимараттың орташа есептік қабаттың «таза еден» деңгейі

0920. Бір-бірімен байланысқан, құрылыс-монтаждау істерінің бөлінбейтін бір бөлігі болып есептелінетін жұмыстар  -

- координаталарды анықтау

- жоғарғы класты триангуляция торларын дамыту

- пландық биіктік негізді жиілету

- бөлу жұмыстары

- дайындық жұмыстары

1001. Жобалық бұрышты құру және жобалық ара қашықтықты салу арқылы жобаны жер бетіне көшеру үшін қоладанылатын тәсіл

- тік бұрышты координаталар тәсілі

- тура бұрыштық қиылыстыру тәсілі

- сызықтық қиылыстыру тәсілі

- полярлық координаталар тәсілі

- тұстамалық қиылыстыру тәсілі

1002.Құрылыстың барлық бас нүктелердің, осьтердің орналасу жағдайы осы құрылыс алаңында бар болған құрылыс тор жүйесінде анықталған кезде жобаны жер бетіне көшеру үшін қолданылатын тәсіл

- тік бұрышты координаталар тәсілі

- тура бұрыштық қиылыстыру тәсілі

- сызықтық қиылыстыру тәсілі

- полярлық координаталар тәсілі

- тұстамалық қиылыстыру тәсілі

1003.Жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін екі бастапқы пункттерден екі бұрышты салуға негізделген тәсіл

- тік бұрышты координаталар тәсілі

- тура бұрыштық қиылыстыру тәсілі

- сызықтық қиылыстыру тәсілі

- полярлық координаталар тәсілі

- тұстамалық қиылыстыру тәсілі

1004.Жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі жобалық ара қашықтарды қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

- тік бұрышты координаталар тәсілі

- тура бұрыштық қиылыстыру тәсілі

- сызықтық қиылыстыру тәсілі

- полярлық координаталар тәсілі

- тұстамалық қиылыстыру тәсілі

1005.Жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі жобалық ара қашықтарды қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

- тік бұрышты координаталар тәсілі

- тура бұрыштық қиылыстыру тәсілі

- сызықтық қиылыстыру тәсілі

- полярлық координаталар тәсілі

- тұстамалық қиылыстыру тәсілі

1006.Тік бұрышты координаталар тәсілі - бұл

- құрылыстың барлық бас нүктелердің, осьтердің орналасу жағдайы осы құрылыс алаңында бар болған құрылыс тор жүйесінде анықталған кезде жобаны жер бетіне көшеру үшін қолданылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін екі бастапқы пункттерден екі бұрышты салуға негізделген тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі жобалық ара қашықтарды қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

- жобалық бұрышты құру және жобалық ара қашықтықты салу арқылы жобаны жер бетіне көшеру үшін қоладанылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі тұстаманы (осьтерді) қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

1007.Сызықтық қиылыстыру тәсілі - бұл

- құрылыстың барлық бас нүктелердің, осьтердің орналасу жағдайы осы құрылыс алаңында бар болған құрылыс тор жүйесінде анықталған кезде жобаны жер бетіне көшеру үшін қолданылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін екі бастапқы пункттерден екі бұрышты салуға негізделген тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі жобалық ара қашықтарды қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

- жобалық бұрышты құру және жобалық ара қашықтықты салу арқылы жобаны жер бетіне көшеру үшін қоладанылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі тұстаманы (осьтерді) қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

1008.Сызықтық қиылыстыру тәсілі - бұл

- құрылыстың барлық бас нүктелердің, осьтердің орналасу жағдайы осы құрылыс алаңында бар болған құрылыс тор жүйесінде анықталған кезде жобаны жер бетіне көшеру үшін қолданылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін екі бастапқы пункттерден екі бұрышты салуға негізделген тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі жобалық ара қашықтарды қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

- жобалық бұрышты құру және жобалық ара қашықтықты салу арқылы жобаны жер бетіне көшеру үшін қоладанылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі тұстаманы (осьтерді) қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

1009.Полярлық координаталар тәсілі  -бұл

- құрылыстың барлық бас нүктелердің, осьтердің орналасу жағдайы осы құрылыс алаңында бар болған құрылыс тор жүйесінде анықталған кезде жобаны жер бетіне көшеру үшін қолданылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін екі бастапқы пункттерден екі бұрышты салуға негізделген тәсіл

- ) жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі жобалық ара қашықтарды қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

- жобалық бұрышты құру және жобалық ара қашықтықты салу арқылы жобаны жер бетіне көшеру үшін қоладанылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі тұстаманы (осьтерді) қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

1010.Тұстамалық қиылыстыру тәсілі  - бұл

- құрылыстың барлық бас нүктелердің, осьтердің орналасу жағдайы осы құрылыс алаңында бар болған құрылыс тор жүйесінде анықталған кезде жобаны жер бетіне көшеру үшін қолданылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін екі бастапқы пункттерден екі бұрышты салуға негізделген тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі жобалық ара қашықтарды қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

- жобалық бұрышты құру және жобалық ара қашықтықты салу арқылы жобаны жер бетіне көшеру үшін қоладанылатын тәсіл

- жер бетінде жобалық нүктенің орналасу жағдайын анықтау үшін жергілікті жерде бекітілген сызықтың ұштарынан екі тұстаманы (осьтерді) қиылыстырып салуға негізделген тәсіл

1011.Бөлу жұмыстардың элементтеріне не жатпайды?

- жобалық бұрышты салу

- жобалық ара қашықтықты салу

- құрылыс торды салу

- жобалық биіктік белгіні көшеру

- жобалық ылдилықты көшеру

1012.Құрылысты жобадан жер бетіне көшеру неше кезеңнен тұрады?

- 1

- 2

- 4

- 6

- 3

1013.Бөлу жұмыстардың тәсілдеріне не жатпайды?

- тік бұрышты координаталар тәсілі

- полярлық қиылыстыру тәсілі

- сызықтық қиылыстыру тәсілі

- полярлық координаталар тәсілі

- тұстамалық қиылыстыру тәсілі

1014.Жобалық нүктені полярлық координаталар тәсілі арқылы жер бетіне көшеру үшін қажетті берілгендер

- жобалық бұрыш

- екі жобалық бұрыш және ара қашықтық

- екі жобалық ара қашықтық

- жобалық бұрыш және жобалық ара қашықтық

- дирекциондық бұрыш және ара қашықтық

1015.Жобалық нүктені сызықтық қиылыстыру тәсілі арқылы жер бетіне көшеру үшін қажетті берілгендер

- жобалық бұрыш

- екі жобалық бұрыш және ара қашықтық

- екі жобалық ара қашықтық

- жобалық бұрыш және жобалық ара қашықтық

- дирекциондық бұрыш және ара қашықтық

1016.Жобалық нүктені тура бұрыштық қиылыстыру тәсілі арқылы жер бетіне көшеру үшін қажетті берілгендер

- жобалық бұрыш

- екі жобалық бұрыш және ара қашықтық

- екі жобалық бұрыш

- жобалық бұрыш және жобалық ара қашықтық

- дирекциондық бұрыш және ара қашықтық

1017.Жер бетіне жобалық бұрышты көшеру үшін қай аспапты қолданады?

- теодолит

- нивелир

- мензула

- рулетка

- эккер

1018.Жер бетінде жобалық ара қашықты салу үшін қай аспапты қолданады?

- теодолит

- нивелир

- мензула

- рулетка

- эккер

1019.Жер бетіне жобалық биіктік белгіні көшеру үшін қай аспапты қолданады?

- теодолит

- нивелир

- мензула

- рулетка

- эккер

1020.Болашақ құрылыстың планы мен биіктігіне сәйкес жердің бетінде оның  орнын анықтау үшін жүргізілетін геодезиялық жұмыстардың кешені - бұл

- топографиялық түсіріс

- құрылыс

- құрылысты бөлу

- орындаушы түсіріс

- инженерлік геодезиялық іздестірулер

1101.Нивелирлеу- бұл

- көлбеу ара қашықтықтарды анықтау процесі

- горизонталь ара қашықтықтарды анықтау процесі

- горизонталь бұрыштарды анықтау процесі

- биіктік өсімшені анықтау процесі

- вертикаль бұрыштарды анықтау процесі

1102.Биіктік өсімшені анықтау процесі – бұл

- нивелирлеу

- бөлу жұмыстары

- топографиялық түсіріс

- тахеометриялық түсіріс

- орындаушы түсіріс

1103.Нивелирлеудің қай әдісі жазық сәуле бойынша орындалады?

- геометриялық нивелирлеу

- тригонометриялық нивелирлеу

- барометрлік нивелирлеу

- гидростатикалық нивелирлеу

- аэрокосмостық нивелирлеу

1104. формула бойынша не анықталады?

- нүктелер арасындағы өсімше

- нивелирдің негізгі геометриялық шартының қатесі

- Х нүктесінің биіктігі

- рейкадан алынған дұрыс есеп

- есептеулердің айырмашылығы

1105.Нивелирдің негізгі геометриялық шарты

- цилиндрлік деңгейдің осі нивелирдің айналу осіне перпендикуляр болуы керек

- көздеу осі көру дүрбісінің айналу осіне перпендикуляр болуы керек

- нивелирдің жазық осі айналу осіне перпендикуляр болуы керек

- цилиндрлік деңгейдің осі көздеу осіне параллель болуы және бір жазықтықта жатуы керек

- көздеу осі көру дүрбісінің айналу осіне параллель болуы керек

1106.Тригонометриялық нивелирлеудің h= формуласындағы,  i нені білдіреді?

- аспап биіктігі

- рейкаға көзделген биіктік

- аралық нүктедегі рейкадан алынған есеп

- нүктенің биіктігі

- рейкаға дейінгі арақашықтық

1107. формуласындағы, d  нені білдіреді?

- аспап биіктігі

- рейкаға көзделген биіктік

- аралық нүктедегі рейкадан алынған есеп

- нүктенің биіктігі

- рейкаға дейінгі арақашықтық

1108.Тригонометриялық нивелирлеудің h=  формуласындағы, l  нені білдіреді?

- аспап биіктігі

- рейкаға көзделген биіктік

- аралық нүктедегі рейкадан алынған есеп

- нүктенің биіктігі

- рейкаға дейінгі арақашықтық

1109.Тригонометриялық нивелирлеудің h=  формуласындағы, ν  нені білдіреді?

- аспап биіктігі

- рейкаға көзделген биіктік

- аралық нүктедегі рейкадан алынған есеп

- көлбеу бұрышты

- рейкаға дейінгі арақашықтық

1110.«Алдыға» нивелирлеу тәсілінде биіктік өсімшені есептеу формуласы

- h=a-b

- h=i-b

- h=

- h=

- h=b-i

1111.«Ортадан» нивелирлеу тәсілінде биіктік өсімшені есептеу формуласы

- h=a-b

- h=i-b

- h=

- h=

- h=b-i

1112.Тригонометриялық нивелирлеуде биіктік өсімшені есептеу формуласы

- h=a-b

- h=i-b

- h=

- h=+ i

- h=b-i

1113.Тригонометриялық нивелирлеу кезінде биік өсімшені анықтауға қойылатын шарт

- горизонталь бұрыштарды өлшеу немесе салу

- көлбеу бұрышты өлшеу немесе салу

- горизонталь сәулесін өлшеу немесе салу

- көлбеу ара қашықтықты өлшеу немесе салу

- горизонталь ара қышықтықты өлшеу немесе салу

1114.Аралық нүктенің биіктік белгісін  анықтау формуласы

- Hарал = АГ + аарал

- Hарал = аарал – АГ

- Hарал = а - в

- Hарал = а + в

- Hарал = АГ – аарал

1115.Н3 нивелиріндегі х қателік қандай формуламен анықталады?

1116.Н3 нивелиріндегі х қателік қандай формуламен анықталады?

1117.Н3 нивелирдің 1 км жүрістегі өсімшені анықтаудың орташа квадраттық қателігі?

- 6 мм

- 3 мм

- 10 мм

- 0,3 мм

- 2,5 мм

1118.Геометриялық нивелирлеу тәсілдері

- ортадан және алдыға

- ортадан және артқа

- алдыға және артқа

- тура және кері

- ортадан және кері

1119.Геометриялық нивелирлеу тәсілдері

- ортадан және алдыға

- ортадан және артқа

- алдыға және артқа

- тура және кері

- ортадан және кері

1120.Мемлекеттік нивелирлеу торлардың жоғары кластары қалай құрылады?

- барометриялық нивелирлеу

- тригонометриялық нивелирлеу

- геометриялық нивелирлеу

- гидростатикалық нивелирлеу

- сызықтық қиылыстыру тісілі

1201.Мемлекеттік нивелирлеу торлардың жоғары кластары қалай құрылады?

- барометриялық нивелирлеу

- тригонометриялық нивелирлеу

- геометриялық нивелирлеу

- гидростатикалық нивелирлеу

- сызықтық қиылыстыру тісілі

1202.Мемлекеттік нивелирлеу торлардың жоғары кластары қалай құрылады?

- барометриялық нивелирлеу

- тригонометриялық нивелирлеу

- геометриялық нивелирлеу

- гидростатикалық нивелирлеу

- сызықтық қиылыстыру тісілі

1203. А нүктесінің биіктік белгісі 300,65 м, көлбеулік  = - 0,010; арақашықтық d=50 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 301,15 м

- 350,65 м

- 300,15 м

- 0,50 м

- –0,50 м

1204. А нүктесінің биіктік белгісі 200,90 м, көлбеулік  =+0,010; арақашықтық d=50 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 0,50 м

- 200,40 м

- –0,50 м

- 201,40 м

- 250,90 м

1205. А нүктесінің биіктік белгісі 330,65 м, көлбеулік  = - 0,020; арақашықтық d=50 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 380,65 м

- 329,65 м

- 331,65 м

- 1,00 м

- – 1,00 м

1206. А нүктесінің биіктік белгісі 210,95 м, көлбеулік  =+0,020; арақашықтық d=50 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 211,95 м

- 209,95 м

- 260,95 м

- 1,00 м

- – 1,00 м

1207. А нүктесінің биіктік белгісі 310,00 м, көлбеулік  = - 0,030; арақашықтық d=50 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 311,50 м

- 308,50 м

- 360, 00 м

- 1,50 м

- – 1,50 м

1208. А нүктесінің биіктік белгісі 201,90 м, көлбеулік  =+0,030; арақашықтық d=50 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 1,50 м

- 200,40 м

- 203,40 м

- – 1,50 м

- 251,90 м

1209. А нүктесінің биіктік белгісі 356,05 м, көлбеулік  = - 0,010; арақашықтық d=75 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 356,80 м

- 431,05 м

- – 0,75 м

- 355,30 м

- 0,75 м

1210. А нүктесінің биіктік белгісі 250,10 м, көлбеулік  =+0,010; арақашықтық d=75 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 242,60 м

- 249,35 м

- 257,60 м

- 0,75 м

- 250,85 м

1211. А нүктесінің биіктік белгісі 300,65 м, көлбеулік  = - 0,020; арақашықтық d=75 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 299,15 м

- 302,15 м

- 315,65 м

- 285,65 м

- –1,50 м

1212. А нүктесінің биіктік белгісі 345,15 м, көлбеулік  = - 0,030; арақашықтық d=75 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 367,65 м

- 347,40 м

- 342,90 м

- – 2,25 м

- 322,65 м

1213. А нүктесінің биіктік белгісі 345,15 м, көлбеулік  = - 0,030; арақашықтық d=75 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 367,65 м

- 347,40 м

- 342,90 м

- – 2,25 м

- 322,65 м

1214. А нүктесінің биіктік белгісі 385,15 м, көлбеулік  =+0,030; арақашықтық d=75 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 407,65 м

- 342,65 м

- 382,90 м

- 387,40 м

- 2,25 м

1215. А нүктесінің биіктік белгісі 410,60 м, көлбеулік  = - 0,010; арақашықтық d=60 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 404,60 м

- – 0,60 м

- 470,60 м

- 411,20 м

- 410,00 м

1216. А нүктесінің биіктік белгісі 200,00 м, көлбеулік  =+0,010; арақашықтық d=60 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 200,60 м

- 199,40 м

- 206,00 м

- 194,00 м

- 0,60 м

1217. А нүктесінің биіктік белгісі 300,20 м, көлбеулік  = -0,020; арақашықтық d=60 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 301,40 м

- 299,00 м

- 312,20 м

- 288,20 м

- – 1,20 м

1218. А нүктесінің биіктік белгісі 210,20 м, көлбеулік  =+0,030; арақашықтық d=60 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 228,20 м

- 192,20 м

- 212,00 м

- 1,80 м

- 208,40 м

1219. А нүктесінің биіктік белгісі 335,80 м, көлбеулік  = -0,030; арақашықтық d=60 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 337,60 м

- – 1,80 м

- 353,80 м

- 334,00 м

- 317,80 м

1220. А нүктесінің биіктік белгісі 200,20 м, көлбеулік  =+0,010; арақашықтық d=80 м болса, В нүктесінің жобалық биіктік белгісін есептеңіз.

- 0,80 м

- 199,40 м

- 208,20 м

- 192,20 м

- 201,00 м

1301. А нүктесінің биіктік белгісі 235,55 м, i=0,0010, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=25 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгіні

- 235,58 м

- 235,52 м

- 235,80 м

- 235,30 м

- 235,68 м

1302. А нүктесінің биіктік белгісі 235,55 м, i= - 0,0010, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=25 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгіні

- 235,58 м

- 235,52 м

- 235,80 м

- 235,30 м

- 235,68 м

1303. А нүктесінің биіктік белгісі 235,55 м, i=0,0020, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=25 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгіні

- 235,80 м

- 235,50 м

- 235,60 м

- 236,05 м

- 235,05 м

1304. А нүктесінің биіктік белгісі 235,55 м, i= - 0,0020, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=25 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгіні

- 235,80 м

- 235,50 м

- 235,60 м

- 236,05 м

- 235,05 м

1305. А нүктесінің биіктік белгісі 235,55 м, i=0,0020, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=20 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгіні

- 235,65 м

- 235,35 м

- 235,75 м

- 236,59 м

- 235,51 м

1306. А нүктесінің биіктік белгісі 235,55 м, i= - 0,0020, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=20 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгісін анықтаңыз.

- 235,65 м

- 235,35 м

- 235,75 м

- 236,59 м

- 235,51 м

1307. А нүктесінің биіктік белгісі 235,60 м, i= 0,0020, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=40 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгісін анықтаңыз.

- 235,68 м

- 235,52 м

- 236,40 м

- 234,80 м

- 235,80 м

1308. А нүктесінің биіктік белгісі 235,60 м, i=  - 0,0020, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=40 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгісін анықтаңыз.

- 235,68 м

- 235,52 м

- 236,40 м

- 234,80 м

- 235,80 м

1309. А нүктесінің биіктік белгісі 235,60 м, i= 0,0030, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=20 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгісін анықтаңыз.

- 235,54 м

- 235,66 м

- 236,20 м

- 235,00 м

- 235,90 м

1310. А нүктесінің биіктік белгісі 235,60 м, i= -  0,0030, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=20 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгісін анықтаңыз.

- 235,54 м

- 235,66 м

- 236,20 м

- 235,00 м

- 235,90 м

1311. А нүктесінің биіктік белгісі 235,60 м, i= 0,0030, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=200 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгісін анықтаңыз.

- 235,54 м

- 235,66 м

- 236,20 м

- 235,00 м

- 235,90 м

1312. А нүктесінің биіктік белгісі 235,60 м, i= - 0,0030, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=200 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгісін анықтаңыз.

- 235,54 м

- 235,66 м

- 236,20 м

- 235,00 м

- 235,90 м

1313. А нүктесінің биіктік белгісі 235,60 м, i= 0,0030, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=40 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгісін анықтаңыз.

- 234,40 м

- 235,48 м

- 236,20 м

- 235,72 м

- 236,80 м

1314. А нүктесінің биіктік белгісі 235,60 м, i= - 0,0030, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=40 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгісін анықтаңыз.

- 234,40 м

- 235,48 м

- 236,20 м

- 235,72 м

- 236,80 м

1315. А нүктесінің биіктік белгісі 235,60 м, i= 0,0030, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=60 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгісін анықтаңыз.

- 233,60 м

- 235,40 м

- 236,20 м

- 235,78 м

- 236,80 м

1316. А нүктесінің биіктік белгісі 235,60 м, i= - 0,0030, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=60 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгісін анықтаңыз.

- 233,80 м

- 235,42 м

- 237,40 м

- 235,78 м

- 236,80 м

1317. А нүктесінің биіктік белгісі 235,80 м, i= 0,0020, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=80 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгісін анықтаңыз.

- 236,20 м

- 237,00 м

- 234,20 м

- 235,68 м

- 235,96 м

1318. А нүктесінің биіктік белгісі 235,60 м, i= - 0,0030, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=80 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгісін анықтаңыз.

- 235,84 м

- 235,36 м

- 236,20 м

- 235,68 м

- 236,80 м

1319. А нүктесінің биіктік белгісі 235,60 м, i= - 0,0030, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=80 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгісін анықтаңыз.

- 235,84 м

- 235,36 м

- 236,20 м

- 235,68 м

- 236,80 м

1320. А нүктесінің биіктік белгісі 235,60 м, i= 0,0050, В нүктеге дейінгі ара қашықтық d=20 м. В нүктесінің жобалық биіктік белгісін анықтаңыз.

- 235,55 м

- 235,50 м

- 236,20 м

- 235,70 м

- 236,80 м

1401. Тік жобалауда  формуласы бойынша не анықталады?

- нивелирленетін ауданның жобалық орташа биіктігі

- нивелирленетін ауданның жұмыстық биіктігі

- негізгі нүктедегі жердің биіктігі

- барлық биіктіктердің қосындысы

- нольдік жұмыстың сызығы

1402. Тік жобалау бұл -

- жер бетін түсіру

- өзгерту мақсатында жүргізілетін жұмыс комплексі

- трассаны бөлу

- геодезиялық бөлу жұмыстары

- құрылыс торларын бөлу

1403. Ауданды тік жобалауда и  айырмашылық қандай болу керек?

- 0,3%

- 3-5%

- 15%

- 30%

- 50%

1404. Үйілетін топырақтың көлемі қалай анықталады?

1405. Жер бетін квадраттар бойынша нивелирлеудегі квадраттың берілетін ұзындығы неге байланысты болады?

- аспапқа байланысты

- рельефтің қима биіктігі мен планның масштабына байланысты

- ізденіске байланысты

- жер бетінің жағдайы мен өсімдікке байланысты

- бақылаушыға байланысты

1406.  бұл формулада нені білдіреді?

- бір төртбұрышқа кіретін биіктік белгілерінің қосындысы

- нивелирленетін ауданның жұмыстық биіктігі

- негізгі нүктедегі жердің биіктігі

- барлық биіктіктердің қосындысы

- нольдік жұмыстың сызығы

1407.  бұл формулада нені білдіреді?

- барлық биіктіктердің қосындысы

- нивелирленетін ауданның жұмыстық биіктігі

- негізгі нүктедегі жердің биіктігі

- екі төртбұрышқа кіретін биіктік белгілерінің қосындысы

- нольдік жұмыстың сызығы

1408.  бұл формулада нені білдіреді?

- барлық биіктіктердің қосындысы

- нивелирленетін ауданның жұмыстық биіктігі

- негізгі нүктедегі жердің биіктігі

- екі төртбұрышқа кіретін биіктік белгілерінің қосындысы

- төртбұрыштардың саны

1409. Қалалық көше торларын және жоспарлаудың бас жобасын құру кезінде негізгі сұрақтарды шешу үшін қай масштабтағы карталарды және пландарды қолданады?

- 1:1000-1:500

- 1:2000-1:500

- 1:10000-1:5000

- 1:500-1:200

- 1:10000-1:500

1410. Негізгі көшеде жерлік жұмыстардың көлемі қай әдісті қолданып есептеледі?

- төртбұрышты картограмма әдісі

- бойлық кескіні бойынша

- көлденең кескіні бойынша

- негізгі кескіндері бойынша

- бойлық және көлденең кіскіндері бойынша

1411.  бұл формулада нені білдіреді?

- барлық биіктіктердің қосындысы

- нивелирленетін ауданның жұмыстық биіктігі

- негізгі нүктедегі жердің биіктігі

- төрт төртбұрышқа кіретін биіктік белгілерінің қосындысы

- төртбұрыштардың саны

1412. Жерлік жұмыстардың көлемін көшенің бойлық кескіні бойынша есептеу формуласы  қандай?

1413. бұл формулада нені белдіреді?

- жобалық биіктік белгі

- көшенің ұзындығы

- жұмыстық биіктік белгі

- көшенің ені

- ылдилық

1414. Жобаланатын көшенің жерлік жұмыстардың көлемі қай әдісті қолданып есептеледі?

- төртбұрышты картограмма әдісі

- бойлық кескіні бойынша

- көлденең кескіні бойынша

- негізгі кескіндері бойынша

- бойлық және көлденең кіскіндері бойынша

1415. Тік жоспарлау кезінде жобаланатын жер бедерінің қима биіктігі қай шамада алынады?

- 1-1,5 м

- 0,2 – 0,5 м

- 0,6 - 0,8 м

- 0,5 - 1,0 м

- 2,0 – 5,0 м

1416. Нөлдік жұмыстар сызығының орналасу жағдайын анықтау формуласы

1417.  бұл формула бойынша нені анықтайды?

- барлық биіктіктердің қосындысы

- нивелирленетін ауданның жұмыстық биіктігі

- негізгі нүктедегі жердің биіктігі

- жұмыстық биіктік белгі

- нөлдік жұмыстар сызығының орналасу жағдайы

1418.  бұл формулада  нені білдіреді?

- барлық биіктіктердің қосындысы

- жұмыстық биіктік белгілердің арасындағы ара қашықтық

- негізгі нүктедегі жердің биіктігі

- жұмыстық биіктік белгі

- нөлдік жұмыстар сызығының орналасу жағдайы

1419. Тік жоспарлау кезінде жобалық горизонталь арасында ара қашықтықты есептеу формуласы

1420.  бұл формулада нені білдіреді?

- жобалық горизонталь арасында ара қашықтықты

- көлбеу бұрыш

- жер бедерінің қима биіктігі

- жұмыстық биіктік белгі

- планның масштабының бөлімі

1501. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрмен шағылыстырушысыз режимінде ара қашықтықты өлшеу алшақтығы

- 100 м

- 200 м

- 300 м

- 400 м

- 500 м

1502. PENTAX R-325 NX эектронды тахеометрде көру дүрбісінің үлкейтуі нешеге тең?

- 50х

- 40х

- 30х

- 20х

- 10х

1503. PENTAX R-325 NX электронды тахеометр қандай арнаулы бағдарламамен жабдықталған?

- PowerTopoLite

- PowerTopoLite және ABS

- PowerTopoLite және Credo

- PowerTopoLite және PSF

- Credo

1504. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрдің пленкалы шағылыстырғышпен ара қашықтықты өлшеуді қандай  алшақтыққа орындайды?

- 200 м

- 400 м

- 600 м

- 1000 м

- 1100 м

1505. PENTAX R-325NX  электрондық тахеометрді нүктенің үстінде центрлеу тәсілі

- қылжыпты тіктеуіш

- оптикалық центрир

- көз мөлшерімен

- лазер центрирі

- автоматты түрде

1506. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрдің жұмыс істеу температурасы

- -0° + 70

- -10° + 50

- -20° + 100

- -20° + 20

- -20° + 50

1507. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрдің бір шағылыстырғышқа келетін ара қашықтықты өлшеу дәлдігі

1508. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрдің шағылыстырғышсыз режимінде ара қашықтықты өлшеу дәлдігі

1509. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрдің бір тәсілмен горизонталь бұрышты өлшеудің орташа квадраттық қателігі

- 1″

- 2″

- 3″

- 4″

- 5″

1510. Диапазон компенсатора тахеометра PENTAX R-325 NX электронды тахеометрде компенсатордың диапазоны нешене тең?

- 6′

- 5′

- 4′

- 3′

- 2′

1511. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрдің бір шағылыстырғышқа келетін ара қашықтықты өлшеу алшақтығы

- 1000 м

- 1500 м

- 2000 м

- 3000 м

- 5000 м

1512. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрдің ара қашықтықты өлшеу уақыты

- 1 сек

- 1,5 сек

- 2 сек

- 2,5 сек

- 10 сек

1513. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрдің горизонталь бұрышты және көлбеу ара қашықтықты өлшеу уақыты

- 2 сек

- 4 сек

- 5 сек

- 6 сек

- 10 сек

1514. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрдің жадысы қай мөлшерде нүктелерді сақтаялады?

- 10000 пикет

- 15000 пикет

- 12000 пикет

- 16000 пикет

- 18000 пикет

1515. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрдің бір аккумулятормен жұмыс істеу ұзақтылығы

- 7 сағат

- 6 сағат

- 5 сағат

- 4 сағат

- 3 сағат

1516. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрдің операционды клавишаларына не жатпайды?

- ESC

- ENT

- РЕЖИМ

- Laser

- HELP

1517. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрдің функционалды клавишаларына не жатпайды?

- 0 ввод

- Дисп

- РЕЖИМ

- Laser

- МЕНЮ

1518. PENTAX R-325 NX электронды тахеометр қандай координаталар жүйелерінде жұмыс істейді?

- географиялық және тік бұрышты

- полярлық және географиялық

- тік бұрышты және полярлық

- тұстамалық және тік бұрышты

- тұстамалық және полярлық

1519. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрмен тік бұрышты координаталар жүйесінде жұмыс істеу кезінде нүктелердің координаталары қай түрде алынады?

- Х, У, Н координаталар

- горизонталь бұрыштың  және ара қашықтықтың шамалары

- нүктенің бойлығы және ендігі

- көлбеу бұрыштың шамасы

- Х, У координаталар

1520. PENTAX R-325 NX электронды тахеометрдің функционалды клавишаларына не жатпайды?

- ESC

- Дисп

- РЕЖИМ

- 0 ввод

- МЕНЮ

1601. Инженерлік құрылыстың құрылуы неше кезеңнен тұрады?

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

1602. Инженерлік құрылыстың құрылуы кезеңдерін  орындау реті бойынша көрсетіңіз?

- іздестірулер, жобалау, құрылыс

- құрылыс, жобалау, іздестірулер

- іздестірулер, құрылыс, жобалау

- құрылыс, іздестірулер, жобалау

- құрылыс, жобалау, іздестірулер

1603. Құрылыстардың жобалауы неше кезеңнен тұрады?

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

1604. Құрылыстарды жобалаудың міндетті түрде жүргізілетін кезеңдеріне не жатады?

- жұмыстық сызбалар, іздестірулер

- техникалық жоба, технико-экономикалық негіздеу

- жұмыстық сызбалар, технико-экономикалық негіздеу

- техникалық жоба, жұмыстық сызбалар

- іздестірулер, технико-экономикалық негіздеу

1605. Ірі, күрделі объектілердің жобалауы неше кезеңнен тұрады?

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

1606. Ірі, күрделі объектілерді жобалаудың кезеңдерін орындау реті бойынша көрсетіңіз?

- жұмыстық сызбалар, іздестірулер

- техникалық жоба, технико-экономикалық негіздеу

- техникалық жоба, жұмыстық сызбалар

- технико-экономикалық негіздеу, техникалық жоба, жұмыстық сызбалар

- іздестірулер, технико-экономикалық негіздеу

1607. Типтік жобалар бойынша салынатын объектілерде жобалау неше кезеңнен тұрады?

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

1608. Типтік жобалар бойынша салынатын объектілерде жобалаудың кезеңдерін көрсетіңіз?

- жұмыстық сызбалар, іздестірулер

- техникалық жоба, технико-экономикалық негіздеу

- техникалық жоба, жұмыстық сызбалар

- технико-экономикалық негіздеу, техникалық жоба, жұмыстық сызбалар

- техно-жұмыстық жобалау

1609. Техникалық жоба сатысында қандай жұмыстар жүргізіледі?

- жергілікті шарттарды ескере отырып құрылыс конструкциясының элементтерін анықтайды, оның параметрлерін дәлелдейді

- эконималық мақсатына лайықтығын және берелген жерде құрылыстың салуын техникалық жағынан мүмкіндігін қарастырады және құрылыс салудың бағасын анықтайды

- техникалық жағынан мүмкіндігін қарастырады

- бүкіл аймақ үшін эконималық мақсатына лайықтығын қарастырады

- құрылыс конструкциясының параметрлерін дәлелдейді

1610. Жұмыстық сызбалар сатысында қандай жұмыстар жүргізіледі?

- жергілікті шарттарды ескере отырып құрылыс конструкциясының элементтерін анықтайды, оның параметрлерін дәлелдейді

- эконималық мақсатына лайықтығын және берелген жерде құрылыстың салуын техникалық жағынан мүмкіндігін қарастырады және құрылыс салудың бағасын анықтайды

- техникалық жағынан мүмкіндігін қарастырады

- бүкіл аймақ үшін эконималық мақсатына лайықтығын қарастырады

- құрылыс конструкциясының параметрлерін дәлелдейді

1611. Іздестірулер қандай түрлерге бөлінеді?

- тура және жанама

- экономикалық және техникалық

- сызықтық және аумақтық

- сызықтық және нүктелік

- осьтік және редуциялау

1612. Экономикалық іздестірулерде нені анықтайды?

- жергілікті шарттарды ескере отырып құрылыс конструкциясының элементтерін анықтайды, оның параметрлерін дәлелдейді

- эконималық мақсатына лайықтығын және берелген жерде құрылыстың салуын техникалық жағынан мүмкіндігін қарастырады және құрылыс салудың бағасын анықтайды

- техникалық жағынан мүмкіндігін қарастырады

- берілген жерде құрылыс салудың экономикалық мақсатына лайықтығын, оның құрылыс материалдармен, сумен, жұмыс күшімен және т.б. қамтамасыз дәрежесін анықтайды

- құрылыс салынатын телімнің табиғи жағдайы туралы мәліметтерді және оларды жобалау мен салу кезеңдерінде қолдану мүмкіндігін айқындайды

1613. Техникалық іздестірулерде нені анықтайды?

- жергілікті шарттарды ескере отырып құрылыс конструкциясының элементтерін анықтайды, оның параметрлерін дәлелдейді

- эконималық мақсатына лайықтығын және берелген жерде құрылыстың салуын техникалық жағынан мүмкіндігін қарастырады және құрылыс салудың бағасын анықтайды

- техникалық жағынан мүмкіндігін қарастырады

- берілген жерде құрылыс салудың экономикалық мақсатына лайықтығын, оның құрылыс материалдармен, сумен, жұмыс күшімен және т.б. қамтамасыз дәрежесін анықтайды

- құрылыс салынатын телімнің табиғи жағдайы туралы мәліметтерді және оларды жобалау мен салу кезеңдерінде қолдану мүмкіндігін айқындайды

1614. Технико-экономикалық негіздеу сатысында қандай жұмыстар жүргізіледі?

- жергілікті шарттарды ескере отырып құрылыс конструкциясының элементтерін анықтайды, оның параметрлерін дәлелдейді

- эконималық мақсатына лайықтығын және берелген жерде құрылыстың салуын техникалық жағынан мүмкіндігін қарастырады және құрылыс салудың бағасын анықтайды

- бар болған құрылыстардың кешенінде салынатын құрылыстың маңызы, негізгі техникалық және жобалық шешімдердің негізделуі берілген

- техникалық жағынан мүмкіндігін қарастырады

- құрылыс салынатын телімнің табиғи жағдайы туралы мәліметтерді және оларды жобалау мен салу кезеңдерінде қолдану мүмкіндігін айқындайды

1615. Жобалаудың қай сатысында жергілікті шарттарды ескере отырып құрылыс конструкциясының элементтерін анықтайды, оның параметрлерін дәлелдейді?

- жұмыстық сызбалар

- технико-экономикалық негіздеу

- техникалық жоба, жұмыстық сызбалар

- техникалық жоба

- техно-жұмыстық жобалау

1616. Жобалаудың қай сатысында эконималық мақсатына лайықтығын және берелген жерде құрылыстың салуын техникалық жағынан мүмкіндігін қарастырады және құрылыс салудың бағасын анықтайды?

- жұмыстық сызбалар

- технико-экономикалық негіздеу

- техникалық жоба, жұмыстық сызбалар

- техникалық жоба

- техно-жұмыстық жобалау

1617. Инженерлік құрылыстар міндетіне қарай қандай түрлерге бөлінеді?

- сызықтық және аумақтық

- сызықтық және нүктелік

- кіші және ірі

- өндірістік, азаматтық-тұрғын, ауыл шаруашылық, гидротехникалық, көліктік

- сызықтық, азаматтық-тұрғын, ауыл шаруашылық, аумақтық

1618. Инженерлік құрылыстар геометриялық түріне қарай қандай түрлерге бөлінеді?

- сызықтық және аумақтық

- сызықтық және нүктелік

- кіші және ірі

- өндірістік, азаматтық-тұрғын, ауыл шаруашылық, гидротехникалық, көліктік

- сызықтық, азаматтық-тұрғын, ауыл шаруашылық, аумақтық

1619. Сызықтық құрылыстарға не жатады?

- зауыт

- кент

- темір жол

- ауыл

- өндірістік цех

1620. Аумақтық құрылыстарға не жатады?

- су құбырлары

- қала

- темір жол

- өзен

- автомобиль жолы

1701. Құрылған жоба дегеңіміз

- технико-экономикалық негіздеуден тұратын құжаттар жиынтығы

- есептеулерден, сызбалардан тұратын құжаттар жиынтығы

- құрылысты жер бетіне көшеру үшін кері геодезиялық есепті шешу арқылы анықталған бөлу элементтері

- құрылысты жер бетіне көшеру үшін тура геодезиялық есепті шешу арқылы анықталған бөлу элементтері

- өзімен салу кезінде қажетті технико-экономикалық негіздеуден, есептеулерден, сызбалардан, түсіндіру хаттан тұратын құжаттар жиынтығы

1702. Жоба неше бөлімнен тұрады?

- 3

- 4

- 1

- 2

- 5

1703. Жобаның құрылыстық бөлімінде қандай мәліметтер сақталады?

- құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастырылуы, қолданатын жабдықтардың түрлері, өндірісті механизациялау және автоматтандырылуы анықталады

- құрылыстық жұмыстарды орындау үшін қажетті құрылыстың орналасуы және компоновкасы, конструктивті шешімдер және өлшемдері, құрылысты  ұйымдастыру және сол сияқты  мәліметтер сақталады

- құрылыс салудың мақсатқа лайықтығы және смета бойынша құны анықталады

- құрылыс салудың аймағы және орны; негізгі параметрлері, кезеңділігі және басқа көрсеткіштер анықталады

- сумен, электрмен, отынмен қамтамасыз ету көздері көрсетіледі

1704. Жобаның экономикалық бөлімінде қандай мәліметтер сақталады?

- құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастырылуы, қолданатын жабдықтардың түрлері, өндірісті механизациялау және автоматтандырылуы анықталады

- құрылыстық жұмыстарды орындау үшін қажетті құрылыстың орналасуы және компоновкасы, конструктивті шешімдер және өлшемдері, құрылысты  ұйымдастыру және сол сияқты  мәліметтер сақталады

- құрылыс салудың мақсатқа лайықтығы және смета бойынша құны анықталады

- құрылыс салудың аймағы және орны; негізгі параметрлері, кезеңділігі және басқа көрсеткіштер анықталады

- сумен, электрмен, отынмен қамтамасыз ету көздері көрсетіледі

1705. Жобаның технологиялық  бөлімінде қандай мәліметтер сақталады?

- құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастырылуы, қолданатын жабдықтардың түрлері, өндірісті механизациялау және автоматтандырылуы анықталады

- құрылыстық жұмыстарды орындау үшін қажетті құрылыстың орналасуы және компоновкасы, конструктивті шешімдер және өлшемдері, құрылысты  ұйымдастыру және сол сияқты  мәліметтер сақталады

- құрылыс салудың мақсатқа лайықтығы және смета бойынша құны анықталады

- құрылыс салудың аймағы және орны; негізгі параметрлері, кезеңділігі және басқа көрсеткіштер анықталады

- сумен, электрмен, отынмен қамтамасыз ету көздері көрсетіледі

1706. Құрылыстық жұмыстарды орындау үшін қажетті құрылыстың орналасуы және компоновкасы, конструктивті шешімдер және өлшемдері, құрылысты  ұйымдастыру және сол сияқты  мәліметтер жобаның қай бөліменде көрсетіледі?

- технологиялық

- экономикалық

- құрылыстық

- өндірістік

- технико-экономикалық

1707. Құрылыс салудың мақсатқа лайықтығы және смета бойынша құны жобаның қай бөліменде көрсетіледі?

- технологиялық

- экономикалық

- құрылыстық

- өндірістік

- технико-экономикалық

1708. Құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастырылуы, қолданатын жабдықтардың түрлері, өндірісті механизациялау және автоматтандырылуы жобаның қай бөліменде көрсетіледі?

- технологиялық

- экономикалық

- құрылыстық

- өндірістік

- технико-экономикалық

1709. Жобалау тапсырмада не көрсетіледі?

- құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастырылуы, қолданатын жабдықтардың түрлері, өндірісті механизациялау және автоматтандырылуы анықталады

- құрылыстық жұмыстарды орындау үшін қажетті құрылыстың орналасуы және компоновкасы, конструктивті шешімдер және өлшемдері, құрылысты  ұйымдастыру және сол сияқты  мәліметтер сақталады

- құрылыс салудың мақсатқа лайықтығы және смета бойынша құны анықталады

- құрылыс салудың аймағы және орны; негізгі параметрлері, сумен, электрмен, отынмен қамтамасыз ету көздері, кезеңділігі және басқа көрсеткіштер анықталады

- электрмен, отынмен қамтамасыз ету көздері көрсетіледі

1710. Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар” СНиП неше бөлімнен тұрады?

- 1

- 2

- 4

- 3

- 5

1711. “Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар” СНиП-тің бірінші бөлімі қалай аталады?

- Жалпы ережелер

- Жобалау нормалары

- Өндірістің және жұмысты қабылдау ережелері

- Сметалық нормалар және ережелер

- техникалық терминология

1712. “Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар” СНиП-тің екінші бөлімі қалай аталады?

- Жалпы ережелер

- Жобалау нормалары

- Өндірістің және жұмысты қабылдау ережелері

- Сметалық нормалар және ережелер

- техникалық терминология

1713. “Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар” СНиП-тің үшінші бөлімі қалай аталады?

- Жалпы ережелер

- Жобалау нормалары

- Өндірістің және жұмысты қабылдау ережелері

- Сметалық нормалар және ережелер

- техникалық терминология

1714. “Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар” СНиП-тің төртінші бөлімі қалай аталады?

- Жалпы ережелер

- Жобалау нормалары

- Өндірістің және жұмысты қабылдау ережелері

- Сметалық нормалар және ережелер

- техникалық терминология

1715. СНиП-тің бірінші бөлімі қандай мәліметтер беріледі?

- жобалаудың жалпы сұрақтары бойынша (құрылыстық климатология және геофизика, өрт сөндіру нормалары, құрылыстық жылу техника және с.с.)

- фундаметтер, негіздер, құрылыстық конструкциялар, инженерлік жабдықтар және сыртқы торлар; көлік құрылыстар, байланыс құрылыстар және с.с. бойынша

- құрылысты ұйымдастыру; салынған құрылыстырды эксплуатацияға қабылдау

- құрылыстық жұмыстарына элементтері бойынша және іріктірілген сметалық нормалар құрастыру, жабдықтарды монтаждаудың сметалық нормаларын құрастыру бойынша және с.с. нұсқаулар

- нормативті құжаттардың жүйесін, терминологиясын, құрылыстардың жіктелуін, құрылыстағы модульді өлшемдерінің және рұқсаттарының тағайымдау ережелерін

1716. Жобалаудың жалпы сұрақтары бойынша (құрылыстық климатология және геофизика, өрт сөндіру нормалары, құрылыстық жылу техника және с.с.) мәліметтер СНиП-тің қай бөлімінде беріледі?

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

1717. Нормативті құжаттардың жүйесі, терминологиясы, құрылыстардың жіктелуі, құрылыстағы модульді өлшемдерінің және рұқсаттарының тағайымдау ережелері СНиП-тің қай бөлімінде беріледі?

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

1718. Құрылысты ұйымдастыру, салынған құрылыстырды эксплуатацияға қабылдау, құрылыстардың инженерлік және технологиялық жабдықтарын және сыртқы торларын монтаждау және с.с. талаптар СНиП-тің қай бөлімінде беріледі?

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

1719. Жабдықтарды монтаждаудың сметалық нормаларын құрастыру бойынша нұсқаулар СНиП-тің қай бөлімінде беріледі?

- Жалпы ережелер

- Жобалау нормалары

- Өндірістің және жұмысты қабылдау ережелері

- Сметалық нормалар және ережелер

- техникалық терминология

1720. Жабдықтарды монтаждаудың сметалық нормаларын құрастыру бойынша нұсқаулар СНиП-тің қай бөлімінде беріледі?

- Жалпы ережелер

- Жобалау нормалары

- Өндірістің және жұмысты қабылдау ережелері

- Сметалық нормалар және ережелер

- техникалық терминология

1801. Дөңгелек қисықтың негізгі нүктелері қандай?

- қисықтың басы, ортасы және соңы

- қисықтың ортасы және бұрыштың төбесі

- қисықтың бастапқы және соңғы бұрыштарының төбесі

- трассаның басы

- трассаның соңы

1802.  формуласы бойынша нені анықтайды?

- қисықтың доғасы

- дөңгелек қисықты бөлу үшін орталық бұрыш

- дөңгелек қисықты бөлу үшін координаталар

- пикеттеу

- трассаның бұрылу бұрышы

1803. Орталық бұрышы қандай формуламен анықталады?

1804. 100 м сайын тең бөліктерге бөлу не деп аталады?

- арақашықтықты өлшеу

- трассаның ұзындығын есептеу

- трассаның пикеттері

- трассаның қимасы

- трассаны нивелирлеу

1805. Трасаны пикеттеу деген не?

- қисықты бөлу

- трасаның ұзындығы

- аралық нүктелерді бөлу

- трасаны белгілі бір кесінділерге бөлу

- трссаны бөлуге арналған аспап

1806. Сызықтық құрылыстарды жобалау сатысында жобалауға дейінгі ізденіс кезеңінде масштабтағы карталарды қолданады?

- 1: 500 – 1: 1 000

- 1:10 000 – 1: 25 000

- 1: 1 000 000 – 1:500 000

- 1: 500 000 – 1: 50 000

- 1: 2 000 – 1: 5 000

1807. Сызықтық құрылыстардың жобалау сатысында жобалық ізденіс кезеңінде қай масштабтағы карталарды қолданады?

- 1: 500 – 1: 1 000

- 1:10 000 – 1: 25 000

- 1: 1 000 000 – 1:500 000

- 1: 500 000 – 1: 50 000

- 1: 2 000 – 1: 5 000

1808. Трасса дегеңіміз не?

- жобаланатын автомобиль жолының осі

- электр жүйесі сызығының осі

- жобаланатын су құбырының осі

- жобаланатын темір жол осі

- сызыққа тәріздес жобаланатын құрылыстың осі

1809. Ізденіс жұмыстардың қай кезеңінде нәтижесінде трассаның планын, бойлық кескіндерін алады?

- жобалық ізденістер

- жобалауға дейінгі ізденістер

- құрылыстың салудың алдындағы ізденістер

- құрылыстың салудың кейінгі ізденістер

- орындаушы түсіріс

1810. Далалық трасалаудағы геодезиялық жұмыстар құрамына не кірмейді?

- трасаның бұрылыс бұрыштарын өлшеу

- трасаның бойымен пикеттерді белгілеу және ситуацияны түсіру

- трасаның басты нүктелерін жердің бетінде анықтау және бекіту

- түзулер мен қисықтар ведомосін есептеу

- орындаушы түсіріс

1811. Далалық трассалаудағы геодезиялық жұмыстарын орындау реті бойынша орналастырыңыз:

1 трассаның бойымен пикеттерді белгілеу және ситуацияны түсіру

2 трассаның бұрылыс бұрыштарын өлшеу

3 трассаның басты нүктелерін жердің бетінде анықтау және бекіту

4 түзулер мен қисықтар ведомосін есептеу

5 қисықтың басты нүктелерінің  пикеттік орнын анықтау

- 1, 2, 3, 4, 5

- 1, 2, 5, 4, 3

- 2, 3, 1, 4, 5

- 3, 1, 2, 5, 4

- 4, 5, 3, 1, 2

1812. Түзулер мен қисықтар ведомосін есептеу кезінде жүргізілетін негізгі бұрыштық бақылау?

- αсон – αбас = θоң - θсол

- αсон – αбас = θоң + θсол

- αсон – αбас = θсол   - θоң

- Р + К = S -  Д

- αсон – αбас = θоң

1813. ПК ҚБ1+Қ бұл көрініс нені белгілейді?

- бірінші қисықтың соңының пикетаждық орнын

- бірінші бұрылыс бұрыштың төбесінің пикетаждық орнын

- бірінші домерді

- тузу аралықты

- бұрылыс бұрыштар төбелерінің арасындағы ара қашықтықты

1814. Түзулер мен қисықтар ведомосін есептеу кезінде жүргізілетін негізгі сызықтық бақылау?

- Р + Д = S -  К

- αсон – αбас = θоң + θсол

- Р + Д = Lтр

- Р + К = S -  Д

- Р + Д = S

1815. Р + К = S -  Д   бұл көрініс нені белгілейді?

- бірінші қисықтың соңының пикетаждық орнын

- бірінші бұрылыс бұрыштың төбесінің пикетаждық орнын

- негізгі сызықтық бақылау

- негізгі бұрыштық бақылау

- бұрылыс бұрыштар төбелерінің арасындағы ара қашықтықты

1816. Р + К = S -  Д   бұл көрініс нені белгілейді?

- бірінші қисықтың соңының пикетаждық орнын

- бірінші бұрылыс бұрыштың төбесінің пикетаждық орнын

- негізгі сызықтық бақылау

- негізгі бұрыштық бақылау

- бұрылыс бұрыштар төбелерінің арасындағы ара қашықтықты

1817. Трасаны 100 м сайын тең бөліктерге бөлу не деп аталады?

- ара қашықтықты өлшеу

- трасаның ұзындығын есептеу

- трасаның пикеттеу

- трасаның қимасы

- трасаны нивелирлеу

1818. Қимада жобалық сызықтар қандай түспен көрсетіледі?

- жасыл

- көк

- қара

- қызыл

- қоңыр

1819. Егер бойлық қиманың жазық масштабы 1:2000 болса, онда оның көлденең қимасының масштабы қандай болады?

- 1:500

- 1:200

- 1:1000

- 1:100

- 1:2000

1820. Сызықтық құрылыстардың жалпы бағыты бойынша технико-экономикалық негіздеуі қай масштабтағы карталарда жүргізіледі?

- 1: 500 – 1: 1 000

- 1:10 000 – 1: 25 000

- 1: 1 000 000 – 1:500 000

- 1: 500 000 – 1: 50 000

- 1: 2 000 – 1: 5 000

1901. 3-ші қисықтың аяғының пикетаждық орны ПК ҚА3 = ПК3 + 25.00, 4-ші қисықтың басының пикетаждық орны ПКҚБ4 = ПК4 + 5.00 тең. Трасадағы түзу аралықты есептеңіз.

- Р =  325.00м

- Р =  730.00м

- Р=  800.00м

- Р =  70.00м

- Р= 80.00м

1902. 2-ші қисықтың аяғының пикетаждық орны ПК ҚА2 = ПК3 + 15.00, 3-ші қисықтың басының пикетаждық орны ПКҚБ3 = ПК4 + 25.00 тең. Трасадағы түзу аралықты есептеңіз.

- Р =  315.00м

- Р=  740.00м

- Р=  1100.00м

- Р=  110.00м

- Р=   90.00м

1903 5-ші қисықтың аяғының пикетаждық орны ПК ҚА5 = ПК10 + 17.00, 6-шы қисықтың басының пикетаждық орны ПКҚБ6 = ПК12 + 98.00 тең. Трасадағы түзу аралықты есептеңіз

- Р =  11.00м

- Р =  200.00м

- Р =  281.00м

- Р =  81.00м

- Р =   80.00м

.

1904. 4-ші қисықтың аяғының пикетаждық орны ПК ҚА4 = ПК13 + 25.00, 5-ші қисықтың басының пикетаждық орны ПКҚБ5 = ПК14 + 5.00 тең. Трасадағы түзу аралықты есептеңіз.

- Р =  315.00м

- Р =  375.00м

- Р=  800.00м

- Р =  70.00м

- Р=   80.00м

1905. 7-ші қисықтың аяғының пикетаждық орны ПК ҚА7 = ПК22 + 25.00, 8-ші қисықтың басының пикетаждық орны ПКҚБ8 = ПК24 + 5.00 тең. Трасадағы түзу аралықты есептеңіз.

- Р =  280.00м

- Р =  180.00м

- Р =  800.00м

- Р=  70.00м

- Р=   80.00м

1906. 3-ші бұрылу бұрыштың пикетаждық орны ПК ББТ 3 = ПК5 + 25.00, тангенс Т=109,85 м болса,. қисықтың басының пикетаждық орны есептеңіз.

- ПК4 + 15.15

- ПК6 + 34.85

- ПК3 + 15.15

- ПК4 + 70.08

- ПК5 + 79.93

1907. 5-ші бұрылу бұрыштың пикетаждық орны ПК ББТ 5 = ПК8 + 15.00, тангенс Т=100,50 м болса,. қисықтың басының пикетаждық орны есептеңіз.

- ПК7 + 64.75

- ПК7 + 14.50

- ПК9 + 15.50

- ПК4 + 70.08

- ПК8 + 65.25

1908. 4-ші бұрылу бұрыштың пикетаждық орны ПК ББТ 4 = ПК5 + 50.00, тангенс Т=60,50 м болса,. қисықтың басының пикетаждық орны есептеңіз.

- ПК5 + 19.75

- ПК5 + 80.25

- ПК4 + 89.50

- ПК4 + 70.08

- ПК6 + 10.50

1909. 6-шы бұрылу бұрыштың пикетаждық орны ПК ББТ 6 = ПК10 + 35.00, тангенс Т=75,00 м болса,. қисықтың басының пикетаждық орны есептеңіз.

- ПК10 + 72.50

- ПК9 + 97.50

- ПК9 + 15.50

- ПК9 + 60.00

- ПК11 + 10.00

1910. 9-шы бұрылу бұрыштың пикетаждық орны ПК ББТ 9 = ПК20 + 85.00, тангенс Т=90,00 м болса,. қисықтың басының пикетаждық орны есептеңіз.

- ПК20 + 72.50

- ПК20 + 40.00

- ПК21 + 30.50

- ПК21 + 75.00

- ПК19 + 95.00

1911. 3-ші қисықтың басының пикетаждық орны ПК ҚА 3 = ПК5 + 25.00, қисық  Қ =109,85 м болса,. қисықтың аяғының пикетаждық орнын есептеңіз.

- ПК4 + 15.15

- ПК6 + 34.85

- ПК3 + 15.15

- ПК4 + 70.08

- ПК5 + 79.93

1912. 5-ші қисықтың басының пикетаждық орны ПК ҚА 5 = ПК8 + 15.00, қисық  Қ =100,50 м болса,. қисықтың аяғының пикетаждық орнын есептеңіз.

- ПК7 + 64.75

- ПК7 + 14.50

- ПК9 + 15.50

- ПК4 + 70.08

- ПК8 + 65.25

1913. 4-ші қисықтың басының пикетаждық орны ПК ҚА 4 = ПК5 + 50.00, қисық  Қ =60,50 м болса,. қисықтың аяғының пикетаждық орнын есептеңіз.

- ПК5 + 19.75

- ПК5 + 80.25

- ПК4 + 89.50

- ПК4 + 70.08

- ПК6 + 10.50

1914. 6-шы қисықтың басының пикетаждық орны ПК ҚА 6 = ПК10 + 35.00, қисық  Қ =75,00 м болса,. қисықтың аяғының пикетаждық орнын есептеңіз.

- ПК10 + 72.50

- ПК9 + 97.50

- ПК9 + 15.50

- ПК9 + 60.00

- ПК11 + 10.00

1915. 6-шы қисықтың басының пикетаждық орны ПК ҚА 6 = ПК10 + 35.00, қисық  Қ =75,00 м болса,. қисықтың аяғының пикетаждық орнын есептеңіз.

- ПК10 + 72.50

- ПК9 + 97.50

- ПК9 + 15.50

- ПК9 + 60.00

- ПК11 + 10.00

1916. 6-шы қисықтың басының пикетаждық орны ПК ҚА 6 = ПК10 + 35.00, қисық  Қ =75,00 м болса,. қисықтың аяғының пикетаждық орнын есептеңіз.

- ПК10 + 72.50

- ПК9 + 97.50

- ПК9 + 15.50

- ПК9 + 60.00

- ПК11 + 10.00

1917. Қисық  Қ =145,00 м тангенс Т=78,00 м болса, домерді есептеңіз.

- 212,00 м

- 11,00 м

- – 67,00 м

- 67,00 м

- 22,00 м

1918. Қисық  Қ =105,00 м тангенс Т=65,50 м болса, домерді есептеңіз.

- 39,50 м

- – 39,50 м

- 52,00 м

- 144,50 м

- 26,00 м

1919. Қисық  Қ =141,50 м тангенс Т=75,50 м болса, домерді есептеңіз.

- 19,00 м

- 206,50 м

- – 9,50 м

- 9,50 м

- 11,00 м

1920. Қисық  Қ =145,00 м тангенс Т=85,00 м болса, домерді есептеңіз.

- 15,00 м

- 205,00 м

- – 60,00 м

- 60,00 м

- 25,00 м

2001. Мензулалық түсірісте жазық бұрыштар қалай анықталады?

- аналитикалық

- тік дөңгелектегі шкалалы микроскоп бойынша

- жазық дөңгелектегі шкалалы микроскоп бойынша

- графиктік

- транспортирмен

2002. Өсімше кипрегельдің көру дүрбісіндегі қандай жіп бойынша анықталады?

- тік жіп

- қыл жіпті қашықтық өлшеуіш жіптері

- өсімшенің қисығы

- тік дөңгелектен есеп алуға арналған шкала

- бастапқы сызық

2003. Формула  бойынша нені анықтайды?

- кипрегель-автоматтың көмегімен өсімше

- кипрегельдің қыл жіпті қашықтық өлшеуіші бойынша анықталған арақашықтық

- биіктік

- аспап биіктігі

- қыл жіпті қашықтық өлшеуіштің коэффициенті

2004. Кипрегель-автоматтың көмегімен анықталатын өсімше қандай формула бойынша табылады?

2005. Өсімше кипрегельдің көру дүрбісіндегі қандай жіп бойынша анықталады?

- тік жіп

- қыл жіпті қашықтық өлшеуіш жіптері

- өсімшенің қисығы

- тік дөңгелектен есеп алуға арналған шкала

- бастапқы сызық

2006. Мензуланың құрамындағы бағыттағыш-буссоль не үшін қолданылады?

- кипрегельден есеп алу үшін

- планшетті центрлеу үшін

- планшетті нивелирлеу үшін

- азимутты анықтау үшін

- планшетті бағдарлау үшін

2007. Мензулалық планшет қандай құрылғының көмегімен нивелирленеді?

- кипрегельдің сызғышындағы тексерілген деңгей

- экердің көмегімен

- буссольдің көмегімен

- нивелирдің көмегімен

- планшетті нивелирлеу жүргізілмейді

2008. Мензулалық түсіріс басқаша қалай аталады?

- бұрыштық

- нивелирлік

- сызбалы

- бұрышты-сызбалы

- бұрышты-нивлирлі

2009. 1:1000 масштабы үшін мензуланы центрлеуге қандай дәлдік қажет?

- 1 см

- 10 см

- 1 мм

- 20 см

- 2 м

2010. 1:2000 масштабы үшін мензуланы центрлеуге қандай құрылғы қажет?

- күш

- центрлеу вилкасы

- лазерлік күш

- центрленбейді

- оптикалық күш

2011. 1:10000 масштабы үшін мензуланы центрлеуге қандай дәлдік қажет?

- 1 см

- 1 мм

- 1 м

- 2 см

- 2 м

2012. Мензулалық комплектке не кіреді?

- штатив, планшет, штативке орнатылатын тиянақ

- штатив,  дүрбі, планшет

- штатив, сызғыш, рейка

- планшет, буссоль, тиянақ

- рейка, дүрбі, планшет

2013. Мезулалық түсірісте жер бетіндегі нүктелерді көздеу үшін және биіктік өсімшелерін анықтау үшін қолданатын аспап?

- теодолит

- тахеометр

- эккер

- буссоль

- кипрегель

2014. Мензулалық түсірісте бақылауда ыңғайлы болу үшін кипрегель дүрбісі немен жабдықталу керек?

- сынық окулярмен

- айнамен

- негізгі және қосымша сызғшпен

- бағанамен

- буссольмен

2015. Кипрегель дүрбісінің сыртындағы тұтқа қандай қызмет атқарады?

- центрлейді

- өсімшесін анықтайды

- фокустайды

- ара қашықтықты өлшейді

- бұрышты анықтайды

2016. Кипрегель дүрбісің неше градусқа дейін еңкейтуге болады?

- 100

- 200

- 300

- 500

- 400

2017. Кипрегельдің горизонталь проекциясын  беретін номограммалық қисық коэффициенті нешеге тең?

- 50 және 100

- 100 және 200

- 150 және 250

- 200 және 300

- 400 және 500

2018. Кипрегельде өсімше қисықтарының коэффициенті нешеге тең?

- +5 және +10

- +8 және +15

- +3 және +6

- +10  және +20

- +20 және +30

2019. Мензулалық түсірістің артықшылығы неде?

- жоғары дәлдікті жұмыстарды жүргізу үшін негіз бола алады

- жоғары дәлдікті

- далалық жағдайда планды құру

- ыңғайлы

- тахеометриялық түсіріске қарағанда жылдамрақ орындалады

2020. Мензуланы нүктенің үстінде центрлеу тәсілі

- қылжыпты тіктеуіш

- оптикалық центрир

- көз мөлшеріне

- лазер центрирі

- автоматты түрде