## Список использованной литературы

- Управление радиочастотным спектром и электромагнитная совместимость радиосистем. Учеб. пособ. ; под ред. д.т.н., проф. М.А. Быховского. – М.: Эко-Трендз, 2006. – 376 с.

- Виноградов Е.М. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств / Вино- градов Е.М., Винокуров В.И., Харченко И.П.. – Л.: Судостроение, 1986. – 264 с.

- Князев А.Д. Элементы теории и практики обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств/ Князев А.Д. – М.: Радио и связь, 1984. – 336 с.

- Михайлов А.С. Измерение параметров ЭМС РЭС / Михайлов А.С. – М.: Связь, 1980. – 220 с.

- Cаtedra M. F. Cell planning for wireless communications / Manuel F. Catedra, Jesus Perez- Arriaga. – Boston-London: Artech House, 1999. – 199 с.

- Гавриленко В.Г. Передача информации по беспроводным сетям в условиях пересеченной местности; учеб. метод. материал / В.Г. Гавриленко, В.А. Яшнов. – Нижний Новгород: ННГУ, 2007  – 112 с.

## Приложения

#### Приложение 1 – Классификация излучений

Таблица П1.1 – Тип модуляции основной несущей

| Излучение не модулировано | N |
| --- | --- |
| Излучение с амплитудной модуляцией: |  |
| - основной несущей две боковые полосы - одна боковая полоса, полная несущая - одна боковая полоса, ослабленная несущая - одна боковая полоса, подавленная несущая - остаточная боковая полоса | A H R J C F |
| Излучение с частотной модуляцией |  |
| Излучение с фазовой модуляцией | G |
| Излучение с импульсной модуляцией: |  |
| - последовательность немодулированных импульсов - последовательность импульсов модулированных по амплитуде - последовательность импульсов модулированных по ширине - последовательность импульсов модулированных по фазе | Р К L М |

Таблица П1.2 – Сигнал, модулирующий основную несущую:

| – модулирующий сигнал отсутствует | 0 |
| --- | --- |
| – один канал квантованной или цифровой информации без использова- ния модулирующей звуковой частоты | 1 |
| – один канал аналоговой информации (телефония, включая радиове- щание) | 3 |
| – телевидение (изображение) | 5 |

Таблица П1.3 – Вид передаваемой информации:

| – информация не передается | N |
| --- | --- |
| – телеграфия для слухового приема | A |
| – телеграфия для автоматического приема | B |
| – телефония, включая звуковое радиовещание | E |
| – телевидение (сигнал изображения) | F |

Таблица П1.4 – Звук радиовещательного качества:

| – монофонический | G |
| --- | --- |
| – стереофонический или квадрофонический | H |
| – цветное телевидение | N |
| – комбинации вышеуказанных случаев | W |

Таблица П1.5 – Характер уплотнения:

| уплотнение отсутствует | N |
| --- | --- |
| – частотное | F |
| – временное | T |
| – кодовое | C |

#### Приложение 2– Параметры моделей аппроксимации спектра мощности

Таблица П2.1 – Коэффициенты аппроксимирующих моделей

| Вид модуляции | Номер участка аппрок- симации, i | Ширина аппроксими- руемого уча- стка | Уровень мощности в начале i-го участка по отношению к максимальному из- лучению | Скорость изменения огибающей на i-м участ- ке Аi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АМ | 0 1 2 | 0,1 Bз 0,5 Bз Bз | 0 0 -40 | 0 -133 -67 |
|  | 0 | 1 | -28 | 0 |
| АМ теле- | 1 | 10 | -28 | -28 |
| фония | 2 | 100 | 0 | -7 |
|  | 3 | 4000 | -11 | -60 |
| ЧМ | 0 1 | 0,1 Bз 0,5 Bз | 0 0 -100 | 0 -333 0 |
|  | 0 | 1/(10  ) | 0 | 0 |
| ИМ | 1 2 | 1/(  +  ) 1/  | 0 -20lg(1+  /  ) | -20 -40 |

В этой таблице применены обозначения: Bз – занимаемая полоса частот,  – длитель-

ность импульса на уровне 0,5;

  длительность фронта импульса. Если информация о Bз

отсутствует, то при расчетах эту величину заменяют величиной Вн .

Таблица П2.2 – Параметры модели спектра побочного излучения

| Рабочая частота передатчика | Коэффициенты и СКО модели f < f0T f = f0T f >f0T |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A, дБ/дек | B, дБ | T, дБ | A=0 | A, дБ/дек | B, дБ | T, дБ |
| f0T<30МГц | 20 | -80 | 10 |  | -70 | -20 | 10 |
| 30<f0T<300МГц | 20 | -80 | 10 | B=0 | -80 | -30 | 15 |
| f0T>300МГц | 20 | -80 | 10 | =2 дБ | -60 | -40 | 20 |
| В целом по всем | 20 | -80 | 10 |  | -70 | -30 | 20 |

#### Приложение 3– Параметры моделей усиления антенн

Таблица П3.1  Аппроксимирующие выражения для главного лепестка ДН

|  | Аппроксимирующее выражение | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | G(  )=G0 при {-0,5  0    0,5  0 } 0 для других значений  |   угол в плоскости, для которой применяется аппрок- симация ( либо );  0  ширина главного ле- пестка ДН в плоскости аппрок- симации на уровне 3 дБ (0,5 либо 0,5) |
|  | G(  )=G0sin2(2,81  /  )/(2,81  /  )2 0 0 |  |
|  | G(  )=G0cos4(1,14  /  ) 0 |  |
|  | G(  )=G0exp{-2,78(  /  )2} 0 |  |

Таблица П3.2  Параметры моделей усиления антенн в области главного лепестка

| Параметры антенны | Задаваемые условия |  |  |  | D, дБ | G, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота | Поляризация |  |  |  |  |
| G0 10 дБ | В рабочем диапазоне | Основная | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 |
|  |  | Ортогональная | 60,5 | 60,5 | 0 | 2 |
|  | Вне рабоче- го диапазона | Произвольная | 3600 | 1800 | -G0 | 2 |
| 10дБ<G025дБ | В рабочем диапазоне | Основная | 0,5 | 0,5 | 0 | 2 |
|  |  | Ортогональная | 100,5 | 100,5 | -20 | 3 |
| G0 > 25 дБ | В рабочем диапазоне | Основная | 0,5 | 0,5 | 0 | 2 |
|  |  | Ортогональная | 100,5 | 100,5 | 0 | 3 |
|  | Вне рабоче- го диапазона | Произвольная | 40,5 | 40,5 | -13 | 3 |
| Резонансная | Вне рабоче- го диапазона | Произвольная | 30,5 | 30,5 | -10 | 3 |
| Нерезонансная |  | Произвольная | 0,5 | 0,5 | 0 | 3 |

Таблица П3.3 – Влияние затенения на уровень боковых лепестков ДН

|  | Относительная площадь зате- нения | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,316 | 0 |  22,4 |  29,3 |  33,8 |
|  | 0,1 |  20,6 |  34,6 |  28,8 |
|  | 0,2 | 16,7 | – |  21,3 |
| 0 | 0 |  24,6 |  33,6 |  39,7 |
|  | 0,1 |  22,0 | – |  30,2 |
|  | 0,2 | 16,5 | – |  20,2 |

Таблица П3.4 - Параметры распределений бокового усиления антенн

| Тип антенны | Частота | Поляризация | Gср, дБ | G, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G0>25 дБ | Рабочая | Рабочая Ортогональная | -10 -10 | 14 14 |
|  | Побочная | Любая | -10 | 14 |
| 10G0<25 дБ | Рабочая | Рабочая Ортогональная | -10 -20 | 11 13 |
|  | Побочная | Любая | -10 | 10 |
| G0<10 дБ | Рабочая | Рабочая Ортогональная | 0 -13 | 6 8 |

#### Приложение 4 – Кривые распространения радиоволн

Приложение 5 – Критерии ЭМС, рекомендуемые МСЭ для основных радиослужб

Таблица П.5.1  Фиксированная спутниковая служба (ФСС)

Максимально допустимые величины помех от радиорелейной системы прямой видимости в телефонном канале системы фиксированной спутниковой службы, применяющей частот- ную модуляцию, при совместном использовании одних и тех же полос частот обеими сис- темами. (Рекомендация МСЭ-Р SF.356) Полезный сигнал: аналоговый многоканальный телефонный сигнал с частотным разделени- ем и с ЧМ несущей. Совмещаемая служба: наземная фиксированная служба (НФС). Критерий ЭМС: среднеминутная мощность помех в телефонном канале 1000 пВт не более 20 % месяца; 50000 пВт не более 0,03 % месяца.

Рекомендация МСЭ-Р SF.483 Полезный сигнал: аналоговый телевизионный сигнал с ЧМ несущей. Совмещаемая служба: другие сети ФСС. Критерий ЭМС: 10 % допустимой мощности шумов в видеоканале не более 1% месяца; помеха от одной сети — 4 % допустимой мощности шума.

Максимально-допустимые величины плотности потока мощности, создаваемой на поверх- ности Земли спутниками фиксированной спутниковой службы. (Рекомендация МСЭ-Р SF.358) Совмещаемая служба: наземная фиксированная служба (НФС). Критерий ЭМС: допустимая плотность потока мощности КС у поверхности Земли не долж- на превышать в любой полосе 4 кГц: в диапазоне 8,025.. .11,7 ГГц: -150 дБВт/м2 для  <5°; (-150 + 0,5[  - 5]) дБВт/м2 для 5°<  <25°; -140 дБВт/м2 для 25°<  <90°; в диапазоне 12,2... 12,75 ГГц: -148 дБВт/м2 для  < 5°; (-148 + 0,5[  - 5]) дБВт/м2 для 5°< <25°; -138 дБВт/м2для 25°<  <90°;  — угол прихода радиосигнала от КС.

Максимальная изотропно-излучаемая мощность, передаваемая в направлении горизонт земными станциями фиксированной спутниковой службы. (Рекомендация МСЭ-Р SF.1004) Совмещаемая служба: наземная фиксированная служба (НФС). Критерий ЭМС: ЭИИМ земной станции в любом направлении к горизонту не должна пре- вышать следующих значений: в полосах частот 1... 15 ГГц: + 40 дБВт в любой полосе шириной 4 кГц для  < 5°; (40 + 3 ) дБВт в любой полосе шириной 4 кГц для 0°<  <5°; в полосах частот выше 15 ГГц: + 64 дБВт в любой полосе шириной 1 МГц для  <5°; (64 + 3 ) дБВт в любой полосе шириной 1 МГц для 0°< □ <5°; ЭИИМ не ограничена при  > 5°

Таблица П5.2  Наземная фиксированная служба (НФС)

Максимально-допустимые величины помех в тлф канале РРЛ системы с аналоговой уг- ловой модуляцией. (Рекомендация МСЭ-Р SF.357) Совмещаемая служба: ФСС. Критерий ЭМС: среднеминутная мощность помех в телефонном канале 1000 пВт не бо- лее 20% месяца; 50000 пВт не более 0,01 % месяца.

Максимально-допустимые величины помех наземным радиорелейным системам, в поло- се частот ниже 15 ГГц (Рекомендация МСЭ-Р SF.615) Совмещаемая служба: фиксированная спутниковая служба (ФСС) Критерий ЭМС: мешающие излучения не должны ухудшать качество, вызывая увеличе- ние более чем 0,0054% месяца, в течение которого среднесекундная Рош > 10~3; мешающие излучения не должны ухудшать качества, вызывая увеличение количества секунд с ошиб- ками в канале со скоростью 64 кбит/с более, чем на 0,032% месяца.

Максимальная изотропно-излучаемая мощность передатчиков РР систем. (Рекомендация МСЭ-Р SF.406) Совмещаемая служба: ФСС. Критерий ЭМС: ЭИИМ радиорелейных станций не должна превышать: в полосах частот 1... 10 ГГц: + 55 дБВт при любых условиях; + 47 дБВт в направлении геостационарной орбиты (ГСО) в секторе 0...0,5°; 47...55 дБВт в направлении ГСО в секторе углов 0,5... 1,5°; в полосах частот 10... 15 ГГц: +55 дБВт при любых условиях; +45 дБВт в направлении геостационарной орбиты (ГСО) в секторе 0... 1,5°; в полосах частот выше 15 ГГц: + 55 дБВт при любых условиях.

Защита РРЛ прямой видимости от помех (Рекомендация МСЭ-Р SF.760) . Полоса частот: 21,4...22,0 ГГц. Совмещаемая служба: радиовещательная спутниковая служба (РСС) Критерий ЭМС: допустимая плотность потока мощности КС у поверхности Земли не должна превышать в любой полосе 1 МГц при любых условиях: -115 дБВт/м2 для 0°< ß <5°; (-115 + 0,5[ß - 5]) дБВт/м2для 5°< ß < 25°; -105 дБВт/м2для 25°< ß < 90°

Полоса частот: 1...3 ГГц. (Рекомендация МСЭ-Р SF.1334) Совмещаемая служба: сети подвижной связи (СПС). Критерий ЭМС: максимальная суммарная помеха от СПС, включая базовые и подвижные станции, должна быть такой, чтобы снижение чувствительности приемника НФС не пре- вышало 1 дБ при нормальных условиях распространения радиоволн.

Таблица П.5.3  Наземная радиовещательная служба (НРС)

Полезный сигнал: аналоговый телевизионный сигнал с АМ несущей с частично подав- ленной боковой полосой. (Рекомендация МСЭ-Р ВТ.655).

Совмещаемая служба: та же служба, радиорелейная система связи (РСС)

Критерий ЭМС: Защитное отношение 50 дБ без смешения несущих частот (СНЧ) и 36 дБ при СНЧ.

Содержание

## Лекция 1. Проблема электромагнитной совместимости	4

  - Введение. Причины возникновения проблемы ЭМС	4

  - Основные понятия и определения	5

  - Проблема ЭМС и методы ее решения	8

  - Источники и рецепторы электромагнитных (ЭМ) помех	9

  - Контрольные вопросы	11

Лекция 2. Модели радиоэлектронной системы и оценки ЭМС	12

  - Введение	12

  - Модель радиоканала	12

  - Модели совокупности РЭС	13

  - Особенности системы РЭС	14

  - Системные показатели совместимости	15

  - Построение практических моделей для анализа ЭМС	16

  - Контрольные вопросы	17

Лекция 3. Радиопередающие устройства как источники помех	18

3.2. Основные понятия, применяемые при анализе спектров излучений	18

  - Классификация излучений	18

  - Основные понятия, применяемые при анализе спектров излучений	19

  - Контрольные вопросы	23

Лекция 4. Модели огибающей спектра и параметры излучения РПУ	24

  - Основное излучение	24

  - Внеполосное излучение	25

  - Излучения на гармониках и субгармониках	25

  - Комбинационные, интермодуляционные, паразитные и шумовые излучения 26

  - Контрольные вопросы	28

Лекция 5. Характеристики антенных устройств и их влияние на ЭМС	29

  - Введение	29

  - Основные понятия	30

  - Модели аппроксимации ДН	31

  - Усиление антенн в области боковых и задних лепестков ДН	33

  - Зоны взаимного влияния антенн	34

  - Контрольные вопросы	36

Лекция 6. Способы пространственного распространения помех	37

  - Введение	37

  - Особенности распространения полезных радиосигналов	38

  - Особенности распространения мешающих радиосигналов	39

  - Оценка потерь при распространении радиоволн	40

  - Учет потерь в условиях городской застройки	45

  - Распространение радиоволн внутри зданий и помещений	48

  - Контрольные вопросы	49

Лекция 7. Радиоприемные устройства, как рецепторы помех	51

  - Характеристики ЭМС приемных устройств	51

  - Эффекты блокирования, интермодуляции, перекрестных искажений	54

  - Математические модели восприимчивости и избирательности	58

  - Контрольные вопросы	59

Лекция 8. Анализ ЭМО. Модели и методы оценки ЭМС	60

  - Основные понятия	60

  - Формирование ЭМО в точке пространства и ее характеристики	60

  - Способы описания ЭМО	61

  - Модели взаимодействия	61

  - Методы получения детерминированных оценок	62

  - Показатели качества при оценке ЭМС	63

  - Контрольные вопросы	65

Лекция 9. Поэтапная оценка ЭМС	66

Лекция 10. Измерение параметров побочных излучений	71

  - Введение	71

  - Методы измерений	71

  - Измерение напряженности поля и плотности потока мощности	72

  - Измерения мощности побочных излучений в фидерном тракте	73

  - Измерение мощности побочных излучений на активной нагрузке	74

Лекция 11. Измерение параметров восприимчивости	76

11.1	Вводные замечания	76

  - Измерение чувствительности	76

  - Измерение избирательности	78

  - Контрольные вопросы	80

Приложения	82