ЛЕКЦИЯ  Тема Введение в предмет

Содержание

1 Введение.

1.1. Проблема электромагнитной совместимости (ЭМС)

1.2. Электромагнитное поле ,его виды и классификация.

1.3. Основные источники электромагнитных полей ( ЭМП)

Введение

Международное сообщество пришло к пониманию необходимости ужесточить требования электромагнитной совмес- тимости (ЭМС) и распространить регулирование в этой области на технические средства всех видов и назначений, подвер- женных воздействию электромагнитных помех и являющиеся их источниками.

Необходимость этих изменений была вызвана тем, что во все отрасли экономики и разные сферы жизни общества воз- растающими темпами стали внедряться микроэлектроника, оборудование информационных технологий и средства радио- связи, обладающие повышенной восприимчивостью к электромагнитным помехам. Этот процесс обусловлен развитием на- учно-технического прогресса, причем нет оснований полагать, что в обозримом будущем такое положение дел может изме- ниться.

Обеспечение электромагнитной совместимости, т.е. достижение такого состояния, когда электротехнические, элек- тронные и радиоэлектронные аппараты, системы и установки будут пригодны к выполнению функций по назначению при воздействии помех, создаваемых электротехническими изделиями и вызываемых природными явлениями, стало необходи- мым условием научно-технического прогресса, а следовательно, и устойчивого развития экономики, общества и государства. Любые электрические и электронные изделия, включая аппараты, системы и стационарные и подвижные установки, способные создавать электромагнитные помехи и (или) восприимчивые к их воздействию, должны быть изготовлены таким

образом, чтобы:

создаваемые ими электромагнитные помехи не превышали уровня, обеспечивающего функционирование радио- и телекоммуникационного оборудования и других изделий в соответствии с их назначением;

изделия имели достаточный уровень собственной устойчивости к электромагнитным помехам, обеспечивающий их функционирование в соответствии с назначением.

В качестве российских государственных стандартов были введены наиболее важные международные и европейские стандарты в области ЭМС, разработанные ТК 77 МЭК, СИСПР, другие ТК МЭК, СЕНЭЛЕК, ЕТСИ. В них были установле- ны требования устойчивости к электромагнитным помехам, требования по обеспечению качества электрической энергии в электрических сетях и новые методы испытаний, что дало возможность ориентировать отечественную промышленность на выполнение современных требований ЭМС, без чего невозможен выпуск продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках. Все новые российские стандарты в области ЭМС были введены также в странах СНГ, т.е. приняты в каче- стве межгосударственных стандартов.

В результате усилий Госстандарта и Ростехрегулирования в России созданы условия для присоединения к принципам технического регулирования в области ЭМС, введенным в новой Директиве 2004/108/ЕС, принятой Европейским Парламен- том и Европейским Советом (введена в действие с 20.07.2007). Действуют гармонизированные национальные стандарты ЭМС, функционирует испытательная инфраструктура, отечественная промышленность подготовлена к введению ЭМС на законодательном уровне. Сформировалось единодушное мнение отечественных ученых, производственников и испытателей о необходимости введения в стране европейской системы технического регулирования в области ЭМС.

1.1 Проблема электромагнитной совместимости (ЭМС)

Понятие электромагнитной совместимости возникло еще в начале развития радиотехники и имело узкое смысловое значение – выбор частотного диапазона. В настоящее время МЭК определяет ЭМС, как способность оборудования или сис- темы удовлетворительно работать в данной электромагнитной обстановке без внесения в нее какого-либо недопустимого электромагнитного возмущения. Электромагнитная совместимость нарушается, если уровень помех слишком высок, поме- хоустойчивость оборудования недостаточна.

Над проблемой ЭМС долгое время не задумывались, пока не были зарегистрированы сбои в банковских системах при воздействии помех. Сегодня человек настолько зависит от используемой электро- и радиотехники, что проблема обеспече- ния ЭМС стала для него жизненно важной.

Условно все помехи можно разделить на два класса: естественного и искусственного происхождения.

Помехи искусственного происхождения возникают в процессе человеческой деятельности. Помехи естественного про- исхождения не связаны с процессами жизнедеятельности человека и существуют, не зависимо от них.

Помехи искусственного происхождения, в свою очередь, делятся на непреднамеренные и организованные. Непреднамеренные помехи возникают в процессе использования человеком различного рода устройств, генерация по-

мех которыми является естественным следствием их функционирования.

Организованные помехи создаются искусственно с целью ухудшения функционирования или вывода из строя радио- электронных средств (РЭС). Организованные помехи в теории обеспечения требования ЭМС РЭС не рассматриваются. Тем не менее на практике они имеют место, и по характеру своего воздействия на элементы РЭС во многом идентичны мощным непреднамеренным электромагнитным помехам, особенно с точки зрения влияния на нормальное функционирование РЭС предполагаемой неблагоприятной ЭМC, в которой могут оказаться эти средства. Поэтому, чтобы выдержать основные, сло- жившиеся в практике обеспечения требований ЭМС РЭС аспекты, в классификации они объединены в единую группу с не- преднамеренными помехами.

Основными источниками мощных электромагнитных помех являются: грозовые разряды, радиоэлектронные средства (мощные радиопередающие средства и радиолокационные станции), высоковольтные линии передачи, контактная сеть же- лезных дорог, а также высоковольтные установки для научных исследований и технологических целей.

Практическое решение проблем ЭМС упрощенно сводится к двум моментам: знанию электромагнитной обстановки и помехоустойчивости оборудования и в приведении их в соответствие друг другу. Уже проведена огромная исследователь- ская и практическая работа, которая нашла отражение, прежде всего, в создании нормативной базы в области ЭМС в таких международных организациях, как МЭК, СИСПР и др. В настоящее время продолжается интенсивно вестись исследователь- ская работа. Расширяется методическая база, и создаются все более совершенные средства защиты от электромагнитных возмущений.

Большое значение имеют экранирующие свойства зданий и сооружений, длины и расположение кабелей, взаимное рас- положение оборудования и, в первую очередь, правильно выполненные системы заземления и выравнивания потенциалов. Во времени проведения проектных и монтажных работ, а также эксплуатации объекта при проведении мероприятий по за- щите от импульсных перенапряжений нельзя рассматривать различные типы оборудования, различные системы и коммуни- кации отдельно друг от друга.

Возникновение импульсных перенапряжений и помех, вызываемых электромагнитными воздействиями (грозовыми, коммутационными, радиочастотными и другими) на низковольтные сети, приводит не только к выходу из строя электроус- тановок, кабелей, распределительных щитов, но также и к повреждению оконечного оборудования и сбоям в его работе. Это связано, в первую очередь, с насыщенностью современных зданий и сооружений информационной, телекоммуникационной и другой цифровой техникой, имеющей очень низкий уровень защиты от импульсных перенапряжений и помех. Все это вы- зывает необходимость проведения соответствующих защитных мероприятий.

Опыт эксплуатации показывает, что без применения специальных защитных устройств (ограничителей импульсных пе- ренапряжений) невозможна надежная эксплуатация устройств электропитания.

В России формально, согласно официальной статистике (например, той, которую ведет в энергетике фирма ОРГРЭС), практические проблемы ЭМС отсутствуют. В то же время проведенный анализ показал, что из-за несоблюдения требований ЭМС при проектировании, монтаже и эксплуатации объектов энергетики, связи и другого назначения имеют место случаи нарушения в работе этих объектов с серьезными экономическими последствиями.

Проведенное тестирование качества Московской городской телефонной связи показало, что около 30 % соединений признано неудовлетворительными по качеству из-за электромагнитных помех.

На объектах промышленности, в административных и жилых зданиях нередко имеет место неудовлетворительное каче- ство электропитания, происходит повреждение электронной техники, а также наблюдается ускоренная электрохимическая коррозия трубопроводов из-за неправильного выполнения системы заземления – зануления.

Неудовлетворительное состояние дел в части выполнения требований ЭМС на объектах России обусловлено следую- щими факторами.

Большинство нормативных документов, регламентирующих проектирование, монтаж и эксплуатацию электроуста- новок, объектов связи и промышленности явно устарели и не соответствуют современным международным требованиям в области ЭМС. При практическом проектировании не используются современные методы численного анализа.

В настоящее время в России больше проводится реконструкция старых объектов, чем строится новых. В этих случа- ях чрезвычайно важно знать электромагнитную обстановку на объекте, подлежащем реконструкции. Методы и средства оп- ределения ЭМО на действующих объектах отсутствуют.

В процессе эксплуатации необходимо периодически проводить контроль ЭМО на объекте. Методики и нормы экс- плуатационного контроля ЭМО в настоящее время не разработаны.

Применение в технологических процессах систем контроля, управления и сигнализации на базе современных электрон- ных и микропроцессорных устройств обуславливает жесткие требования в обеспечении ЭМС на объектах. В связи с этим решаемые в данной работе задачи по разработке методов и средств диагностики ЭМО и практических мероприятий по обес- печению ЭМС в настоящее время, несомненно, актуальны.

1.1. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ, ЕГО ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ

На практике при характеристике электромагнитной обстановки используют термины «электрическое поле», «магнитное поле», «электромагнитное поле». Коротко поясним, что это означает и какая связь существует между ними. Электрическое поле создается зарядами. Например, во всех известных школьных опытах по электризации эбонита присутствует как раз электрическое поле. Магнитное поле создается при движении электрических зарядов по проводнику (рис. 1).

Направление тока

Рис. 1.1. Электромагнитное поле

Для характеристики величины электрического поля используется понятие напряженности электрического поля, обозна- чение Е, единица измерения В/м (Вольт-на-метр). Величина магнитного поля характеризуется напряженностью магнитного поля Н, единица А/м (Ампер-на-метр). При измерении сверхнизких и крайне низких частот часто также используется поня- тие магнитной индукции В, единица Тл (Тесла), одна миллионная часть Тл соответствует 1,25 А/м.

По определению, электромагнитное поле – это особая форма материи, посредством которой осуществляется воздейст- вие между электрическими заряженными частицами. Физические причины существования электромагнитного поля связаны с тем, что изменяющееся во времени электрическое поле Е порождает магнитное поле Н, а изменяющееся Н – вихревое элек- трическое поле: обе компоненты Е и Н, непрерывно изменяясь, возбуждают друг друга. Электромагнитное поле (ЭМП) не- подвижных или равномерно движущихся заряженных частиц неразрывно связано с этими частицами. При ускоренном дви- жении заряженных частиц ЭМП «отрывается» от них и существует независимо в форме электромагнитных волн, не исчезая с устранением источника (например, радиоволны не исчезают и при отсутствии тока в излучившей их антенне).

Электромагнитные волны характеризуются длиной волны, обозначение –  (лямбда). Источник, генерирующий излу- чение, а по сути создающий электромагнитные колебания, характеризуется частотой – f.

Важная особенность ЭМП – это деление его на так называемую «ближнюю» и «дальнюю» зоны. В «ближней» зоне, или зоне индукции, на расстоянии от источника r <  ЭМП можно считать квазистатическим. Здесь оно быстро убывает с расстоя-

нием, обратно пропорционально квадрату r 2 или кубу r 3 расстояния. В «ближней» зоне излучения электромагнитная волна еще не сформирована. Для характеристики ЭМП измерения переменного электрического поля Е и переменного магнитного поля Н производятся раздельно. Поле в зоне индукции служит для формирования бегущей составляющей полей (электро- магнитной волны), ответственных за излучение.

«Дальняя» зона – это зона сформировавшейся электромагнитной волны, начинается с расстояния r > 3  . В «дальней» зоне интенсивность поля убывает обратно пропорционально расстоянию до источника r. В «дальней» зоне излучения есть связь между Е и Н: Е = 377 Н, где 377 – волновое сопротивление вакуума, Ом. Поэтому измеряется, как правило, только Е. В России на частотах выше 300 МГц обычно измеряется плотность потока электромагнитной энергии (ППЭ), или вектор Пойтинга. Обозначается как S, единица измерения Вт/м2. ППЭ характеризует количество энергии, переносимой электромаг- нитной волной в единицу времени через единицу поверхности, перпендикулярной направлению распространения волны.

Международная классификация электромагнитных волн по частотам

| Наименование частотного диапазона | Границы диапазона | Наименование волнового диапазона | Границы диапазона |
| --- | --- | --- | --- |
| Крайние низкие, КНЧ, Гц | 3...30 | Декамегаметровые, Мм | 100...10 |
| Сверхнизкие, СНЧ, Гц | 30...300 | Мегаметровые, Мм | 10...1 |
| Инфранизкие, ИНЧ, кГц | 0,3...3 | Гектокилометровые, км | 1000...100 |
| Очень низкие, ОНЧ, кГц | 3...30 | Мириаметровые, км | 100...10 |
| Низкие частоты, НЧ, кГц | 30...300 | Километровые, км | 10...1 |
| Средние, СЧ, МГц | 0,3...3 | Гектометровые, км | 1...0,1 |
| Высокие частоты, ВЧ, МГц | 3...30 | Декаметровые, м | 100...10 |
| Очень высокие, ОВЧ, МГц | 30...300 | Метровые, м | 10...1 |
| Ультравысокие,УВЧ, ГГц | 0,3...3 | Дециметровые, м | 1...0,1 |
| Сверхвысокие, СВЧ, ГГц | 3...30 | Сантиметровые, см | 10...1 |
| Крайне высокие, КВЧ, ГГц | 30...300 | Миллиметровые, мм | 10...1 |
| Гипервысокие, ГВЧ, ГГц | 300...3000 | Децимиллиметровые, мм | 1...0,1 |

1.3. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

Среди основных источников ЭМП можно перечислить:

электротранспорт (трамваи, троллейбусы, поезда, …);

линии электропередач (городского освещения, высоковольтные, …);

электропроводка (внутри зданий, телекоммуникации, …);

бытовые электроприборы;

теле- и радиостанции (транслирующие антенны);

спутниковая и сотовая связь (транслирующие антенны);

радары;

персональные компьютеры.

Электротранспорт. Транспорт на электрической тяге – электропоезда (в том числе поезда метрополитена), троллейбу- сы, трамваи и т.п. – является относительно мощным источником магнитного поля в диапазоне частот 0…1000 Гц. Макси- мальные значения плотности потока магнитной индукции В в пригородных электричках достигают 75 мкТл при среднем значении 20 мкТл. Среднее значение В на транспорте с электроприводом постоянного тока зафиксировано на уровне 29 мкТл.

Линии электропередач (ЛЭП). Провода работающей ЛЭП создают в прилегающем пространстве электрическое и маг- нитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров. Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП (цифра, обозначающая класс напряжения стоит в названии ЛЭП – например ЛЭП 220 кВ), чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП. Дальность распространения магнитного поля зависит от величины протекающего тока или от нагрузки линии. Поскольку нагрузка ЛЭП может неоднократно изменяться как в течение суток, так и с изменением сезонов года, размеры зоны повышенного уровня магнитного поля также меняются.

Биологическое действие. Электрические и магнитные поля являются очень сильными факторами влияния на состояние всех биологических объектов, попадающих в зону их воздействия. Например, в районе действия электрического поля ЛЭП у насеко- мых проявляются изменения в поведении: так у пчел фиксируется повышенная агрессивность, беспокойство, снижение работо- способности и продуктивности, склонность к потере маток; у жуков, комаров, бабочек и других летающих насекомых наблюда- ется изменение поведенческих реакций, в том числе изменение направления движения в сторону с меньшим уровнем поля. У растений распространены аномалии развития – часто меняются формы и размеры цветков, листьев, стеблей, появляются лишние лепестки. Здоровый человек страдает от относительно длительного пребывания в поле ЛЭП. Кратковременное облучение (мину- ты) способно привести к негативной реакции только у гиперчувствительных людей или у больных некоторыми видами аллергии. В последние годы в числе отдаленных последствий часто называются онкологические заболевания.

Санитарные нормы, несмотря на то что магнитное поле во всем мире сейчас считается наиболее опасным для здоровья, предельно допустимая величина магнитного поля для населения в России не нормируется. Большая часть ЛЭП строилась без учета этой опасности. На основании массовых эпидемиологических обследований населения, проживающего в условиях об- лучения магнитными полями ЛЭП как безопасный или «нормальный» уровень для условий продолжительного облучения, не приводящий к онкологическим заболеваниям, независимо друг от друга шведскими и американскими специалистами реко- мендована величина плотности потока магнитной индукции 0,2…0,3 мкТл. Основной принцип защиты здоровья населения от электромагнитного поля ЛЭП состоит в установлении санитарно-защитных зон для линий электропередачи и снижением напряженности электрического поля в жилых зданиях и в местах возможного продолжительного пребывания людей путем применения защитных экранов, границы санитарно-защитных зон для ЛЭП которых на действующих линиях определяются по критерию напряженности электрического поля – 1 кВ/м (см. табл. 1.2 – 1.4).

К размещению высоковольтных линий (ВЛ) ультравысоких напряжений (750 и 1150 кВ) предъявляются дополнитель- ные требования по условиям воздействия электрического поля на население. Так, ближайшее расстояние от оси проектируе- мых ВЛ 750 и 1150 кВ до границ населенных пунктов должно быть, как правило, не менее 250 и 300 м, соответственно. Как определить класс напряжения ЛЭП? Лучше всего обратиться в местное энергетическое предприятие, но можно попробовать

визуально, хотя не специалисту это сложно: 330 кВ – два провода, 500 кВ – три провода, 750 кВ – четыре провода; ниже 330 кВ – по одному проводу на фазу, определить можно только приблизительно по числу изоляторов в гирлянде: 220 кВ – 10 … 15 шт., 110 кВ – 6 … 8 шт., 35 кВ – 3 … 5 шт., 10 кВ и ниже – 1 шт.

Границы санитарно-защитных зон для ЛЭП согласно СН № 2971–84

| Напряжение ЛЭП, кВ | 330 | 500 | 750 | 1150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер санитарно-защитной (охранной) зоны, м | 20 | 30 | 40 | 55 |

Границы санитарно-защитных зон для ЛЭП в Москве

| Напряжение ЛЭП, кВ | <20 | 35 | 110 | 150…220 | 330…500 | 750 | 1150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер санитарно- защитной зоны, м | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 |

Предельно допустимые уровни воздействия электрического поля ЛЭП

| ПДУ, кВ/м | Условия облучения |
| --- | --- |
| 0,5 | Внутри жилых зданий |
| 1,0 | На территории зоны жилой застройки |
| 5,0 | В населенной местности вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их пер- спективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты, земли поселков городского типа в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов в пре- делах черты этих пунктов), а также на территории огоро- дов и садов |
| 10,0 | На участках пересечения воздушных линий электропереда- чи с автомобильными дорогами I – IV категорий |
| 15,0 | В ненаселенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) |
| 20,0 | В труднодоступной местности (недоступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения |

Предельно допустимые уровни (ПДУ). В пределах санитарно-защитной зоны ВЛ запрещается:

размещать жилые и общественные здания и сооружения;

устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендует- ся выращивать на них культуры, не требующие ручного труда. В случае, если на каких-то участках напряженность электри- ческого поля за пределами санитарно-защитной зоны окажется выше предельно допустимой 0,5 кВ/м внутри здания и выше 1 кВ/м на территории зоны жилой застройки (в местах возможного пребывания людей), должны быть приняты меры для снижения напряженности. Для этого на крыше здания с неметаллической кровлей размещается практически любая металли- ческая сетка, заземленная не менее чем в двух точках. В зданиях с металлической крышей достаточно заземлить кровлю не менее чем в двух точках. На приусадебных участках или других местах пребывания людей напряженность поля промышлен- ной частоты может быть снижена путем установления защитных экранов, например это железобетонные, металлические за- боры, тросовые экраны, деревья или кустарники высотой не менее двух метров.

Электропроводка. Наибольший вклад в электромагнитную обстановку жилых помещений в диапазоне промышленной частоты 50 Гц вносит электротехническое оборудование здания, а именно кабельные линии, подводящие электричество ко всем квартирам и другим потребителям си-стемы жизнеобеспечения здания, а также распределительные щиты и трансфор- маторы. В помещениях, смежных с этими источниками, обычно повышен уровень магнитного поля промышленной частоты,

вызываемый протекающим электротоком. Уровень электрического поля промышленной частоты при этом обычно не высо- кий и не превышает ПДУ для населения 500 В/м.

В настоящее время многие специалисты считают предельно допустимой величину магнитной индукции равной 0,2…0,3 мкТл. При этом считается, что развитие заболеваний – прежде всего лейкемии – очень вероятно при продолжительном облу- чении человека полями более высоких уровней (несколько часов в день, особенно в ночные часы, в течение периода более года).

Рекомендации по защите.

Основная мера защиты – предупредительная:

необходимо исключить продолжительное пребывание (регулярно по несколько часов в день) в местах повышенного уровня магнитного поля промышленной частоты;

кровать для ночного отдыха максимально удалять от источников продолжительного облучения, расстояние до рас- пределительных шкафов, силовых электрокабелей должно быть 2,5…3 метра;

если в помещении или в смежном есть какие-то неизвестные кабели, распределительные шкафы, трансформаторные подстанции – удаление должно быть максимально возможным, оптимально – промерить уровень электромагнитных полей до того, как жить в таком помещении;

при необходимости установить полы с электроподогревом выбирать системы с пониженным уровнем магнитного поля.

Бытовая электротехника. Все бытовые приборы, работающие с использованием электрического тока, являются источ- никами электромагнитных полей. Наиболее мощными следует признать СВЧ-печи, аэрогрили, холодильники с системой

«без инея», кухонные вытяжки, электроплиты, телевизоры. Реально создаваемое ЭМП в зависимости от конкретной модели и режима работы может сильно различаться среди оборудования одного типа. Значения магнитного поля тесно связаны с мощностью прибора – чем она выше, тем выше магнитное поле при его работе. Значения электрического поля промышлен- ной частоты практически всех электробытовых приборов не превышают нескольких десятков В/м на расстоянии 0,5 м, что значительно меньше ПДУ 500 В/м. (см. табл. 1.5 – 1.6).

По этому при размещении в квартире бытовой техники руковод-ствуйтесь следующими принципами: размещайте быто- вые электроприборы по возможности дальше от мест отдыха, не располагайте бытовые электроприборы по-близости и не ставьте их друг на друга.

Микроволновая печь (или СВЧ-печь) в своей работе использует для разогрева пищи электромагнитное поле, называе- мое также микроволновым излучением или СВЧ-излучением. Рабочая частота СВЧ-излучения микроволновых печей состав- ляет 2,45 ГГц. Именно этого излучения и боятся многие люди. Однако, современные микроволновые печи оборудованы дос- таточно совершенной защитой, которая не дает электромагнитному полю вырываться за пределы рабочего объема. Вместе с тем, нельзя говорить, что поле совершенно не проникает вне микроволновой печи.

Уровни магнитного поля промышленной частоты бытовых электроприборов на расстоянии 0,3 м

| Бытовой электроприбор | От, мкТл | До, мкТл |
| --- | --- | --- |
| Пылесос | 0,2 | 2,2 |
| Дрель | 2,2 | 5,4 |
| Утюг | 0,0 | 0,4 |
| Миксер | 0,5 | 2,2 |
| Телевизор | 0,0 | 2,0 |
| Люминесцентная лампа | 0,5 | 2,5 |
| Кофеварка | 0,0 | 0,2 |
| Стиральная машина | 0,0 | 0,3 |
| Микроволновая печь | 4,0 | 12 |
| Электрическая плита | 0,4 | 4,5 |

По разным причинам часть электромагнитного поля, предназначенного для приготовления продукта, проникает наружу, особенно интенсивно, как правило, в районе правого нижнего угла дверцы. Для обеспечения безопасности при использовании печей в быту в России действуют санитарные нормы, ограничивающие предельную величину утечки СВЧ-излучения микро- волновой печи. Называются они «Предельно допустимые уровни плотности потока энергии, создаваемой микроволновыми печами» и имеют обозначение СН № 2666–83. Согласно этим санитарным нормам, величина плотности потока энергии элек- тромагнитного поля не должна превышать 10 мкВт/см2 на расстоянии 50 см от любой точки корпуса печи при нагреве одно- го литра воды. На практике практически все новые современные микроволновые печи выдерживают это требование с боль- шим запасом. Тем не менее, при покупке новой печи надо убедиться, что в сертификате соответствия зафиксировано соот- ветствие вашей печи требованиям этих санитарных норм. Надо помнить, что со временем степень защиты может снижаться, в основном из-за появления микрощелей в уплотнении дверцы. Это может происходить как из-за попадания грязи, так и изза механических повреждений. Поэтому дверца и ее уплотнение требует аккуратности в обращении и тщательного ухода. Срок гарантированной стойкости защиты от утечек электромагнитного поля при нормальной эксплуатации – несколько лет. Через пять – шесть лет эксплуатации целесообразно проверить качество защиты, для чего пригласить специалиста из специаль- но аккредитованной лаборатории по контролю электромагнитного поля. Кроме СВЧ-излучения работу микроволновой печи со- провождает интенсивное магнитное поле, создаваемое током промышленной частоты 50 Гц, протекающим в системе электропи- тания печи. При этом микроволновая печь является одним из наиболее мощных источников магнитного поля в квартире.

Предельно допустимые уровни электромагнитного поля для потребительской продукции, являющейся источником ЭМП

| Источник | Диапазон | Значение ПДУ | Условия измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Индукционные печи | 20…22 кГц | 500 В/м 4 А/м | Расстояние 0,3 м от корпуса |
| СВЧ печи | 2,45 ГГц | 10 мкВт/см2 | Расстояние 0,50 ± 0,05 м от любой точки, при нагрузке 1 л воды |
| Видеодисплей- ный терминал ПЭВМ | 5 Гц…2 кГц | ЕПДУ = 25 В/м ВПДУ = 250 нТл | Расстояние 0,5 м вокруг монитора ПЭВМ |
|  | 2…400 кГц | ЕПДУ = 2,5 В/мВ ПДУ = 25 нТл |  |
|  | поверхностный электростатиче- ский потенциал | V = 500 В | Расстояние 0,1 м от экрана монитора ПЭВМ |
| Прочая продукция | 50 Гц | Е = 500 В/м | Расстояние 0,5 м от корпуса изделия |
|  | 0,3…300 кГц | Е = 25 В/м |  |
|  | 0,3…3 МГц | Е = 15 В/м |  |
|  | 3…30 МГц | Е = 10 В/м |  |
|  | 30…300 МГц | Е = 3 В/м |  |
|  | 0,3…30 ГГц | ППЭ = 10 мкВт/см2 |  |

Теле- и радиостанции. Передающие радиоцентры (ПРЦ) размещаются в специально отведенных для них зонах и могут занимать довольно большие территории (до 1000 га). По своей структуре они включают в себя одно или несколько техниче- ских зданий, где находятся радиопередатчики и антенные поля, на которых располагаются до нескольких десятков антенно- фидерных систем (АФС). АФС включает в себя антенну, служащую для измерения радиоволн, и фидерную линию, подво- дящую к ней высокочастотную энергию, генерируемую передатчиком. Зону возможного неблагоприятного действия ЭМП, создаваемых ПРЦ, можно условно разделить на две части. Первая часть зоны – это собственно территория ПРЦ, где разме- щены все службы, обеспечивающие работу радиопередатчиков и АФС. Это территория охраняется и на нее допускаются только лица, профессионально связанные с обслуживанием передатчиков, коммутаторов и АФС. Вторая часть зоны – это прилегающие к ПРЦ территории, доступ на которые не ограничен и где могут размещаться различные жилые постройки, в этом случае возникает угроза облучения населения, находящегося в этой части зоны. Расположение РНЦ может быть раз- личным, например, в Москве и московском регионе характерно размещение в непосредственной близости или среди жилой застройки. Высокие уровни ЭМП наблюдаются на территориях, а нередко и за пределами размещения передающих радио- центров низкой, средней и высокой частоты (ПРЦ НЧ, СЧ и ВЧ). Детальный анализ электромагнитной обстановки на терри- ториях ПРЦ свидетельствует о ее крайней сложности, связанной с индивидуальным характером интенсивности и распреде- ления ЭМП для каждого радиоцентра. В связи с этим специальные исследования такого рода проводятся для каждого от- дельного ПРЦ. Широко распространенными источниками ЭМП в населенных местах в настоящее время являются радиотех- нические передающие центры (РТПЦ), излучающие в окружающую среду ультракороткие волны ОВЧ и УВЧ-диапазонов. Сравнительный анализ санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения застройки в зоне действия таких объектов показал, что наибольшие уровни облучения людей и окружающей среды наблюдаются в районе размещения РТПЦ «старой построй- ки» с высотой антенной опоры не более 180 м. Наибольший вклад в суммарную интенсивность воздействия вносят «уголко- вые» трех- и шестиэтажные антенны ОВЧ ЧМ-вещания.

Радиостанции ДВ (частоты 30…300 кГц). В этом диапазоне длина волн относительно большая (например, 2000 м для частоты 150 кГц). На расстоянии одной длины волны или меньше от антенны поле может быть достаточно большим, напри-

мер, на расстоянии 30 м от антенны передатчика мощностью 500 кВт, работающего на частоте 145 кГц, электрическое поле может быть выше 630 В/м, а магнитное – выше 1,2 А/м.

Радиостанции СВ (частоты 300 кГц…3 МГц). Данные для радиостанций этого типа говорят, что напряженность элек- трического поля на расстоянии 200 м может достигать 10 В/м, на расстоянии 100 м…25 В/м, на расстоянии 30 м…275 В/м (приведены данные для передатчика мощностью 50 кВт).

Радиостанции КВ (частоты 3…30 МГц). Передатчики радиостанций КВ имеют обычно меньшую мощность. Однако они чаще размещаются в городах, могут быть размещены даже на крышах жилых зданий на высоте 10…100 м. Передатчик мощностью 100 кВт на расстоянии 100 м может создавать напряженность электрического поля 44 В/м и магнитного поля 0,12 Ф/м.

Телевизионные передатчики располагаются, как правило, в городах. Передающие антенны размещаются обычно на вы- соте выше 110 м. С точки зрения оценки влияния на здоровье интерес представляют уровни поля на расстоянии от несколь- ких десятков метров до нескольких километров. Типичные значения напряженности электрического поля могут достигать 15 В/м на расстоянии 1 км от передатчика мощностью 1 МВт. В России в настоящее время проблема оценки уровня ЭМП теле- визионных передатчиков особенно актуальна в связи с резким ростом числа телевизионных каналов и передающих станций. Основной принцип обеспечения безопасности – соблюдение установленных Санитарными нормами и правилами предельно допустимых уровней электромагнитного поля. Каждый радиопередающий объект имеет Санитарный паспорт, в котором опре- делены границы санитарно-защитной зоны. Только при наличии этого документа территориальные органы Госсанэпиднадзора разрешают эксплуатировать радиопередающие объекты. Периодически они производят контроль электромагнитной обстановки на предмет ее соответствия установленным ПДУ.

Спутниковая связь. Системы спутниковой связи состоят из приемопередающей станции на Земле и спутника, находя- щегося на орбите. Диаграмма направленности антенны станций спутниковой связи имеет ярко выраженный узконаправлен- ный основной луч – главный лепесток. Плотность потока энергии (ППЭ) в главном лепестке диаграммы направленности может достигать нескольких сотен Вт/м2 вблизи антенны, создавая также значительные уровни поля на большом удалении. Например, станция мощностью 225 кВт, работающая на частоте 2,38 ГГц, создает на расстоянии 100 км ППЭ равное 2,8 Вт/м2. Однако рассеяние энергии от основного луча очень небольшое и происходит больше всего в районе размещения ан- тенны.

Сотовая связь. Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуни- кационных систем. Основными элементами системы сотовой связи являются базовые станции (БС) и мобильные радиотеле- фоны (МРТ). Базовые станции поддерживают радиосвязь с мобильными радиотелефонами, вследствие чего БС и МРТ явля- ются источниками электромагнитного излучения в УВЧ диапазоне. Важной особенностью системы сотовой радиосвязи яв- ляется весьма эффективное использование выделяемого для работы системы радиочастотного спектра (многократное исполь- зование одних и тех же частот, применение различных методов доступа), что делает возможным обеспечение телефонной свя- зью значительного числа абонентов. В работе системы применяется принцип деления некоторой территории на зоны, или «со- ты», радиусом обычно 0,5…10 километров. Базовые станции (БС) поддерживают связь с находящимися в их зоне действия мо- бильными радиотелефонами и работают в режиме приема и передачи сигнала. В зависимости от стандарта (табл. 17) БС излу- чают электромагнитную энергию в диапазоне частот 463…1880 МГц. Антенны БС устанавливаются на высоте 15…100 метров от поверхности земли на уже существующих постройках (общественных, служебных, производственных и жилых зданиях, дымовых трубах промышленных предприятий и т.д.) или на специально сооруженных мачтах. Среди установленных в одном месте антенн БС имеются как передающие (или приемопередающие), так и приемные антенны, которые не являются источ- никами ЭМП. Исходя из технологических требований построения системы сотовой связи, диаграмма направленности антенн в вертикальной плоскости рассчитана таким образом, что основная энергия излучения (более 90 %) сосредоточена в доволь- но узком «луче». Он всегда направлен в сторону от сооружений, на которых находятся антенны БС, и выше прилегающих построек, что является необходимым условием для нормального функционирования системы.

БС являются видом передающих радиотехнических объектов, мощность излучения которых (загрузка) не является по- стоянной 24 часа в сут-ки. Загрузка определяется наличием владельцев сотовых телефонов в зоне обслуживания конкретной базовой станции и их желанием воспользоваться телефоном для разговора, что, в свою очередь, коренным образом зависит от времени суток, места расположения БС, дня недели и др. В ночные часы загрузка БС практически равна нулю, т.е. стан- ции в основном «молчат».

Краткие технические характеристики стандартов системы сотовой радиосвязи, действующих в России

| Наименование стандарта | Диапазон рабочих частот БС, МГц | Диапазон рабочих частот МРТ, МГц | Макси- мальная излучаемая мощность БС, Вт | Макси- мальная излучаемая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МРТ Радиус «соты» NMT-450 Аналоговый | 463...467,5 | 453...457,5 | 100 | 1 Вт; 1...40 м |
| AMPS Аналоговый | 869...894 | 824...849 | 100 | 0,6 Вт; 2...20 км |
| D-AMPS (IS-136) Цифровой | 869...894 | 824...849 | 50 | 0,2 Вт; 0,5...20 км |
| CDMA Цифровой | 869...894 | 824...849 | 100 | 0,6 Вт; 2...40 км |
| GSM-900 Цифровой | 925...965 | 890...915 | 40 | 0,25 Вт; 0,5...35 км |
| GSM-1800 (DCS) Цифровой | 1805...1880 | 1710...1785 | 20 | 0,125 Вт; 0,5...35 км |

Мобильный радиотелефон (МРТ) представляет собой малогабаритный приемопередатчик. В зависимости от стандарта телефона, передача ведется в диапазоне частот 453…1785 МГц. Мощность излучения МРТ является величиной переменной, в значительной степени зависящей от состояния канала связи «мобильный радиотелефон – базовая станция», т.е. чем выше уровень сигнала БС в месте приема, тем меньше мощность излучения МРТ. Максимальная мощность находится в границах 0,125…1 Вт, однако в реальной обстановке она обычно не превышает 0,05…0,2 Вт. Вопрос о воздействии излучения МРТ на организм пользователя до сих пор остается открытым. Многочисленные исследования, проведенные учеными разных стран, включая Россию, на биологических объектах (в том числе, на добровольцах), привели к неоднозначным, иногда противоре- чащим друг другу, результатам. Неоспоримым остается лишь тот факт, что организм человека «откликается» на наличие излучения сотового телефона.

При работе мобильного телефона электромагнитное излучение воспринимается не только приемником базовой станции, но и телом пользователя, и, в первую очередь, его головой. Что при этом происходит в организме человека, насколько это воздействие опасно для здоровья? Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор не существует. Однако эксперимент рос- сийских ученых показал, что мозг человека не только ощущает излучение сотового телефона, но и различает стандарты со- товой связи.

Радиолокационные станции оснащены, как правило, антеннами зеркального типа и имеют узконаправленную диаграм- му излучения в виде луча, направленного вдоль оптической оси. Радиолокационные системы работают на частотах от 500 МГц до 15 ГГц, однако отдельные системы могут работать на частотах до 100 ГГц. Создаваемый ими ЭМ-сигнал принципи- ально отличается от излучения иных источников. Связано это с тем, что периодическое перемещение антенны в пространст- ве приводит к пространственной прерывистости облучения. Временная прерывистость облучения обусловлена цикличностью работы радиолокатора на излучение. Время наработки в различных режимах работы радиотехнических средств может исчис- ляться от нескольких часов до суток. Так у метеорологических радиолокаторов с временной прерывистостью 30 мин – излуче- ние, 30 мин – пауза суммарная наработка не превышает 12 ч, в то время как радиолокационные станции аэропортов в большин- стве случаев работают круглосуточно. Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости обычно составляет несколько градусов, а длительность облучения за период обзора составляет десятки миллисекунд. Радары метрологические мо- гут создавать на удалении 1 км ППЭ ~ 100 Вт/м2 за каждый цикл облучения. Радиолокационные станции аэропортов создают ППЭ ~ 0,5 Вт/м2 на расстоянии 60 м. Морское радиолокационное оборудование устанавливается на всех кораблях, обычно оно имеет мощность передатчика на порядок меньшую, чем у аэродромных радаров, поэтому в обычном режиме сканирова- ние ППЭ, создаваемое на расстоянии нескольких метров, не превышает 10 Вт/м2. Возрастание мощности радиолокаторов различного назначения и использование остронаправленных антенн кругового обзора приводит к значительному увеличе- нию интенсивности ЭМИ СВЧ-диапазона и создает на местности зоны большой протяженности с высокой плотностью пото- ка энергии. Наиболее неблагоприятные условия отмечаются в жилых районах городов, в черте которых размещаются аэро- порты.

Персональные компьютеры. Основным источником неблагоприятного воздействия на здоровье пользователя компью- тера является средство визуального отображения информации на электронно-лучевой трубке. Ниже перечислены основные факторы его неблагоприятного воздействия.

Эргономические параметры экрана монитора:

снижение контраста изображения в условиях интенсивной внешней засветки;

зеркальные блики от передней поверхности экранов мониторов;

наличие мерцания изображения на экране монитора. Излучательные характеристики монитора:

электромагнитное поле монитора в диапазоне частот 20 Гц…1000 МГц;

статический электрический заряд на экране монитора;

ультрафиолетовое излучение в диапазоне 200…400 нм;

инфракрасное излучение в диапазоне 1050 нм…1 мм;

рентгеновское излучение > 1,2 кэВ.

Компьютер как источник переменного электромагнитного поля. Основными составляющими частями персонального компьютера (ПК) являются: системный блок (процессор) и разнообразные устройства ввода/вывода информации: клавиату- ра, дисковые накопители, принтер, сканер и т.п. Каждый персональный компьютер включает средство визуального отобра- жения информации, называемое по-разному – монитор, дисплей. Как правило, в его основе – устройство на основе элек- тронно-лучевой трубки. ПК часто оснащают сетевыми фильтрами (например, типа «Pilot»), источниками бесперебойного питания и другим вспомогательным электрооборудованием. Все эти элементы при работе ПК формируют сложную электро- магнитную обстановку на рабочем месте пользователя.

Источник; диапазон частот (первая гармоника); монитор, сетевой трансформатор блока питания 50 Гц, статический преобразователь напряжения в импульсном блоке питания 20…100 кГц; блок кадровой развертки и синхронизации 48…160 Гц; блок строчной развертки и синхронизации 15 110 кГц; ускоряющее анодное напряжение монитора (только для монито- ров с ЭЛТ) 0 Гц (электростатика); системный блок (процессор) 50 Гц…1000 МГц; устройства ввода/вывода информации 0…50 Гц; источники бесперебойного питания 50 Гц, 20…100 кГц. Электромагнитное поле, создаваемое персональным ком- пьютером, имеет сложный спектральный состав в диапазоне частот 0…1000 МГц (табл. 1.8). Электромагнитное поле имеет электрическую (Е) и магнитную (Н) составляющие, причем взаимосвязь их достаточно сложна, поэтому оценка Е и Н произ- водится раздельно.

Максимальные зафиксированные на рабочем месте значения ЭМП

| Вид поля | Диапазон частот | Единица измерения напряженности поля | Значение напряженности поля по оси экрана вокруг монитора |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрическое поле | 100 кГц … 300 МГц | В/м | 17,0 24,0 |
|  | 0,02…2 кГц | В/м | 150,0 155,0 |
|  | 2…400 кГц | В/м | 14,0 16,0 |
| Магнитное поле | 100 кГц … 300 МГц | мА/м |  |
|  | 0,02…2 кГц | мА/м | 550,0 600,0 |
|  | 2…400 кГц | мА/м | 35,0 35,0 |
| Электростатическое поле |  | кВ/м | 22,0 |

В части электромагнитных полей стандарту MPR II соответствуют российские санитарные нормы СанПиН 2.2.2.542–96

«Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислитель-ным машинам и орга- низации работ».

Средства защиты пользователей от ЭМП. В основном из средств защиты предлагаются защитные фильтры для экра- нов мониторов. Они используются для ограничения действия на пользователя вредных факторов со стороны экрана монитора.