## Лекция 8. Анализ ЭМО. Модели и методы оценки ЭМС

  - Основные понятия.

  - Формирование ЭМО в точке пространства.

  - Способы описания ЭМО.

  - Модели взаимодействия.

  - Методы получения детерминированных оценок.

  - Показатели качества при оценке ЭМС.

Основные понятия

Под электромагнитной обстановкой (ЭМО) понимают совокупность электромагнит- ных помех, создаваемых любыми источниками в виде излучений и электрических токов (на- пряжений), влияющих на функционирование РЭС совместно с полезным сигналом и без него через антенну и помимо нее.

Взаимодействие РЭС различного назначения осуществляется через электромагнитные поля, создаваемые различными источниками. В реальных условиях значительная часть сово- купности электромагнитных полей в рассматриваемой области может влиять и влияет на функционирование РЭС.

ЭМО могут характеризовать некоторые элементарные энергетические показатели:

- диапазон рабочих частот;

- расстояние между источником мешающего сигнала (МС) и станцией подвержен- ной помехе;

- условия распространения МС;

- угол прихода МС (угол между осью главного лепестка ДН антенны и направле- нием на источник помехи):

- величина расстройки несущих частот полезного и мешающего сигналов;

- уровень МС на входе приемника

- восприимчивость и чувствительность приемника.

Толкование понятия ЭМО, как совокупности электромагнитных полей в точке наблю- дения, которые могут влиять на функционирование РЭС, отражает относительность этого понятия. То есть ЭМО для РЭС различного назначения, пространственно размещенных в од- ном и том же месте, будут разными.

  - Формирование ЭМО в точке пространства и ее характеристики

Если ЭМО и ее изменения не влияют на информационные характеристики принятого полезного сигнала, то такая ЭМО является благоприятной для исследуемого РЭС. Если ЭМО и ее изменения вызывают изменения информационных параметров полезного сигнала, то та- кая ЭМО является неблагоприятной. Как благоприятная, так и неблагоприятная ЭМО может быть стабильной и нестабильной во времени.

Нестабильная ЭМО особенно часто наблюдается, если приемная и передающая аппа- ратура установлена на подвижных объектах. При перемещении точки наблюдения вместе с объектами ЭМО изменяется в ней как количественно, так и качественно.

Количественные изменения ЭМО зависят от изменений ориентации, расстояния до источников электромагнитных помех и ДН их антенн.

Качественные изменения объясняются тем, что точка наблюдения может находиться постоянно в зоне действия одних источников помех и в то же время выходить или попадать в зоны действия иных посторонних РЭС или источников непреднамеренных помех.

По отношению к группе РЭС или отдельных ее элементов можно ЭМО разделить на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя ЭМО рассматривается в дальней зоне антенных устройств и формируется их полями излучения. В ближней зоне ЭМО по отношению к РЭС или отдельным их частям рассматривается как внутренняя ЭМО.

  - Способы описания ЭМО

Существует несколько основных подходов к описанию ЭМО: электродинамический, энергетический и вероятностный. Остановимся далее на электродинамическом подходе.

Электродинамический подход базируется на решении уравнений Максвелла при из- вестных (заданных) источниках электромагнитного поля. При этом среда, в которой рас- пространяются ЭМ волны, считается однородной и изотропной.

В точке приема обычно имеет место совокупность сигналов и помех – так называе- мый полный групповой сигнал. Характеристики этого группового сигнала в значительной степени зависят от ДН излучающих полезные сигналы и помехи антенн, их частотных и по- ляризационных свойств, расстояния от отдельных источников до точки приема, условий рас- пространения радиоволн.

В приемной антенне под действием полного группового сигнала наводится множество ЭДС от отдельных его компонент в соответствии с селектирующими свойствами самой при- емной антенны.

К основным компонентам группового сигнала относят составляющие, сосредоточен- ные по спектру и сосредоточенные по времени.

Групповой сигнал в точке наблюдения

P(x, y, z)

можно найти, как суперпозицию

электромагнитных полей от m отдельных взаимно независимых источников.

~  m

; либо

~  m

.	(8.1)

E	 Ei ( x, y, z)

i1

H	 Hi ( x, y, z)

i1

Если m  1 , то оценить ЭМО по соотношениям (8.1) достаточно трудно. Кроме того,

использование электродинамического подхода осложняется тем, что распределение токов по объему, занимаемому антенной, не всегда известно.

  - Модели взаимодействия

Анализ ЭМС для конкретной ситуации проводится на основе моделей взаимодейст- вия. Различают следующие разновидности моделей:

  - по виду оценки ЭМС: парная оценка, групповая оценка и комплексная;

  - по характеру учитываемых функциональных связей между анализируемыми средст- вами: простая и сложная логика взаимодействия;

  - по характеру оценки ЭМС: детерминированные оценки и вероятностные;

  - по характеру оценки качества: детерминированные оценки и вероятностные.

При парной оценке учитывается воздействие помех, создаваемых каждым из двух средств. При большом числе их – попарные действия каждого из РЭС данной группы на ка- ждое другое.

Групповая оценка предусматривает изучение влияния группы источников на один ре- цептор или поочередно на все рецепторы группы.

При комплексной оценке рассматривается влияние группы источников на все рецепто- ры, входящие в состав данной совокупности средств. Комплексная оценка базируется на групповой, а групповая, в свою очередь, – на использовании парной оценки.

Простая логика взаимодействия предполагает, что каждое из устройств в группе можно рассматривать как функционально независящее от остальных средств. При этом сни- жение индивидуальных показателей качества каждого из РЭС в группе не зависит от ухуд- шения индивидуальных показателей качества других средств и не вызывает их ухудшения.

При сложной логике учитывается то, что отдельные средства в группе могут иметь функциональные связи друг с другом. Наличие таких связей приводит к тому, что воздейст- вие помех на некоторый i -й рецептор не только вызовет ухудшение его индивидуальных по- казателей, но и повлечет за собой изменение качественных показателей другого РЭС.

  - Методы получения детерминированных оценок

Один из наиболее распространенных подходов к получению таких оценок основан на применении энергетического подхода и может быть использован при парной, групповой или комплексной оценке ЭМС РЭС.

При оценке ЭМС в качестве показателя ЭМС (ПЭМС) используют рабочие характе- ристики радиоканала, определяющие его основное назначение. К таким показателям отно- сится:

    - эквивалентная изотропно излучаемая мощность;

    - плотность потока мощности мешающей (ППМ) станции;

    - отношение сигнал/помеха (ОСП) и процент его уменьшения относительно фикси- рованного значения на входе приемника;

    - минимально допустимое ОСП;

    - пропускная способность, вероятность ошибки;

    - вероятность правильного обнаружения (ложной тревоги), точность определения координат и т.д. в радиолокации;

    - эффективность использования радиоспектра;

    - качество изображения в телевидении.

Критерием обеспечения ЭМС (критерием ЭМС) служит неравенство (возможно, сис- тема неравенств), выполнение которого свидетельствует о наличии условий обеспечиваю- щих ЭМС (cм. Приложение 5). При разработке критериев ЭМС следует учитывать:

- помехи, создаваемые службами, совместно использующими полосы частот на первич- ной основе; эти помехи будут полностью или частично попадать в полосу пропускания приемника;

- помехи от служб, отличных от тех , которые используют полосы частот на первичной основе; эти помехи могут быть многочисленными и весьма разнообразными.

В силу того, что ЭМО может быть нестабильной, уровень помех может меняться во времени, одного выражения для критерия ЭМС может оказаться недостаточно. Поэтому ино- гда используют два выражения критерия ЭМС  долговременное (для 20 % времени) и крат- ковременное (менее 1% времени).

Парная оценка. В ходе создания определенного РЭС разработчика в первую очередь интересует, как оно будет функционировать, при воздействии на него того или иного источ- ника помех, т.е. парная оценка ЭМС РЭС.

Условия совместимости выполняются, если показатель ЭМС ( ЭМС ) находится в до- пустимых пределах:

где [ЭМС ]доп

ЭМС (Pc , PT )  [ЭМС ]доп ,

- допустимое значение показателя качества. Это выражение и служит в дан-

ном случае критерием обеспечения ЭМС.

Групповая оценка. Общая схема анализа состоит в проверке допустимости помех для всех рецепторов в группе.

Для i-го рецептора условия совместимости выполняются, если значение показателя качества находится в допустимых пределах:

ЭМС i (Pci, PT1,..., PTj ,..., PTN )  ЭМС i доп , j=1,…,N,	(8.2)

где N – число источников помех в рассматриваемой группе средств. По структуре формулы

(8.2) видно, что показатель качества i

зависит от мощности полезного сигнала на входе

приемника i-го канала Pci и мощности каждого источника помех. Формула (8.2) формулирует критерий ЭМС для групповой оценки.

Отличие групповой от парной оценки состоит в следующем: при групповой оценке прежде всего следует считаться с нелинейными явлениями в источниках и рецепторах.

Поэтому при анализе ЭМС в группе радиосредств требуется проверить не только действие на рецептор основного и побочного излучений каждого из передатчиков, но и ин- термодуляционных излучений.

Для радиоприемных устройств, кроме того, следует оценивать действие помех, как при приеме по основному и побочным каналам, так и вследствие блокирования, перекрест- ных искажений и интермодуляции.

Перечисленные особенности резко увеличивают объем и трудоемкость расчетов. Обычно стараются проводить их при дополнительных упрощающих предположениях. На- пример, сначала осуществляется последовательная парная для всех пар ИР-РП, затем рас- сматривается влияние сочетаний из двух пар ИР и т.д.

Комплексная оценка. Она состоит в изучении взаимодействия группы ИП на груп- пу РП. Если указанные РП образуют некоторую систему, то должны учитываться из свя- зи. Поэтому в отличие от групповой оценки здесь следует использовать модели сложной

логики взаимодействия и более сложный показатель качества группы

ЭМС 

 ЭМС 

ЭМС1

(Pc1

, PT1

,...),.. /,

ЭМС j

(Pcj

, PTj

...)....

Здесь учитывается, что отдельные средства в группе могут иметь функциональные связи друг с другом и воздействие помех на некоторый i-й рецептор не только вызовет ухудшение его индивидуальных показателей, но и повлечет за собой изменение показателя качества другого РЭС.

Критерием в этом случае служит неравенство

ЭМС   ЭМС доп .

  - Показатели качества при оценке ЭМС

Показатель устойчивости качественных характеристик. Для аналоговых систем ис- пользуется показатель устойчивости качественных характеристик (УКХ), отражающий коли- чественное изменение величины отношения сигнал  помеха при прохождении сигнала со входа на выход приемника (канала связи):

ЭМС Q  Qвых / Qвх ,	(8.3) где: Qвых  Pс.вых / Pп.вых  это отношение мощностей полезного сигнала и помехи на выходе приемника (а для многоканальных – на выходе канала связи) измеряемых в полосе частот,

занимаемых сообщением.

Qвх  Pс / Pп  отношение этих же величин на входе приемника

(измеряемых в полосе частот входного фильтра (УПЧ), или в условной полосе частот, на- пример, в полосе 4 кГц).

В системах связи, предназначенных для приема сообщений в цифровой форме, а так- же при передаче данных основным показателем качества работы является вероятность

ошибки

pош . Поэтому в качестве показателя целесообразно выбрать величину, характери-

зующую относительное увеличение ошибок при воздействии помехи:

ЭМС  pош / pош ,	(8.4)

здесь

pош

- вероятность ошибок при отсутствии помехи, когда на входе приемника имеется

полезный сигнал с мощностью

Pс.вх и тепловые шумы мощностью

Pш ;

pош

- вероятность

ошибок при воздействии на вход приемника сигнала мощностью Pс вх , шумов мощностью Pш

и помехи мощностью Pп вх .

Если на вход приемника в период наблюдения Т0 могут попасть несколько помех, то выражение (8.4) усложняется:

М

ЭМС  pош /  pi ([ pош ]i  pош )  pош ,

i1

где М - число мешающих сигналов; pi - вероятность попадания на вход приемника помехи

с номером i   в период наблюдения Т0;

[ pош ]i - вероятность ошибок при воздействии на

вход приемника сигнала мощностью Pс , шумов мощностью ностью [Pп ]i .

Pш и помехи c номером i мощ-

Показатель на основе защитного отношения. При расчетах аналоговых и цифро-

вых систем иногда удобно использовать в качестве показателя ЭМС величину защитного

отношения

Aдоп , которое определяет отношение Qвх  Pс / Pп , при котором обеспечивает-

ся заданное техническими требованиями значение

Qвых . Очевидно, что при известном

значении ЭМС и заданном Qвых , величина Qвх может быть определена из (8.3).

Отметим, что в некоторых случаях, например, в системах передачи телевизионных

изображений значение

экспертизы.

Aдоп

определяют эксперты методом субъективно-статистической

M

Показатель на основе энергетической загрузки (ЭЗ). Показатель на основе энергети- ческой загрузки представляет собой удельное значение эффективной мощности, излучае- мой всей системой в условной полосе частот f, приходящейся на 1 км линий связи при условии обеспечения требуемого качества функционирования системы. Современные ме- тоды радиосвязи широко используют ретрансляцию радиосигнала, поэтому показатель энергетической загрузки можно записать в виде

э   PTi (f )GTi Ai () / L,

i1

где M – число передающих устройств (ретрансляторов) на линии радиосвязи протяженно-

стью L , км, по земной поверхности между оконечными станциями;

PTi (f ) ,Вт/ Гц – мощ-

ность, подводимая к передающей антенне i-й станции в условной полосе частот f ,

GTi 

коэффициент усиления передающей антенны i-й станции; Ai

- ослабление за счет направ-

ленных свойств передающей антенны i-й станции,  - угол между направлением главного лепестка ДН и направлением на возможное местоположение другой радиосистемы, подвер- гающейся помехе.

Очевидно, что чем больше величина э , тем больше энергетическая загрузка свобод- ного пространства и, следовательно, сложнее осуществляется ЭМС с такой системой.

Сопоставление показателей на основе УКХ и ЭЗ показывает, что первый из них опре- деляется методами модуляции и демодуляции (аппаратурой системы), а второй характеризу- ет возможный уровень мешающих сигналов, создаваемых другим системам.

Показатель на основе эффективности использования РЧС. Этот показатель опре- деляется в виде

ЭМС  M / fV ,

где М  полезный результат, получаемый от рассматриваемых радиосредств (либо длина ли- нии радиосвязи, либо размер зоны покрытия, пропускная способность каналов, тарифные доходы); f - полоса частот, занятая радиоизлучением; V - объем свободного пространства, в котором полоса частот f не может использоваться другими системами без определенных ограничений.

В большинстве случаев (но не всегда) эти показатели (и связанные с ними критерии) являются монотонной функцией от отношения мощностей (напряжений) сигнал/помеха плюс шум.

Считается, что для любого конкретного вида помех можно указать такое значение от- ношения мощности сигнала (Рс) к суммарной мощности помех и шума (Рп + Рш) при пре- вышении которого не наблюдается снижения качественных показателей РЭС. В этом случае критерий ЭМС имеет вид:

ЭМС  Pc /(Pп  Pш )  {Pс /(Pп  Pш )}доп  [ЭМС ]доп ,

где ЭМС

показатель качества.

Для вынесения бинарного (да, нет) решения о совместимости необходимо задать по- роговый уровень (значение) показателя качества, превышение которого недопустимо. Такой критерий (метод) оценки ЭМС называют пороговым.

  - Контрольные вопросы

- Что понимается под ЭМО?

- Охарактеризуйте благоприятную и неблагоприятную ЭМО.

- Охарактеризуйте стабильную и нестабильную ЭМО.

- Что понимают под внутренней и внешней ЭМО?

- Поясните понятия группового сигнала и его основных компонент.

- В чем заключается электродинамический подход к определению ЭМО?

- Какие допущения используются при определении внешней ЭМО?

- Что понимается под парной оценкой? Критерий оценки.

- Что понимается под групповой оценкой? Критерий оценки

- Что понимается под комплексной оценкой? Критерий оценки.

- Оценка по характеру учитываемых функциональных связей.

- Понятие простой и сложной логики влияния.

- Виды оценок.

- Поясните понятие критерия устойчивости качественных показателей.

- Поясните понятие критерия защитного отношения.

- Поясните понятие критерия энергетической загрузки.

- Поясните понятие критерия эффективности использования РЧС.

- Какой метод оценки ЭМС называют пороговым?