## Лекция 9. Поэтапная оценка ЭМС

9.1. Вводные замечания.

9.2.Этапы отбора и анализа.

  - Этап амплитудного отбора.

  - Этап частотного отбора.

  - Анализ нелинейных эффектов.

  - Контрольные вопросы.

  - Вводные замечания

Ранее рассмотрены математические модели дифференциального и интегрального вкла- да, используемые для оценки совместимости совокупности РЭС. Наибольшее практическое значение имеет модель дифференциального вклада, которая позволяет установить опасность помехи для конкретного радиосредства и указать источник помехи.

При этом необходимо, чтобы она позволяла определять отношение сигнал помеха, при- веденное ко входу приемника в необходимой полосе частот приемника. Следует задаться параметрами всех элементов радиоканала, определяющих вероятный уровень помехи. Этой цели служит подробная информация о характеристиках излучений источников помех, антенн рассматриваемых радиосредств и параметрах побочных каналов приема в достаточно широ- кой полосе частот. Объем исходных данных, необходимых в общем случае для анализа ЭМС, зависит от того, какова цель исследования и используемые математические модели элемен- тов радиоканала.

Суть анализа ЭМС заключается в поэтапной ориентировочной оценке всех возможных составляющих помехи и исключении на различных этапах тех, которые в данном приближе- нии не влияют на уровень помехи.

При анализе ЭМС широко применяется пороговый критерий отбора, а именно: для мешающего сигнала устанавливают порог, превышение которого свидетельствует об опасно- сти помехи. Так, для систем радиосвязи, телевизионного и звукового вещания широко ис- пользуют нормы на величину защитных отношений сигнал-помеха, рекомендуемые в доку- ментах МСЭ-Р. Если уровни мешающих сигналов ниже порога, то их не анализируют и счи- тают неопасными.

Рассмотрим некоторую распределенную совокупность РЭС. Исходными данными для анализа являются:

- класс излучения, мощности, рабочие частоты источников полезных сигналов;

- класс излучения мощности, рабочие частоты источников мешающих сигналов;

- чувствительность, избирательность, восприимчивость побочных каналов приема радиоприемных средств;

- географические координаты анализируемых радиосредств;

- характеристики трасс распространения вероятных помех и полезных сигналов;

- основные характеристики антенн, тип, поляризация и высоты их расположения.

Некоторые параметры и характеристики должны быть известны в широкой полосе частот. Если информация о них отсутствует, то можно использовать результаты статистиче- ской обработки измерений характеристик аналогичных РЭС или нормативные документы, относящиеся к необходимым характеристикам.

Для различных сочетаний видов модуляции полезных и мешающих излучений и тре- буемого качества работы РЭС должны быть указаны критерии оценки совместимости и по- казатели ЭМС, например, требуемые величины защитных отношений.

Анализ ЭМС может, например, включать в себя несколько последовательно выпол- няемых этапов отбора и оценки условий ЭМС:

  - этап пространственного отбора;

  - этап частотного отбора;

  - этап амплитудного отбора;

  - частотная оценка помех;

  - комплексная оценка помех.

Этапы пространственного и частотного отбора являются необходимыми для предва- рительно «отсева» потенциально неопасных источников помех. Так на этапе пространст- венного отбора оценка возможных механизмов распространения мешающих сигналов по- зволяет отобрать из многочисленных вероятных источников помех только те, которые рас- положены в ограниченной части окружающего пространства.

На этапе частотного отбора можно исключить из рассмотрения потенциальные ис- точники помех, составляющие спектра излучения которых не находятся в пределах каналов совпадающих с основным, соседними и побочными каналами приема анализируемых радио- приемных средств. В простом варианте частотного отбора учитывается возможность возник- новения помех только в основном и соседних каналах приема. Этап частотного отбора может предшествовать этапу пространственного отбора.

На этапе амплитудного отбора производится амплитудная оценка помехи, которая состоит в определении уровней полезного сигнала и потенциальных помех и анализе соот- ношения этих уровней на входе радиоприемного средства. В результате для последующего анализа отбираются опасные помехи, а неопасные исключаются из рассмотрения.

На следующем этапе – частотной оценки помехи (ЧОП) анализу подвергаются и учи- тываются частотные соотношения между отдельными парами источник-рецептор помех.

На этапе комплексной оценки помехи оценивается воздействие на условия ЭМС сово- купности мешающих излучений, в том числе влияние нелинейных эффектов. Комплексная оценка основывается на предыдущих этапах анализа ЭМС, она наиболее сложна в реализа- ции и требует максимальных затрат расчетного времени.

  - Этапы отбора и анализа источников опасных помех

В процессе парной оценки ЭМС в рассматриваемой совокупности РЭС для анализа вначале выбирают приемник, после чего определяют уровень полезного сигнала (дБ) на его входе по формуле, индекс S означает принадлежность соответствующей величины полезно- му сигналу

PRS ( f S )  PTS ( f S )  GTS ( f S )  GRS ( f S )  TS  RS  A ( f S ) .	(9.1)

Здесь

PRS

- мощность полезного сигнала на входе приемника;

PTS

- мощность источника

полезного сигнала;

GTS ,

GRS

- максимальные коэффициенты усиления передающей и при-

емной антенн вдоль трассы распространения полезного сигнала,

TS

и RS

- КПД пере-

дающего и приемного фидерных трактов (дБ); марные потери на трассе распространения (дБ).

fS   частота полезного сигнала,

A – сум-

Аналогичные соотношения используются при вычислении уровня помехи, обозначе-

ния здесь такие же, как и в (9.1), причем индекс I означает принадлежность соответствую- щей величины мешающему сигналу

PRI ( f I )  PTI ( fI )  GTI ( f I )  GRS ( f I )  TI  RI   RI  kSI ( f S , f I )  A ( f I ) ,	(9.2)

где

PRI

- мощность помехи на входе приемника;

PTI

- мощность источника помехи;

f I   

частота мешающего сигнала,

RI

- коэффициент, учитывающий несовпадения поляризаций

приемной антенны и мешающего сигнала;

kSI

- коэффициент частотной коррекции, учиты-

вающий избирательность радиоприемного средства (дБ).

Следует иметь в виду, что в формуле (9.2)

GTI

и GRS

- это коэффициенты усиления

обеих антенн вдоль трассы распространения помехи,

TI

и RI

- КПД передающего и при-

емного фидерных трактов (дБ), причем в данной ситуации следует учитывать эффект рассо-

гласования приемной антенны с фидером на частоте помехи. Значения коэффициента

RI ,

учитывающего несовпадения поляризаций приемной антенны и радиоволны мешающего сигнала приведены в табл.9.1.

Таблица 9.1  Поправочный коэффициент поляризационных потерь RI

| Поляризация полез- ной радиоволны |  | Поляризация радиоволны помехи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Горизонтальная |  | Вертикальная |  | Круговая |  |
|  |  | GRS  10 | GRS  10 | GRS  10 | GRS  10 | правая | левая |
| Горизон- тальная | GTI  10 | 0 | 0 | -16 | -16 | -3 | -3 |
|  | GTI  10 | 0 | 0 | -16 | -20 | -3 | -3 |
| Верти- кальная | GTI  10 | -16 | -16 | 0 | 0 | -3 | -3 |
|  | GTI  10 | -16 | -16 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| Круговая | правая | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | -25 |
|  | левая | -3 | -3 | -3 | -3 | -25 | 0 |

Формулы (9.1) и (9.2) следует применять в случае, когда источник помехи находится в дальней зоне антенны радиоприемного устройства. Если расстояние между ними менее 10  , то мощность помехи на входе приемника рассчитывают по формуле:

PRI ( f I )  kSI ( f S , f I )  kTR ( f I )  RI ,	(9.3)

где kTR  10 lgPTa / PRa   коэффициент, учитывающий развязку между антеннами; PTa  

мощность на входе антенны источника помех, PRa  мощность на выходе антенны рецептора

помех. Мощность шумов на входе радиоприемного средства находят с использованием вы- ражения

PN  114  NR  10 lg BR ,	(9.4)

где PN

- эквивалентная мощность шумов на входе (дБВт), NR

- коэффициент шума прием-

ной системы (дБ), учитывающий тепловые и космические шумы, тот основного канала приема по уровню 3 дБ (МГц).

BR  ширина полосы час-

С учетом выражений (9.1) … (9.4) можно определить отношения сигнал/помеха и сиг-

нал/шум. Однако, в отличие от сигнала (9.1), анализ выражения (9.2) производится поэтапно.

  - Этап амплитудного отбора

На этом этапе решаются следующие основные задачи:

    - рассчитывают уровень помехи на входе приемника;

    - выбирают порог отбора потенциально опасных источников помех;

    - отсеивают потенциально неопасные источники помех;

    - выделяют помехи, опасные по соседнему каналу.

Формула для расчета уровня помехи получается из (9.2), если исключить из нее сла-

гаемое

kSI ( fS , fI ) , характеризующее селективные свойства приемника.

Поскольку члены равенства (9.2) зависят от частоты, то, вводя эту зависимость в яв-

ном виде и, записывая основное соотношение для вычисления среднего уровня помехи от-

носительно чувствительности приемника

PR0 , на этапе амплитудного отбора получим

PRI ( f I )  PTI ( fI )  PR0 ( fc )  GTI ( f I )  GRS ( f I )  TI  RI   RI  A ( f I ) . (9.5)

Каждое из слагаемых описывается соответствующей математической моделью, рас- смотренной ранее.

Допустимую мощность мешающего сигнала

PRI доп

на входе анализируемого прием-

ника при детерминированной оценке качества функционирования РЭС вычисляют по фор- муле

PRI

доп  PRS  Aдоп ,

где

Aдоп  допустимое минимальное защитное отношение, равное отношению средних мощ-

ностей полезного и мешающего сигналов при котором обеспечивается нормальное функцио- нирование РЭС.

Для упрощенной оценки ЭМС при групповой помехе она может заменяться одной эк- вивалентной помехой. С этой целью из совокупности помех выделяют одну основную поме-

ху с наибольшим отношением ее мощности

PIk

к допустимому значению мощности

PIk доп

для этой радиопомехи. Мощности всех помех суммируют с весовыми коэффициентами в

виде отношений допустимых мощностей

PIi доп

каждой из помех

n	 PIk доп 

PI   PIi 	 ,

PIi доп





i1		

где n - число одиночных помех в суммарном помеховом сигнале.

  - Этап частотного отбора

На этапе частотного отбора учитывают селективные свойства приемника по частоте и основные задачи при этом следующие:

- определение полосы частот основного и побочных каналов приема;

- определение расстройки помехи относительно основного или побочного каналов приема;

- вычисление коэффициента частотной коррекции;

- коррекция уровня помехи, приведенного ко входу приемника;

- отбор потенциально опасные источники помех для дальнейшего анализа.

Коэффициент частотной коррекции

kSI , учитывающий избирательность радиоприем-

ного средства можно определить, используя соотношение

kSI

 1   2 .

Здесь

1  коэффициент, учитывающий ослабление воздействия помехи из-за несов-

падения центральной частоты спектра мешающего сигнала с частотой настройки приемника,

2  коэффициент, учитывающий ослабление помех за счет проникновения по побочным

каналам приема

 



1  10 lg  S( f )g( f





f )df	,	2	10 lgP	/ P	 ,R0		Rn

 			





где

S ( f )

- нормированный спектр мощности помехи; f

| f S  f I |

- расстройка централь-

ной частоты помехи относительно частоты настойки приемника; g( f )

  - амплитудно-

частотная характеристика радиоприемника – рецептора помех;

PR0

- чувствительность при-

емника по основному каналу приема, приема.

PRn

- восприимчивость по n -му побочному каналу

  - Анализ нелинейных эффектов

Возможность возникновения интермодуляции в радиоприемнике проверяют только в том случае, если на   его входе действуют помехи от нескольких источников и хотя бы одна из них является непрерывной или импульсной с малой скважностью.

Анализ интермодуляции включает в себя:

    - определение комбинации третьего порядка, лежащей в полосе УПЧ;

    - вычисление мощности эквивалентного входного сигнала и решение о значимости нелинейного эффекта.

Эквивалентную мощность помехи, приведенной ко входу радиоприемника

PRинт

для

интермодуляции третьего порядка , возникающей при действии на его входе двух сигналов,

частоты которых

fI1 ,

f I 2

не совпадают с частотой основного

fR  и побочных каналов прие-

ма, вычисляют по формуле

P	 PI1 PI 2 kинт 

при f	 f	 f

- f	,

Rинт

P3 ( f

I1 , f I 2 )

I1	R

I 2	R

где

PI1 и

PI 2  мощности мешающих сигналов на входе радиоприемника;

kинт

- коэффици-

ент интермодуляции,

P( f I1, f I 2 )

- уровень двух одинаковых сигналов на входе, создающих

интермодуляцию при заданном значении

kинт (рекомендуется брать равным 107 ...105

Вт)

PRI

При учете явлений блокирования и перекрестных искажений допустимые мощности

мешающего сигнала

бл доп

и PRI пи

вычисляют по формулам

доп

PRI

PRI

бл доп

 PRS  Dбл ;

пи доп

 PRS  Dпи ,

где

Dбл

и Dпи  динамические диапазоны радиоприемного средства по блокированию и по

перекрестным искажениям. При этом оценка эффекта блокирования проводится только для мешающих сигналов, выделенных на этапе амплитудного отбора как потенциально опасных по соседнему каналу. Оценка эффектов перекрестной модуляции производится только для АМ сигналов с двумя боковыми полосами.

  - Контрольные вопросы

- Перечислите параметры РЭС, необходимых при проведении отбора и анализа помех.

- Назовите возможные этапы отбора помех.

- Запишите и поясните смысл слагаемых в формуле для определения уровня полезно- го сигнала на входе приемника

- Запишите и поясните смысл слагаемых в формуле для расчета эквивалентной мощ- ности шумов на входе приемника.

- Запишите смысл слагаемых в формуле у для определения уровня помехи и поясните смысл ее слагаемых.

- Перечислите основные задачи, решаемые на этапе амплитудного отбора.

- Что является признаком потенциальной опасности помехи?

- Какие задачи решаются на этапе частотного отбора помех?

- Влияние какого фактора определяет коэффициент частотной коррекции?

- Запишите и поясните соотношения, определяющие опасные комбинации частот при анализе интермодуляции.

- Для каких помех следует оценивать эффекты блокирования?

- Для каких сигналов следует оценивать эффекты перекрестной модуляции?