ЭкономикаЛЫҚ-статистикалық модельдеу туралы жалпы мәлімет

Жерге орналастыру, кадастрда қолданылатын модельдер ішінен орындардың бірін экономикалық-статистикалық модельдер алады.

Экономикалық-статистикалық модельдеу негізінде жерге орналыстыру жобалауын көрсеткіштерге есептейді: ауыл шаруашылық дақылдарынының өнімділігін, жануарлар өнімі, ауыл шаруашылық танаптарына түсімі, сонымен қатар нормативтер жобаға салынады; жолдың тығыздығы, территорияның ағаш басуы, жердің ауыл шаруашылық игерілуі және т.б.

Нормативтер мен көрсеткіштер дәлірек өңдеуге мүмкіндік беретін математикалық аппарат керек. Осы мақсатта экономикалық-статистикалық модельдер қолданылады.

Жерге орналастыруда экономикалық-статистикалық модельдер деп статистикалық дұрыс мәліметтер негізінде аналитикалық, графикалық, кесте түрінде кұрылған нәтижиелі және факторлы көрсеткіштерді байланыстыратын функцияны атайды.

Экономикалық факторлар негізінде өндіріс нәтижесінің тәуелділігін сипаттайтын осындай функциялар өндірістік функциялар деп аталады.

Жерге орналастыруға негізгі жобалаудың шешімдері экономикалық территориялық-өндірістік сипатта болғандықтан өнтірістік функциялар жерге орналастырудың экономикалық-статистикалық модельдердің негізін құрайды.

Өндірістік функцияның сипаты және олардың жерге орналастыруда, кадастрда колданылуы

Өндірістік функция - өндірістік факторлардан тұратын өндірістік нәтежиелерін тәуелділігін математикалық түрде көрсететін тәуелділік.

Өндірістік функцияның символ арқылы жазылуы: y= £(x1,x2,x3......xn), мұндағы х1,x2,x3.....xn – өндірістің әр түрлі факторларын көрсететін шама.

Өндірістік функцияларды көрсететін бірнеше әдіс бар: кестелік, графикалық, аналитикалық, номографиялық.

- Кестелік әдіс көбінесе тікелей бақылаулар нәтижесінде алынған тәуелділікті зерттеуге қолданылады.

- Графикалық әдіс тек қана нақтылық мән емес, сонымен қатар көрсеткіштердің сипатының өзгеруімен бағытты маңызды болғанда қолданылады.

- Аналитикалық әдіс – негізгі болып табылады, бұл өндірістің берілген факторлары болғанда нәтижесі көрсеткіштің есептелу тәртібін көрсететін теңдеу.

- Номографиялық әдіс өндірістік функцияның мәндерін тез анықтауда қолданылады.

Өндірістік функциялардың түрлері

1 Сызықтық тәуелділік у=a0+a1x (1 фактор болғанда); көп фактор болғанда көп факторлы  y= тәуелділік.

- Дәрежелік тәуелділік y=; бірнеше факторларды болғанда, Кобба- Дуглас функциясын қолданады. у=a0 (П-көбейтінді).

- Гиперболалық тәуелділік   (жұпты болғанда),.

- Асимтота өспелі тәуелділігі (көптік) .

- Полиноминалды тәуелділік (жұпты) , L=2 болса, .

- Кинетикалық тәуелділік

Сызықтық тәуелділік: егер берілген фактор өзгеріп отырса, оң нәтежиелі фактор өсіп немесе кеміп отырса қолданылады.

Жерді бағалау жұмыстарын жүргізген кезде (өнімділікке байланысты моделді құрған кезде қолданылады) модельге әр түрлі факторларды енгізеді: топырақтың сапасы, енгізілген тыңайтқыш көлемі және т.б.

Кейбір кезде өндіріске әсер ететін негізгі факторларды анықтау үшін сызықтық тәуелділік қолданылады.

Дәрежелік тәуелділік: фактор өзгеріп отырса, ал нәтижелі көрсеткіш қисық сызықты түрде өсіп (төмендеп) отырса.

Гиперболалық тәуелділік: егер факторда көрсеткіш өсіп отырса, ал нәтижелі көрсеткіш төмендеп отырса қолданылады.

Полиноминалды тәуелділік: фактор бір қалыпты өзгеріп отырғанда, ал нәтижелі көрсеткіш тез өсіп немесе кеміп жатса қолданылады. Бұл тәуелділік жер үчаскесін тиімді (оптималды) ауданын анықтау үшін қолданылады.

Кинетикалық тәуелділік және асимтоталы өспелі тәуелділік: жерге орналастыру жұмыстарын жүргізу кезінде қолданылады. Орман жолақтарының тоғай биіктіктерін кіріспе әсерін анықтау үшін қолданылады.

Корреляциялық регрессиондық анализді қолданып өнімділік функциясын бағалау

Құрылған өндірістік функцияның тәжірибе мәні жөніндегі, оның статистикалық дұрыстығын бағаланған соң айтуға болады. Ондай бағалау факторлары және нәтижелі көрсеткіштерге тығыз байланысатынын сипаттайтын әр түрлі статистикалық шамаларды коррелациялық қатынастарды және корреляциялық коэффициентін есептеу жолымен іске алады.

Өндірістік функцияның функционалды көрсетілуі ретіндегі регрессиялы тәуелділікті сұрыптау түрінде құруға болады. Көрсетілген сипаттамалардың бірі ретінде сұрыптаумен кескінделген сызықтыққа жақын тәуелділікті көрсететін корреляциялық коэффициент қолданылады. Қабылданған өндірістік факторлар және нәтижелі көрсеткіштер кездейсоқ шамалар түрінде қарастырылады. Жұп тәуелділік үшін (бір факторлы  х=1) жұп корреляция коэффицентін сұрыптау манін анықтау бойынша келесі қатынаспен беріледі:

(1)

Геометриялық түсіндіруде корреляциялық коэффициент сұрыптаумен анықталған нүктелердің геометриялық орнының түзу сызыққа қаншалықты жақын екенін көрсетеді. Жұп корреляциялық коэффициентінің мәні – 1:1 кіреді, интервалында жатады. Практикада егер корреляциялық коэффициент моделі 0-0,15 шегінде болса, сызықтық байланыс болмайды; егер корреляция коэффициентінің модулі:

- r=0,16-0,2        байланыс нашар;

- r=0,21-0,3         байланыс әлсіз;

- r=0,31-0,4         байланыс біркелкі;

- r=0,41-0,6          байланыс орташа;

- r=0,61-0,8          байланыс жоғарғы;

- r=0,81-0,9          байланыс өте жоғарғы;

- r=0,91-1             байланыс толық.

Жұп корреляциялық коэфицентінің “+” болғанда түзу тікелей байланыс туралы, “-“  болғанда кері байланыс туралы айтуға болады.Көпше тәуелділік болу үшін  к=3 (k>1) факторларының арақатынастығын сипаттайтын жеке факторлар жұбы үшін  rx1x2, rx1x3 жұп корреляция коэффициенті қолданылады (тек қана сызықтық байланыс мағынасында). Көпше корреляция коэффициенті облысы 0-1 интервалы болады. Бұл коэффициент (к≠1 байланысы ауыспалы (у;х1,x2….xn) кеңістігіндегі нүктелер геометриялық орны сұрыптаумен анықталғандай гипер жазықтыққа жақын.

Жұп тәуелділік жағдайы көпше корреляция коэффицинті формуласы үшін жоғарғы формулаға келтірілген. Екі факторлы өндіріс нәтижесінің тәуелділік жағдайы келесі формулада өңделеді:

Ryx1 x2=ryx2+ryx22-2ryx1*ryx2*rx1*x21-r2x1x2                                    (2)

Корреляция коэффициенті  У пен х1,x2,x3…..xn  байланысының тығыздығы емес, осы байланыстың сызықтық байланысқа жақындағаны көрінеді.

Сызықтық емес байланыстың тығыздығын корреляциялық қатынас сипаттайды.

R=1-∑(y-y)2∑(y-y)2                                                (3)

мұндағы; у,у- нәтижелі көрсеткіш мәні. Корреляциялық қатынас мәні 0:1 аралығында болады.

R – белгілі бір классқа  жататын  £ - функцияның  у – мен тең болады  £(x1,x2,….xn)

Регрессиялық тәуелділігі қаншалықты шын мәнінде статистикалық көрініске сай келетіндігін көрсетеді.