ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ АСПАПТАРДАҒЫ ЕСЕПТЕУ ҚҰРАЛДАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ

Кез келген шаманы өлшеу – бұл өлшем бірлігі ретінде қабылданған бірдей шамамен салыстыру. Өлшем бірлігін беретін ретінде қабылданған құралды жұмыстық өлшем деп аталады.

Есеп алу – бұл жұмыстық өлшеудің штрихтарына қатысты есептік индекстің орнын анықтау. Берілген есеп алу дәлдігіне қатысты есеп алу құралдың таңдауы және оған сәйкес есептік индекстің таңдауы жүргізіледі.

Жалпы түрде есептік индекс келесі түрде болады:

Суретке сәйкес N есеп шкала бойынша екі шаманың қосындысына тең:

N = Nмл + x,

мұндағы Nмл - шкаланың кіші штрихының мәні, Nмл = 55;

x – кіші штрихтен есептік индекске дейінгі бөлу құнның үлесі, x = 0,6.

x шаманы әртүрлі тәсілдермен алуға болады. Ең қарапайым әдісі бұл көз мөлшерімен бағалау. Басқа тәсілі болып арнайы есеп алу құралының бар болуы. Бұл есеп алу құралының негізгі міндеті х шаманы бір белгілі дәлдікпен өлшеу. Есеп алу құралдырдың келесі түрлері белгілі: машина жасауда – нониус (верньер), микрометр, микроскоп-микрометр, оптикалық аспапты жасауда – штрихты және шкалалы микроскоптар, оптикалық микрометр және т.б.

Верньер – есеп алу құралдардың қарапайым түрі. Ол келесі түрде құрылады: n кескінге бөлінген жұмыстық өлшемді (негізгі шкаланы) шкала бетіне салынып (n + 1) тең бөліктерге бөледі. Нәтижесінде верньердің шкаласын алады. (сурет 1). Негізгі шкаланың бөлу құнын λ, ал верньердің бөлу құнын μ деп белгілесек, онда верньердің дәлдігі t келесі формула бойынша анықталады:

t = λ - μ.

Құру тәсілі бойынша  λ * n = μ * ( n + 1) алынса, онда

1-ші формуланы түрлендіру нәтижесінде келесі көрініс алынады:

Яғни, верньердің дәлдігі деп верньердің бөлу санына бөлінген негізгі шкаланың бөлу құны.

Сурет 1

Оптикалық теодолиттерде есеп алу келесідей жүргізілуі мүмкін:

- лимбтің бір жағынан алу (ГД және ВД екі дөңгелек жағдайында бір жақты есеп алу);

- екі диаметральды қарама-қарсы бөліктерінен бір уақытта есеп алу (дөңгелектің кез-келген жағдайында екі жақты есеп алу).

Штрихтік микроскоп бір жақты есеп алу жүйесінің ең қарапайым құрылымы болып табылады, ол 2Т30 теодолиттерінде қолданылады. Есеп алу қозғалыссыз индекске қатысты жүргізіледі. Микроскоптың көру алаңынан лимбтің горизонталь және вертикаль штрихтар бейнесінен олардың бөлік шамасының он еселенген бөлігіндей дәлдікпен (10' тең) есеп алу жүргізіледі (сурет 2).

а) 2Т30: Есеп: ВД = – 0° 32′; ГД = 7° 08′;

Сурет 2 - 2Т30 теодолитінің есеп алу микроскобының көру алаңы

2Т2, 2Т2П, 2Т2А, 3Т2КП, 3Т2КА типтегі теодолиттер үшін жеңілдетілген есеп алу сұлбасы ойластырылған, яғни лимб шкаласының бөлік шамасының жартысындай минут сандарын есептеу қажет емес. Оның мәндері ретінде микроскоптың көру алаңынан көрініп тұрған лимб штрихтарының беттесуі кезінде көрсетіп тұрған градус (сурет 3) санының орташа мәні алынады.

ГД 145°26′16,9″

(145°20′+6′16,9″)

Сурет 3 - 2Т2 теодолитінің есеп алу микроскобының көру алаңы