КӨЛБЕУЛІКТІҢ КОМПЕНСАТОРЛАРЫ МЕН ДЕҢГЕЙЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ

Деңгейлер, аспаптың осін тік немесе горизонталь жағдайға келтіру үшін, сонымен қатар кіші көлбеу бұрыштарды өлшеу үшін қызмет етеді. Деңгейлерді қолдану сұйықтықтағы көпіршіктің құрылымына негізделген. Деңгейлер цилиндрлік және дөңгелекті болады.

Цилиндрлік деңгей сезімтал элементтен, яғни – ампуладан және бекітуге және қоршаған ортадан қорғауға арналған металл жақтауыштан тұрады. Цилиндрлік деңгейдің ампуласы – бұл әйнек түтік, екі жағынан күйдіріліп, бекітілген және спиртпен немесе күкірт эфирімен толтырылған; аздаған кеңістікті бұл сұйықтықтың буы алып жатыр, ол деңгейдің көпіршігі деп аталады.

Ампула үлкен радиустың доғасы формасын иеленген. Ампулада бөліктер көрсетілген, ал дәл деңгейлерде олар жазылған.

Деңгейдің бөлік шамасы t деп орталық бұрыш аталады, ампулада шкаланың бір бөлігіне келетін доғаға сәйкес. Шкала ортасындағы О нүктесі деңгейдің нөл-пункті деп аталады, ал нөл-пункт арқылы жүргізілген жанама цилиндрлік деңгейдің осі деп аталады U-U (сурет 6). Егер көпіршік нөл-пунктте болса, онда деңгей осі гризонталь жағдайды қабылдайды. Ал егер деңгей көпіршігі нөл-пунктте болмаса, онда деңгей осі көлбеу жағдайды қабылдайды. Қандай да бір сызық пен жазықтықты горизонталь жағдайға келтіру үшін деңгей осі, қатаң түрде, берілген сызық пен жазықтыққа параллель орналасатындай етіп деңгейді бекіту керек. Сызық пен жазықтықты вертикаль жағдайға келтіру үшін деңгей осі, қатаң түрде, берілген сызық пен жазықтыққа перпендикуляр орналасатындай етіп деңгейді бекіту керек. Бұл шарттар орындалмаса, деңгейді қолданудың мәні жоқ.

Егер де шарттар орындалса, онда деңгей көпіршігінің нөл-пунктте болған жағдайында деңгей осі горизонталь жағдайды қабылдайды, ал берілген сызық пен жазықтық – бірінші жағдайда горизонталь және екінші жағдайда вертикаль қалпын қабылдайды.

Сурет 6 – Цилиндрлік деңгейдің сұлбасы

Ампуланың ішкі жағы қандай да бір пішінде болады, ол пішін R радиусының АВ доғасы АВ хордасын айнала қозғалғанда пайда болады (сурет 7). Доғаның R радиусын есептелген τ бөлік шамасымен анықтайды. Ампулада шкаланың бір бөлік құнының l ұзындығына белгілеп, орталық бұрыш функциясындағы доғаның ұзындығына арналған формуланы жазады:

(19)

бұдан

(20)

τ = 10" болғанда, l = 2 мм және ρ = 206265" R = 41 м деп алынады.

ε бұрышына деңгейдің көлбеулеген кезінде көпіршік нөл-пункттен n бөлікке ауытқиды, яғни,

ε = n * τ .                                                (21)

Осы жерден деңгей бөлік шамасы екінші анықтамасы пайда болады: деңгейдің бөлік құны дегеніміз көпіршіктің бір шкалаға орын ауыстырғаны кезінде деңгей осінің көлбеу жасайтын бұрышы.

Рейка бойынша деңгейдің бөлік құнын анықтау. (21) формуладан келесі формуланы алуға болады:

τ = ε / n,

яғни, деңгейдің бөлік шамасын анықтау үшін ε бұрышын білу қажет және көпіршік орын ауыстыратын бөліктер санын есептеу қажет (сурет 7).

Көлбеу ε бұрышты әр түрлі әдістермен анықтауға болады, мысалы, рейканың көмегі арқылы. Дүрбіні рейкаға бағыттап, есеп алады: рейка бойынша  - b1 және деңгей бойынша.

Сурет 7  - ε бұрышын анықтау

Содан кейін дүрбіні сәл еңкейтіп, қайтадан есеп алады: рейка бойынша - b2 және деңгей бойынша. Көлбеу ε бұрыш келесі формуламен анықталады:

,                                               (22)

мұндағы S – нивелирден рейкаға дейінгі арақашықтық.

Көпіршік орнын ауыстырған деңгейдің бөлік n санын рейкаға бірінші және екінші бағыттаған кездегі деңгейден алынған есептер айырмашылығы арқылы есептейді.

Деңгейдің бөлік шамасын дәлірек анықтау үшін арнайы жабдық – экзаменатор қолданылады; сонымен қатар бір уақытта деңгей ампуласының ішкі жағының тегістілігі де зерттеледі.

Цилиндрлік деңгейлер жинақтылығы бойынша қарапайым, теңгермелі және камералық болады.

Қарапайым деңгейлерде ампула сұйықтықпен толтырылған және де бір көпіршігі болады.

Теңгермелі деңгейлерде ампуланың ішіне соңдары күйдірілген әйнек түтікше орналастырылған. Температура өзгерген кезде сұйықтық пен көпіршіктің көлемі әртүрлі кеңею коэффициенттерінің әсерінен бірдей өзгермейді. Ал бұл өз кезегінде температура төмендеген кезде көпіршік ұзарады, ал температура көтерілген кезде қысқарады. Ампуланың ішінде әйнек түтікшенің бар болғандығы сұйықтықтың көлемін азайтады, сондықтан температураның өзгеруі көпіршік көлеміне әсер етуі біршама аз болады.

Камералық деңгейлерде ампуласының ішкі жағында төмен орналасқан қалқанша тесігі бар, ол ампуланы екі камераға бөліп тұрады – негізгі және қосымша. Қосымша камера көлемі бойынша азырақ болады, және онда қосымша көпіршік орналасады. Негізгі көпіршіктің ұзындығын өзгерткен кезде деңгейді көлбеулетеді немесе көпіршіктің бір бөлігін қосымша камераға алып тастайды немесе қосымша камерадан біраз мөлшерде газ қосады. Нұсқаулық бойынша көпіршіктің ұзындығы ампула шкаласының ұзындығынан 0.4 - 0.5 тұру керек.

Дәлдігі бойынша деңгейлер аз дәлдікті (τ > 1'), орташа дәлдікті (5" < τ < 1') және жоғары дәлдікті (τ < 5") болады. Цилиндрлік деңгейлердің бөлік құны 1' аз болады.

Дөңгелек деңгей әйнек сфераның бір бөлігі болып табылады, оған шоғырланған шеңбер түсірілген.

Шеңбер орталығы дөңгелек деңгейдің ноль-пункті болып табылады. Дөңгелек деңгейдің осі деп ноль-пункт арқылы өткен ампуланың сфералық кеңістігінің нормалы аталады. Егер деңгейдің көпіршігі ноль-пунктте болса, онда оның осі вертикаль жағдайды қабылдайды. Дөңгелек деңгейлер аз дәлдікті деңгейлер тобына жатады.

Цилиндрлік деңгей жағдайын тексеру. Цилиндрлік деңгей геодезиялық аспаптың айналу осін вертикаль жағдайға келтіру үшін арналса; ондай жағдайда олардың өзара орналасу шарттары келесідей болып оқылады: деңгей осі аспаптың айналу осіне перпендикуляр болуы тиіс.

Деңгейдің теориялық орналасу жағдайы және аспаптың айналу осі сурет 8 көрсетілген; ондағы UU1 - деңгей осі, ZZ1 - аспаптың айналу осі, ол тік орналасқан және деңгейдің осімен 90o бұрышты құрайды; деңгейдің көпіршігі нөл-пунктте орналасады. Аспапты өз осінен айналдырған кезде деңгейдің осі кеңістікте горизонталь жазықтықты бейнелейді, және аспапты 180o бұрғаннан кейін көпіршік нөл-пунктте қалады.

Сурет 8 – Деңгей осімен құралдың айналу осінің теориялық жағдайы

Аспаптың айналу осі мен деңгейдің осі арасындағы бұрыш тура 90o тең болмаған жағдайы (90o - i)  9-шы суретте көрсетілген. Егер де аспапты деңгей көпіршігі нөл-пунктте болатындай орналастырса, онда деңгей осі горизонталь жағдайды қабылдайды, ал аспаптың айналу осі өзінің дұрыс жағдайына байланысты көлбеу і бұрышты қабылдайды. Тексерудің тапсырмасы - і бұрышты табу және оны жою.

Аспапты 180o бұрады (сурет 10). Деңгейдің осі конустың төбесіндегі 180o-2i бұрышпен конустық кеңістікті бейнелейді және горизонталь жағдайды қабылдамайды, ал горизонтқа қатысты 2i бұрышқа көлбеулейді; көпіршік нөл-пункттен n бөлікке ауытқиды, олай болса,

2 × i = n × τ ,                                                    (23)

бұдан

Сурет 9 – Цилиндрлік деңгейді орнатуын тексеру

Сурет 10 – 180 бұрғандағы цилиндрлік деңгей

Шарт орындалу үшін, біріншіден – деңгей осі мен аспаптың айналу осі арасындағы бұрышты і шамаға дейін өзгерту қажет, екіншіден аспапты і бұрышқа көлбеулету керек. Тәжірибе жүзінде келесідей жасайды: алдымен аспапты көтергіш бұрандалардың көмегімен і бұрышқа көлбеулетеді, бұл жағдайда көпіршік нөл-пунктке жартылай көлбеулікпен жақындауы қажет. Содан кейін, деңгейдің түзеткіш бұрандалары арқылы аспаптың корпусындағы ампуланың жағдайын өзгертеді. Бұл жағдайда көпіршік дәл нөл-пунктке орналасуы керек. Осындай қалыпта деңгей жабдығын тексеруді келесі тәртіппен жүргізеді:

1 Аспапты бұрып, деңгейді екі көтергіш бұрандаларына параллель орналастыру қажет.

2 Осы көтергіш бұрандалардың көмегі арқылы деңгей көпіршігін нөл-пунктке келтіру керек.

3 Аспапты тура 180o бұру қажет.

4 Деңгей көпіршігінің нөл-пункттен ауытқу бөліктерінің санын n есептеу.

5 Көтергіш бұрандалардың көмегі арқылы көпіршікті қайтадан n/2 бөлікке жылжыту керек.

6 Деңгейдің түзеткіш бұрандалары арқылы көпіршікті нөл-пунктке келтіру керек.

Егер і бұрыш үлкен болса, аспапты 180 бұрған кезде көпіршік шкала шегінен шығып кетеді. Сондықтан шкала бөліктер санын n есептеу мүмкін болмайды. Бұндай жағдайда көпіршіктің нөл-пункттен ауытқуын ірі бірлікте өлшеуге болады. Мысалы, көтергіш бұрандалардың арт жағында және деңгейді кезекпен жақындату әдісімен түзетуге болады.

Деңгейді түзетудің басқа да тәсілдері бар; олардың бірі – Г.Лысовтың тәсілі – бұл тәсіл қатты жөнделмей қалған деңгейлерді бір жылжытумен түзетуге мүмкіндік береді.

Г. Лысов тәсіліндегі операциялар келесі тәртіппен орындалады:

1 Аспап көлбеулігі көзге көрінерліктей етіп кез келген көтергіш бұрандалардың біреуін сабырлықпен бұрау қажет (i > 1).

2 Аспапты еппен бұрай отырып, деңгей көпіршігінің нөл-пунктте тұрған қалпын ескере отырып, горизонталь лимбтен N1 есеп алады.

3 Аспапты еппен бұрай отырып, оның екінші қалпында, яғни деңгей көпіршігінің нөл-пунктте тұрған қалпын ескере отырып, горизонталь лимбтен N2 есебін алады.

4 N = 0,5 (N1 + N2) + 90o есептейді де, аспапты еппен бұрай отырып, сол санды горизонталь лимбте көрсетеді.

5 Түзеткіш бұрандалардың көмегі арқылы деңгей көпіршігін нөл-пунктке келтіреді.